ANEXO 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA - UNIFORME E EQUIPAMENTOS PARA

DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

Item 1: CALÇA OPERACIONAL

Calça operacional, em tecido tipo rip stop, de cor azul marinho, com quatro bolsos, sendo dois traseiros e dois laterais, recorte na parte superior imitando bolso faca e reforço no entrepernas.

TECIDO

Tecido – tipo rip stop, azul marinho.

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 67% Poliéster / 33% Algodão

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 220 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Urdume – 18

- Trama – 17

- Tolerância: ± 8%

Resistência e Alongamento (Norma NBR 11912/01)

- Resistência (kgf)

- Urdume – 105

- Trama – 60

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Urdume - 14

- Trama – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Ao Cloro (Norma 61 (IVA)/13 da AATCC)

- Migração algodão – 4/5

- Alteração – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/07) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (40 horas)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 32,63

- a* = 2,15

- b* = -6,06

- DE < 1,20

AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24, abaulado na parte superior externa;

Zíper: de metal anti-ferruginoso, na cor azul marinho;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 120g/m², acabamento firme;

Velcro: com 2,0cm de largura na cor azul marinho.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Cós: tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, largura de 4,0cm, acabamento das pontas com travetes e fechamento através de um botão e caseado. Contendo 07 passadores externos para cinta, do mesmo tecido da calça, medindo 2,5cm de largura por 5,5cm de altura, embutidos na parte inferior do cós e travetados na borda superior e inferior, distribuídos esteticamente em intervalos iguais.

Parte superior com detalhe sobreposto, imitando bolso faca, medindo aproximadamente 9,0cm junto ao cós e 19,0cm junto a lateral (tendo como base o tamanho 44 e podendo ser ajustada de acordo com o tamanho da peça), extremidade com pesponto duplo.

Bolso Traseiro: 02 bolsos, um em cada lado, com cantos inferiores chanfrados, medindo 16,0cm de largura e 17,0cm altura, tendo uma prega macho vertical (aberta - para permitir a expansão do bolso) de 4,0cm de largura. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2,0cm, fixados com pesponto duplo em todo contorno. Deverá ser fechado por velcro (2,0cm x 11,0cm), através de lapelas simples, fixado macho (áspero) no bolso e fêmea (macio) na lapela (não deverá aparecer a costura de fixação do velcro na lapela). Lapela da largura do bolso e 6,0cm de altura, forrada internamente com entretela 100% algodão. Pesponto duplo em todo o contorno. Extremidade superior dos bolsos e das lapelas com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Bolsos Laterais da Perna: 02 bolsos, um em cada lado, medindo 18,0cm de largura e 21,0cm de altura, tendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) vertical de 4,0cm de largura. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2,0cm. Terão acabamento tipo fole de 6,0cm em todo o contorno, com pesponto simples (o fole deverá ser travetado na parte superior, fechando o mesmo). Deverá ser fechado por velcro (2,0cm x 11,0cm), através de lapelas simples, fixado macho (áspero) no bolso e fêmea (macio) na lapela (não deverá aparecer a costura de fixação do velcro na lapela). Lapela da largura do bolso e 6,0cm de altura, forrada internamente com entretela 100% algodão. Pesponto duplo em todo o contorno. Extremidade superior das lapelas com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). Posicionados conforme tabela de medidas.

Braguilha: fechada por zíper de 12,0cm de comprimento para os tamanhos de 36 a 38, 15,0cm para os tamanhos de 40 a 46 e 18,0cm para os demais tamanhos, travetes na parte inferior para não haver rupturas. Pesponto simples em máquina reta iniciando a 0,2cm da borda e pesponto duplo a 4,0cm da borda.

Pernas: Ligeiramente cônicas, sem bainha, arrematada em overlock. Laterais com pesponto duplo na parte das costas.

Ganchos:

- Gancho traseiro – deverá ser costurado em toda extensão com máquina interlock e com pesponto duplo. Reforço do próprio tecido, sobreposto externamente, com costuras cruzadas (5,0cmx5,0cm), aplicado em máquina reta com pesponto simples, medindo 19,0cm no gancho e 31,0cm no entrepernas.

- Gancho dianteiro – com limpeza em overlock, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo. Reforço do próprio tecido, sobreposto externamente, com costuras cruzadas (5,0cmx5,0cm), aplicado em máquina reta com pesponto simples, medindo 7,5cm no gancho e 31,0cm no entrepernas.

Pense traseira: Uma em cada lado, para ajuste da cintura, costurada com máquina reta, terminando junto ao bolso traseiro. Centralizada pelo bolso traseiro.

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costuradas internamente junto ao primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do tecido e modo de lavar.

Costuras:

- Máquina interlock (Bitola 1,0cm): Junção do gancho traseiro, junção da lateral e do entrepernas;

- Pesponto duplo sobre a costura de junção lateral das pernas e sobre a costura de junção dos ganchos traseiros e dianteiros;

- 3,5 a 4 pontos por cm;

Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento.

ILUSTRAÇÃO DA CALÇA – COR AZUL MARINHO

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Quadril | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Coxa | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Gancho Dianteiro s/ cós | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Gancho Traseiro s/ cós | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Entrepernas s/ barra | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Comprimento s/ barra e s/ cós | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 |
| Altura do bolso lateral (s/ cós até o início da lapela) | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
| Boca | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Tolerância de +/- 1cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Item 2: CAMISETA POLO MASCULINA MANGA CURTA

Camiseta gola polo em meia malha PA, na cor azul marinho com manga curta e com caída de ombro 2,0cm para frente (tolerância de +-0,5cm).

TECIDO

Tecido – Meia malha PA, azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 50% Algodão / 50% Poliéster

- Tolerância: +/- 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 180 g/m2

- Tolerância:  ± 8%

Título fio (NBR 13216/94)

-30/1 Penteado

- Tolerância:  ± 8%

Gola:Retilínea,fio tipo Tetralobal, Composição: 100% poliéster.

AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha:na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 18, abaulado na parte superior externa;

Entretela: de papel 40gr, própria para peitilho, com picote de 3,0cm de largura;

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Gola: polo, fixada em overlock e debrum da própria malha em todo o decote interno, rebatido em máquina reta com arremate no início e fim.

Frente e costas: As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas, com cavas laterais proporcional ao manequim. Peitilho com abertura de 15,0cm e 3,0cm de largura, forrado internamente com entretela de papel, base com pesponto formando retângulo 3,0cm x 0,8cm. Fechamento com 03 botões (equidistantes) e caseados na vertical.

Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Lado esquerdo – na altura do peito, bordado o brasão da Defesa Civil Itajaí, nas cores padrão conforme figura abaixo.

Costas – Centralizado na parte superior, bordado escrito “DEFESA CIVIL ITAJAÍ - SC” na cor laranja conforme figura abaixo.

Costuras: junção de ombro, junção de manga/cava e laterais em overlock (Bitola 0,5cm). Ombros com pesponto simples de 2mm em máquina reta sobre as costas.

- Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, costurada na parte traseira interna do colarinho.

ILUSTRAÇÃO DA CAMISETA POLO – COR AZUL MARINHO

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | P | M | G | GG | XG | XGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De –1 a + 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Comprimento | De –1 a + 2 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Manga | De –1 a + 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Espalda | De –1 a + 1 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |

Item 3: CAMISETA POLO FEMININA MANGA CURTA

Camiseta gola polo em meia malha PA, na cor azul marinho com manga curta e com caída de ombro 2,0cm para frente (tolerância de +-0,5cm).

TECIDO

Tecido – Meia malha PA, azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 50% Algodão / 50% Poliéster

- Tolerância: +/- 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 180 g/m2

- Tolerância:  ± 8%

Título fio (NBR 13216/94)

-30/1 Penteado

- Tolerância:  ± 8%

Gola: Retilínea, fio tipo Tetralobal, Composição: 100% poliéster.

AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha:na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 18, abaulado na parte superior externa;

Entretela: de papel 40gr, própria para peitilho, com picote de 3,0cm de largura;

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Gola: polo, fixada em overlock e debrum da própria malha em todo o decote interno, rebatido em máquina reta com arremate no início e fim.

Frente e costas: As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas, com cavas laterais proporcional ao manequim. Peitilho com abertura de 15,0cm e 3,0cm de largura, forrado internamente com entretela de papel, base com pesponto formando retângulo 3,0cm x 0,8cm. Fechamento com 03 botões (equidistantes) e caseados na vertical.

Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Lado esquerdo – na altura do peito, bordado o brasão da Defesa Civil Itajaí, nas cores padrão conforme figura abaixo.

Costas – Centralizado na parte superior, escrita “DEFESA CIVIL ITAJAÍ - SC” na cor laranja conforme figura abaixo.

Costuras: junção de ombro, junção de manga/cava e laterais em overlock (Bitola 0,5cm). Ombros com pesponto simples de 2mm em máquina reta sobre as costas.

- Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, costurada na parte traseira interna do colarinho.

ILUSTRAÇÃO DA CAMISETA POLO – COR AZUL MARINHO

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | P | M | G | GG | XG | XGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De –1 a + 1,5 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Comprimento | De –1 a + 2 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |

ITEM 4: PULÔVER DE LÃ

Blusa de lã, na cor azul marinho, com decote “V”, manga longa e ribana dupla nos punhos, decote e cintura.

TECIDO PRINCIPAL

Tecido – tipo lã, azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- Acrílico = 80%

- Poliéster = 20%

- Tolerância: +/- 6 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 380 g/m2

- Tolerância: ± 6%

Densidade – (ABNT NBR 12060/91)

- Cursos: 4 à 5 cursos/cm

- Colunas: 4 à 5 colunas/cm

TECIDO DOS REFORÇOS

Tecido – tipo rip stop, azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 67% Poliéster / 33% Algodão

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 220 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Urdume – 18

- Trama – 17

- Tolerância: ± 8%

Resistência e Alongamento (Norma NBR 11912/01)

- Resistência (kgf)

- Urdume – 105

- Trama – 60

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Urdume - 14

- Trama – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Ao Cloro (Norma 61 (IVA)/13 da AATCC)

- Migração algodão – 4/5

- Alteração – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/07) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (40 horas)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 32,63

- a* = 2,15

- b* = -6,06

- DE < 1,20

AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha:na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24, abaulado na parte superior externa;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 120g/m², acabamento firme.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Ribana dos punhos e da cintura, dupla, sanfonada 2/1, medindo 7,5cm de altura (pronta). Do decote, dupla, sanfonada 2/1, remalhada, medindo 3,0cm de altura (pronta).

O modelo deverá ter caída de ombro para frente e inclinação da cava do ombro em relação a ribana da gola.

Manga direita – aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus, nas cores padrão, com 7,5cm de largura e 5,6cm de altura.

Características para confecção da bandeira:

– Tipo: Etiqueta Tecida

– Fios: 100% poliéster.

– Fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm.

– Urdume: 100 dtex

– Trama: 76 dtex

– Figura (inscrição): 76 dtex

BANDEIRA DE ITAJAÍ

OBS: A bandeira deverá ser costurada com linha de nylon transparente.

Manga esquerda: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o brasão da Defesa Civil de Itajaí, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, com 7,0 cm de largura e 7,0cm de altura.

Características para confecção do brasão:

– Tipo: Etiqueta Tecida

– Fios: 100% poliéster.

– Fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm.

– Urdume: 100 dtex

– Trama: 76 dtex

– Figura (inscrição):

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

OBS: O brasão deverá ser costurada com linha na cor azul marinho acompanhando o contorno.

- Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com a platina do ombro.

Ombros e cotovelos com reforço em tecido tipo rip stop, sendo feitos da seguinte forma:

Ombros: Palas com acabamento em costuras duplas (linha da mesma cor do tecido). A medida de todas as palas serão 29,0cm junto à manga e 32,0cm próximo a ribana do decote (sendo 17,0cm nas costas e 15,0cm na frente), a largura das palas deverá obedecer à grade de medidas; as palas são inteiras, sem emendas na costura do ombro e deve ficar na mesma altura (frente e costas).

Cotovelos: os reforços de forma elíptica com eixo maior (na vertical) medindo 20,0cm e eixo menor com 14,0cm; com acabamento em overlock (linha da mesma cor do tecido) e costuras duplas em todo o contorno.

Platina: de ombro, uma de cada lado, em tecido tipo rip stop, medindo 14,0cm de comprimento no centro, 11,5cm nas laterais, terminando em forma de seta, com 6,0cm de largura no ombro junto a manga e 5,0cm de largura nos vértices laterais da seta. Forrada internamente com entretela 100% algodão, pesponto simples de 0,5cm em todo contorno, base embutida entre a costura de junção de ombro com a manga e extremidade da seta abotoada próximo a gola sobre a costura de junção do ombro.

Etiqueta: indicando o tamanho do manequim, a empresa fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada na parte interna, no lado direito, logo acima da barra, informando ainda a composição e modo de lavar.

Costuras: Todas as costuras de junção devem ser em máquina overlock (4 fios), para evitar desfiamento e ou esgarçamento nas costuras (exceto o decote).

- 3,5 a 4 pontos por cm.

Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento.

ILUSTRAÇÃO DO PULÔVER – COR AZUL MARINHO

TABELA DE MEDIDAS (CENTÍMETROS)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De -1 a +2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Manga longacom punho | De -1 a +1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Comprimento total com barra | De -1 a +2 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Ribana | De -0,5 a + 0,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Largura pala | De -0,5 a + 0,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Cotoveleira | De -0,5 a + 0,5 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 | 14x20 |

ITEM 5: JAQUETA

Jaqueta em tecido nylon 100% poliamida, na cor azul marinho, forrada com matelassê, gola alta, fechamento frontal com zíper e dois bolsos embutidos.

TECIDO

Tecido – tipo nylon, na cor azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 100% Poliamida

- Não permitida a variação.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 135 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Repelência à água (Spray Test) – (Norma 22/14 DA AATCC)

- Nota: 100

-Tolerância: valor de referência mínimo

Forro: Em matelassê com costuras de 10cm x 10cm (formando quadrados) confeccionado com tecido 100% poliéster na cor azul marinho, gramatura de 55g/m² (tolerância de +- 5%) e fibra acrílica gramatura 60gr/m² (tolerância de +- 5%).

AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha:na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Zíper para fechamento frontal, na cor do tecido, tipo sintético, grosso, 5mm, destacável, com cadarço 100% poliéster,cursor em metal na cor do zíper e com trava automática;

Elástico 4cm de largura;

Botão de pressão 13mm de diâmetro, niquelado.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Forro interno

Bolso Interno: confeccionado com tecido do forro, no lado superior do peito esquerdo, chapado, com cantos chanfrados, medindo 13,0cm de largura e 15,0cm de altura. Abertura com limpeza na overlock e bainha 2,0cm com pesponto simples. Travetes nas extremidades da abertura.

Frente e costas: Laterais com corte reto. Fechamento frontal com zíper pregado da barra até o decote, com pesponto de 0,5cm contornando o decote. Vista frontal com 6,0cm de largura (+-0,5cm), revestida internamente com fibra acrílica, pesponto simples de 0,5cm no contorno, embutida na costura do zíper (lado esquerdo de quem veste), fechada através de 3 botões de pressão sendo um em cada extremidade e o terceiro 3,5cm acima do botão da extremidade inferior (conforme desenho anexo).

Bolsos: Confeccionados com tecido de nylon (mesmo da peça). Um em cada lado da frente, embutidos, em diagonal, vivo medindo 17,0cm de altura por 2,0cm de largura, revestido internamente com fibra acrílica, com pesponto próximo a borda em todo o contorno sobre o tecido da frente. Fechamento interno do bolso em máquina interlock. Extremidades com travetes (Pesponto e travetes sobre o tecido da frente).

Decote: com gola alta, pontas arredondadas, medindo no centro das costas 8,0cm de altura (tolerância de +/- 0,5cm), revestida internamente com fibra acrílica, com pesponto simples 0,5cm da borda. Aleta (vista) com 6,0cm de comprimento e 4,0cm de altura (tolerância de +- 0,5cm), com pesponto simples 0,5cm da borda, embutida na costura de fechamento da gola (lado esquerdo de quem veste), fechada através de um botão de pressão.

Mangas: proporcional ao manequim, conforme grade de medidas. Punho com elástico de 4,0cm rebatido na catraca e costurado em anel sendo a costura embutida entre o tecido externo e o forro.

Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus, nas cores padrão, com 7,5cm de largura e 5,6cm de altura.

Características para confecção da bandeira:

– Tipo: Etiqueta Tecida

– Fios: 100% poliéster.

– Fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm.

– Urdume: 100 dtex

– Trama: 76 dtex

– Figura (inscrição): 76 dtex

BANDEIRA DE ITAJAÍ

OBS: A bandeira deverá ser costurada com linha de nylon transparente.

Manga esquerda: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o brasão da Defesa Civil de Itajaí, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, com 7,0 cm de largura e 7,0cm de altura.

Características para confecção do brasão:

– Tipo: Etiqueta Tecida

– Fios: 100% poliéster.

– Fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm.

– Urdume: 100 dtex

– Trama: 76 dtex

– Figura (inscrição): 76 dtex

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

OBS: O brasão deve ser costurado com linha na cor azul marinho acompanhando o contorno.

- Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com a costura do ombro.

Barra: formada a partir da dobra do próprio tecido da peça, com elástico de 4,0cm embutido, rebatido na catraca. Deixar um espaço de aproximadamente 7,0cm sem a costura da catraca (liso). Travete nas extremidades de cada costura de rebatimento.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, embutido na parte central da gola, parte interna, informando composição do tecido e modo de lavar

Costuras:Junção ombro, junção manga/cava, junção lateral, união das partes do forro, união e fixação dos punhos em máquina interlock (Bitola 1,0cm);

Ombros, cavas, gola, vista da gola, vista frontal, zíper e contorno do decote com pesponto simples de 0,5cm;

Costura de rebatimento do punho e barra na catraca;

Pespontos 3,5 a 4 pontos /cm.

ILUSTRAÇÃO DA JAQUETA – COR AZUL MARINHO

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De –1 a + 1 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Comprimento total | De –1 a + 2 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Manga longa c/ punho | De –1 a + 1 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 |
| Espalda | De –1 a + 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |

ITEM 6: COBERTURA OPERACIONAL

Cobertura operacional, em tecido tipo rip stop, de cor azul marinho, formado por 06 gomos, sendo os dois gomos frontais entretelados e fechamento traseiro com velcro.

TECIDO

Tecido – tipo rip stop Comfort, cor azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 33% Poliéster / 67% Algodão

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 260 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

DESCRIÇÃO TÉCNICA

O boné será montado por 06 (seis) partes, sendo os dois gomos frontais dublado com entretela de tecido, 100% algodão, com acabamento firme e com aproximadamente 120g/m², fusionada, de forma a manter o boné armado. Dois gomos laterais e traseiros sem dublagem com entretela. Na parte superior do boné um botão plástico revestido com o mesmo tecido.

Parte frontal: centralizado, o brasão da Defesa Civil de Itajaí, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, com 5,5cm de largura e 5,5cm de altura. Aplicado em máquina reta ou máquina de bordar.

Características para confecção do brasão:

– Tipo: Etiqueta Tecida

– Fios: 100% poliéster.

– Fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm.

– Urdume: 100 dtex

– Trama: 76 dtex

– Figura (inscrição): 76 dtex

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

OBS: O brasão deve ser costurada com linha na cor azul marinho acompanhando o contorno.

Pala de PVC: (aba interna), PVC normal, material extrusado, tendo entre 6,5cm a 7,0cm de largura na frente, revestida com o mesmo tecido do corpo na parte superior e parte inferior (sem colagem).

Regulador traseiro: regulado através de velcro 2,0cm, revestido com tecido principal. Velcro na cor azul marinho, com dimensão de 8,0cm para cada lado do regulador, tendo entre os regulares uma abertura em forma de arco (entre os dois gomos traseiros). (Velcro fêmea (macio) no regulador externo e macho (áspero) no interno)

Linhas: da mesma cor do tecido (azul marinho) em poliéster, título 80, Koban ou similar.

Carneira (viés interno contornando o boné): Viés em sarja 30,0mm na cor azul marinho; filete de TNT com 30,0mm de largura (anexo ao viés 30,0mm) e entre o viés de sarja e o TNT, um filete de espuma de 30,0mm de largura (contornando todo o boné - acompanhando o viés e o TNT). Filete de nonwovem 8/10mm GR-120, contornando a cobertura, junto a carneira.

Acabamentos: Viés de tecido 100% algodão, na cor azul marinho, aplicado internamente na abertura traseira medindo de 8,0mm a 10,0mm pronto.

Fechamento dos gomos da copa em máquina reta, coberto internamente por viés de tecido 100% algodão medindo de 13,0mm a 15,0mm, na cor azul marinho, aplicado em máquina de pesponto duplo.

Etiqueta: com especificação de tamanho, a empresa fornecedora da confecção e do fabricante do tecido informando composição do tecido e modo de lavar, costurada na parte interna traseira (embutida no viés sobre a união dos gomos traseiros).

-Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

ILUSTRAÇÃO DA COBERTURA – COR AZUL MARINHO

TABELA DE MEDIDAS (em centímetros)

| TAMANHOS |  | P | M | G | GG | Tolerância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aba | A | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | +0,5 |
| Altura Frontal | B | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | ±0,5 |
| Altura Lateral | C | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | ±0,5 |
| Altura Parte Traseira | D | 11 | 11 | 11 | 11 | ±0,5 |
| Tamanho do Regulador | E | 8 | 8 | 8 | 8 | ±0,5 |
| Profundidade da Copa | F | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | ±0,5 |
| Circunferência da Copa (c/ regulador no tamanho mínimo) | G | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 |

OBS: Considerar a cobertura sem botão para medição (centro do botão).

Item 7: CAMISETA MANGA CURTA

Camiseta em meia malha PA, de cor azul marinho, com manga curta e gola redonda, e com caída de ombro 2,0cm para frente (tolerância de +-0,5cm).

TECIDO

Tecido – Meia malha, azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 50% Algodão / 50% Poliéster

- Tolerância: +/- 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 180 g/m2

- Tolerância:  ± 8%

Título fio (NBR 13216/94)

-30/1 Penteado

- Tolerância:  ± 8%

AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha:na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Decote: redondo, em ribana (mesma cor da camiseta), com altura de 2,0cm, aplicado em overlock, com emenda na parte central das costas e pesponto em cobertura duas agulhas bitola estreita (4,0mm).

Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus, nas cores padrão, com 7,5cm de largura e 5,6cm de altura.

Características para confecção da bandeira:

– Tipo: Etiqueta Tecida

– Fios: 100% poliéster.

– Fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm.

– Urdume: 100 dtex

– Trama: 76 dtex

– Figura (inscrição): 76 dtex

BANDEIRA DE ITAJAÍ

OBS: A bandeira deverá ser costurada com linha de nylon transparente.

Manga esquerda: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o brasão da Defesa Civil de Itajaí, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, com 7,0cm de largura e 7,0cm de altura.

Características para confecção do brasão:

– Tipo: Etiqueta Tecida

– Fios: 100% poliéster.

– Fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm.

– Urdume: 100 dtex

– Trama: 76 dtex

– Figura (inscrição): 76 dtex

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

OBS: O brasão deve ser costurado com linha na cor azul marinho acompanhando o contorno.

- Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com costura do ombro.

Costuras: junção de ombro, junção de manga/cava e laterais em overlock (Bitola 0,5cm).

Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, embutidas na ribana no centro do decote traseiro interno.

ILUSTRAÇÃO DA CAMISETA – COR AZUL MARINHO

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | P | M | G | GG | XG | XGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De –1 a + 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Comprimento | De –1 a + 2 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Manga | De –1 a + 1 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Espalda | De –1 a + 1 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |

Item 8: COLETE OPERACIONAL RIPSTOP

TECIDO: Confeccionado em nylon rip stop resinado na cor laranja com revestimento em tela spicer na cor azul marinho.

FECHAMENTO E REGULAGENS FRONTAL: Fechamento frontal por Zíper, na cor azul marinho, tipo sintético, grosso, 5mm, destacável, com cadarço 100% poliéster, cursor em metal na cor do zíper e com trava automática;

REGULAGENS LATERAIS: na lateral do colete na porção inferior do mesmo deverá possuir sistema de regulagem por meio de 02 (duas) “fitas” de 60 mm com velcro (fitas do mesmo material do colete), sendo 01 (uma) cada lado na posição horizontal, na qual cada fita deverá passar apenas uma volta por dentro de um regulador de polietileno virgem de 60mm a fim de realizar o ajuste necessário ao corpo do usuário firmando a posição desejada com a fixação através de velcro

BORDADOS: No peito o brasão da Defesa Civil de Itajaí no lado esquerdo de quem veste conforme figura abaixo. Nas costas “DEFESA CIVIL” letras arial maiúsculas de 5 cm de altura e total de 27 cm de comprimento com uma moldura no entorno de 3mm de espessura com 7 cm de altura e 29 cm de comprimento conforme figura a seguir. Nas costas parte inferior do colete a uma distância 10 cm da extremidade bordado “ITAJAÍ – SC” letras arial maiúsculas de 3 cm de altura e 19 cm de comprimento conforme figura a seguir.

Abaixo do bordado frontal no lado esquerdo do peito deverá ser fixado através de costura, uma fita de velcro preto fêmea (macio) com 2,0cm de largura e 12,0cm de comprimento para sobrepor a tarja de identificação.

FITAS REFLETIVAS NA PARTE TRASEIRA: No sentido horizontal, 01 fita refletiva de 50 mm de largura abaixo do bordado “DEFESA CIVIL” ocupando toda a parte de trás do colete.

BOLSO PORTA RÁDIO: 01 porta radio ht em nylon ripstop resinado, fixado no lado esquerdo do peito de quem veste a 10 cm do ombro, com tamanho de 06 cm de largura, 13 cm de altura e 04 cm de profundidade sendo suas laterais em elástico, com fechamento de fita de 25 mm, velcro e 02 botões de pressão nº 80. Para melhor entendimento ver figuras a seguir.

BOLSO PORTA CELULAR: 01 bolso porta celular em nylon ripstop resinado, aplicado no lado direito do peito de que veste a 10 cm do ombro, no tamanho de 07 cm de largura, 12 cm de altura e 02 cm de profundidade com elástico nas laterais, fechamento por elástico e velcro, e sobreposto ao elástico fita refletiva de 09 cm de comprimento. Para melhor entendimento ver figuras a seguir.

BOLSO MODELO 01: 01 bolso porta objetos em nylon ripstop, sanfonado, aplicado na parte frontal, no lado direito de quem veste na altura do peito conforme figura a seguir, tamanho pronto ficara com 15 cm de largura, 15 cm de altura e 04 cm de profundidade na parte superior e 02 cm de profundidade na parte inferior, aba de fechamento 08 cm, fechamento por velcro com fita refletiva no sentido horizontal na face externa da aba. Para melhor entendimento ver figuras a seguir.

BOLSOS MODELO 02: 02 bolsos porta objetos em nylon ripstop, sanfonado, aplicado na parte frontal, no lado direito de quem veste na extremidade inferior do colete, tamanho pronto cada ficara com 08 cm de largura, 20 cm de altura e 04 cm de profundidade na parte superior e 02 cm de profundidade na parte inferior, aba de fechamento 08 cm, fechamento por velcro com fita refletiva no sentido horizontal na face externa da aba. Para melhor entendimento ver figuras a seguir.

BOLSO MODELO 03: 01 bolso porta objetos em nylon ripstop, sanfonado, aplicado na parte frontal no lado esquerdo de quem veste, na extremidade inferior do colete, tamanho pronto ficara com 17 cm de largura, 20 cm de altura e 04 cm de profundidade na parte superior e 02 cm de profundidade na parte inferior, aba de fechamento 08 cm, fechamento por velcro com fita refletiva no sentido horizontal na face externa da aba. Para melhor entendimento ver figuras a seguir.

Obs: No corpo e nas peças que não tem composição de E V A na construção, todos os demais deverão ser duplados, costurados e pespontados com linha de nyon nº 60.

ILUSTRAÇÃO DO COLETE – COR LARANJA

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | P | M | G | GG | XG | XGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Largura | De –1 a + 1 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
| Comprimento | De –1 a + 2 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 77 |

ITEM 9: TARJA DE IDENTIFICAÇÃO (BIRIBA)

TECIDO

Tecido – tipo rip stop, azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 67% Poliéster / 33% Algodão

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 220 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Urdume – 18

- Trama – 17

- Tolerância: ± 8%

Resistência e Alongamento (Norma NBR 11912/01)

- Resistência (kgf)

- Urdume – 105

- Trama – 60

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Alongamento (%)

- Urdume - 14

- Trama – 16

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Pilling (Norma ISO 12945-1)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

Solidez da Cor

- Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)

- Ácido – 4/5

- Alcalina – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Ao Cloro (Norma 61 (IVA)/13 da AATCC)

- Migração algodão – 4/5

- Alteração – 4/5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- À Luz (NBR ISO 105 B02/07) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (40 horas)

- Nota: 5

- Tolerância: valor de referência mínimo.

- Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 32,63

- a* = 2,15

- b* = -6,06

- DE < 1,20

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Formato retangular, em tecido tipo rip stop, na cor azul marinho, medindo 12,0cm de largura por 2,0cm de altura, contendo de forma centralizada, o nome de guerra e o tipo sanguíneo do Agente de Defesa Civil, sendo o nome bordado na cor branca e o tipo sanguíneo na cor vermelha, com letras maiúsculas, de 0,12cm de altura por 0,2cm de espessura, tipo arial cheio. Contorno bordado na cor branca, com 0,2cm de espessura.

No verso da tarjeta deverá ser fixado velcro macho (áspero), na cor preta, nas mesmas dimensões da tarjeta, costurado na parte superior com linha na cor do contorno externo e na parte inferior na cor do velcro;

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Itajaí fornecerá as listas com os nomes de guerra e tipo sanguíneos ao vencedor da licitação após a emissão da autorização do fornecimento.

ILUSTRAÇÃO DA TARJETA

ITEM 10: CINTO DE LONA AZUL MARINHO COM FIVELA

Lona de nylon, cor azul marinho, modelo “militar”, com 3,3 cm de largura e 2,0 mm de espessura. O cinto deverá possuir comprimento de no mínimo 1,50.

Fivela em metal cor preta, sendo constituída de uma fivela e duas presilhas; a fivela deverá ser ligeiramente abaulada e ter a forma aproximada de um retângulo; nos lados de maiores dimensões deve existir duas dobras da mesma chapa, recortadas, com as arestas arredondadas, e cujas as extremidades devem conter olhais de articulação das presilhas; na frente da fivela, em alto relevo, ao centro o brasão da Defesa Civil de Itajaí conforme imagem abaixo; as presilhas, de mesmo material, constituindo-se de lâmina dobrada em ângulo agudo, sendo um lado recortado em forma de dentes para aprisionar a lona do cinto, e o outro lado para servir de alavanca para abertura/fechamento; nas extremidades das presilhas pequenas espigas se articulam a fivela;

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ITEM 11: CAPA DE CHUVA

Capa de chuva impermeável composta de jaqueta e calça com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 33% poliamida (externa), e 67% policloreto de vinila (interna), sendo como gramatura 199gr/m², com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. A capa deve ser confeccionada com o lado emborrachado externamente, facilitando a sua higienização e aumentando o conforto da vestimenta. Cor: Azul Marinho.

O fechamento da capa deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor preta, com 650mm de comprimento. Este zíper deverá ser protegido por vista fechada também em zíper, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa. Capuz fixo, sem aba. Punhos regulados em elástico, para melhor ajuste da manga ao punho do usuário. Apresentar laudo de composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido.

Serigrafia: na porção da frente brasão da Defesa Civil de Itajaí na altura do peito no lado esquerdo de quem veste. Nas costas “DEFESA CIVIL” letras arial maiúsculas de 5 cm de altura e total de 27 cm de comprimento com uma moldura no entorno de 3mm de espessura com 7 cm de altura e 29 cm de comprimento conforme figura a seguir. Nas costas parte inferior do colete a uma distância 10 cm da extremidade bordado “ITAJAÍ – SC” letras arial maiúsculas de 3 cm de altura e 19 cm de comprimento conforme figura a seguir.

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ:

Faixas refletivas: As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua extensão, nas mangas na altura do tórax e nas pernas na altura do joelho. O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260 º C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão, as faixas devem atender ao item 4.1(tabela 04) da NBR 15292:2013 (Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade). Apresentar laudo da faixa refletiva emitido em nome do fabricante da capa.

Processo de impermeabilização: O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: Todas as costuras deverão ser impermeabilizadas externamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI.Exceto as costuras das faixas refletivas das mangas que devem ser impermeabilizadas internamente através de um adesivo aquoso (PU). Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Etiquetagem: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

Deverão ser apresentados juntamente com a documentação de habilitação, os seguintes laudos originais ou cópias autenticadas relativas à vestimenta, contendo os testes e resultados abaixo. Esses laudos deverão ser emitidos por laboratórios credenciados ao Inmetro e emitidos em nome do fabricante da vestimenta:

a) Laudo de composição atestando tratar-se de um tecido composto de 67% PVC e 33% Poliamida, segundo o método de ensaio AATCC 20 e AATCC 20A com possível variação de + ou – 10%; b) Laudo de contagem dos fios, atestando tratar-se de um tecido composto de 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume; c) Laudo de gramatura do tecido, segundo método NBR 10591/08,atestando uma gramatura de 190gr/m² com possível variação de + ou - 10%; d) Laudo de espessura do tecido, segundo método SATRA TM 27/04,atestando uma espessura de 0,20mm com possível variação de + ou – 10%; e) Laudo de impermeabilidade conforme diretrizes da norma internacional British Standard 3424-método 29A (método de baixa pressão) das contracapas (tecido/costuras) e resistência à exposição a produtos químicos de limpeza, como detergente neutro doméstico, sabão em pó e água sanitária tanto no tecido, quanto na costura (emenda); f) Laudo de resistência das costuras segundo norma SATRA TM180/95, atestando ter uma resistência mínima de 10N/mm; g) Laudo da faixa refletiva segundo o item 4.1 tabela 04 da NBR 15292:2013; h)Certificado de Aprovação(CA) válido.

ILUSTRAÇÃO DA CAPA DE CHUVA:

ITEM 12: BOTINA/BOTA DE SEGURANÇA

A botina/bota de segurança deve possuir Certificado de Aprovação (CA) emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e ser fabricada na cor preta com couro nobuck hidrofugado 2,2mm duplado com tecido sintético, colarinho e língua cordura 750 repelente a água.

Os cadarços e linhas da botina/bota devem ser de poliéster e poliamida hidrofugados com costuras duplas e quádruplas. O calçado deve ser 100% impermeável e respirável com forração composta de membrana composta de espuma PU 2mm e tecido sintético.

Os ganchos e passadores devem ser de material metálico, o solado deve Bi-componente com garras multidirecionais, com plano de borracha com plataforma EVA com biqueira resistente, já as palmilhas devem ser impermeáveis do tipo antiperfuros não metálica. A empresa vendedora deverá possuir em seu estoque botas nos tamanhos 36 a 46.

ITEM 13: LANTERNA TÁTICA

- Feita em liga de alumínio;

- Design tático compacto;

- Acabamento e funções antiaderentes e botão de ligar no meio, de aço inoxidável;
- Resistente a água (IPX6), lama, poeira e explosões;
- Super led cree Q5 com foco fechado de longo alcance;

- Cerâmica nos semicondutores dos leds, para reduzir o consumo de energia; 
- Foco regulável com a função zoom de 1x a 2000x; 
- 3 Modos de funcionamento 100% de Potência 50% de potência e modo pisca (SOS); 
- Função WPS (Botão frontão de fácil acesso);

- O produto deverá ser entregue em um estojo contendo os seguintes itens:

- 01 Lanterna Profissional Led Q5 de no mínimo 98.000w com diâmetro de no máximo 05 cm e comprimento de no máximo 18 cm;
- 02 Baterias Recarregáveis;
- 01 Carregador De Tomada Bivolt (110/220v), que vai direto na lanterna, que possibilita usar sua lanterna sem bateria, ligada diretamente na tomada;

- 01 Carregador veicular 12v;
- 01 Adaptador Para 3 Pilhas AAA (Palito);
- 01 Cordão De Pulso;

-01 Bastão para sinalização na cor laranja de no máximo 18 cm de comprimento para acoplar junto à lanterna conforme imagem abaixo.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA:

ENTREGA

– As peças os uniformes deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.

PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO

A empresa vencedora do lote deverá apresentar em até 15 (quinze) dias úteis, após a abertura da licitação, uma amostra conforme tabela abaixo, confeccionada de acordo com as especificações técnicas.

| ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CALÇA OPERACIONAL | 44 |
| 2 | CAMISETA POLO MANGA CURTA MASCULINA | G |
| 3 | CAMISETA POLO MANGA CURTA FEMININA | G |
| 4 | PULÔVER DE LÃ | G |
| 5 | JAQUETA | G |
| 6 | COBERTURA OPERACIONAL | G |
| 7 | CAMISETA MANGA CURTA | G |
| 8 | COLETE OPERACIONAL | - |
| 9 | TARJA DE IDENTIFICAÇÃO (BIRIBA) | - |
| 10 | CINTO DE LONA AZUL MARINHO COM FIVELA | - |
| 11 | CAPA DE CHUVA | G |
| 12 | BOTA DE SEGURANÇA | 42 |
| 13 | LANTERNA TÁTICA | - |

A empresa ganhadora do lote deverá apresentar juntamente com as amostras os laudo(s) realizado(s) somente do tecido principal de todos os itens citados acima, em papel timbrado, emitido por um laboratório reconhecido na área de análises em tecidos, comprovando as características exigidas.

Os laudos devem apresentar as mesmas unidades de medidas desta especificação, bem como os testes no tecido, devem ser realizados com base nas normas também informadas nesta especificação.

Não serão considerados válidos os laudos emitidos pelo próprio fabricante do tecido. Os laudos deverão estar em nome da empresa proponente.

LABORATÓRIOS REFERÊNCIA

1 – CIENTEC – RS, (51) 287-2070.

2 – Centro de Educação e Tecnologia “Carlos Cid Renaux” – SENAI – BRUSQUE – SC, (47) 351-3544.

3 – TECPAR – PR, (41) 316-3000.

4 – SENAI CETIC – RJ, (21) 201-7222.

5 – SENAI – TEXTIL – SP, (11) 3341-1997.

6 – SENAI – TEXTIL – SC, (47) 251-8905 / 251-8910.

7 – Laboratório do Exército Brasileiro – SP, (11) 260-5079.

Cores de botões, zíperes, velcros e linhas fora do padrão, não desclassificarão a amostra, porém, se vencedora a empresa da amostra irregular, a mesma deverá aprovar junto a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nova amostra pré-produção, com todas as irregularidades sanadas, sem comprometer os prazos de entrega dos lotes estipulados no edital do Pregão.