SUMÁRIO

1. Mapa de Localização

2. Justificativa

3. Memorial Descritivo

4. Planilha Orçamentária

5. Cronograma Físico-Financeiro

6. Projetos

6.1 Projetos Geométrico 01 - 0 3

6.2 Projetos de Drenagem 01 - 04

6.3 Projetos Pavimentação 01 - 03

6.4  Projetos de Sinalização 01 - 03

1.   MAPA DE LOCALIZAÇÃO

2. JUSTIFICATIVA

A pavimentação da Rua João Batista localizada no bairro Salseiros é uma reinvidicação antiga dos moradores que ali residem. Essa reinvidicação se deve ao crescimento no número de residências e usuários locais e ao aumento do fluxo de veículos na região, a rede de drenagem pluvial existente não atende a vazão da bacia, provocando alagamentos constantes trazendo inúmeros  transtornos aos moradores.

- MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação com Lajotas Sextavadas

Local: Rua João Batista

O presente memorial trata das especificações para a execução de obras de Pavimentação localizada no Bairro Salseiros.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços e obras deverão obedecer às plantas, desenhos, detalhes contidos no projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a oferecer.

Eventuais divergências entre os elementos do projeto ou quantitativos, constatados pela EMPRESA EXECUTANTE, deverão ser imediatamente levadas ao conhecimento do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras para os devidos esclarecimentos.

Durante o andamento das Obras a EMPRESA EXECUTANTE deverá manter tanto quanto possível o local de trabalho livre de obstáculos, detritos e etc., enfim, tudo que restrinja a liberdade de ação ou contrarie as normas de higiene e segurança do trabalho.

Terminados os serviços, e antes da entrega definitiva da obra, a EMPRESA EXECUTANTE deverá remover do local da obra, todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes dos serviços realizados.

A EMPRESA EXECUTANTE não poderá interromper o funcionamento de qualquer serviço de utilidade pública. Para isso deverá proteger, envidando todos os esforços e meios possíveis, a plena integridade das instalações relacionadas com tais serviços (água, energia elétrica, telefonia, etc.).

Correrá por conta da EMPRESA EXECUTANTE, a reparação de todos os danos causados às propriedades e utilidades públicas, devidos à imperícia ou imperfeição na execução dos serviços. Esses danos deverão ser reparados no menor prazo possível.

A EMPRESA EXECUTANTE será responsável por qualquer dano causado a terceiros, e colocará no local da obra sinalização adequada, constituída de cavaletes, bandeiras vermelhas, placas etc., que deverão estar de acordo com as instruções e orientações determinadas pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a EMPRESA EXECUTATE continuará responsável pela manutenção de todo o material no local e pela segurança do canteiro de serviços contra acidentes com veículos e pessoas.

3.2 PLACA DE OBRA

A EMPRESA EXECUTANTE deverá dispor na obra, de uma placa de identificação da obra, medindo 4,00x2,00m, padrão da PMI. Os modelos e locais de fixação das placas serão fornecidos pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

As despesas com a placa da obra são de responsabilidade da EMPRESA EXECUTANTE.

3.3 LOCAÇÃO DA OBRA

A locação geral da obra deverá ser feita por profissionais experientes acompanhada de profissional legalmente habilitado, e será indicada no projeto compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível.

Para a execução deste serviço deverão ser utilizados equipamentos topográficos de precisão, inclusive sistema de nivelamento para controles horizontais, verticais e de alinhamentos, bem como seus acessórios.

Depois de concluída a locação, a fiscalização procederá às verificações e aferições que julgarem oportunas. Somente após a aprovação da locação, pela fiscalização, a contratada poderá dar continuidade aos serviços.

As despesas com locação de obra são de responsabilidade da EMPRESA EXECUTANTE.

3.4  ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO

OBJETIVO: Proteger e estabilizar a estrutura do pavimento, servindo também para conduzir as águas pluviais oriundas do leito da rua à sua captação final, além de servir de guia para as calçadas ao longo da rua, embelezando-a e definindo-a geometricamente.

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos bordos do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto.

O fundo da vala deverá ser regularizado com areia e em seguida apiloado.

O rejuntamento de guias deverá ser feito com argamassa de cimento e areia com dosagem em volume, de 1 de cimento e de 3 de areia.

As guias deverão ser assentadas com as faces que não apresentam falhas nem depressões, para o lado de cima.

O fornecimento das peças de meio-fio, bem como quaisquer outros materiais necessários para seu assentamento, é de responsabilidade da EMPRESA EXECUTANTE.

Concluída a pavimentação e após a colocação dos meio-fios, devem se proceder ao preenchimento dos espaços destinados as calçadas até as cotas do topo. O material utilizado deve ser do tipo que contenha agregados miúdos e partículas de argila na sua composição, cujo CBR seja superior a 15%.

A compactação deve atingir a 90% no mínimo do Proctor Normal, compactados manualmente através de sapo mecânico ou soquete manual. Após o preenchimento dos espaços das calçadas, deverá ser colocado sobre o passeio uma camada de pedrisco com espessura igual a 5cm.

3.5 PAVIMENTAÇÃO À LAJOTA

Após o reaterro das valas, deve ser lançada uma camada de material granular inerte (areia), com espessura de 15,0 cm, onde serão assentadas as lajotas.

O assentamento será iniciado com uma fileira de lajotas, dispostos na direção da menor dimensão da área a pavimentar, obedecendo ao abaulamento existente na rua, proporcionando um acabamento de boa qualidade.

O enchimento das juntas será feito com areia, que deverá ser espalhada em uma camada de 0,5cm de espessura sobre o calçamento, e com uma vassoura esse material devera ser forçado a penetrar nas juntas.

Após a conclusão do serviço de rejuntamento, o pavimento será devidamente compactado com auxílio de rolo compactador. Esta rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme, que cada passada atinja a metade da outra faixa de rolamento, até a completa fixação das lajotas, isto é, até quando não se observar nenhuma movimentação da base pavimentada pela passagem do rolo.

O fornecimento das lajotas (25x25x08 cm.), mão-de-obra, da areia ou de qualquer outro material que possa vir a ser utilizado é de responsabilidade da EMPRESA EXECUTATE.

3.6) ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBO:

As valas, para receberem os coletores, serão escavadas, respeitando o alinhamento e cotas indicadas no projeto e eventuais modificações introduzidas pela fiscalização.

A largura da vala será igual ao diâmetro externo do coletor acrescido de 0,40 m. para diâmetro de até 1,00 m., e de 0,60 m. para diâmetro de 1,20 e 1,50 m.

A largura da vala poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com as condições do terreno ou em face de outros fatores que se apresentem na ocasião, tal modificação só poderá ser processada desde que previamente aprovada pela fiscalização.

Nos casos de escavações com mais de 1,70m de profundidade, será obrigatório o uso de escoramento lateral, para garantir a integridade física das pessoas que ali trabalham, fica também a FISCALIZAÇÃO, com liberdade para exigir da CONTRATADA, a necessidade de escoramento em valas que não atinjam a profundidade de 1,70m.

Qualquer excesso de escavação deverá estar previsto no projeto e o seu preenchimento será com material de boa qualidade (saibro ou areia).

3.7) EMBASAMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO

Nos Locais de terreno com alta complexidade, deverão ser utilizadas pranchas de madeira de largura mínima de 25,0 cm. e espessura mínima de 2,5 cm, a exigência da colocação das pranchas fica por conta da FISCALIZAÇÃO.

O assentamento da tubulação deverá seguir rigorosamente a abertura da vala, observando o afastamento da parede da vala com o tubo, sentido da jusante para montante com a bolsa voltada para montante.

No assentamento, a contratada deverá utilizar o processo da cruzeta ou topográfico, para perfeito alinhamento de acordo com as cotas indicadas no projeto.

Antes da execução de qualquer junta, deverá ser promovida a limpeza das extremidades dos tubos, estas deverão ser abraçadas com material geotextil com densidade de 200g/m2, 30cm de largura e 30 cm de transpasse.

Os serviços de embasamento, assentamento e rejuntamento de tubo serão medidos em metros lineares.

O pagamento compreende o transporte do tubo, fornecimento e transporte do material de embasamento, serviços de assentamento e rejuntamento, e fornecimento dos materiais para rejuntamento (geotextil).

3.8)  REATERRO DE VALAS

Após o assentamento do coletor pluvial, a vala será preenchida com camadas de areia de 0,30m, no máximo, sendo efetuada a compactação com água.

O material para reaterro será fornecido pela contratada.

A contratada só poderá reaterrar as valas após o assentamento da tubulação ter sido vistoriada e liberada pela fiscalização.

3.9) CAIXAS DE LIGAÇÃO

As caixas de ligação destinam-se a transpor e estabelecer ligações entre duas ou mais linhas de tubo, proporcionando continuidade de diâmetro, sentido e declividade. Deverão proporcionar condições de acesso para remoção dos materiais carreados pelas águas pluviais e depositados nos seus interiores.

O embasamento de concreto deverá ter traço 1:3:6 em volume.

As paredes, executadas em tijolos maciços de concreto, deverão apresentar espessura mínima de 10 cm. A argamassa para assentamento dos tijolos será de cimento e areia no traço 1:3 (em volume).

A caixa deverá receber, acima da geratriz superior do tubo, no mínimo uma fiada de tijolos. Na parte superior, deverá ser confeccionada uma cinta em concreto armado, e sobre esta uma laje de concreto armado, com consumo mínimo de cimento de 300 kg/m3.

A caixa deverá ser rebocada na parte interna e chapiscada na parte externa.

A tampa da caixa será confeccionada em concreto armado, C 20MPa, e aço CA50 de 3/8”.

As caixas de ligação deverão ser executadas de acordo com os detalhes de projeto.

Onde houver necessidade, as cavas deverão ser esgotadas e devidamente escoradas.

O reaterro da caixa deverá ser feito com material adequado e devidamente adensado, em camadas de 0,30m no máximo.

As caixas de ligação serão pagas por unidade executada com base no preço unitário proposto, devendo estar incluído no preço, todos os materiais empregados, transporte, preparação da mistura, escavação, esgotamento, confecção, fôrmas, equipamento, mão-de-obra, encargos e quaisquer despesas eventuais relativos ao serviço.

3.10) POÇOS DE VISITA

Os poços de visita têm como objetivo, interligar os subtrechos de tubulações de diâmetros iguais ou diferenciados, proporcionando condições de limpeza e vistoria, bem como favorecer o fluxo das águas quando for necessária a mudança de direção da rede.

As estruturas deverão ser em concreto armado, moldadas in loco, nos locais indicados, considerando as alturas, dimensões e cotas indicadas no projeto em anexo.

3.11) CAIXAS COLETORAS

São dispositivos destinados a captar águas superficiais e conduzi-las para os coletores.

Na sua implantação, a contratada deverá atentar para as dimensões estabelecidas no projeto padrão da PMI.

As paredes serão de tijolo maciço de concreto, rebocadas na parte interna e chapiscada na parte externa.

As bocas de lobo serão medidas por unidade executada.

Todos os serviços empregados nas bocas de lobo tais como fornecimento e transporte dos materiais, escavação, assentamento, reaterro, apiloamento, rejuntamento, bem como a conexão do tubo de 30 cm. à galeria pluvial serão pagas pelo preço unitário proposto para implantação de caixa coletora.

3.12 DRENO LONGITUDINAL RASO

Os drenos são executados para a coleta de água subsuperficial, que se infiltra no revestimento ou que vem do lençol freático abaixo do pavimento.

A contratada deverá executar um dreno contínuo longitudinal raso de 40x40 centímetros envolvidos por manta filtrante geotêxtil, sendo a camada de material drenante constituída com brita nº 2. Ainda, deverá ser instalado um tubo de PVC corrugado flexível (Dn = 65 mm) perfurado, ligando o dreno até a caixa coletora.

O fornecimento da manta geotêxtil, do material drenante e do tubo de PVC utilizados é de responsabilidade da contratada.

3.13 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

Antes da entrega da obra será promovida cuidadosa vistoria das perfeitas condições de funcionamento, estética e segurança, cabendo à contratada a remoção de todo o entulho existente.

3.14 PRAZO DE EXECUÇÃO  120 dias.

Geo. Rogério Rocha

Secretario Adjunto

4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.  CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

6.  PROJETOS