ITEM 9 - TOUCA DE LÃ, CHUMBO

1 – TECIDO: tipo lã acrílica, na cor chumbo

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- Acrílico = 100%

- Não permitida a variação.

2 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Touca tecida em lã acrílica, dupla, modelo simples.

Aba externa: aplicado de forma centralizado na aba externa, o brasão Codetran, tecido em tafetá plus, nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,1cm de largura e 6,0cm de altura (Tolerância +/- 4mm). Aplicado em máquina reta com linha na cor amarela acompanhando o contorno.

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, costurada internamente na parte superior da peça.

Costuras: Todas as costuras de junção devem ser em máquina overlock (4 fios), para evitar desfiamento e ou esgarçamento nas costuras.

- 3,5 a 4 pontos por cm.

3 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE                                                        COSTAS

4 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.