ITEM 26  - CAMISETA MANGA CURTA, MARINHO

1 – TECIDO PRINCIPAL:Meia malha, na cor azul marinho noite, padrão Guarda Municipal

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 50% Algodão / 50% Poliéster

- Tolerância: +/- 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 180 g/m2

- Tolerância:  ± 8%

Título fio (NBR 13216/94)

- 30/1 Penteado

- Tolerância:  ± 8%

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 17,60

- a* = 0,33

- b* = -5,28

- DE < 1,20

RIBANA PARA GOLA: Ribana 1x1, na cor azul marinho noite, padrão Guarda Municipal

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 48,5% Algodão / 48,5% Poliéster / 3% Elastano

- Tolerância: ± 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 230 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon).

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Ombros: com caída de 2,0cm para frente (tolerância de +/- 0,5cm).

Decote: redondo, em ribana (mesma cor da camiseta), com altura de 2,0cm, aplicado em overlock, com emenda na parte central das costas e pesponto em cobertura duas agulhas bitola estreita (4,0mm).

Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,6cm de altura e 7,5cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costurada com linha de nylon transparente.

Características para confecção da bandeira:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Manga esquerda:aplicado a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o brasão da Guarda Municipal de Itajaí, tecido em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 10,0cm de altura e 8,4cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costuradocom linha na cor amarela acompanhando o contorno.

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

- Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com costura do ombro.

Costas: Centralizado e em branco, serigrafia coma inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, em duas linhas, fonte Heldustry FT,medindo 28,0cm de largura por 11,5cm de altura no total (Tolerância +/- 4mm), iniciando 9,0cm abaixo do decote(tolerância +/-1,0cm).

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, embutidas na costura da gola no centro do decote traseiro interno.

Costuras:

- Junção de ombro, junção de manga/cava e laterais em overlock (Bitola 0,5cm).

- Pespontos: 3,5 a 4 pontos /cm.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE COSTAS

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | EXGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A)Tórax | De –1 a + 1 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B)Comprimento | De –1 a + 2 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| (C)Manga | De –1 a + 1 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| (D)Espalda | De –1 a + 1 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.