ITEM 27 - CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA, MARINHO

1 – TECIDO PRINCIPAL: Meia malha, na cor azul marinho noite, padrão Guarda Municipal

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 50% Algodão / 50% Poliéster

- Tolerância: +/- 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 180 g/m2

- Tolerância:  ± 8%

Título fio (NBR 13216/94)

- 30/1 Penteado

- Tolerância:  ± 8%

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 17,60

- a* =   0,33

- b* = - 5,28

- DE < 1,20

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon).

Botões: em nylon, na cor do tecido, fosco, com 4 furos, tamanho 18, abaulado na parte superior externa;

Velcro: Preto, com 2,0cm de largura;

Entretela 100% poliéster com aproximadamente 65g/m²;

Entretela: própria para peitilho, com picote de 3,0cm de largura.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetros)

Gola: polo, da mesma malha do corpo, com aplicação interna de entretela 100% poliéster, medindo 8,0cm de largura nas extremidades e 9,0 cm no centro das costas (±0,5cm de tolerância), com pesponto simples a 0,5cm da borda, fixada em overlock, debrum da própria malha em todo o decote interno, rebatido em máquina reta com arremate no início e fim.

Frente: peitilho com abertura de 16,0cm e 3,0cm de largura, com aplicação interna de entretela, base com pesponto formando retângulo 3,0cm x 1,0cm. Fechamento com 03 botões (equidistantes) e caseados na vertical.

Aplicado na altura do peito direito, fixado através de costura um velcro fêmea (macio) na cor preta, medindo 2,0cm de largura por 12,0cm de comprimento, destinado para aplicação da biriba.

Mangas: com cavas tipo raglan, unidas em máquina overlock ecom pesponto simples de 0,2cm, sobre a manga.

Cavas frente contendo um pequeno bolso embutido em cada lado, localizado a aproximadamente 5,0cm do decote, com abertura de 4,0cm e uma vista de 1,0cm,com aplicação interna de entretela 100% poliéster. Forro do bolsomedindo9,0cm de comprimento por 7,0cm de largura, fechado em máquina overlock.

Saída de mangas, com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Manga direita: aplicada a uma distância de 12,0cm da bainha da manga (medida considerada para o tamanho M), a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,6cm de altura e 7,5cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costurada com linha de nylon transparente.

Manga direita contendo um bolso embutido (porta canetas), iniciando 2,0cm acima da bandeira, com uma abertura de 6,0cm e acabamento com dois vivos de 0,75cm cada, com aplicação interna de entretela 100% poliéster, pesponto simples de beira em todo o contorno da abertura e uma costuravertical no centro da abertura, formando duas aberturas.Forro do bolso (mesma malha do corpo) contendo uma costura no centro, acompanhando a costura central das da abertura do bolso; Forro medindo10,0cm de largura, fechado em máquina overlock, sendo o final do bolso preso junto a bainha da manga.

Características para confecção da bandeira:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Manga esquerda:aplicada a uma distância de 12,0cm da bainha da manga (medida considerada para o tamanho M), o brasão da Guarda Municipal de Itajaí, tecido em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 10,0cm de altura e 8,4cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costuradocom linha na cor amarela acompanhando o contorno.

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Costas:com pala arredondada, medindo aproximadamente 8,5cm de altura, aplicada internamente, na parte superior das costas, com limpeza overlock e presa por um pesponto simples de borda.

Centralizado e em branco, serigrafia coma inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, em duas linhas, fonte Heldustry FT,medindo 28,0cm de largura por 11,5cm de altura no total (Tolerância +/- 4mm), iniciando 9,0cm abaixo do decote(tolerância +/-1,0cm).

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, embutidas no reforço, no centro do decote traseiro interno.

Costuras:

- Junção de cavas e laterais em overlock (Bitola 0,5cm).

- Pespontos: 3,5 a 4 pontos /cm.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

FRENTE COSTAS

5 – GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | EXGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A) Tórax | De -1 a + 2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| (B) Comprimento | De -1 a + 2 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| (C) Manga | De -1 a + 1 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Colarinho | De - 0,5 a + 0,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.