ITEM 36 – JAQUETA UNISSEX MARINHO

1 – TECIDOS

TECIDO PRINCIPAL:tipo nylon, na cor azul marinho, padrão Guarda Municipal

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 100% Poliamida

- Não permitida a variação.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 135 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Repelência à água (Spray Test) – (Norma 22/14 DA AATCC)

- Nota: 60

-Tolerância: valor de referência mínimo

Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminate D65 – 10º

- L* = 22,40

- a* =   0,09

- b* = - 8,92

- DE < 1,20

TECIDO FORRO:Em matelassê com costuras de 10,0cm x 10,0cm (formando quadrados) confeccionado com tecido 100% poliamida, na cor azul marinho, gramatura de 74g/m² (tolerância de ± 6%) e fibra acrílica gramatura 60gr/m² (tolerância de ± 6%)

TECIDO DETALHE GOLA: Tipo Suplex, na cor preta.

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 90% Poliamida / 10% Elastano

- Tolerância:  ± 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 250 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Encolhimento (NBR 10320/88; Após 1° lavagem; Secagem tambor rotativo): No máximo 5%.

TECIDO CAPUZ: Nylon Rip Stop,na cor azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 100% poliamida.

-Não permitida variação.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 78 g/m2

- Tolerância: variação de +/- 6%

Estrutura (NBR 12546/91)

- Tecido maquinetado, com alto relevo, com armação predominante em Tela e efeito Rip-Stop.

- Não Permitida Variação.

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

Zíper fechamento frontal: na cor do tecido, tipo nylon grosso, 5mm, destacável, com cadarço 100% poliéster, cursor em metal na cor do zíper, com trava automática;

Zíper fechamento de bolsos: na cor do tecido, tipo nylon grosso, 5mm, fixo, com cadarço 100% poliéster, cursor em metal invertido na cor do zíper, com trava automática;

Velcro: com 2,0 e 5,0cm de largura, azul marinho;

Entretela: 100% poliéster com aproximadamente 65g/m²;

Elástico roliço: 2,5mm, azul marinho ou preto;

Regulador: 2 vias, tipo focinho de porco, azul marinho ou preto;

Ponteira plástica: para acabamento do elástico roliço, azul marinho ou preto.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

(Pespontos 4,5 a 5 pontos por centímetros)

Frente

Frente com abertura fechada por zíper de nylon destacável que termina na extremidade superior da gola alta. A abertura da frente possui uma vista interna de proteção do zíper (confeccionada em tecido tipo Suplex) e uma vista externa do lado esquerdo do usuário, medindo aproximadamente 5,0cm de largura (confeccionada no tecido principal) e fechada com 5 pares de velcro, medindo 2,0cm por 4,0cm cada, fixados com costura simples no contorno e em x no centro, sendo o velcro macho (áspero) fixado no corpo e o fêmea (macio) na vista (a costura de fixação do velcro não ficará aparente na vista), distribuídos da seguinte forma: o primeiro a 1,0cm da extremidade superior da gola, o último a 3,0cm da barra, e os demais distribuídos em espaços iguais.

Aplicado na altura do peito direito, fixado através de costura um velcro fêmea (macio), medindo 2,0cm de largura por 12,0cm de comprimento, destinado para aplicação da biriba.

Corpo com recortes ergonômicos localizados na lateral frente e costas, unidos em máquina interlock e com pesponto simples de beira.

Dois bolsos embutidos, sendo um em cada lado, posicionados verticalmente na parte inferior da frente à 13,5cm da barra e a 3,5cm do recorte lateral (medida considerada média, podendo variar de acordo com o manequim), contendo uma abertura de 1,5cm de largura por um comprimento de 22,0cm, fechado por zíper de nylon grosso com cursor invertido, de forma que o zíper abra de cima para baixo, sendo coberto por 02 vivos (embutidos um em cada lado), medindo aproximadamente 0,75cm de largura cada, pesponto simples de borda no contorno da abertura. Forro do bolso do mesmo tecido da jaqueta, fechado em máquina interlock. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Manga: longa, proporcional ao manequim, conforme grade de medidas.Formada por 5 seções de recortes, unidos em máquina interlock e com pesponto simples de beira.Sendo na frente um recorte que inicia na abertura frontal e prolonga-se formando a seção superior da manga até o limite do recorte do punho. Parte das costas com um recorte superior inteiro, estendendo-se de um recorte do punho ao outro. Um recorte na parte inferior da manga frente e costas; E um recorte no punho(seguir ilustração do modelo).

Saída mangas com punho sobreposto, medindo 6,0cm de largura aplicado com pesponto duplo. União do tecido interno e externo com acabamento embutido e pesponto simples a 0,2cm da borda. Velcrofêmea (macio) medindo 14,0cm por 5,0cm, fixados com costura simples no contorno e em x no centro, afastado aproximadamente 2,0cm da costura de união da manga (parte da frente) e centralizado pela largura do punho. Lapela retangular de ajuste medindo 5,0cm de largura e 8,0cm de comprimento, com pesponto simples de 0,2cm na extremidade, embutida na costura de fechamento da manga para regulagem, contendo um velcromacho (áspero) medindo 4,0cm por 5,0cm, fixados com costura simples no contorno e em x no centro (a costura de fixação do velcro não ficará aparente na lapela).

Deverá conter dois bolsos embutidos, sendo um em cada manga, posicionados na seção superior da manga à 23,0cm de distância a partir da gola lateral (medida considerada média, podendo variar de acordo com o manequim), contendo uma abertura de 1,5cm de largura por um comprimento de 18,0cm, fechado por zíper de nylon grosso com cursor invertido, de forma que o zíper abra de cima para baixo, sendo coberto por 02 vivos (embutidos um em cada lado) medindo aproximadamente 0,75cm de largura cada, pesponto simples de borda no contorno da abertura. Forro do bolso do mesmo tecido da jaqueta, fechado em máquina interlock. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Manga direita: aplicada a uma distância de 27,5cm da costura da gola para o tamanho M (graduação de 1,0cm para os demais tamanhos), a bandeira do município de Itajaí, tecida em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 5,6cm de altura e 7,5cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costurada com linha de nylon transparente.

Características para confecção da bandeira:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Manga esquerda:aplicada a uma distância de 27,5cm da costura da gola para o tamanho M (graduação de 1,0cm para os demais tamanhos), o brasão da Guarda Municipal de Itajaí, tecido em tafetá plus,nas cores padrão, padronagem cetim de trama, composição 100% poliéster, medindo 10,0cm de altura e 8,4cm de largura (Tolerância +/- 4mm). Costuradocom linha na cor amarela acompanhando o contorno.

Características para confecção do brasão:

- Tipo: Etiqueta Tecida

- Título urdume 100/36

- Título trama fundo 76/30

- Título trama figura 76/30

- Densidade urdume 56 fios/centímetro

- Densidade trama 56 fios/centímetro

- Acabamento: Recorte a laser.

Gola: alta, medindo 9,0cm de largura e comprimento proporcional ao manequim,sendo confeccionada em tecido principal no lado externo e em tecido tipo Suplex no lado interno, com aplicação interna de entretela 100% poliéster. Parte interna da gola (tipo Suplex) deverá sobressair 2,0cm da parte superior no lado externo da gola.

Aba na face interna do zíper, confeccionada em tecido tipo Suplex, medindo 2,0cmde largura na parte superior acabando em nada na parte inferior, com aproximadamente 17,0cm de comprimento. A função dessa aba é proteger o usuário do contato da pele com o zíper.

Face externa da gola com um bolso para guardar o capuz fixo, com abertura de 1,5cm de largura, fechado por zíper de nylon grosso com cursor invertido. Um caseado vertical em cada lado da abertura (parte inferior) para saída do elástico roliço que regula o ajuste do capuz ao rosto do usuário.

Capuzconfeccionado em tecido Nylon Rip Stop, duplo, com recorte na parte central contendo pesponto simples próximo a borda. Abertura com união em máquina interlock e pesponto simples a 3,0cm da borda formando bainha. Centralizado na parte inferior da bainha 3 caseados no sentido verticalpara condução do elástico roliço com regulador até o caseado da gola externa. Pontas do elástico com ponteira. Parte inferior do capuz embutida na costura de fixação da gola (dentro do bolso).

Costas

Costas com recorte na barra inferior, medindo 15,0cm no centro e com cantos e barra arredondados.

Centralizado e em branco, bordado coma inscrição “GUARDA MUNICIPAL”, em duas linhas, fonte Heldustry FT,medindo 28,0cm de largura por 11,5cm de altura no total (Tolerância +/- 4mm), iniciando 2,0cm abaixo do recorte superior das costas (tolerância +/-1,0cm).

Barra: com a parte de trás arredondada, maior que a frente, com recorte sobreposto internamente ao forro, confeccionado em tecido principal, medindo 4,0cm de largura. União do tecido interno e externo com acabamento embutido e pesponto simples a 0,2cm da borda.

Parte interna da bainha com 2 caseados em cada lateral, distantes aproximadamente 2,0cm da costura lateral, permitindo a regulagem do elástico roliço através do regulador plástico. Pontas do elástico presas na costura do zíper frontal.

Etiquetas: com indicativo do número do manequim, a composição do tecido e as instruções de lavagem e conservação, costurada internamente na parte central do colarinho.

Costuras:

- Máquina interlock (Bitola 1,0cm): União dos recortes, mangas e laterais;

- Recortes com pesponto simples de 0,2cm em máquina reta;

- Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm;

- Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento.

4 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

Detalhamento frente (zíper aberto)

5 – TABELA DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | EXGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A)Tórax | De -1 a +2 | 52 | 46 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| (B)Comprimento frente | De -1 a +2 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| (C)Comprimento costas | De -1 a +2 | 74 | 76 | 78 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| (D)Comprimento manga | De -1 a +1 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 |

6 – ENTREGA

– As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

– Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

– As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.