DESCRITIVO CAPA COLETE BALISTICO MODULAR NIVEL III

A empresa vencedora do lote deverá apresentar em até 15 (quinze) dias corridos, após a abertura da licitação, uma amostra do item conforme tabela abaixo, confeccionada de acordo com as especificações técnicas.

| ITEM | DESCRIÇÃO | TAMANHO |
| --- | --- | --- |
| 46 | CAPA COLETE BALISTICO MODULAR NIVEL III PRETO | M |
| 47 | PORTA RÁDIO MODULAR PRETO | UNICO |
| 48 | PORTA APH MODULAR PRETO | UNICO |
| 49 | PORTA ALGEMA MODULAR PRETO | UNICO |
| 50 | PORTA CARREGADOR PISTOLA DUPLO MOD. PRETO | UNICO |
| 51 | PORTA UTILIDADE (PORTA TRECO) MODULAR PRETO | UNICO |

4.1 Descrição da Capa para colete balístico Modular nível III

1.1. Capa para colete balístico com sistema M.O.L.L.E (Modular) e cabo de soltura rápida para a retirada do colete em situações críticas, na cor preto confeccionada em tecido cordura conforme especificado na Tabela 1 e forração em mesh (nylon tridimensional) conforme especificado na Tabela 2, com cinta acolchoada sobre os ombros e ajustes nas laterais e ombros (ver figuras de 1 à 12);

Frente da Capa:

- Alças e frente:

1.2. Frente com duas alças para regulagem dos ombros (altura) em tiras de gorgurão, conforme especificado na tabela 4, medindo 5,0 cm de largura por 36,5 cm de comprimento. Guias para fio de rádio ou camelback formados por duas (02) tiras de gorgurão, em cada lado, localizadas na altura dos ombros e tiras de fecho de contato tipo macho e fêmea formando um canal, em cada lado, localizadas na altura dos ombros, próximos das cavas (ver figuras 2, 3);

1.3. Nas alças para regulagem dos ombros possuem duas cintas acolchoadas em material conforme especificado na tabela 6, com fechamento feito por fecho de contato tipo macho e fêmea, ambos, medindo 5,0 cm de largura por 14,0 cm de comprimento e três (3) tiras de gorgurão medindo 2,5 cm de largura por 6,0 cm de comprimento para passagem do fio de soltura rápida. As cintas são forradas com o mesmo tecido do colete e medindo 15,5 cm de comprimento (ver figura 3);

- Painel de sobreposição (superior e inferior):

1.4. Painel de sobreposição (superior) medindo largura variável L1 por 19,5 cm de comprimento, posicionado abaixo do bolso tático. Frente do painel com quatro (04) carreiras de tiras de gorgurão medindo 2,5 cm de largura com sistema M.O.L.L.E feito por travetes (moscas de segurança) com espaçamentos medindo 4,0 cm de largura em todo o comprimento da tira. Verso do painel com duas tiras de fecho de contato tipo macho (lado áspero) medindo 10,5 cm de largura, costuradas transpassadas entre si, em toda a área do verso. Na borda inferior é fixada uma alça em tira de gorgurão medindo 2,5 cm de largura por 17,0 cm de comprimento máximo para possibilitar o levantamento do painel (ver figuras 2, 3 e 4);

1.5. Painel de sobreposição (inferior) medindo 7,5 cm de comprimento, posicionado na borda inferior da capa, na mesma direção e largura do painel superior. Painel com uma (01) tira de fecho de contato tipo fêmea (lado macio) medindo 5,0 cm de largura (ver figura 4);

1.6. Em baixo do painel (superior), na mesma direção, são costuradas duas (02) tiras de fecho de contato tipo fêmea (lado macio) medindo 10,5 cm de largura, costuradas transpassadas entre si, com a finalidade de acoplar os painéis laterais para ajuste da circunferência do corpo (ver figuras 4 e 5);

Costas da Capa:

- Regulagem dos ombros:

1.7. Costas com duas argolas plásticas para regulagem dos ombros fixadas em duas (02) tiras de gorgurão, conforme especificado na tabela 4, tiras medindo 5,0 cm de largura por 6,0 cm de comprimento e argolas com medida equivalente a largura da tira (ver figuras 6 e 7);

- Alça para arrasto e costas:

1.8. Uma (01) alça para arrasto em tira de gorgurão medindo 5,5 cm de largura por 21,5 cm de comprimento máximo, costurada e montada com travestes (moscas de segurança). Alça posicionada no centro costas no limite da costura do decote (ver figura 7);

1.9. Abaixo da alça de arrasto são fixadas de forma intercalada: três (03) tiras de fecho de contato tipo fêmea (lado macio) medindo 2,5 cm de largura e três (03) tiras de gorgurão medindo 2,5 cm de largura, ambas, com 32,0 cm de comprimento. As tiras de gorgurão possuem sistema M.O.L.L.E para acoplação e configuração de equipamentos, feito por travetes (moscas de segurança) com espaçamentos medindo 4,0 cm de largura em todo o comprimento da tira (ver figuras 6 e 7);

- Painel de sobreposição (superior e inferior):

1.10. Painel de sobreposição (superior) medindo comprimento variável L1 por 20,5 cm de altura, posicionado abaixo do sistema M.O.L.L.E. Frente do painel com quatro (04) carreiras de tiras de gorgurão medindo 2,5 cm de largura, com sistema M.O.L.L.E feito por travetes (moscas de segurança) com espaçamentos medindo 4,0 cm de largura em todo o comprimento da tira. Verso do painel com uma (01) tira de fecho de contato tipo macho (lado áspero) medindo 5,0 cm de largura costurada na borda inferior. Na borda também é fixada uma alça em tira de gorgurão medindo 2,5 cm de largura para possibilitar o levantamento do painel, fixada no lado direito do usuário (ver figuras 6 e 7);

1.11. Painel de sobreposição (inferior) medindo 7,5 cm de comprimento, posicionado na borda inferior da capa, na mesma direção e largura do painel superior. Painel com uma (01) tira de fecho de contato tipo fêmea (lado macio) medindo 5,0 cm de largura (ver figura 8);

- Sistema de soltura rápida:

1.12. Passagem para o fio de soltura (cabo de aço revestido com poliamida preto fosco) pelo ombro das costas (lado esquerdo do usuário) através de um (01) furo no tecido circundado por TRAVETE CIRCULAR (moscas de segurança ) e dois (02) furos em baixo do painel de sobreposição das costas. O fio passa pelo sistema de soltura rápida formado por uma (01) tira de gorgurão medindo 19,0 cm de comprimento e quatro (04) alças de gorgurão medindo 2,5 cm de largura por 2,0 cm de comprimento fixadas na tira, sendo, posicionado no centro das costas próximo da barra da capa. Puxador do fio de soltura feito em tira de gorgurão medindo 2,5 cm de largura por 10,5 cm de comprimento. Fio de soltura rápida em cabo de aço revestido com nylon preto fosco medindo 1,80 m de comprimento (ver figuras 7, 8 e 9);

Painel lateral para regulagem da circunferência do corpo:

1.13. Dois (02) painéis para ajuste da circunferência do corpo medindo comprimento variável L12 por 19,0 cm de largura. Frente do painel com quatro (04) carreiras de tiras de gorgurão medindo 2,5 cm de largura, com sistema M.O.L.L.E feito por travetes (moscas de segurança) com espaçamentos medindo 4,0 cm de largura em todo o comprimento da tira (ver figuras 8 e 9);

1.14. O lado que fica voltado para a frente possui as quinas chanfradas com fechos de contato tipo fêmea (lado macio) fixados na frente e verso do painel e uma tira de gorgurão medindo 2,5 cm de largura fixada na borda para facilitar a retirada do painel pelo usuário (ver figuras 8 e 9);

1.15. O lado que fica voltado para as costas possui três (03) camadas de elástico preto medindo 15,0 cm de largura por 5,0 cm de comprimento, dublados (colados) e embutidos na borda do painel com tiras de gorgurão medindo 2,5 cm de largura costuradas frente e verso como acabamento, na borda dos elásticos também são costuradas tiras de gorgurão frente e verso com três (03) alças de tira de gorgorão, embutidas na costura, para a passagem do fio de soltura rápida (ver figuras 8 e 9);

Bolso porta placa (frente e costas):

1.16. Frente e Costas da capa de colete com bolso porta placa, com abertura na face interna localizada na base inferior fechada com zíper plástico injetado na cor da peça (ver figuras 10 e 11);

1.17. Parte interna do bolso com um suporte para acomodação da placa balística, no mesmo tecido da capa, medindo 20,0 cm de largura por 32,0 cm de comprimento com duas (02) tiras de fecho de contato tipo macho (lado áspero) costuradas sobre o suporte medindo 5,0 cm de largura por 17,0 cm de comprimento e duas (02) tiras de gorgurão medindo 5,0 cm de largura por 18,0 cm de comprimento com fecho de contato tipo fêmea (lado macio) sobreposto as mesmas (ver figura 12);

Face interna da capa (frente e costas):

1.18. Face interna da capa frente e costas com forro em mesh (nylon tridimensional acolchoado) sobreposto. Costas com etiqueta costurada centralizada à 5,5 cm abaixo do decote (ver figuras 10 e 11).

4.2 Matéria Prima necessita atender : Laudos físicos , químicos e biológicos :

Tabela 1 – Características do tecido principal (Cordura 1000 PRETA)

| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gramatura | NBR 10591/08 | 380 g/m² | ± 5% |  |
| Determinação da | ISO 4674-1/16 | Direção A: 178 N | mínima |  |
| resistência ao rasgo |  | Direção B: 162 N |  |  |
| Determinação do |  | Taxa de queima média inferior à 85 |  |  |
| comportamento de | NBR ISO 3795/14 |  | ----- |  |
|  |  | mm/min |  |  |
| combustão dos |  |  |  |  |
| materiais interiores |  |  |  |  |

|  | Absorção e repelência | SATRA TM 9/92 | Água absorvida inferior à 33 mg/cm² | ----- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | da água na superfície |  | Água transmitida: 0,0 mg/cm² |  |  |  |
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) |  |  |  |
|  | Determinação da |  | – Ausência de crescimento. |  |  |  |
|  |  |  | Staphylococcus aureus (ATCC 6538) – |  |  |  |
|  | resistência ao ataque |  |  |  |  |  |
|  |  | NBR 15275/16 | Ausência de crescimento. | ----- |  |  |
|  | microbiano – Micro- |  |  |  |  |  |
|  | organismos: Bactérias |  | Nota: O Tecido deve possuir tratamento |  |  |  |
|  |  |  | suficiente contra ataque de bactétias. |  |  |  |

Tabela 2 – Características do tecido de forro (Nylon tridimensional preto)

| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gramatura | NBR 10591 | 250 g/m² | mínima |  |
| Determinação da |  | Seco: 51200 ciclos sem danos severos. |  |  |
| resistência à abrasão – | SATRA TM 31/14 |  | mínima |  |
|  |  | Úmido: 12800 ciclos sem danos severos. |  |  |
| Método Martindale |  |  |  |  |
| Tecidos revestidos – |  |  |  |  |
| Determinação da | ISO 4674-1/16 | Direção A: 45 N | mínima |  |
| resistência ao |  | Direção B: 35 N |  |  |
| rasgamento |  |  |  |  |
| Determinação da | ABNT NBR | Seco: Sem danos | ----- |  |
| resistência ao | 15452/14 | Úmido: Sem danos |  |  |
| enovelamento |  |  |  |  |
| Determinação de | ABNT NBR | 30 mg/cm².h | mínima |  |
| permeabilidade ao | 12834/05 |  |  |  |
| vapor d’água |  |  |  |  |

4.4 Aviamentos

Tabela 4 – Características das Fitas de gorgurão modular Poliamida preto

| Característica | Norma |  | Especificação | Tolerância |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espessura | NBR 10455 | 1,33 mm |  | mínima |
| Força de ruptura | NBR 10455 | 1.000 N |  | mínima |

Nota:

1-	Tiras de gorgurão modulares 100% poliamida, com duas medidas: 2,5 cm de largura (sistema M.O.L.L.E e puxadores) e 5,0 cm de largura (alças);

Tabela 5 – Características do Fecho de contato tipo velcro

| Característica | Norma | Especificação | Tolerância |
| --- | --- | --- | --- |
| Força de fechamento de fecho de |  |  |  |
| contato – Primeira abertura após | SATRA TM 123/92 | 1,0 N/cm | mínimo |
| fadiga |  |  |  |
| Força de fechamento de fecho de |  |  |  |
| contato – Cisalhamento sem | SATRA TM 123/92 | 14 N/cm² | mínimo |
| fadiga |  |  |  |

Nota:

2-	Tiras de fecho de contato com duas medidas: 10,0 cm de largura (Painéis de sobreposição frente e costas e Painéis laterais) e 2,5 cm de largura (sistema M.O.L.L.E e detalhes);

Tabela 6 – Características da Espuma (cinta acolchoada dos ombros com 3 camadas)

|  |  |  | 1º Camada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica |  |  |  | Especificação |  |  |
| Composição | 19% EVA (Espuma vinílica acetinada) e borracha sintética |  |  |  |  |  |
| Espessura | 4 mm |  |  |  |  |  |
| Densidade | 0,09 g/cm³ |  |  |  |  |  |
| Dureza | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2º Camada |  |  |  |
| Característica |  |  |  | Especificação |  |  |
| Composição | Polietileno e Polivinílico |  |  |  |  |  |
| Espessura | 5 mm |  |  |  |  |  |
| Densidade | D 25 real |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3º Camada |  |  |  |
| Característica |  |  |  | Especificação |  |  |
| Composição | Poliuretano |  |  |  |  |  |
| Espessura | 5 mm |  |  |  |  |  |
| Densidade | D 45 real |  |  |  |  |  |
|  |  | Tabela 7– Aviamentos |  |  |  |  |
| Descrição |  | Quantidade |  | Cor | Aplicação |  |
| Zíper Plástico Injetado: Cursor: |  |  |  |  |  |  |
| material Zamac / Cadarço: 100% |  |  |  |  |  |  |
| poliéster / Cremalheira: 100% |  |  |  | Cadarço: Preto |  |  |
| poliacetal - 8 mm de largura (aprox.) |  |  |  |  | - Bolso tático |  |
|  |  |  | 1 unidade | Cremalheira/Cursor |  |  |
| / Largura total do zíper: 37 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e Terminais: Preto |  |  |
| (aprox.) / Abertura do zíper: |  |  |  |  |  |  |
| medindo 21,0 cm de comprimento |  |  |  |  |  |  |
| (aproximado) Tam. M |  |  |  |  |  |  |
| Zíper Plástico injetado: Cursor: |  |  |  |  |  |  |
| material Zamac / Cadarço: 100% |  |  | 2 unidades | Cadarço: Preto | - Abertura do bolso |  |
| poliéster / Cremalheira: 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cremalheira/Cursor | Porta placa (frente e |  |
| poliacetal - 8 mm de largura (aprox.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e Terminais: Preto | costas) |  |
| / Largura total do zíper: 37 mm |  |  |  |  |  |  |
| (aprox.) / Abertura do zíper: |  |  |  |  |  |  |

|  | medindo 45,0 cm de comprimento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (aproximado) Tam. M |  |  |  |  |  |
|  | Argolas plásticas: medindo 5,0 cm |  |  |  |  |  |
|  | de comprimento por 3,5 cm de | 2 unidades | Preto | - Ombros das costas |  |  |
|  | largura (aproximado) |  |  |  |  |  |
|  | Cadarço de rolotê: 100% | 20,0 cm |  | - Puxador do zíper do |  |  |
|  | poliamida – espessura de 4 mm |  | Preto |  |  |  |
|  |  | (aproximado) |  | bolso tático |  |  |
|  | (aproximado) |  |  |  |  |  |
|  | Fio de aço com revestimento de | 1,80 m | Preto Fosco | - Sistema de soltura |  |  |
|  | Nylon (Poliamida): espessura de 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | (aproximado) |  | rápida |  |  |
|  | mm (aproximado) |  |  |  |  |  |
|  | Linha 100 % POLIAMIDA | Linha:100%poliamida (nylon 60 forro e nylon 40 aparente) |  |  |  |  |
|  |  | Título Tex: Tex 70 (aproximado). |  |  |  |  |
|  |  | Cor: Preto |  |  |  |  |
|  | 4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico |  |  |  |  |  |

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (continuação)

Medidas em cm

4.5 Desenho Técnico da Capa de colete balístico (conclusão)

Medidas em cm

4.6 Dimensões (Medidas do produto acabado)

Tabela 5 – Medidas Básicas

| TABELA |  | Tamanhos (medidas em cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidas básicas | P | M | G | GG |  |
| COMPRIMENTO FRENTE | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 51,0 |  |
| LATERAL | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 |  |
| LARGURA DO TÓRAX E BARRA | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |  |
| (FRENTE) |  |  |  |  |  |
| ENTRE CAVAS | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 38,0 |  |
| ALTURA DA CAVA FRENTE | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 |  |
| COMPRIMENTO COSTAS | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 |  |
| ALTURA DA CAVA COSTAS | 24,0 | 25,2 | 26,3 | 28,3 |  |
| LARGURA DO TÓRAX E BARRA | 48,0 | 52,0 | 54,0 | 57,0 |  |
| (COSTAS) |  |  |  |  |  |
| Tabela 6 – Medidas Comuns |  |  |  |  |  |
| TABELA |  | Tamanhos (medidas em cm) |  |  |  |
| Medidas comuns | P | M | G | GG |  |
| L1 | 28,5 | 31,5 | 33,5 | 33,5 |  |
| L2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |  |
| L3 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,0 |  |
| L4 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |  |
| L5 | 26,0 | 31,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| L6 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| L7 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |  |
| L8 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |  |
| L9 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |  |

|  | L10 |  | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L11 |  | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |  |
|  | L12 |  | 24,0 | 27,5 | 35,5 | 40,0 |  |
|  | L13 |  | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |  |
|  | L14 |  | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 |  |
|  | L15 |  | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 13,5 |  |
|  | L16 |  | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12,5 |  |
|  | L17 |  | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 17,5 |  |
|  | L18 |  | 41,0 | 43,0 | 45,5 | 48,0 |  |

4.7 Tolerâncias

|  |  |  | Tolerâncias de Medidas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medidas comuns |  | Medidas básicas |  |
|  | De (inclusive) | A (exclusive) | Tolerância |  |  |
|  | 0 | 0,2 | + 0,1 | Nas medidas básicas do produto acabado, |  |
|  | 0,2 | 2,0 | ± 0,1 |  |  |
|  | 2,0 | 5,0 | ± 0,2 | constantes da tabela 5, admite-se |  |
|  | 5,0 | 10,0 | ± 0,3 | uma variação de ± 2%. |  |
|  | > 10,0 | ---- | ± 0,4 |  |  |
|  |  | Medidas em cm |  |  |  |
| 4.8 Etiquetas de identificação e conservação |  |  |  |  |  |

RAZÃO SOCIAL

NACIONALIDADE

DA INDÚSTIA

COMPOSIÇÃO

TAMANHO

C.N.P.J.

ANO DE FABRICAÇÃO

| 40 | temperatura máxima de lavagem 40ºC |  |
| --- | --- | --- |
|  | processo normal |  |

não alvejar/não branquear

a secagem em tambor é possível

secagem a baixa temperatura

temperatura máxima da

base do ferro a 110OC

não limpar a seco

Figura 13 – Vista da frente	Figura 14 – Vista do verso

As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de maio de 2008.

Norma Técnica - NT 001/2018

_______________