|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC Av. Adolfo Konder, 1811 Cidade Nova CEP: 88.308-003 Itajaí/ SC Fone: (047) 3341-6199 |
| --- | --- |

LOTE 8 – DEFESA CIVIL

- Especificação detalhada:

1.1	Colete Operacional rip stop

Laranja para padronização dos membros nas atividade e/ou atendimento em possíveis emergências.

Tecido em Nylon Rip Stop Laranja padrão Defesa Civil;

Composição (Norma 20/05 e 20A/05 da AATCC) – 100% poliamida;

Não permitida variação;

Peso (NBR 10591/08) – 78 g/m2;

Tolerância: variação de +/- 6%;

Estrutura (NBR12546/91) – tecido maquinetado, com alto relevo, com armação predominante em Tela e efeito Rip-Stop;

Não Permitida Variação;

Densidade – (fios/cm) (NBR10588/08): Urdume – 40,0;

Trama – 30,0;

Tolerância: variação de +/- 6%;

Forro interno dos bolsos: nylon 70, 100% poliamida, tinto na cor laranja;

Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry New na cor laranja;

Colete com gola alta, abertura frontal com zíper, bolsos embutidos na parte externa e interna.

Parte Externa

Refletivo – Fixado em máquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 5cm abaixo da costura de junção de ombro e na parte das costas em posição horizontal, localizado conforme tabela de medidas;

Gola – alta, dupla, medindo 8cm de altura no centro das costas (tolerância de +/- 0,5cm), com pesponto de 5mm;

Ombros – fechados em interlock;

Cavas – com viés, aparente no lado interno, medindo aproximadamente 9mm e pesponto simples em máquina reta. (viés de Nylon Rip Stop laranja);

Frente – Fechamento frontal através de zíper desde a barra até ponta da gola. Zíper coberto com o tecido da própria frente em ambos os lados e pesponto simples de 7mm contornando a gola, sendo que na parte superior da gola o pesponto terá 5mm de largura.

Recorte horizontal na altura do peito com bolso embutido fechado através de zíper nylon fino em ambos os lados (direito/esquerdo). Bolso com abertura de 14cm (tolerância de +/- 1cm). Recorte superior formando vista de aprox. 1,2cm de largura para cobrir o zíper. Extremidades da abertura com travetes conforme desenho. Forro do bolso em nylon fino, fechado em máquina interlock. Extremidades do recorte com pesponto próximo a borda;

Recorte lateral frontal com pesponto simples 5mm da borda, com bolso embutido fechado através de zíper nylon fino em ambos os lados (direito/esquerdo), abertura com 14cm (tolerância de +/- 1cm), travetado nas extremidades. Forro do bolso em nylon fino, fixado à costura da bainha e à costura do zíper frontal, com abertura na parte superior limpada em máquina overlock (a altura coincidirá com o recorte superior frontal externo).

Barra – com bainha enfraldada de 2cm. Parte interna da bainha com dois caseados em cada lateral distantes aproximadamente 2cm da costura lateral permitindo a regulagem do elástico roliço através do regulador plástico. Pontas do elástico presas na costura do zíper frontal;

Bordado na manga direita – Bandeira do Município de Itajaí nas cores padrão, medidas conforme anexo (tolerância +/-0,5cm);

Bordado na manga esquerda – Logo da Defesa Civil de Itajaí nas cores padrão, medidas conforme anexo (tolerância +/-0,5cm);

Espaço com velcro fêmea na mesma cor do colete, costurado no colete (tolerância +/- 0,5cm) para fixação da tarja de identificação (biriba) na medida de 12,5 cm x 2,5 cm. O referido velcro deve ser costurado abaixo da logo da Defesa Civil de Itajaí, com distância entre eles de 1 cm.

Bordado costas – na parte superior bordado em azul marinho, DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ - SC. Medidas conforme anexo com tolerância +/- 0,5cm na altura e +/-1cm na largura;

Detalhamento Parte Externa

Parte Interna

Gola interna – do tecido principal (Nylon Rip Stop). Embutido na costura da gola, centro do decote, uma alça feita do próprio tecido com aproximadamente 1cm de largura e 7cm de comprimento com pesponto duplo;

Vista interna traseira – do tecido principal (Nylon Rip Stop), com pesponto próximo a borda;

Vista interna Frontal - do tecido principal (Nylon Rip Stop), com largura de aproximadamente 3,5cm nos ombros e 6cm na barra.

Ombros – fechados em interlock;

Bolsos na altura do peito, em ambos os lados, medindo 16cm de altura e 11cm de largura (tolerância de +/- 0,5cm) confeccionado com o mesmo tecido do colete (Nylon Rip Stop). Abertura superior em zíper nylon fino medindo 11cm de comprimento com travete no final do zíper. Bolso e fundo fixado com pesponto simples;

Detalhamento Bolso interno

11 cm

Etiqueta - com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção indicando composição e modo de lavar, costuradas no centro inferior da vista interna traseira;

Aviamentos

Zíper para a abertura frontal na cor do tecido, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zíper;

Zíper para bolsos (internos/externos), na cor do tecido, de nylon fino, cursor em metal na cor do zíper;

Elástico roliço 2,5mm, laranja;

Regulador 2 vias tipo focinho de porco, laranja;

Faixa refletiva, prata, com 3cm de largura;

Linha 120, 100% poliéster;

Linha balon 100%poliéster.

Tabela de medidas (em centímetros)

| MEDIDAS | Tolerância das Medidas | TAMANHO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | G | GG | XG |
| Largura Tórax | De –1 a +2 cm |  | 58 | 62 | 66 | 68 |
| Comp. Total | De –1 a +2 cm |  | 68 | 70 | 72 | 77 |
| Costas | De –1 a +1 cm |  | 43 | 45 | 47,5 | 49,5 |
| Contorno Cava | De –1 a +1 cm |  | 61 | 63 | 65,5 | 68 |
| Largura Barra | De –1 a +2 cm |  | 57 | 61 | 65 | 68 |

1.2	jaqueta

Jaqueta em tecido nylon 100% poliamida, na cor laranja, forrada com matelassê, gola alta, fechamento frontal com zíper e dois bolsos embutidos.

Tecido – tipo nylon, na cor laranja (padrão defesa civil).

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 100% Poliamida

- Não permitida a variação.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 135 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Repelência à água (Spray Test) – (Norma 22/14 DA AATCC)

- Nota: 100

-Tolerância: valor de referência mínimo

Forro: Em matelassê com costuras de 10cm x 10cm (formando quadrados) confeccionado com tecido 100% poliéster na cor laranja, gramatura de 55g/m² (tolerância de +- 5%) e fibra acrílica gramatura 60gr/m² (tolerância de +- 5%).

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Zíper para fechamento frontal, na cor do tecido, tipo sintético, grosso, 5mm, destacável, com cadarço 100% poliéster, cursor em metal na cor do zíper e com trava automática;

Elástico 4cm de largura;

Botão de pressão 13mm de diâmetro, niquelado.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Forro interno

Bolso Interno: confeccionado com tecido do forro, no lado superior do peito esquerdo, chapado, com cantos chanfrados, medindo 13,0cm de largura e 15,0cm de altura. Abertura com limpeza na overlock e bainha 2,0cm com pesponto simples. Travetes nas extremidades da abertura.

Frente e costas: Laterais com corte reto. Fechamento frontal com zíper pregado da barra até o decote, com pesponto de 0,5cm contornando o decote. Vista frontal com 6,0cm de largura (+-0,5cm), revestida internamente com fibra acrílica, pesponto simples de 0,5cm no contorno, embutida na costura do zíper (lado esquerdo de quem veste), fechada através de 3 botões de pressão sendo um em cada extremidade e o terceiro 3,5cm acima do botão da extremidade inferior (conforme desenho anexo).

Bolsos: Confeccionados com tecido de nylon (mesmo da peça). Um em cada lado da frente, embutidos, em diagonal, vivo medindo 17,0cm de altura por 2,0cm de largura, revestido internamente com fibra acrílica, com pesponto próximo a borda em todo o contorno sobre o tecido da frente. Fechamento interno do bolso em máquina interlock. Extremidades com travetes (Pesponto e travetes sobre o tecido da frente).

Decote: com gola alta, pontas arredondadas, medindo no centro das costas 8,0cm de altura (tolerância de +/- 0,5cm), revestida internamente com fibra acrílica, com pesponto simples 0,5cm da borda. Aleta (vista) com 6,0cm de comprimento e 4,0cm de altura (tolerância de +- 0,5cm), com pesponto simples 0,5cm da borda, embutida na costura de fechamento da gola (lado esquerdo de quem veste), fechada através de um botão de pressão.

Mangas: proporcional ao manequim, conforme grade de medidas. Punho com elástico de 4,0cm rebatido na catraca e costurado em anel sendo a costura embutida entre o tecido externo e o forro.

Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira bordada do município de Itajaí, nas cores padrão, com 7,5cm de largura e 5,6cm de altura.

BANDEIRA DE ITAJAÍ

Manga esquerda: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o brasão bordado da Defesa Civil de Itajaí, nas cores padrão, com 7,0 cm de largura e 7,0cm de altura.

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

- Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com a costura do ombro.

Barra: formada a partir da dobra do próprio tecido da peça, com elástico de 4,0cm embutido, rebatido na catraca. Deixar um espaço de aproximadamente 7,0cm sem a costura da catraca (liso). Travete nas extremidades de cada costura de rebatimento.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, embutido na parte central da gola, parte interna, informando composição do tecido e modo de lavar.

Costuras: Junção ombro, junção manga/cava, junção lateral, união das partes do forro, união e fixação dos punhos em máquina interlock (Bitola 1,0cm);

Ombros, cavas, gola, vista da gola, vista frontal, zíper e contorno do decote com pesponto simples de 0,5cm;

Costura de rebatimento do punho e barra na catraca;

Pespontos 3,5 a 4 pontos /cm.

ILUSTRAÇÃO DA JAQUETA – COR LARANJA (PADRÃO DEFESA CIVIL).

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | PP | P | M | G | GG | XG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De –1 a + 1 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Comprimento total | De –1 a + 2 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Manga longa c/ punho | De –1 a + 1 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 |
| Espalda | De –1 a + 1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |

1.3	Camiseta manga curta

Camiseta em meia malha PA, de cor laranja, com manga curta e gola redonda, e com caída de ombro 2,0cm para frente (tolerância de +-0,5cm).

Tecido – Meia malha, cor laranja (padrão Defesa Civil)

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 50% Algodão / 50% Poliéster

- Tolerância: +/- 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 180 g/m2

- Tolerância:  ± 8%

Título fio (NBR 13216/94)

-30/1 Penteado

- Tolerância:  ± 8%

Aviamentos

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Descrição técnica

Decote: redondo, em ribana (mesma cor da camiseta), com altura de 2,0cm, aplicado em overlock, com emenda na parte central das costas e pesponto em cobertura duas agulhas bitola estreita (4,0mm).

Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o bordado da bandeira do município de Itajaí, nas cores padrão, com 7,5cm de largura e 5,6cm de altura.

Manga esquerda: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, o bordado do brasão da Defesa Civil de Itajaí, nas cores padrão, com 7,0 cm de largura e 7,0cm de altura.

BANDEIRA DE ITAJAÍ

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ

Costuras: junção de ombro, junção de manga/cava e laterais em overlock (Bitola 0,5cm).

Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, embutidas na ribana no centro do decote traseiro interno.

Bordado costas – na parte superior bordado em azul marinho, DEFESA CIVIL DE ITAJAÍ - SC. Medidas conforme anexo com tolerância +/- 0,5cm na altura e +/-1cm na largura;

ILUSTRAÇÃO DA CAMISETA – COR LARANJA (PADRÃO DEFESA CIVIL)

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | P | M | G | GG | XG | XGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De –1 a + 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Comprimento | De –1 a + 2 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Manga | De –1 a + 1 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Espalda | De –1 a + 1 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |

Observação: a grade de medida apresentada acima deve dispor de modelagem feminina, devendo ser entregue a referida modelagem quando solicitado.

1.4	Calça operacional

Calça operacional, feminina e masculina em tecido tipo rip stop, de cor azul marinho, com quatro bolsos, sendo dois traseiros e dois laterais, recorte na parte superior imitando bolso faca e reforço no entrepernas.

Tecido – tipo rip stop, azul marinho.

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 67% Poliéster / 33% Algodão

- Tolerância:  ± 3 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 220 g/m2

- Tolerância:  ± 6%

Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Urdume – 18

- Trama – 17

- Tolerância: ± 8%

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 24, abaulado na parte superior externa;

Zíper: de metal anti-ferruginoso, na cor azul marinho;

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 120g/m², acabamento firme;

Velcro: com 2,0cm de largura na cor azul marinho.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Cós: tecido duplo, com o mesmo tecido da calça, largura de 4,0cm, acabamento das pontas com travetes e fechamento através de um botão e caseado. Contendo 07 passadores externos para cinta, do mesmo tecido da calça, medindo 2,5cm de largura por 5,5cm de altura, embutidos na parte inferior do cós e travetados na borda superior e inferior, distribuídos esteticamente em intervalos iguais.

Parte superior com detalhe sobreposto, imitando bolso faca, medindo aproximadamente 9,0cm junto ao cós e 19,0cm junto a lateral (tendo como base o tamanho 44 e podendo ser ajustada de acordo com o tamanho da peça), extremidade com pesponto duplo.

Bolso Traseiro: 02 bolsos, um em cada lado, com cantos inferiores chanfrados, medindo 16,0cm de largura e 17,0cm altura, tendo uma prega macho vertical (aberta - para permitir a expansão do bolso) de 4,0cm de largura. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2,0cm, fixados com pesponto duplo em todo contorno. Deverá ser fechado por velcro (2,0cm x 11,0cm), através de lapelas simples, fixado macho (áspero) no bolso e fêmea (macio) na lapela (não deverá aparecer a costura de fixação do velcro na lapela). Lapela da largura do bolso e 6,0cm de altura, forrada internamente com entretela 100% algodão. Pesponto duplo em todo o contorno. Extremidade superior dos bolsos e das lapelas com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso).

Bolsos Laterais da Perna: 02 bolsos, um em cada lado, medindo 18,0cm de largura e 21,0cm de altura, tendo uma prega macho (aberta - para permitir a expansão do bolso) vertical de 4,0cm de largura. Abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2,0cm. Terão acabamento tipo fole de 6,0cm em todo o contorno, com pesponto simples (o fole deverá ser travetado na parte superior, fechando o mesmo). Deverá ser fechado por velcro (2,0cm x 11,0cm), através de lapelas simples, fixado macho (áspero) no bolso e fêmea (macio) na lapela (não deverá aparecer a costura de fixação do velcro na lapela). Lapela da largura do bolso e 6,0cm de altura, forrada internamente com entretela 100% algodão. Pesponto duplo em todo o contorno. Extremidade superior das lapelas com travetes. (Tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). Posicionados conforme tabela de medidas.

Bolsos laterais na linha da cintura: 02 bolsos, um em cada lado, forrado com o mesmo tecido da calça com abertura de 15cm projetado na diagonal.

Braguilha: fechada por zíper de 12,0cm de comprimento para os tamanhos de 36 a 38, 15,0cm para os tamanhos de 40 a 46 e 18,0cm para os demais tamanhos, travetes na parte inferior para não haver rupturas. Pesponto simples em máquina reta iniciando a 0,2cm da borda e pesponto duplo a 4,0cm da borda.

Pernas: Ligeiramente cônicas, sem bainha, arrematada em overlock. Laterais com pesponto duplo na parte das costas.

Ganchos:

- Gancho traseiro – deverá ser costurado em toda extensão com máquina interlock e com pesponto duplo. Reforço do próprio tecido, sobreposto externamente, com costuras cruzadas (5,0cmx5,0cm), aplicado em máquina reta com pesponto simples, medindo 19,0cm no gancho e 31,0cm no entrepernas.

- Gancho dianteiro – com limpeza em overlock, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo. Reforço do próprio tecido, sobreposto externamente, com costuras cruzadas (5,0cmx5,0cm), aplicado em máquina reta com pesponto simples, medindo 7,5cm no gancho e 31,0cm no entrepernas.

Pense traseira: Uma em cada lado, para ajuste da cintura, costurada com máquina reta, terminando junto ao bolso traseiro. Centralizada pelo bolso traseiro.

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costuradas internamente junto ao primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do tecido e modo de lavar.

Costuras:

- Máquina interlock (Bitola 1,0cm): Junção do gancho traseiro, junção da lateral e do entrepernas;

- Pesponto duplo sobre a costura de junção lateral das pernas e sobre a costura de junção dos ganchos traseiros e dianteiros;

- 3,5 a 4 pontos por cm;

Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento.

ILUSTRAÇÃO DA CALÇA – COR AZUL MARINHO

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| TAMANHOS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Quadril | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Coxa | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Gancho Dianteiro s/ cós | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Gancho Traseiro s/ cós | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Entrepernas s/ barra | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Comprimento s/ barra e s/ cós | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 |
| Altura do bolso lateral (s/ cós até o início da lapela) | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
| Boca | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Tolerância de +/- 1cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: a grade de medida apresentada acima deve dispor de modelagem feminina, devendo ser entregue a referida modelagem quando solicitado.

1.5	Camiseta POLO Masculina manga curta

Camiseta gola polo em meia malha PA, na cor laranja com manga curta e com caída de ombro 2,0cm para frente (tolerância de +-0,5cm).

Tecido – Meia malha PA, azul marinho

Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 50% Algodão / 50% Poliéster

- Tolerância: +/- 5 p.p.

Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m2)

- 180 g/m2

- Tolerância:  ± 8%

Título fio (NBR 13216/94)

-30/1 Penteado

- Tolerância:  ± 8%

Gola: Retilínea, fio tipo Tetralobal, Composição: 100% poliéster.

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Botões: em nylon, fosco, na cor do tecido, com 4 furos, tamanho 18, abaulado na parte superior externa;

Entretela: de papel 40gr, própria para peitilho, com picote de 3,0cm de largura;

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Gola: polo, fixada em overlock e debrum da própria malha em todo o decote interno, rebatido em máquina reta com arremate no início e fim.

Frente e costas: As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas, com cavas laterais proporcional ao manequim. Peitilho com abertura de 15,0cm e 3,0cm de largura, forrado internamente com entretela de papel, base com pesponto formando retângulo 3,0cm x 0,8cm. Fechamento com 03 botões (equidistantes) e caseados na vertical.

Mangas e barra: com bainha de 2,0cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (7,0mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.

Lado esquerdo – na altura do peito, bordado o brasão da Defesa Civil Itajaí, nas cores padrão conforme figura abaixo.

Costas – Centralizado na parte superior, bordado escrito “DEFESA CIVIL ITAJAÍ - SC” na cor azul marinho conforme figura abaixo.

Costuras: junção de ombro, junção de manga/cava e laterais em overlock (Bitola 0,5cm). Ombros com pesponto simples de 2mm em máquina reta sobre as costas.

- Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, costurada na parte traseira interna do colarinho.

ILUSTRAÇÃO DA CAMISETA POLO – COR AZUL MARINHO

GRADE DE MEDIDAS (em centímetros)

| ITENS | Numeração | P | M | G | GG | XG | XGG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tolerância das medidas |  |  |  |  |  |  |
| Tórax | De –1 a + 1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Comprimento | De –1 a + 2 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Manga | De –1 a + 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Espalda | De –1 a + 1 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |

- Serviços e demais Especificações:

Em caso de defeito em alguma peça de uniforme listado neste documento, a garantia deve ser prestada na forma de reposição por outra com a mesma configuração ou configuração superior, sem qualquer ônus a COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. A substituição deverá ser realizada pela empresa vencedora em um prazo máximo de 15 dias.

Quando for solicitada a primeira remessa de uniformes, o vencedor do certame deverá inicialmente apresentar amostras de uma peça de cada item, sendo para o item 1, 2, 5, 6, 8 e 10 no tamanho “G”, o item 3 uma peça no tamanho “G” (modelagem masculina) e uma peça no tamanho “M” (modelagem feminina), o item 04 no tamanho 44 e o item 11 no tamanho 41, num prazo máximo de 15 dias. Somente após a aprovação das amostras em conformidade com as especificações do presente documento, será autorizada a entrega dos materiais que poderão ser solicitados durante a validade do presente registro de preço.

2.1 – Os demais itens (cobertura operacional marinho noturno, cinto, pulôver e camisetas segunda pele) devem seguir as especificações da Secretaria de Segurança, porém na cor laranja e com o brasão da Defesa Civil.

- Prazo de Entrega e Local:

A empresa vencedora terá 30 (trinta) dias para entrega dos uniformes a contar de cada solicitação realizada por esta Coordenadoria. Os uniformes deverão ser entregues na sede da Coordenadoria municipal de Defesa Civil – COMDEC, localizada na Avenida Adolfo Konder, nº 1.811 – Bairro Cidade Nova – Itajaí/SC.

É necessária a apresentação da Nota Fiscal para a efetivação do pagamento em nome de Município de Itajaí. O pagamento será feito via depósito bancário em nome da empresa vencedora da licitação.

LOTE 9 – COTURNO DEFESA CIVIL

A bota deverá possuir as seguintes características mínimas:

Bota Tática para agrupamento aéreo (Altura abaixo do joelho), confeccionada em couro bovino Hidrofugado com tratamento anti-chamas, sem marcas isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.; Com espessura entre 2,0 e 2,2 milímetros estampa lisa; Cano e Língua em couro napa vestuário; Colarinho em três gomos composto de espuma de densidade 45 e 60mm revestido em couro napa vestuário; Linha de 4 (quatro) passadores em Polímero/Nylon  fixados através de rebites no cano, linha de 5 (cinco) furos passadores na gáspea ; Forração tecido poliamida/poliéster ; Biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; Solado bicomponente composto de borracha ultragrip  para melhor aderência e desempenho e canais para fluxo contínuo de água e plataforma niveladora em E.V.A para melhor conforto ao caminhar;  Palmilha de montagem anti-perfuro composta em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida antiperfuro não metálica com espessura de 2,5m.; Palmilha de conforto moldada e conformada em E.V.A , revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores.

1. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

1. 1 Couro Cabedal -  Confeccionado em couro bovino Hidrofugado com tratamento anti-chamas, sem marcas isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação da analise visual | NBR 15534 | Cor preta e sem defeitos |
| Determinação da espessura | NBR ISO 2589 | Min 2,10 mm |
| Identificação do couro | ISO 17131 | Atestando tratar-se de couro bovino |
| Resistência a flexões contínua | NBR 11114 | Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos |
| Resistência ao rasgamento | ISO 3377-2 | Mín. 250 N |
| Resistência a tração e alongamento | ISO 3376 | Media das direções A e B: Tração mín. 14 N/mm² Alongamento mín. 40 % |
| Resistência a penetração e absorção de água | ABNT NBR ISO 20344 | Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 % |
| Permeabilidade do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344 | Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) |
| Coeficiente do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344 | Mínimo de 60 mg/cm² |
| Determinação do pH e cifra diferencial | ISO 4045 | pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Maximo : 0,7 |
| Determinação do teor de cromo VI | ABNT NBR ISO 20344 | Cromo VI não deve ser detectado |
| Teor de oxido crômico | ABNT NBR ISO 5398 | Mín 3 % |
| Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano | NBR 11030 | Máx 5 % |
| Resistência à propagação da chama | ISO 15025 | Não deverá ocorrer propagação da queima no couro |

1. 2 Colarinho e Língua  - Em couro tipo napa vestuário com espessura entre 0,9 a 1,1 mm.

1. 3 Forração  - Forração interna em micro filamentos Poliamida/Poliéster.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Resistência ao rasgamento | (ISO 4674-1) | mín. 90 N |
| Resistência a abrasão | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos |
| Permeabilidade do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 40 mg/(cm².h) |
| Determinação do coeficiente do vapor de água | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 360 mg/cm². |
| Espessura | NBR 14099 | Mínimo de 2,0 mm |
| Gramatura | Satra TM 28 | Mínimo de 380 g/m² |

1.4 Atacadores - Confeccionado em trama em poliamida com cabo duplo de poliéster, na cor preta, com ponteiras em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação da força de ruptura de atacadores | ISO 2023 | Min 750 N |
| Teste de deslizamento do nó | Satra TM 195 | Forca de deslizamento do nó : min 12 N Forca de abertura do nó : min 30 N |

1. 5 Passadores  - Composição em polímero Nylon, fixados por rebites em latão.

1.6 Biqueira e contraforte - Confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação de espessura | NBR 14184 | 1,30 mm ± 5 % |

1. 7 Solado - Bi-componente de borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, canais para fluxo continuo da água e sulcos para saída de lama para permitir boa aderência em superfícies molhadas, com plataforma de tecnologia estabilizadora composta em EVA para melhor conforto ao caminhar

1.8 Palmilha de montagem - Anti-perfuro composta em multicamadas de fibra resinada com manta de poliamida antiperfuro não metálica com espessura de 2,5m.

1.9 Estabilizador de flexão em ABS - Composto com base em ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) com resistência térmica, mecânica, de mobilidade e rigidez, espessura de 2 mm, formato anatômico.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Determinação do tipo de material | NCT SR 0001 | Base de ABS |
| Determinação de medidas lineares | ABNT NBR 14098 | Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm |

1.10 Palmilha interna - Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores.

Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme:

| Ensaio (norma) | Método | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Resistência a abrasão | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos |
| Absorção e dessorção de água | ABNT NBR ISO 20344:2008 | Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% |

Documentos comprobatórios.

- Apresentar Laudos técnicos originais, ou cópia autenticada (IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC- Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes) que o produto deve atender os parâmetros mínimos de aprovação de todos os itens exigidos das normas ABNT NBR 14834, 14835 14836, 14837, 14838, 14839 e 14840.

- Apresentar Laudos técnicos originais, ou cópia autenticada (IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IBTEC- Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, ou outros laboratórios aptos para a realização destes testes) para execução dos testes especificados na Especificação Técnicas  (Itens 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10) que comprovem que os calçados atendam satisfatoriamente a TODOS os ensaios citados na especificação de cada item.

- Apresentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais: Cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

EMBALAGENS:

Embalagem individual: Caixa de papelão acabamento de primeira qualidade, com alça pra transporte, indicação externa da referência, numeração correspondente ao modelo embalado, nome e logomarca do fabricante.

Embalagem Coletiva dos calçados: Em caixas de papelão ondulado elaborada com paredes duplas e triplas, contendo fita de fechamento em papel com adesivo acqua grude o nome do fabricante na sua extremidade.