ANEXO I-A

LOTE 1 - ITEM 1 - VEÍCULO ESPECIAL MOTOCICLETA

Objeto: Motocicleta tipo “trail” zero quilômetro – ano e modelo de fabricação igual ou superior ao ano de emissão da nota de empenho; modelo constante na linha de montagem e disponível aos demais consumidores, equipado com todos os acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente e que atenda as seguintes características técnicas mínimas:

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:

  - Especificações gerais:

    - Motocicleta Tipo “Trail”;

    - Condição: 0 (zero) km - novo, sem prévia utilização;

    - Farol com lâmpadas de LED;

    - Cor: plotagem da identidade visual conforme o item 6 deste anexo;

    - Garantia de no mínimo 1 ano;

    - Manual de utilização e manutenção, ambos em português.

  - Motor:

    - 01 (um) cilíndro;

    - 04 (quatro) tempos;

    - Resfriamento a ar;

    - Combustível: gasolina e/ou etanol;

    - Potência (CV) máxima superior a 25cv;

    - Potência (cilindrada) superior a 285cc;

    - Torque mínimo de 2,70 kgfm;

    - Transmissão mínima de 5 velocidades e máxima de 6 velocidades;

    - Sistema de partida: elétrica;

    - Sistema de alimentação: injeção eletrônica.

  - Chassi:

    - Freio a disco em ambas as rodas, com sistema ABS;

    - Curso de suspensão dianteira: mínimo 240mm;

    - Curso de suspensão traseira: mínimo 200mm;

    - Roda dianteira do tipo raiada com tamanho mínimo de 20”;

    - Roda traseira do tipo raiada com tamanho mínimo de 18”;

    - Pneus de uso on/off road.

  - Dimensões e Capacidades:

    - Peso seco: máximo de 190 kg;

    - Tanque de combustível com capacidade mínima de 12 litros;

    - Distância do solo mínima de 250mm.

- CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL

  - Sistema de sinalização visual:

Deverá ser composto por 06 mini sinalizadores, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de potência 1W cada, nas cores RUBI e AZUL, além de 02 mini sinalizadores na cor CRISTAL, dotados de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Sinalizadores RUBIS e AZUIS com intensidade luminosa não inferior a 200 lumens; sinalizadores cristais com temperatura de cor de 6500K (típico), intensidade luminosa não inferior a 300 lumens.

Os mini sinalizadores deverão ter a seguinte configuração:

    - Mini sinalizador frontal superior: 2 unidades em formato triangular ou circular, LEDs vermelho rubi e azul, com suportes para fixação nas hastes dos retrovisores;

    - Mini sinalizador frontal inferior: 2 unidades em formato circular ou quadrado, na cor cristal, voltados para frente, com suporte para fixação próximos às lanternas indicadoras de direção;

    - Mini sinalizador traseiro: 2 unidades em formato linear, quadrado ou circular, LEDs vermelho rubi e azul, com fixação na parte traseira do bagageiro, junto ao chassi da motocicleta, próximos às lanternas indicadoras de direção;

    - Mini sinalizadores traseiro lateral: 2 unidades em formato linear, quadrado ou circular, LEDs vermelho rubi e azul, com fixação na parte traseira do bagageiro, junto ao chassi da motocicleta, próximos as lanternas indicadoras de direção.

  - Sistema de sinalização sonora:

Modelo sirene, fixada na parte dianteira no protetor de pernas, próximo do motor, com as seguintes características:

    - eletrônica, 12V, consumo inferior a 1,5 A, mínimo de três tipos de tons de alerta, corpo único, com amplificador incorporado à unidade sonofletora, confeccionado em policarbonato ou nylon com fibra de vidro de alta resistência a impacto e ao calor, à prova d’água e outras intempéries.

    - Potência não inferior à 30W, com pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100db;

    - Peso não superior a 1,5 kg.

  - Controlador do sistema de sinalização:

O conjunto sinalizador deverá ser controlado por módulo de controle eletrônico microprocessado para acionamento e gerenciamento dos sinalizadores dianteiros e traseiros, permitindo gerenciar de forma prática e controlar os efeitos luminosos, com lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferiores a 270 FPM. Este módulo permite o acionamento da sirene.  O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada aos LEDs através de PWM (Pulse Width Modulation) ou tecnologia similar de eficiência equivalente ou superior garantindo a intensidade luminosa mesmo que a motocicleta esteja com o motor desligado ou em baixa rotação.

  - Controle de acionamento dos sinalizadores:

Sistema de acionamento com design integrado a motocicleta, formando um único conjunto, com botões de acionamento em alto relevo, que acionam separadamente a sinalização visual da sonora, sendo do mesmo padrão dos originais e resistente à água, montados de forma a prestar uma melhor ergonomia no uso diário pelo piloto, devido à disposição e posicionamento dos botões (botões em alinhamento aos botões originais). Instalação de chicote para acionamento dos sinalizadores.

- PROTETOR DE PERNAS/MOTOR

Protetor fabricado de acordo com o modelo da motocicleta e confeccionado em aço na cor preta, em formato tubular.

- DISPOSITIVO CONTRA “LINHA DE PIPA”

Equipamento de proteção para a integridade física do piloto, em vareta telescópica retrátil e dobrável.

- SUPORTE PARA BASTÃO POLICIAL

Equipamento com cerca de 1 metro, confeccionado em aço, com pintura epóxi na cor preto liso no mesmo padrão original do quadro da motocicleta, fixado na lateral esquerda traseira desta.

- PLOTAGEM DA IDENTIDADE VISUAL

As plotagens, cores, marcas, signos, inscrições e demais elementos de identificação visual deverão seguir os padrões constantes no Manual de Caracterização de Viaturas, a ser enviado posteriormente pela Coordenação da Guarda Municipal, e as seguintes especificações mínimas:

  - Realizada pela técnica de envelopamento preservando assim a pintura original do veículo;

  - Adesivo de alta durabilidade e resistência;

  - Não deverá ser aplicada tinta sobre a pintura original do veículo.