ANEXO I-C

LOTE 2 - ITEM 2 - VEÍCULO ESPECIAL “SUV”

Objeto: Veículo tipo “SUV” zero quilômetro – ano e modelo de fabricação igual ou superior ao ano de emissão da nota de empenho; modelo constante na linha de montagem e disponível aos demais consumidores, equipado com todos os acessórios de segurança exigidos pela legislação de trânsito vigente e que atenda as seguintes características técnicas mínimas:

- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:

  - Carroceria:

    - Camioneta/SUV;

    - 5 portas;

    - 5 ou 7 lugares;

    - Rodas na cor preto fosco, podendo ser feita a pintura nesta cor com tinta resistente e apropriada para este fim, caso não exista tal opção original de fábrica.

  - Dimensões:

    - Distância entre eixos: mínimo: 2,80 metros;

    - Distância livre do solo: mínimo: 185mm;

    - Bitola dianteira: mínimo: 1,57 metros;

    - Carga útil: mínimo: 570 kg;

    - Volume do porta-malas (com 5 lugares) mínimo: 550 litros;

    - Relação peso/potência inferior à: 11kg/cv;

    - Rodas em liga leve mínimo: 18”;

    - Suspensão dianteira independente e traseira em eixo rígido.

  - Motor:

    - Potência máxima superior a 190cv;

    - Combustível diesel;

    - Torque máximo igual ou superior a 51,0 kgfm;

    - Tração 4x4, com seletor eletrônico de tração;

    - Aspiração por turbocompressor;

    - Relação peso/torque menor que 43,0 kg/kgfm.

  - Segurança:

    - Air Bags Frontais;

    - Sistema de controle de estabilidade (ESP);

    - Sistema antitravamento (ABS);

    - Sistema de distribuição eletrônica de frenagem (EBD);

    - Sistema de assistência de frenagem de urgência (PBA);

    - Protetor de motor e cárter.

  - Interior:

    - Ar condicionado;

    - Direção elétrica;

    - Vidros elétricos;

    - Travas elétricas;

    - Bancos revestidos em couro natural;

    - Piso revestido em material não absorvente, resistente, lavável e antiderrapante na cor preta em todo o assoalho;

    - Sistema de alarme antifurto;

    - Suporte confeccionado em aço carbono fixado entre os assentos do motorista e passageiro para apoio de até 03 (três) armas longas;

  - Transmissão:

    - Transmissão automática de 6 velocidades ou transmissão de variação contínua (CVT).

- COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS

Deverá ser instalado um compartimento para pessoas detidas no bagageiro do veículo que promova total isolamento do compartimento de passageiros e proteja integralmente os vidros e demais peças originais do veículo contra  eventuais atos de vandalismo promovidos pela pessoa a ser conduzida. Os vidros e demais peças originais do veículo devem ser preservadas.

O compartimento de detidos deverá ter as seguintes características mínimas:

  - Atendimento integral à Lei 8.653/93;

  - Ventilação Natural;

  - Iluminação Natural;

  - Divisória entre o compartimento de bagagens e passageiros, proteção do assoalho, laterais e teto em fibra ou  material plástico de alta resistência virtualmente indestrutível pela ação de um homem adulto sem ferramentas;

  - O assoalho do compartimento de pessoas detidas deve ser lavável e impermeável, possuindo drenos para escoamento de líquidos;

  - Qualquer acesso, pelo compartimento de detidos, ao sistema de fecho da porta traseira deverá ser devidamente bloqueado e caso existam ferramentas ou acessórios localizados na mala, estes deverão ser reposicionados.

- PRESCRIÇÕES DIVERSAS

  - O item opcional/acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, mesmo que não constante nesta norma, deverá ser mantido. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens necessários à adaptação, prevista nesta norma.

  - Os veículos deverão ser entregues com um jogo de tapetes originais do veículo;

  - Os bancos deverão ser plotados em courvin automotivo, na cor cinza, com reforço nas extremidades.

- RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

Deverão ser instalados rádios comunicadores digitais, compatíveis com a rede de rádio da GMI, devidamente configurados e comunicando com os demais equipamentos já existentes na rede.

Os equipamentos de rádio deverão atender as seguintes características mínimas:

  - Comunicação por voz (half e full duplex);

  - Display numérico;

  - Faixa mínima de RF de 136 MHz a 174 MHz;

  - Capacidade de programação de no mínimo 32 (trinta e dois) canais;

  - Padrões militares STD/810 C,D,E,F,G;

  - Sensibilidade digital (BER 5%): 0.25 uV (0.19 uV típico) ou melhor;

  - Potência de transmissão superior a 30W;

  - Potência mínima de saída de áudio de 3 watt;

  - Resistente a choques, vibrações, poeira e respingos de água (Proteção IP 54);

  - Botão de emergência;

  - Receptor e antena GPS;

  - PTT tipo pêra com suporte no painel;

  - Licenças, de caráter perene, necessárias à utilização das funcionalidades disponíveis nos equipamentos.

- CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL

  - Sinalizador luminoso tipo barra:

Barra sinalizadora em formato de ARCO ou similar, com módulo único ou múltiplos módulos, lente inteiriça ou lentes múltiplas (neste caso, acopladas uma à outra formando um único conjunto), com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 230 mm e 500 mm e altura entre 50 mm e 110 mm, a ser instalada pela licitante vencedora no teto do veículo (ou por empresa terceirizada homologada pela fabricante do veículo), ou no rack de teto/longarina (quando existente);

A barra sinalizadora deve ser dotada de base constituída em policarbonato translúcido (estrutura em alumínio extrudado com tratamento UV, resistente a impacto e descoloração), ou ABS na cor preta (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou em perfil de alumínio extrudado na cor preta, com cúpula injetada em policarbonato translúcido (transparente/cristal), com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração, com fechamento através parafuso/presilhas e borracha de vedação;

Sistema luminoso composto por módulos frontais e traseiros com no mínimo 4 (quatro) leds cada, próprios para iluminação, com potência não inferior de 3W cada led, na cor RUBI e AZUL, com garantia de 5 anos, dotados de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, alimentados nominalmente com 12 Vcc.

O Conjunto deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização (360º), sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo assim permita;

O conjunto deve ser dotado de 2 (dois) módulos para luz de beco em led de alto brilho, sendo 01 (um) em cada lateral da barra de luz, bem como pelo menos 1 (um) módulo central para luz de busca frontal, todos na cor CRISTAL e de potência não inferior a 3W cada led. Tais módulos devem possuir botões individuais exclusivos no controlador.

  - Controlador do conjunto sinalizador:

O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms até 2s. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator), devendo garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds.

O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 5A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 10A.

O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado (abordagem), em deslocamento (patrulhamento) e em situação de emergência, bem como outros padrões de "flashs" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidas, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);

O controlador (painel de controle) dos sinalizadores luminosos e acústico deverá ser único, em formato retangular, com frente com medidas máximas de 190mm de largura e 60mm de altura, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Os comandos do sistema deverão ser de alta resistência e fácil acionamento do operador, bem como, possuir iluminação das teclas para facilitar visualização noturna e também permitir o desligamento da iluminação das teclas quando necessário. Deverá ser fixado no painel do veículo em local específico possibilitando sua operação por ambos os ocupantes dos bancos dianteiros;

O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios;

  - Sinalizador luminoso tipo barra:

Sistema auxiliar estroboscópico composto por 06 (seis) mini sinalizadores, com no mínimo 03 (três) leds alto brilho e mínimo 3W de potência cada, em formato linear, composto por base, na cor preta ou prata/cromo em plástico injetado de material antichamas ou alumínio pintado/anodizado, com proteção contra intempéries e lente colimadora injetada em policarbonato incolor, apropriado para instalação em ambiente externo.

Cada módulo deverá possuir vedação para proteção da instalação do mesmo.

Os sinalizadores auxiliares deverão ser instalados na seguinte configuração:

I. 04 (quatro) mini sinalizadores frontais, embutidos na grade frontal do veículo, em formato de “V” (exemplo na figura abaixo), conforme o design do veículo permitir, sendo os dois das extremidades com leds na cor RUBI e AZUL (um de cada) respectivamente, e os dois centrais com leds na cor CRISTAL (todos com lentes incolores);

II.	02 (dois) mini sinalizadores traseiros, sendo 01 (um) com leds na cor RUBI, e 01 (um) na cor AZUL, (ambos com lentes incolores), a serem instalados próximos a placa do veículo ou outro local na traseira do veículo (exemplo na figura abaixo), conforme permitir o design do mesmo (admitir-se-á formato triangular ou arredondado/circular para os sinalizadores traseiros, de forma a proporcionar melhor adaptação ao design do veículo).

  - Sinalizador acústico externo (sirene):

Sirene eletrônica composta de amplificador de no mínimo 100W (Watts) @ 11Ω (Ohms), resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e unidade sonofletora única com, no mínimo, 04 (quatro) tons distintos, exclusiva para veículo policial (viatura), que deverá ser instalada no local mais adequado, com eficiente efeito sonoro à frente do veículo, com altura mínima do solo de 600mm (tolerância de 20%), com menor ruído possível na cabine do motorista;

A pressão sonora do sinalizador não poderá ser inferior a 105 dB;

Sistema de megafone com potência de no mínimo 30W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor (deve ser ajustado para volume máximo, uma vez que não haverá ajuste no painel de controle);

O drive utilizado deverá ser específico para utilização em viaturas policiais, sendo vedada à utilização de drives confeccionados para aplicações musicais;

Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias, conforme determinações da ANATEL;

O equipamento deverá ser instalado em local adequado no veículo, de forma a manter as características sonoras especificadas.

- PARACHOQUE DE IMPULSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO

Parachoque de impulsão dianteiro (quebra-mato) em aço carbono, pintura de proteção epóxi, dotado de proteção para os faróis, respeitando o formato destes, conforme imagem ilustrativa abaixo.

Parachoque de impulsão traseiro em aço carbono, pintura de proteção epóxi, conforme imagem ilustrativa abaixo.

As peças deverão receber pintura eletrostática na cor preta e tratamento antioxidante com secagem em estufa.

- PLOTAGEM DA IDENTIDADE VISUAL

As plotagens, cores, marcas, signos, inscrições e demais elementos de identificação visual deverão seguir os padrões constantes no Manual de Caracterização de Viaturas, a ser enviado posteriormente pela Coordenação da Guarda Municipal, e as seguintes especificações mínimas:

  - Realizada pela técnica de envelopamento preservando assim a pintura original do veículo;

  - Adesivo de alta durabilidade e resistência;

  - Não deverá ser aplicada tinta sobre a pintura original do veículo.