MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE CORREIO COMUNITÁRIA

Ref.: ESCOLA DUQUE DE CAXIAS – BAIRRO CAMPECHE – ITAJAÍ/SC

RELATÓRIO DO PROJETO E MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

DEZEMBRO/2020

JUSTIFICATIVA

MEMORIAL DESCRITIVO

PARTE I

GENERALIDADES

- INTRODUÇÃO

  - Objetivo

As especificações técnicas que complementam os projetos têm por objetivo estabelecer os critérios técnicos gerais e específicos que deverão ser obedecidos pela Contratada, na Execução construção de caixa de correio comunitária, no bairro Campeche – Itajaí – Santa Catarina , tendo como localização referecnial Escola Duque de Caxias, no cruzamento entre as Ruas Alfredo Ledra e Rua Vergílio Cadore.

Resumo dos serviços

- Demolição de muro existente;

- Construção caixa de correio comunitária;

- FISCALIZAÇÃO

A PREFEITURA DE ITAJAÍ atuará nas obras através de Profissionais Habilitados, convenientemente credenciados, adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome desta, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e/ou obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro em Diário de Obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após registrado em Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

Relações mútuas entre a PREFEITURA DE ITAJAÍ e a EXECUTORA, serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - Quando as Especificações ou quaisquer outros documentos do Projeto forem eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas, sejam sanadas em tempo hábil.

  - Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e deverão satisfazer rigorosamente as condições estipuladas nas Especificações. Além disso, os materiais deverão atender, necessariamente, a todas as Normas, Especificações, Métodos, Padronizações, Terminologias, e Símbolos da ABNT, que lhes forem aplicáveis.

  - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da PREFEITURA DE ITAJAÍ, para cada caso particular.

  - Todas as Ordens de Serviço ou comunicação da FISCALIZAÇÃO à EXECUTORA, ou vice-versa, deverão ser transmitidas por escrito no Diário de Obras e só assim produzindo seus efeitos.

  - Por se tratar de um local com muita movimentação de pessoas, a EXECUTORA deverá tomar todos os cuidados necessários a fim de preservar a segurança dos moradores e usuários do entorno da obra

- OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA

  - Responsabilidade e Garantia

A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com os Projetos e Especificações Técnicas fornecidas, bem como pelos que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela EXECUTORA, de qualquer elemento ou parte de serviço, implicará na tácita aceitação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nos Projetos e Especificações, para o elemento ou parte de serviço executado.

Todo serviço descrito nos itens da planilha, deverá ser executado completo, subentendendo-se que nele encontra-se englobado todos os serviços e materiais necessários para sua completa execução, ou seja, todos subitens necessários para sua composição de custos deverão ser previstos, não aceitando-se custos adicionais, sob a alegação de não previsão de um ou outro material ou serviço.

  - Equipamentos, mão-de-obra e materiais

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentais adequados à perfeita execução da obra; empregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que possa assegurar o processo satisfatório às obras; bem como, obter os materiais necessários em quantidades suficientes à conclusão das obras e serviços no prazo pré-estabelecido.

Caberá a EXECUTORA a responsabilidade total (incluindo custos de materiais e mão-de-obra) das instalações provisórias e definitivas de água, energia elétrica, bem como necessidades de extensão ou reforço da rede elétrica, transportes fora e dentro do canteiro de obras, com o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte vertical para atender as necessidades da obra.

Deverão ser observados pela EXECUTORA os prazos de entrega de materiais não disponíveis de imediato no mercado, para que a encomenda dos mesmos não se processe demasiado tarde, a ponto de comprometer o prazo de entrega da obra.

  - Diário de Obras

Deverá ser providenciado pela EXECUTORA um Diário de Obras, em três vias, para anotações dos serviços em execução e demais dados da obra, até a sua aceitação final, o qual deverá ser mantido na obra à disposição da FISCALIZAÇÃO.

Todas as Autorizações de Serviço ou comunicações relevantes da FISCALIZAÇÃO à EXECUTORA, ou vice-versa, serão transmitidas, por escrito, no Diário de Obras.

  - Acidentes

Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

  - Licenças e Franquias

Serão de responsabilidade da EXECUTORA todas as providências e despesas legais relativas a licenças e franquias necessárias para a construção, ART’s pela execução das obras e serviços junto ao CREA, registro, habite-se, CND e demais exigências da legislação em vigor.

  - Assistência Técnica e Administrativa

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a EXECUTORA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos.

  - Testes

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da EXECUTORA, como condição prévia e indispensável à aceitação dos mesmos, será, sempre que necessário, submetida a verificações, ensaios e provas para tais fins aconselháveis.

- MATERIAIS ESPECIFICADOS

Todos os materiais indicados na presente Especificação Técnica deverão ser considerados como simples referência, podendo ser substituídos por produtos de outra marca.

Esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da equipe de FISCALIZAÇÃO e deverá ser regulada pelo critério de analogia ou similaridade, conforme a seguir definido:

Diz-se que dois materiais apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação do material ou norma de execução que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação do material ou norma de execução que a eles se refiram.

- ACEITAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue completamente limpa, livre de entulhos e sobras de materiais, provenientes da execução e instalações.

Todos os Sistemas deverão ser testados e estar em perfeito funcionamento.

Quando houver modificações de Projetos, aprovados pela PREFEITURA DE ITAJAÍ, deverá ser entregue a esta, em cópia impressa, um conjunto completo de pranchas dos Projetos, atualizadas, rigorosamente de acordo com os serviços executados.

Quando as obras e serviços ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com os Projetos e suas Especificações Técnicas e satisfeitas as exigências do item 4 anterior, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÃO) para o recebimento das obras.

Se, nesta ocasião, forem constatadas pendências de pequena monta, desde que não impeditivas para a aceitação da obra, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, onde deverão constar as irregularidades apontadas pela FISCALIZAÇÃO e estabelecido um prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para a superação destas, para em até 90 (noventa) ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo deverão ser emitidos em três vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante da EXECUTORA e por representantes da Prefeitura.

O Termo de Recebimento Definitivo deve conter formal declaração de que o prazo de 5 (cinco) anos mencionado no Artigo 1245 do código Civil, referente à responsabilidade da EXECUTORA é contado, em qualquer hipótese, a partir da data deste mesmo Termo.

PARTE II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estas Especificações complementam o Projeto Arquitetônico apresentado. Deverão, ainda, serem observadas as determinações estabelecidas na Parte I - Generalidades.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas, acessórios, etc. necessários à execução dos serviços.

  - PLACA OBRA PADRÃO PMI – Para Indicação da Obra

A EXECUTORA deverá afixar, na frente da obra, uma placa atendendo as exigências do CREA/CAU e da Municipalidade, indicando os Responsáveis Técnicos pela obra, e pelos projetos. Placa de obra com dimensões de 2,00x1,50

  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Compreenderá derrubada parcial de muro existente no local a ser realizada a obra, que esta a 2 metros da parede da escola, especificado em projeto.

  - CARGA MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE

É responsabilidade da empresa contratada o carregamento do material, os caminhões deverão apresentar boa vedação e capacidade mínima de carregamento de 6m³, devendo atender às normas e horários estipulados pelos órgãos competentes do Município

  - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3/12T

O material retirado e não reaproveitado será depositado em um bota fora, local este determinado pela fiscalização, em planta anexada. Para o transporte deste material foi considerado uma distância média de transporte (DMT)  de acordo com o projeto.

- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

  - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Deverá realizar-se escavação no local para realização dos blocos e vigas de fundação, conforme projeto.

  - CARGA MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO

Idem ao 1.3.

  - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3/12T

Idem ao 1.4.

  - ARMADURA EM AÇO CA-60 D=4,2MM

Utilizados como armadura para as lajes e como estribo das vigas e pilares que posteriormente serão concretados.

  - ARMADURA EM AÇO CA-50 D=6,3MM

Utilizados nas vigas 1 e 2 do projeto, atentar-se ao detalhe para colocar quantidade correta de barras em cada viga.

  - ARMADURA EM AÇO CA-50 D=8MM

Utilizado nos 4 pilares presentes na estrutura, 4 barras por pilar.

  - LASTRO DE BRITA

Camada de 5cm espalhados na de área da laje.

  - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL

De acordo com o projeto foi determinada uma espessura de 10 centímetros de concreto por toda a superfície de laje, pilares e vigas. O concreto a ser utilizado é de classe C25, o item já inclui  o bombeamento. A concretagem deverá ser executada com muito cuidado para que não haja nichos de concretagem e se forme um bloco sólido e resist	ente.

  - FORMAS DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO 5X

Estão previstas as confecções das formas de madeira compensada para execução das lajes, vigas e pilares. As formas deverão ser reaproveitadas para as duas lajes presentes.

  - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Deverá ser feita camada de impermeabilização em todas as vigas e blocos que possuirem contato com o solo, sem exceção.

- ALVENARIA

  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS

Deverá utilizar-se na alvenaria blocos de 9x19x39.

  - CHAPISCO

Deverá realizar-se chapisco para posteriormente aplicar pintura.

  - MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Preparar in loco massa para aplicação na superfície, camada de 5mm de espessura.

  - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO E TINTA LÁTEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS

Após a completa cura do concreto, a superfície deve ser preparada para receber a pintura. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação de fundo selador e tinta látex acrílica em duas demãos.

- COBERTURA

  - COBERTURA DE TELHA DE CERÂMICA PORTUGUESA, INCLUINDO MADEIRAMENTO

Este item compreende a colocação de telhas do tipo portuguesa, bem como a execução da estrutura de madeira necessária.

  - CALHA EM CHAPA DE AÇO

Será realizado a calha, nas laterais da cobertura, duas águas, para fora do telhado, como especificado no projeto.

  - PORTA DE FERRO DE ABIRIR, COM GUARNIÇÕES

Será colocada na fachada frontal uma grade do tipo de abrir, com abertura de 1,20m, com dimensões de 340x250. Atentar-se a fixação do perfil para que se tenha bom travamento e fixação.

  - INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC

Deverão instalar dois tubos de PVC ao final de cada calha para escoamento da água pluvial. Diâmetro do tubo de 150mm.

  - GRADES DE FERRO P/ FECHAMENTO LATERAL

Grade em uma lateral, para fechamento lateral de 170x2,50 m. Atentar-se a fixação do perfil para que se tenha bom travamento.