PROJETO

PONTE EM CONCRETO

Localidade do Campeche

Sobre o Rio Itajaí Mirim

Itajaí - SC

PROJETO:

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA-SC 050.968-0

Ralf Nordt - Engenheiro Civil - CREA-SC 018.759-9

E-mail: ralf@amfri.org.br

Djan Dinis de Souza - Engenheiro Civil - CREA-SC 065.639-8

E-mail: djan@amfri.org.br

Setembro/2021

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

PONTE EM CONCRETO

Localidade do Campeche

Sobre o Rio Itajaí Mirim

Itajaí - SC

PROJETO:

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA-SC 050.968-0

Ralf Nordt - Engenheiro Civil - CREA-SC 018.759-9

E-mail: ralf@amfri.org.br

Djan Dinis de Souza - Engenheiro Civil - CREA-SC 065.639-8

E-mail: djan@amfri.org.br

Setembro/2021

DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

CNPJ:

83.102.277/0001-52

TELEFONE:

(047) 3341 6000

PROJETO:

PONTE EM CONCRETO

LOCALIZAÇÃO:

SOBRE O RIO ITAJAÍ MIRIM

LOCALIDADE CAMPECHE

MUNICÍPIO:

ITAJAÍ

ESTADO:

SANTA CATARINA

# MEMORIAL DESCRITIVO, JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

# PONTE SOBRE O RIO ITAJAÍ-MIRIM

# LOCALIDADE CAMPECHE

# Localidade:		Campeche / Sobre o Rio Itajaí Mirim

# Municipio: 		ITAJAÍ - SC

# Extensão: 		75,90 m

# Largura:                   13,10 m

# Área total:              994,29 m2

# Ponte Classe 45 / item 5.1, NBR 7188.

Materiais

Materiais

Aço Comum: 		CA – 50 A					fyk = 500 Mpa

Fundação:

Bloco Corrido: 								Parede de Conteção

Concreto: 	Lastro de Regularização				fck = 15 MPa

Vigas Pré Moldadas					fck = 40 Mpa

Bloco Fundação					fck = 30 Mpa

Bloco de cabeceira de Fundação			fck = 30 Mpa

Pilares							fck = 30 Mpa

Calços de Apoio					fck = 30 Mpa

Cortinas						fck = 30 MPa

Laje Tabuleiroe Laje de Aproximação		fck = 30 MPa

Parede de Fechamento e Alas			fck = 30 MPa

Defensas						fck = 25 MPa

Descrição da obra:

A presente obra de arte especial é uma Ponte localizada sobre Rio ITAJAÍ-MIRIM, no município de ITAJAÍ - SC.

O projeto apresenta como marco de todas as cotas referenciais e documentos elaborados pelo contratante.

A obra será utilizada para cargas da classe 45T da NBR 7188/2013 com comprimento total de 75,90m e largura total de 13,10m, onde em perfil longitudinal não apresenta declividade, sendo que transversalmente a obra tem uma superelevação de 2,0% para as pistas de rolamento, já nos passeios 1,0%.

A seção transversal da obra composta em ambos os lados de passeio de 2,50m, 2 pistas de rolamento com largura total de 7,00m, passeio protegidos por guarda corpo metálico e barreira tipo New Jersey de 0,40m nas laterais das pistas.

O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendações técnicas contidas no Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais editado pelo DNIT, considerando-se como veículo tipo, caminhão de carga classe 45T. O projeto foi também concebido de acordo com o preconizado nas Normas Brasileiras, em particular a NBR 7187 (Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido) e NBR 6118 / 2014.

A superestrutura da ponte é constituída por 3 vãos, onde o comprimento das vigas de cada vão é de25,00 m respectivamente do apoio 1 ao apoio 4. O vão é constituído por 5 vigas dispostas com um entre eixo transversal de 2,55 m.

Estas vigas longitudinais estão apoiadas diretamente sobre vigas travessas através dos aparelhos de apoio fretados e as vigas longarinas estão consolidadas na laje de pista.

A consolidação formará o pórtico necessário ao suporte da estrutura calculada, sendo que está solidarização das vigas longitudinais com a laje de pista, forma o conjunto de sistema de pórtico, que estabiliza a estrutura evitando a utilização de vigas transversinas no centro do vão. As vigas estão dimensionadas para trabalhar em forma de T, utilizando a laje como parte integrante deste conjunto.

Nas cabeceiras e no apoio central o pórtico se complementa com a execução de transversinas que ligam as vigas formando o pórtico transversal.

A modelagem desta estrutura em pórticos e sistema de grelha de vigas e lajes planas permite ao calculista uma análise integral de todas as variáveis e deformações da estrutura, dando liberdade na sua utilização com tecnologia avançada.

O conjunto forma assim um sistema reticulado do tipo grelha, possuindo alta hiperestaticidade interna. A consolidação da estrutura toda se dá com a concretagem in-loco unindo as peças e integrando a estrutura, através da laje.

A infraestrutura, de cabeceira formada por estrutura com estacas tipo Metálicas num trecho de 24,00m cada cabeceira, utilizando o perfil W360x58. A estrutura da cabeceira é formada por um bloco continuo apoiado sobre as estacas que recebe os calços onde estão os neoprenes fretados que recebem a superestrutura. Os apoios centrais formado por estrutura com estacas tipo centrifugadas num trecho de 6,00m com diâmetro de 42cm e Metálicas num trecho de 14,00m cada bloco, utilizando o perfil W360x58.Temos dois blocos, apoiados sobre estacas e ligados entre si por vigas de travamento, que recebem a mesoestrutura formada por dois pilares e viga travessa. A viga travessa tem os calços com os neoprenes que recebem a carga da superestrutura.

A estrutura está dimensionada para absorver as cargas resultantes da transferência dos esforços verticais e horizontais da superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura. Esforços adicionais foram considerados de acordo com as Normas Brasileiras em especial a NBR 6118/2014. Consideramos que a infraestrutura em estacas tipo pré-moldadas ou moldadas in-loco são as mais viáveis para a sua execução uma vez que podem ser produzidas no canteiro de obra.

Todas as cargas da infraestrutura foram lançadas de acordo com as normas NBR 6118/ 2014 e NBR 7187. Todas as medidas devem ser tomadas com o aterro de cabeceira, de forma que não origine movimento ou tensões indevidas na estrutura da obra-de-arte, conforme Norma DNIT 108/2009-ES itens 5.3.14 a 5.3.17.

Nas extremidades, estão detalhadas as cortinas frontais para fechamento transversal e alas laterais de contenção horizontal.

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:

- A obra deverá ter o acompanhamento de engenheiro civil de obra pleno, que já tenha experiência em execução desse tipo de obra e disponibilize ao menos 48 horas por mês, que deverão ser comprovadas através do diário de obras;

- A distribuição dessa carga horária deverá ser discutida com a fiscalização e distribuída de maneira que a obra ocorra dentro das boas técnicas da engenharia;

- Da mesma maneira a obra deverá ter o acompanhamento de mestre de obras, que já tenha experiência em execução desse tipo de obra e disponibilize ao menos 168 horas por mês, que deverão ser comprovadas através do diário de obras;

2 - SERVIÇOS INICIAIS:

- Deverá ser executada ligação provisória de energia elétrica (trifásica) para o canteiro de obras, compatível com os equipamentos que serão utilizados;

- O barracão do canteiro de obras será em container metálico com instalações elétricas, nas dimensões mínimas de 2,30 x 6,00 x 2,50m;

- Os sanitários, chuveiros, mictórios e lavatórios deverão ser em container metálico com instalações elétricas, nas dimensões mínimas de 2,30 x 6,00 x 2,50m;

- Todos os efluentes deverão ser tratados;

- A placa da obra será obrigatória com no mínimo 3,00m2, cujo lay out será fornecido pela contratante;

- A locação da obra obedecerá as medidas e cotas de projeto, sendo que quaisquer alterações necessárias deverão ser apreciadas e autorizadas por escrito pela contratante, com anuência da fiscalização e do autor do projeto;

- A locação da obra, bem como o acompanhamento e conferencias deverão ser executadas com aparelho topográfico operado por equipe técnica habilitada;

- Antes do inicio das obras a empresa contratada deverá executar novos furos de sondagem (mínimo de 2 furos) em local a ser definido pela fiscalização da obra;

- Para a execução das estacas e blocos em água optou-se por aterrar parte das margens do rio com material de 1ª categoria vindo de empréstimo. Esse serviço deverá ser executado numa margem primeiro. Executa-se o serviço de estacas e bloco e logo em seguida procede-se a retirada desse material, para somente depois disso se repetir a mesma operação na outra margem;

- Ao final da obra, todo o canteiro de obras deverá ser desmontado e retirado do local;

3 - SERVIÇOS EM TERRA PARA INFRAESTRUTURA E PLACA DE APROXIMAÇÃO:

Limpeza mecanizada de camada vegetal

Antes do inicio desse serviço, a equipe de topografia deverá fazer o levantamento topográfico geral da área, (arquivo primitivo) com os devidos marcos implantados de concreto ou pinos;

A área demarcada em projeto deverá ser limpa e o material depositado em local próximo a ser definido pela fiscalização da obra;

Juntamente com a limpeza, os mesmos equipamentos deverão executar os caminhos de serviços, serviço este que está incluído no mesmo item;

Material de jazida para aterro/reaterro, com transporte até 10 km – compactado

Logo em seguida essa mesma equipe deverá fazer a locação da obra, instalando marcos, para que esses sejam usados para conferencia da mesma durante a sua execução;

O responsável técnico da empresa executora da obra, juntamente com a fiscalização deverão decidir qual o momento mais oportuno para a execução do aterro com material de 1ª categoria nas áreas demarcadas em projeto;

O material de 1ª categoria compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado e deverá ser de jazida.

A compactação deverá ser executada em camadas de no máximo 20 cm e com controle de umidade para que se tenha um grau de compactação mínimo de 95% do PN;

O controle tecnológico deve ser realizado pela empresa executora e apresentado a fiscalização para a mesma dar o aceite. Os valores desses ensaios já estão incluídos no valor unitário do serviço;

Fornecimento, execução e compactação de sub-base de macadame seco – espessura média 60 cm

Macadame seco consiste numa camada granular composta por agregados graúdos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miúdos (britado), cuja estabilidade é obtida pela ação mecânica energética de compactação;

A camada de bloqueio ou isolamento é a porção inferior da camada de macadame seco, limitada a espessura de 0,03 m após a compactação, aplicada nos casos que o macadame seco é assentado sobre solos com mais de 35% passando na peneira nº 200;

O diâmetro máximo do agregado graúdo deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da espessura final de cada camada executada, não devendo ser superior a 5” (127 mm) e nem inferior a 3” (88,9 mm);

Na seleção do diâmetro máximo, de espessura individual por camada e na execução da camada, não é permitido:

Diâmetro máximo do agregado graúdo superior a 5”;

Diâmetro máximo do agregado da camada de bloqueio superior a 1”;

Diâmetro máximo do agregado do material de enchimento superior a 1”;

Espessura da camada individual acabada inferior a 0,12 m e superior a 0,20 m;

Utilização de finos sobre o agregado graúdo visando complementação de espessura para obtenção da espessura de projeto da camada de macadame seco acabada.

O macadame seco será utilizado como sub-base;

Fornecimento, execução e compactação de base para pavimentação com brita graduada – espessura média 30 cm

Tem por objetivo compor a camada granulométrica do pavimento projetado na área de ação do corpo estradal, de modo a distribuir à sub-base os esforços verticais oriundos da ação do tráfego. Resistir aos esforços horizontais, tomando a superfície mais durável de modo a receber o revestimento final de CAUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente.

Execução:

Distribuir e executar a base em camadas de 15 cm, constituída pela composição granulométrica de brita graduada especificada pelo DNIT 141/2010-ES do manual de pavimentação;

O traço da composição granulométrica do material deve ser elaborado pela construtora, vencedora da licitação, de acordo com a Especificação de Serviço 141/2010 do DNIT.

O projeto determinou uma D.M.T - Distância média de transporte MÁXIMA, de 26 Km;

O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo à percentagem de cada granulometria determinada, dentro da umidade ótima de lançamento e compactação;

O índice de suporte Califórnia (I.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME 49-79 com energia modificada não inferior a 100%;

Para estabilizar a camada deve-se usar rolo compactador do tipo liso vibratório ou rolo pneumático de pressão regulável (SP);

Para nivelar, abaular e regularizar a camada em execução usar moto-niveladora;

A fiscalização deverá cobrar da construtora, o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora deve solicitar pedido de liberação;

A fiscalização poderá quando necessário solicitar a equipe da UNIVALI a validação dos resultados apresentados pela construtora.

  - Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30

Tem por finalidade aumentar a coesão da superfície da base pela penetração do material betuminoso empregado, além de promover condições de aderência entre a base e o revestimento CAUQ (no mínimo 1,5 cm de penetração).

Execução:

Aplicar varredura com vassoura mecânica rotativa em toda superfície da base, antes da aplicação do impermeabilizante, removendo as partículas de pó ou material nocivo (corpo orgânico);

Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluído de cura média, com taxa de aplicação igual a 1,2 litros/m², considerando absorção máxima da camada em 24 horas;

Durante a aplicação devem ser coletadas amostras do material, em recipiente apropriado (bandeja) de modo a permitir a medição da taxa de consumo, para evitar excesso de material lançado (exudação);

A aplicação deve ser através de equipamentos mecânicos do tipo caminhão espargidor munido de bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, tacômetros, termômetros e espargidor manual;

Não será permitido o trafego na área imprimada. Em casos de extrema necessidade liberar uma faixa de trânsito após 24 horas de aplicação, desde que protegida por uma camada fina de areia;

Remover a areia e usar pintura de ligação com RR-2C antes da aplicação do revestimento asfáltico (CAUQ);

Apropriar o serviço executado em metros quadrados, considerando a área imprimada medida em campo pela topografia, tendo como referência a seção do projeto geométrico (ver secção tipo do projeto).

4 - INFRAESTRUTURA:

Fundação profunda – estacas metálicas – h=36,00m

- A fundação profunda será feita em dois tipos de estacas, sendo o primeiro trecho com estacas em perfil W36x57,8 de aço e segundo trecho em estacas de concreto centrifugado, cravadas por sistema de bate-estacas, até a profundidade de nega para suportar as cargas de serviço;

- A profundidade de nega está estimada em 36,00m para o projeto;

- Para estimativa final e para execução deverão ser feitos os furos de sondagem a fim de dirimir junto com a fiscalização e autor do projeto os comprimentos dos trechos para cada tipo de estacas;

- As profundidades e comprimentos das estacas deverão ser checadas pela fiscalização e não serão pagos excedentes de sobras além do normativo;

- O trecho mais profundo será com estacas em aço ASTM A588, perfil W36x57,8 kg/m (com emendas soldadas), quando será feita uma emenda soldada na cabeça da mesma com plataforma circular no mesmo diâmetro da estaca em concreto centrifugada, que serão cravadas para o trecho final sobre as de aço, com estimativa de projeto de 6m, num total estimado de 36m;

- O arrasamento das estacas deverá ser de acordo com as cotas previstas para os blocos de coroamento e de acordo com as especificações de projeto.

Bloco corrido, cortina de fechamento – apoios 01 e 04

Bloco coroamento estacas – apoios 02 e 03

Viga baldrame dos apoios 02 e 03

- Os blocos corridos, blocos de coroamento das estacas e vigas baldrame serão em concreto armado de acordo com projeto;

- Todos os elementos em concreto armado deverão obedecer às especificações do projeto executivo;

- O concreto a ser utilizado será do tipo pré misturado em usina e a resistência (Fck) será de 30 MPa;

- As desformas dos elementos da infraestrutura obedecerão aos prazos mínimos de cura do concreto, vigente nas normas técnicas;

- A execução de qualquer parte da infraestrutura implica na integral responsabilidade do contratado por sua resistência e estabilidade;

- A concretagem de todos os elementos só poderá ser iniciada após o aceite por parte da fiscalização de todos os serviços que precedem a mesma;

Pilar circular dos apoios 02 e 03

- Os pilares circulares serão em concreto armado de acordo com projeto;

- Todos os elementos em concreto armado deverão obedecer às especificações do projeto executivo;

- O concreto a ser utilizado será do tipo pré misturado em usina e a resistência (Fck) será de 30 MPa;

- As desformas dos elementos da infraestrutura obedecerão aos prazos mínimos de cura do concreto, vigente nas normas técnicas;

- A execução de qualquer parte da infraestrutura implica na integral responsabilidade do contratado por sua resistência e estabilidade;

- A concretagem de todos os elementos só poderá ser iniciada após o aceite por parte da fiscalização de todos os serviços que precedem a mesma;

5 – MESO-ESTRUTURA:

Viga travessa – Apoio 02 e 03

Calços de apoio

Parede de fechamento externa – Apoio 01 e 04

Parede de fechamento externa – Apoio 02 e 03

Alas de contenção – Apoio 01 e 04

- As vigas travessas, calços de apoio, paredes de fechamento externa e alas de contenção, serão em concreto armado de acordo com projeto;

- Todos os elementos em concreto armado deverão obedecer às especificações do projeto executivo;

- O concreto a ser utilizado será do tipo pré misturado em usina e a resistência (Fck) será de 40 MPa;

- As desformas dos elementos da infraestrutura obedecerão aos prazos mínimos de cura do concreto, vigente nas normas técnicas;

- A execução de qualquer parte da meso-estrutura implica na integral responsabilidade do contratado por sua resistência e estabilidade;

- A concretagem de todos os elementos só poderá ser iniciada após o aceite por parte da fiscalização de todos os serviços que precedem a mesma;

6 – SUPERESTRUTURA:

Aparelhos de apoio – Neoprene fretado – 50x40x6,30cm

- Trata-se de aparelhos de apoio constituídos de placas de elastômeros confinadas por placas de aço, devidamente dimensionados para trabalhar nas condições as quais se destinam;

- As Diferentes Camadas de Elastômeros unem-se continuamente entre si e com as chapas de aço, através do processo de vulcanização, de modo que o aparelho de apoio se comporte como um monobloco;

- Os aparelhos de apoio deverão ter uma camada de recobrimento de no mínimo 3 mm de elastômero envolvente as placas de aço externas, bem como as faces laterais. A camada externa envolvendo do elastômero deverá ser de dureza inferior (até 20 pontos) que as camadas interiores;

- Todos os aparelhos de apoio deverão ter certificado quanto às condições do item 4, da NBR-19783/2015;

- Na instalação dos aparelhos de apoio, as superfícies devem ser bastante firmes, bem niveladas e lisas para uma perfeita  distribuição dos esforços;

- Todos os aparelhos de apoio deverão ser fornecidos com os respectivos certificados de garantia do fabricante, acompanhado dos relatórios de ensaio de todos os materiais empregados;

- Na instalação dos aparelhos de apoio deverá ser observado com a máxima atenção ao assentá-lo conforme a determinação do Projeto Executivo e de tal modo que haja um perfeito contato entre as partes para que as tensões fiquem igualmente distribuídas, evitando-se assim um mau funcionamento do aparelho de apoio;

Viga longarina

- As vigas longarinas, serão em concreto protendido de acordo com projeto;

- Todos os elementos em concreto armado deverão obedecer às especificações do projeto executivo;

- O concreto a ser utilizado será do tipo pré misturado em usina e a resistência (Fck) será de 40 MPa;

- As desformas dos elementos da infraestrutura obedecerão aos prazos mínimos de cura do concreto, vigente nas normas técnicas;

- A execução de qualquer parte da superestrutura implica na integral responsabilidade do contratado por sua resistência e estabilidade;

- A concretagem de todos os elementos só poderá ser iniciada após o aceite por parte da fiscalização de todos os serviços que precedem a mesma;

- Materiais os principais materiais utilizados no concreto protendido são: concreto, armaduras não protendidas (passivas) e armaduras protendidas (ativas);

- Armaduras ativas as armaduras ativas, constituídas por barras, fios isolados ou cordoalhas, destinam-se à produção de forças de Protensão, isto é, nas quais se aplicam pré- alongamentos iniciais;

- As armaduras passivas são as mesmas do concreto armado convencional, isto é, as que não são previamente alongadas. Os requisitos específicos para fios e cordoalhas a serem utilizados em estruturas de concreto protendido de pontes e viadutos rodoviários são os indicados na ABNT NBR 7482:2008 e na ABNT NBR 7483:2008, respectivamente;

- Fios Conforme a ABNT NBR 7482:2008/2ª Edição, os fios apresentam-se com diâmetros internos variando de 4,0 mm a 9,0 mm, fornecidos em rolos com diâmetros internos mínimos variando de 1,2 m a 1,8 m. Classificam-se em duas categorias para cada diâmetro nominal, conforme o comportamento, em relaxação normal – RN e relaxação baixa – RB. Deve ser verificada a identificação de cada rolo, onde devem estar indicados: nome ou símbolo do produtor, número da Norma ABNT NBR 7482:2008, a designação do produto conforme a categoria (145, 150, 160, 170 ou 175), conforme a relaxação RN ou RB e conforme o acabamento superficial (L-liso ou Entalhado), bem como o diâmetro nominal do fio, em milímetros, o número de identificação do rolo e a massa líquida do rolo, em quilogramas;

- Cordoalhas De acordo com a ABNT NBR 7483:2008/2ª Edição, as cordoalhas são constituídas de 3 ou 7 fios. Quanto à resistência à tração, as cordoalhas classificam-se nas categorias CP-190 e CP-210. As cordoalhas de três e sete fios são produzidas sempre na condição de relaxação baixa. O diâmetro nominal da cordoalha de sete fios varia de 9,5 mm a 15,2 mm, tanto para as cordoalhas de CP-190 como para as cordoalhas de CP-210; o diâmetro nominal das cordoalhas de três fios varia de 3 x 3,00 mm a 3 x 5,00 mm, tanto para as cordoalhas de CP-190 como para as cordoalhas de CP-210. As cordoalhas devem ser entregues em rolos com diâmetro interno não inferior a 600 mm ou em carretéis com diâmetro do núcleo, também, não inferior a 600 mm. Cada rolo ou carretel deve conter as seguintes identificações: o número da Norma ABNT 7483:2008/2ª Edição, a designação do produto, o número de fios da cordoalha, 3 ou 7, a categoria, CP-190 RB ou CP-210 RB, o diâmetro nominal da cordoalha, o número do rolo ou carretel, a massa da encomenda em quilogramas e o comprimento nominal em mm;

- Barras de aço de alta resistência As barras de aço de alta resistência são fornecidas em peças retilíneas, de comprimento limitado, de 6,0 m a 12,0 m; são de diâmetro de 32 mm e fabricadas em aço 85/105, 42/50 ou 50/55, com o primeiro número representando o limite de escoamento e o segundo, o limite de ruptura, em kN/cm2

  - Bainhas As bainhas são tubos que servem para isolar os cabos do concreto; em cabos de aderência posterior são metálicas, flexíveis e corrugadas e em cabos externos são de plástico reforçado, ditos de alta densidade. O fornecimento pode ser em rolos ou varas retilíneas, ou fabricadas no próprio canteiro; para manuseio, as bainhas devem ter resistência suficiente para suportar o peso de uma pessoa e, internamente, para suportar uma pressão de 15 kgf/cm2, na injeção da calda de cimento. As bainhas devem ter diâmetro adequado à livre movimentação dos cabos, ao sistema executivo empregado e possibilitar a fixação de purgadores, que são pequenos tubos que permitem garantir um maior enchimento de calda de cimento.

  - Ancoragens São dispositivos metálicos, fixados nas extremidades dos cabos e ancorados no concreto, que permitem o acoplamento de macacos que efetuam a Protensão. As ancoragens variam conforme o fabricante e são, praticamente, equivalentes; atenção especial deve merecer a resistência e a qualidade do concreto que envolve as ancoragens, bem como as armaduras de fretagem, conforme definido em projeto.

- Características

  - Massa Específica: Adota-se, para massa específica do aço de armadura ativa, o valor de 7.850 kg/m3. Para as características abaixo, consultar a subseção 8.4 da Norma ABNT NBR 6118:2007.

  - Coeficiente de Dilatação Térmica;

  - Módulo de Elasticidade;

  - Diagrama Tensão-Deformação;

  - Resistência ao Escoamento e à Tração;

  - Ductilidade, Fadiga e Relaxação.

- Armaduras passivas Armaduras passivas, ou não protendidas, são necessárias para complementar a Protensão, absorvendo cunhas de tração ou melhorando a segurança à ruptura. Aplicam-se às armaduras passivas os dispositivos constantes na Norma DNIT 118/2009 – ES – Pontes e viadutos rodoviários - Armaduras para concreto armado – Especificação de serviço.

- Os equipamentos necessários à execução dos serviços devem atender aos requisitos da subseção 6.4, Anexo A e Anexo B, da ABNT NBR 14931:2003. A natureza, capacidade e quantidade dos equipamentos dependem do processo de Protensão adotado e do serviço a realizar. O tipo e o número de macacos de Protensão e bombas de alta pressão para injeção de calda de cimento devem constar da relação de equipamentos. Os macacos de Protensão podem ter ligeira variação, conforme as ancoragens, e as bombas de injeção devem ser, preferencialmente, a vácuo ou elétricas, desde que nestas seja garantida uma pressão mínima de 15 kgf/cm2. Todos os equipamentos devem ser aferidos e testados antes do início da Protensão e da injeção da calda de cimento;

- Os fios, barras, cordoalhas, bainhas, ancoragens e cabos já confeccionados devem ser armazenados com cuidados especiais, em local abrigado e colocados sobre estrados de madeira, no mínimo 20,0 cm acima do solo; a estocagem deve ser pelo menor tempo possível, evitando-se a mistura de aços de diferentes procedências, partidas ou características. Bainhas amassadas, furadas ou rasgadas devem ser eliminadas e não utilizadas;

- Emendas os fios e cordoalhas não devem ser emendados; as barras de aço duplo filetado podem ser emendadas através de luvas. As bainhas podem ser emendadas por meio de luvas apropriadas que garantam a sua estanqueidade;

- Preparação e montagem dos cabos de Protensão nas fôrmas os fios e cordoalhas devem ser cortados de acordo com o projeto e apresentar-se isentos de sujeira, óleo ou substâncias estranhas; a critério da Fiscalização, uma leve oxidação pode ser tolerada, desde que superficial e uniforme e sem pontos de corrosão. O diâmetro mínimo da bainha depende do tipo de cabo utilizado e do processo de enfiação; se esta for posterior à concretagem do elemento estrutural, as bainhas devem ter diâmetros maiores e paredes mais espessas. Cada cabo deve ser constituído por fios ou cordoalhas de uma mesma partida de aço. As bainhas devem ser cuidadosamente posicionadas de acordo com o projeto, fixadas a espaços regulares, inferiores a 1,0 m e aí mantidas, rigorosamente, até o final da concretagem. Todos os purgadores devem ser instalados nos locais indicados no projeto e obedecer aos requisitos estabelecidos no Anexo B da Norma ABNT NBR 14931:2003, com suas extremidades protegidas contra a entrada de água e detritos, não devendo estar amassados, com corrosão ou com estrangulamentos localizados. A Protensão deve ser efetuada de acordo com o plano aprovado.

- Ancoragens as ancoragens, próprias de cada sistema de Protensão, devem estar limpas, isentas de sujeiras, óleos e graxas e colocadas, rigorosamente, nas posições indicadas no projeto. Devem ser evitados ou corrigidos vazios e defeitos de concretagem na zona das ancoragens e colocadas todas as armaduras de fretagem indicadas no projeto;

- Protensão

  - Força de Protensão (consultar subseção 9.6.1 da Norma ABNT NBR 6118:2007).

- – Valores limites da força na armadura de Protensão,

- – Valores limites por ocasião da operação de Protensão,

- – Valores limites ao término da operação de Protensão,

- – Tolerância de execução, valores representativos da força de Protensão,

- − Introdução da força de Protensão.

  - Tipos de Protensão

- − Protensão com Armadura Ativa Pré- Tracionada ou com Aderência Inicial;

- − Protensão em que o pré-alongamento da armadura ativa é feito utilizando-se apoios independentes do elemento estrutural, antes do lançamento do concreto, sendo a ligação da armadura de Protensão com os referidos apoios desfeita após o endurecimento do concreto; a ancoragem no concreto realiza-se somente por aderência;

- − Protensão com Armadura Ativa Pós Tracionada ou com Aderência Posterior;

- − Protensão em que o pré-alongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do concreto, sendo utilizadas, como apoios, partes do próprio elemento estrutural, criando-se, posteriormente, aderência com o concreto de modo permanente, através de injeção das bainhas;

- − Protensão com Armadura Ativa Pós Tracionada sem Aderência;

- − Protensão em que o pré-alongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do concreto, sendo utilizados, como apoios, partes do próprio elemento estrutural, mas não sendo criada aderência com o concreto, ficando a armadura ligada ao concreto apenas em pontos localizados; conhecida, também, como Protensão externa.

- Devem ser observadas, ainda, as prescrições dos Anexos A e C da Norma ABNT NBR 14931:2003;

- Deverão ser previstos os serviços manuais e mecanizados com seus equipamentos compatíveis em capacidade, quanto ao peso e dimensões geométricas destes elementos pré-moldados;

- Após a cura dos concretos, protensões quando previstas, isto é, obtidas as capacidades estruturais portantes destes elementos conforme especificações de projeto, estes estarão aptos para os procedimentos subsequentes de içamento para retirada dos berços de concretagem e ou seus locais de estocagem, transporte e lançamento nos locais a que se destinam com o correto posicionamento para então tornarem-se parte integrante das estruturas definitivas;

- Os equipamentos de içamento, tais como talhas, fisquetes, treliças especiais, pórticos, pontes rolantes, guindastes e outros, deverão ser especificados com capacidade e quantidades compatíveis com o peso e dimensões geométricas dos pré-moldados.

- Quanto ao transporte deverão ser previstos equipamentos motorizados tais como caminhões ou carretas com pranchas de transporte, flutuantes e rebocadores (quando pela opção de transporte aquático), com dimensões adequadas aos elementos pré-moldados, bem como quanto à capacidade de transporte destas cargas, número de elementos a transportar de cada vez e, ainda, de acordo com as condições de acesso aos locais de lançamento definitivo e tipo de obra, isto é, pontes, viadutos, passarelas, etc;

- Lançamento e posicionamento definitivo poderão ser executados através de diversos tipos de equipamentos que serão previstos de acordo com as condições locais de acesso, disponibilidade na região da obra e compatíveis com o peso e dimensões destes elementos pré-moldados. Poderão ser utilizadas treliças de lançamento, tipo sicet ou outros escoramentos especiais para lançamento por empurramento longitudinal ou transversal, guindastes, talhas, pórticos com pontes rolantes e outros;

- Sendo que a determinação de quais equipamentos utilizarem e as quantidades destes, serão definidas pelas condições particulares de cada obra e locais de implantação;

- Em todos os procedimentos necessários à execução destes serviços, devem-se prever condições ideais de segurança para todas as etapas necessárias, afim de não se permitir que ocorram esforços não previstos nestes elementos pré-moldados e que os mesmos não sejam submetidos a impactos durantes os processos, não ocorram fissuras, deformações e outras possíveis deteriorações que possam comprometer suas capacidades e finalidade como parte integrante definitiva nas estruturas a que se destinam;

- O assentamento de cada viga só poderá ser iniciado após a vistoria e aceite por parte da fiscalização.

Viga transversina

- As vigas transversinas, serão em concreto armado de acordo com projeto;

- Todos os elementos em concreto armado deverão obedecer às especificações do projeto executivo;

- O concreto a ser utilizado será do tipo pré misturado em usina e a resistência (Fck) será de 40 MPa;

- As desformas dos elementos da infraestrutura obedecerão aos prazos mínimos de cura do concreto, vigente nas normas técnicas;

- A execução de qualquer parte da superestrutura implica na integral responsabilidade do contratado por sua resistência e estabilidade;

Laje de preenchimento (pré-lajes)

Laje Pré-Moldada passeio:

- As pré-lajes e as lajes pré-moldadas dos passeios, serão em concreto armado de acordo com projeto;

- Todos os elementos em concreto armado deverão obedecer às especificações do projeto executivo;

- O concreto a ser utilizado será do tipo pré misturado em usina e a resistência (Fck) será de 30 MPa;

- As desformas dos elementos da infraestrutura obedecerão aos prazos mínimos de cura do concreto, vigente nas normas técnicas;

- A execução de qualquer parte da superestrutura implica na integral responsabilidade do contratado por sua resistência e estabilidade;

Laje do tabuleiro incluso defensas:

- A laje do tabuleiro da pista de rolamento e dos passeios, bem como as barreiras tipo New Jersey, serão em concreto armado de acordo com especificações do projeto executivo;

- As formas das defensas serão em madeira compensada;

- O concreto a ser utilizado será do tipo pré misturado em usina e a resistência (Fck) será de 30 MPa;

- As desformas dos elementos da superestrutura obedecerão aos prazos mínimos de cura do concreto, vigente nas normas técnicas;

- A execução de qualquer parte da superestrutura implica na integral responsabilidade do contratado por sua resistência e estabilidade;

- A concretagem de todos os elementos só poderá ser iniciada após o aceite por parte da fiscalização de todos os serviços que precedem a mesma;

- O controle do concreto deverá ser programado e deverá ser feito um ensaio para cada 7,00m3 de concreto lançado ou sempre que houver alterações nos materiais;

Laje de aproximação e transição

- As lajes placas de transição serão em concreto armado sobre aterro compactado das cabeceiras;

- As placas serão executadas no local de assentamento e por isso o aterro deverá ser compactado e rigorosamente nivelado com a saliência de apoio executado no pilar cortina;

7 - ACABAMENTOS:

Drenagem

- Antes da concretagem deverão ser colocados o drenos em tubo de PVC Ø100mm x 50cm e  Ø75mm x 50cm  de comprimento, de acordo com as especificações de projeto.

Guarda corpos

- Os guarda corpos serão em tubos de aço inoxidável de Ø2”mm e Ø1.1/4”mm, de acordo com especificações de projeto;

- Os tubos não poderão ter paredes com espessura menor que 1,2mm;

- O aço inox dos tubos deverão ser o 304L ou 316L, resistentes também à corrosão intergranular ou intercristalina;

- Deverão chumbados no concreto em furos previamente deixados nas muretas de apoio;

- O número de chumbadores necessários para fixação de cada peça deverá ser de acordo com especificações do fabricante.

Pavimentação asfáltica da pista

  - Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

- Tem por finalidade exercer a função de ligante entre as camadas dos materiais aplicados, aumentando a coesão e aderência do revestimento, além de ter função impermeabilizante;

- Seu uso se faz necessário quando a imprimação fica exposta por um período superior a 72 horas e exposta ao tráfego (caso desta obra).

Execução:

- Aplicar ligante do tipo RR-2C - Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida - conforme normas DNER e NBR 7208;

- Usar taxa de consumo de 1,0 a 1,2 l/m² em média;

- Usar caminhão espargidor equipados com tacômetros e termômetros, além de espargidor manual para aplicação em pequenas áreas;

- Para aplicação do ligante, a superfície deve estar devidamente limpa, usando o processo de varredura mecânica ou manual, isentando a área de pó e partículas desagregadas;

- Só aplicar a camada de CAUQ após completa pintura em toda área definida pela fiscalização;

- O sistema de apropriação dos serviços executados será por metro quadrado do produto utilizado, tendo como referência à área de aplicação, considerando o volume empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas à mão-de-obra de execução;

- Não será permitida qualquer execução sem a devida liberação por parte da fiscalização, autorizando cada etapa da aplicação.

  - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento

  - Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana

- Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que compõem o pavimento das intempéries climáticas além de proporcionar conforto e segurança aos transeuntes. E parte integrante da composição final do pavimento e responsável direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

Execução:

- Após a liberação, pela fiscalização, da base imprimida e após a aplicação da pintura de ligação, será possível iniciar a implantação da camada de CAUQ (capa) espessura=5 cm;

- A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia) espalhados e comprimidos a quente;

- A camada empregada será de 5 cm após a compactação final, a ser aplicada ao longo da área imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;

- O traço do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e qualificada conforme especificação do manual de pavimentação do DNER;

- O cimento asfáltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na EB-78 da ABNT;

- Caberá a fiscalização o controle de Qualidade e supervisão final do resultado apresentado pela construtora;

- O lançamento da camada deve ser referenciado pela marcação topográfica conforme larguras projetadas, distribuídas em acabadora automotriz capaz de espalhar e conformar dentro das especificações pré estabelecidas;

- A compressão da camada deverá ser efetuado por rolos pneumáticos e rolos liso compressores tipo tandem;

- A densidade e temperatura para execução, transporte, acabamento e compactação serão definidos no projeto do traço da mistura conforme especificações contidas no manual de pavimentação do DNER-PRO 13/79;

- A apropriação dos serviços será em metro cúbico e metro cúbico por quilômetro.

Junta de dilatação

  - Os elastómeros são materiais poliméricos reticuláveis, a temperaturas inferiores à sua temperatura de decomposição. São duros e tipo vidro a baixas temperaturas e não são sujeitos a fluxo viscoso a altas temperaturas. Em vez disso, especialmente à temperatura ambiente, eles comportam-se de maneira “rubber-elastic”. Este comportamento é caracterizado pelos relativamente baixos valores de módulo de corte que são pouco dependentes da temperatura;

- A execução de lábio polimérico é feita para reforços em quinas em construções com alto índice de tráfego que podem ocasionar a quebra das bordas das juntas, principalmente em viadutos, pisos industriais, estacionamentos e em túneis. Na execução de lábio polimérico é realizado um reforço à base de resinas epoxídicas misturadas com polímeros minerais de alta resistência. É necessário que o cliente verifique a procedência e confecção dos lábios poliméricos que devem ser feitos em laboratórios credenciados pelo Inmetro, devido a sua composição;

- Após a execução de lábio polimérico, estes tornam-se parte integrante do concreto, ou seja, um composto monolítico de reforço extra. A resistência que a execução de lábio polimérico confere para evitar a ruptura das bordas das juntas é superior a 60Mpa;

- Além de evitar que haja o esborcinamento das bordas das juntas, a execução de lábio polimérico evita também que haja violação do selo de vedação, mantendo-o intacto e preservado.

Infraestrutura elétrica

- Antes da concretagem serão colocados eletrodutos em PEAD Ø1 ¼’’mm para futura rede elétrica para postes metálicos de iluminação e para futuras passagens de redes elétricas, de acordo com especificações de projeto;

- Também estão previstos chumbadores com vergalhões ½’’ rosca sem fim, para a fixação dos futuros postes conforme locado e detalhe em projeto;

- Também estão especificadas caixas de passagens de alumínio com tampa de 20x20x10cm com box reto Ø3/4’’;

Considerações finais:

- Ao final dos trabalhos, toda a obra deverá ser limpa e todo o canteiro de obras deverá ser desmontado e a área utilizada, entregue limpa;

- O aceite final da obra será somente após a vistoria final por parte da fiscalização da contratante.

AMFRI   Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí

CREA SC 050968-0

_____________________

RALF NORDT

Engenheiro Civil CREA-SC 018.759-9

_____________________

DJAN DINIS DE SOUZA

Engenheiro Civil CREA-SC 065.639-8