MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIA DA GLORIA STRINGARI

Outubro/2017

ÍNDICE

A - INTRODUÇÃO........................................................................................................3

B - DISPOSIÇÕES GERAIS ........................................................................................6

C - MEMORIAL DESCRITIVO	.................................................10

1.     SERVIÇOS INICIAIS.................................................................................10

3.      MOVIMENTO DE TERRA........................................................................12

4.      PAVIMENTAÇÃO.....................................................................................13

4.      PINTURA..................................................................................................19

5.      INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS...............................................................21

6.      SERVIÇOS COMPLEMENTARES...........................................................22

# - INTRODUÇÃO

OBJETO

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto básico referente ao objeto: Reforma do Centro de Educação Infantil Maria da Glória Strigari, localizado na Rua Rui Francisca Casas Ramos, n° 78, Espinheiros, Itajaí/SC.

| QUADRO DE ÁREAS |  |
| --- | --- |
| Área do Terreno | 2.833,09 m² |
| Edificação | 1.177,87 m² |
| N° de Pavimentos | 01 (térreo) |

DESCRIÇÃO

A unidade já possui uma área edificada com 1.177,87 m². Diante do diagnóstico referente às causas patológicas surgidas na unidade, serve o presente relatório elaborado pelo Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Educação para melhor elucidar o processo de tomada de ações pelo DIE - Diretoria de Infraestrutura Escolar.

Toda a edificação constitui-se como pavimento térreo, além das áreas externas para jardim, bicicletário e acesso lateral. Toda a circulação é horizontal, sendo garantido onde existem desníveis a acessibilidade.

Com o adensamento e comportamento impróprio da camada de solo, torna-se o piso e as instalações hidráulicas/hidrossanitárias subterrâneas da edificação passivas de ruptura. Cabe ressaltar que neste primeiro semestre de 2017 houve uma série de vazamentos em pontos hidráulicos subterrâneos próximos aos blocos de serviço e multiuso, associado a este fato teríamos a insuficiência na alimentação do Reservatório inferior (R1) do Castelo d’ Água comprometendo o abastecimento de água do Reservatório superior (R2) e consequentemente as demais instalações da unidade. A metodologia encontrada para solucionar o problema relacionado aos vazamentos hidráulicos, devido ao adensamento do solo, seria a de executar o ramal de alimentação de água da unidade através de tubulação aérea substituindo a atual tubulação subterrânea, a mesma seria servida pelo reservatório superior do Castelo d’ Água (R2) através de nova tubulação aérea fixada por abraçadeiras metálicas em estruturas de concreto/paredes. Os novos ramais de abastecimento serão ligados nos os registros de paredes conforme isométricos hidráulicos existentes incluindo a troca e substituição dos mesmos conforme os diâmetros estabelecidos em projeto Ø (3/4”, 1” e 11/2”).

- PROJETO BÁSICO/RESUMO DE OBRA:

O projeto básico prevê a remoção do piso e contrapiso existente, reforço das camadas de base de solo, compactação e nova pavimentação devidamente engastada e estruturada de acordo com o projeto de paginação anexo. Toda tubulação hidráulica subterrânea será isolada, dando espaço para uma nova rede aérea e aparente com seus respectivos diâmetros conforme o projeto. Esses novos ramais e sub-ramais serão ligados aos registros de parede onde se prevê também a troca e substituição dos mesmos. As tubulações dos isométricos existentes serão mantidas e as paredes hidráulicas permanecerão intactas. O projeto básico prevê também troca de toda tubulação de recalque, bombas hidráulicas, quadro de comando para as 2 (duas) bombas, abrigo para bombas, automáticos de nível, novos ramais abastecimento de água do R1 ao R2, reconstrução de elementos estruturais e alvenaria de vedação, reparo em esquadrias de madeira, metálicas, grades e pintura geral na edificação e murada.

O prazo para execução dos serviços será de 06 (seis) meses a contar da liberação da ordem de serviço.

RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condições técnicas e administrativas que irão reger o desenvolvimento das obras contratadas pelo Município de Itajaí. Este memorial será parte integrante do documento contratual.

A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra cópias de todos os projetos, bem como este memorial descritivo.

Deverá cumprir também todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permaneçam na obra.

FISCALIZAÇÃO

A Secretaria de Educação efetuará fiscalização periódica na obra, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- solucionar, através das providências que se fizerem necessárias, as incoerências, falhas e omissões constatadas nos desenhos, especificações e demais elementos do projeto;

- fornecer detalhes construtivos que achar necessário para a perfeita execução da obra;

- paralisar qualquer serviço que, a seu critério, não esteja sendo executado em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de segurança ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

- ordenar a substituição de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados defeituosos, inadequados ou inservíveis para a obra;

- ordenar que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos de projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da correção realizada;

- aprovar os serviços executados e realizar as respectivas medições.

A presença da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas funções, não implica solidariedade ou co-responsabilidade com a construtora, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

Os detalhes de serviços constantes e não mencionados neste memorial descritivo, assim como todos os detalhes de serviços aqui mencionados, que não constem nos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificação poderá ser feita sem o consentimento, por escrito, da fiscalização, assim como toda e qualquer alteração deverá ter a aprovação por escrito do profissional responsável pelo projeto específico a ser alterado.

Quando da apresentação do orçamento, fica subentendido que o Construtor não teve qualquer dúvida relacionada com a interpretação dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realização, pelo Construtor, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará na tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificações, para o elemento ou seção de serviços executados.

# B - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

I - Todos os materiais serão de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluídos adiante, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preço.   Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juízo da CONTRATANTE.

II - A mão-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das Obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário.   Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão ser comunicados por escrito com antecedência mínima de 24 horas, para que a fiscalização de obras acompanhe os serviços nestes períodos. Caso a fiscalização de obra ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA deverá atender tal solicitação prontamente.

III - A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido a prévia visita ao local onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das condições hoje existentes, locação e níveis, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, inclusive detalhes, das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execução da obra.

Dos resultados dessa verificação preliminar, terá a CONTRATADA, ainda na condição de proponente, dado imediata comunicação por escrito à CONTRATANTE antes da apresentação da proposta, apontando discrepâncias sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.  Isto posto, a CONTRATANTE não aceitará, “a posteriori”, que a CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do prescrito neste memorial.

IV - Os serviços serão executados em total e estrita observância das indicações constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos neste memorial.  Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

- em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto Arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro;

- em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos especializados - Estrutural e Instalações, prevalecerão sempre estes últimos;

- em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;

- em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

- em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

- em caso de divergência entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizações destas nos desenhos, prevalecerão sempre essas últimas;

- em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas ou das especificações, orçamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, será consultada a CONTRATANTE.

V - Compete à CONTRATADA proceder à compatibilização dos projetos - de arquitetura, de estrutura, de instalações e outros -, oportunidade em que verificará eventuais interferências entre eles, tais como:

- rede de dutos de ar condicionado em relação ao posicionamento de vigas, pilares e outros elementos estruturais;

- tubulações de água e de esgotos em relação a esses mesmos elementos estruturais;

- altura de vigas, especialmente em escadas, com vistas ao trânsito de pessoas.

Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, a CONTRATADA providenciará a modificação necessária - em um ou mais projetos - submetendo a solução encontrada ao exame e autenticação da fiscalização, última palavra a respeito do assunto, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

VI - Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra,  desenhos complementares,  os quais serão previamente examinados e autenticados,  se for o caso,  pela CONTRATANTE. Durante a construção, poderá a CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serão, também, devidamente autenticados pela CONTRATADA.

VII - Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

AMOSTRAS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos, de qualidade compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às Especificações de Materiais e Equipamentos. Não será admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submetê-lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.

O Município de Itajaí se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição da proposta.

A substituição somente será aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do Município, e se processará com compensação financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela contratante. Quando não houver compensação financeira, a substituição poderá ser autorizada pela Fiscalização no Diário de Obra e/ou Ofício/notificação.

A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação necessária à análise.

A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela contratante.

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS (“AS BUILT”)

Quando a fiscalização julgar necessário, caberá a Contratada providenciar a atualização de projetos “As Built” sem ônus para PMI, como forma de assegurar fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alterações no andamento dos trabalhos, conforme o executado. Esta será sob forma gráfica, memorial e relatório fotográfico. Todo material que se fizer necessário à apresentação, como disquetes, encadernações, revelação e cópias fotográficas correrão por conta da Contratada.

O “As Built” será entregue até 30 (trinta) dias corridos, após a expedição do termo de recebimento provisório da obra, para a fiscalização; ficando vinculada à última medição, conforme contrato.

INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

O canteiro de obras será dirigido por Engenheiro ou Arquiteto, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra.  A condução do trabalho de construção será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional.  Todo o contato entre a fiscalização e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através do Engenheiro ou Arquiteto.  Para auxiliá-los na supervisão dos trabalhos, haverá o Encarregado-Geral (preposto).  O dimensionamento da equipe de Encarregados e Auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido.

Seguros:

A CONTRATADA deverá providenciar, as suas expensas os seguros listados a seguir:

Seguro de Risco de Engenharia:

Importância segurada, igual ao valor do Contrato a ser assinado.

Vigência dos Seguros, igual ao Prazo da Obra ou Serviço.

Transporte de Materiais.

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

Arremates Finais

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra das Obras de Reforma e da Ampliação, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI / Identificação dos operários.

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionários e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT

Será de responsabilidade da CONTRATADA  a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos complementares de segurança.

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do Trabalho.

Outras Despesas a Cargo da CONTRATADA que deverá estar inclusos nos preços:

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrão por conta da CONTRATADA:

- licenças, taxas, alvarás e exigências dos órgãos públicos, relativas à execução das obras e do contrato;

- ART e/ou RRT de execução das obras e serviços;

- ART e/ou RRT de complementação em caso de aditamento contratual;

- transporte de pessoal administrativo e técnico;

- transporte de materiais e equipamentos;

- alojamentos, estadia e alimentação de pessoal.

- andaimes e plataformas necessárias para a execução dos serviços;

- proteções e demais dispositivos de segurança necessários à execução dos serviços;

- tarifas de consumo de água e energia elétrica, para a execução das obras;

- vigilância do canteiro de obras;

- equipe técnica e administrativa;

- controle tecnológico / ensaio dos materiais;

- apresentação do projeto “As built” no final da obra e relatório fotográfico e cronograma físico da obra por ocasião das medições mensais;

- ART e/ou RRT referente ao projeto “As built” (como construído);

- o pagamento da primeira medição estará condicionado a apresentação de toda a documentação exigida para início das obras bem como a devida comprovação da inscrição no INSS.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Caberá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como equipamentos de proteção individual de uso obrigatório e ainda equipamentos de proteção coletiva - bandejas protetoras, tela de fachadas, transporte vertical, andaimes e condutores de entulho - em conformidade com o recomendado na NR-18, além de prover o canteiro de obras de extintores de incêndio em número e locais a serem definidos pela fiscalização.

DESMOBILIZAÇÃO

À medida que os serviços em andamento entrem em fase de conclusão, a CONTRATADA deverá começar a desmobilizar os equipamentos empregados na execução dos serviços, desmontando o canteiro de obras e diminuindo proporcionalmente o emprego de mão de obra, evitando-se desta maneira, a interrupção muito rápida no andamento dos serviços ou a mobilização do canteiro de equipamentos às pressas.

A permanência do Canteiro de Obras limpo, como também livre de obstáculos e pilhas de material ou entulho caberá a CONTRATADA.

Caberá a CONTRATADA dar a destinação final de todo entulho gerado pela obra em bota-fora previamente licenciado, podendo a CONTRATANTE exigir a qualquer momento a documentação legal relativa a destinação final dos resíduos sólidos gerados pela construção civil.

# C - MEMORIAL DESCRITIVO

1  SERVIÇOS INICIAIS

  - Placa da obra em chapa de aço galvanizado: 01 unidade com dimensão de (2,00x1,50)m

Será de responsabilidade da CONTRATADA a colocação de todas as placas exigidas e necessárias para a identificação da obra e dos serviços.

O modelo da placa de obra com identificação do Município e do responsável técnico será fornecido pela fiscalização e sua execução/instalação correrá por conta da Contratada.

  - Mobilização e desmobilização para distâncias entre 35 a 150 Km:

Despesas com mobilização do canteiro de obras, desmobilização do canteiro de obras, alimentação de funcionários, transporte de funcionários, EPI e mobília e equipamento de escritório.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislação que tratam da gestão de resíduos da construção civil.

A boa prática de limpeza permanente e organização do canteiro de obras propiciam:

- Otimização dos trabalhos;

- Redução das distâncias entre estocagem e emprego do material;

- Redução dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da área do canteiro, é importante:

- Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e cobertos, quando necessário;

- Desobstruir as vias de circulação, passagens e escadarias;

- Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das plataformas;

- Utilizar equipamentos mecânicos ou calhas fechadas, para a remoção de entulhos em diferentes níveis;

- Utilizar capacete, luvas, máscara descartável e calçado de segurança para a remoção de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

- Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remoção;

Durante a execução da obra deverão ser disponibilizados para os trabalhadores Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s).

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

No desenvolvimento da obra o canteiro deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, principalmente nas vias de circulação e passagens. O entulho ou sobras de material devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, necessitam serem tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.

É proibida a queima de lixo, lenha ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.

A limpeza da obra será cobrada desde o seu início. O canteiro, incluindo a totalidade do terreno, e a obra propriamente dita deverão ser mantidos constantemente limpos e organizados.

  - - Tapume compensado 6mm altura 2,20m:

No intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres, deverão ser colocados tapumes com chapa de madeira compensados 6 mm,  com altura de 2,20 m, pintura a cal , na extensão e espaço necessários para o canteiro de obras e atendimento às exigências da Prefeitura Municipal de Itajaí.

  - Instalações provisórias de energia:

A CONTRATADA providenciará a ligação provisória de energia elétrica, dentro dos padrões da CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina S.A.

As ligações provisórias de energia deverão obedecer às prescrições das concessionárias locais (CELESC) e da municipalidade.  A CONTRATADA deverá proceder a todas as ligações provisórias para os serviços a serem executados no canteiro de obra, inclusive prevendo as extensões dos serviços públicos que se fizerem necessárias, de tal forma não venham a prejudicar a implantação dos demais serviços. Estarão a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalações elétricas e usos para a construção.

  - Instalações provisória de água:

Cabe a contratada a solicitação da ligação provisória de água junto à concessionária local (SEMASA), sendo que as referidas faturas deverão estar em nome da empresa contratada até o recebimento provisório da obra na qual a mesma fará o pedido junto à concessionária de transferência de titularidade para o município.

- MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m:

A escavação será feita manualmente em valas e cavas. Ficará a CONTRATADA responsável pelos devidos escoramentos para perfeito andamento dos trabalhos e segurança dos trabalhadores. O material que sobrar será destinado adequadamente pela CONTRATADA , bota fora licenciado.

2.2 Regularização e compactação de subleito:

Toda área referente a troca de pavimento bem como seus acessos e pátios externos, será regularizada e compactada de forma a manter a terraplenagem do local. Não será aceito pilhas ou montes de aterro de solo escavado que esteja ocupando espaço desnecessário e comprometendo as atividades operacionais do canteiro de obras.

2.3 - Base para pavimentação com brita graduada simples - BGS, inclusive compactação - e = 15 cm:

As áreas onde haverá troca de piso e contra piso, serão reforçadas e aterradas com uma camada de 15 cm de espessura compactada. Não será aceito depósito de material em áreas as quais não sejam a do canteiro de obras, principalmente no que tange a passeios e acessos públicos.

2.4 - Lastro de brita nº 2 - (e = 5 cm)

Antes da colocação da lona plástica deverá ser executado lastro de brita n° 1 a uma espessura de 5 cm.

  - - Compactação mecânica com placa vibratória:

Todo aterro e reaterro será compactado camadas de 20 cm

2.6 - Transporte comercial com caminhão capacidade 6 m³, rodovia pavimentada - DMT 10 Km - (Brita 01 e BGS):

Transporte comercial de brita 01 e BGS se dará com caminhão basculante de 6 m³ com lona do fornecedor ou da jazida até o local da obra. Os caminhões para transporte terão lonas ou dispositivo de segurança que possibilite a cobertura do material transportado até o destino final, de modo a evitar o derramamento ou a queda de material no trajeto.

2.7 - Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ - (resíduo solo/demolições):

A Carga e descarga mecanizada de entulhos de demolição se dará em caminhões basculantes de 10 m³. Os entulhos deverão ser devidamente separados, destinados para reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte deverá ser depositado em bota-fora com licença ambiental. A escavação e carregamento do material deverão ser realizados com maquinário apropriado. Todo entulho de obra deverá ser semanalmente descartado pela contratada de forma a manter limpo e organizado o canteiro de obras.

2.8 - Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Kmxm³ - (resíduo solo/demolições):

Os caminhões para transporte de entulho terão lonas ou dispositivo de segurança que possibilite a cobertura do material transportado até o destino final, de modo a evitar o derramamento ou a queda. Os entulhos deverão ser devidamente separados, destinados para reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte deverá ser depositado em bota-fora com licença ambiental sob responsabilidade da CONTRATADA.

- PAVIMENTAÇÃO

3.1 - PÁTIO COBERTO/REFEITÓRIO

3.1.1 - Contrapiso Armado FCK = 20MPa - e = 15cm:

Contrapiso armado terá espessura de 15 cm e tela de aço soldada com malha 15x15 cm de 5 mm, deverão estar presentes também barras de transferência na Ø 3/4”, união com a laje existente, estas serão executadas a cada 60 cm. A estrutura de concreto e os demais elementos serão concretados com concreto de cimento portland, produzido para ser entregue na obra no estado plástico e de acordo com as características solicitadas (FCK 20 MPa), com relação ao seu emprego específico e ao equipamento de transporte, lançamento e adensamento do concreto. Este concreto deverá atende a NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

O concreto dosado executado em central deve atender às definições de projeto relativas: à resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias ou outras idades consideradas críticas; ao módulo de elasticidade; à consistência expressa pelo abatimento do tronco de cone; à dimensão máxima característica do agregado graúdo; ao teor de argamassa do concreto; ao tipo e consumo mínimo de cimento; ao fator água/cimento máximo; à presença de aditivos. Para a formação de lotes de concreto para extração de corpos-de-prova, tem de ser observadas as disposições das normas técnicas vigentes.

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A execução dos elementos estruturais de projeto adaptado será atribuição da CONTRATADA e não acarretará ônus para o CONTRATANTE.

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. Poderão ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas ou outros. Em hipótese nenhuma será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça.

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, adiante especificado.

INFORMAÇÕES SOBRE A CONCRETAGEM

Competirá à CONTRATADA informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório encarregado do controle tecnológico, do dia e hora do início das operações de concretagem estrutural, do tempo previsto para sua execução e dos elementos a serem concretados. O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento não excederá a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO.

LANÇAMENTO DO CONCRETO

Molhar as fôrmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de contaminação durante a concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo, barro dos pés dos operários. O concreto na laje e vigas deve ser de preferência, bombeado.

3.1.2 - Ancoragem e Barra de transferência para pisos de concreto (Ø 12,5 mm / comprimento: 50 cm):

As barras de tansferências/arranques serão engastadas nos elementos estruturais do tipo vigas de baldrame através de perfuração e ancoragem química conforme bitola específica (Ø 12,5 mm / comprimento: 50 cm).

3.1.3 - Fornecimento e instalação de lona plástica preta, espessura 150 micras:

Após a escavação e a regularização do berço de brita 01, será aplicada lona plástica em toda área de contato a qual a laje de contrapiso possa estar submetida.

3.1.4 - Piso cerâmico padrão médio 45x45 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - inclusive argamassa de assentamento:

De dimensões 45 cm x 45 cm conforme figura abaixo, sugerimos linha Mozilla Martinica ou produto similar com qualidade semelhante a ser autorizado pela fiscalização.

Figura 01 - Modelo de piso cerâmico

3.1.5 - Rodapé cerâmico padrão comercial, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - inclusive argamassa de assentamento:

A especificação do rodapé deve seguir o mesmo padrão do piso cerâmico adotado, ou seja, o rodapé deve ter o mesmo padrão, desenho, textura e acabamento do piso, sendo que as arestas deverão ser lixadas com bom acabamento. Em áreas de pastilhas ou azulejos não haverá rodapé.

Amostras não-retornáveis deste material devem ser fornecidas à fiscalização para aprovação. A fixação deve garantir a estanqueidade do rodapé seguindo as orientações do fabricante.

3.1.6 -  Rejunte para piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada:

As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 mm (no máximo), com espaçadores de PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, na cor clara semelhante a do próprio piso.

3.2 - ACESSOS E SOLÁRIOS

3.2.1 - Execução de passeio em piso intertravado (paver), com bloco retangular de 10x20 cm, espessura 6 cm, incl. colchão de areia e preparação de cx.:

Será com blocos intertravados de concreto, tipo retangular (20x10x6cm) na cor cinza, com resistência de fck=350Kgf/cm² e assentado sobre o colchão de areia. O rejunte exige areia fina – com grãos menores que 2,5 mm – do tipo utilizado para preparar cal-fino de paredes. Deverá ser previsto desnível para escoamento pluvial para as bocas de lobo, para posterior escoamento pelo sistema de drenagem.  A disposição das peças será tipo espinha de peixe, seguindo foto abaixo e conforme áreas existentes no local.

Figura 02 - Bloco intertravado tipo paver

3.2.2 - Reparo em paver cinza esp.: 6cm, sobre lastro de areia, incl. preparação de cx.:

Será com blocos intertravados de concreto, tipo retangular (20x10x6cm) na cor cinza, com resistência de fck=350Kgf/cm² e assentado sobre o colchão de areia. O rejunte exige areia fina – com grãos menores que 2,5 mm – do tipo utilizado para preparar cal-fino de paredes. Deverá ser previsto desnível para escoamento pluvial para as bocas de lobo, para posterior escoamento pelo sistema de drenagem.  A disposição das peças será tipo espinha de peixe, seguindo foto abaixo e conforme áreas existentes no local.

3.2.3 - Execução de passeio com fornecimento de paver podotátil (alerta e direcional) color. esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incl. prep. de cx.:

Será assentado paver podotátil sobre base de brita e lastro de areia do tipo guia direcional e alerta na rampa de acesso de entrada a unidade juntamente com a pavimentação de entorno também em paver.

3.2.4 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto Fck 15 MPa:

Os meios-fios de (0,12 x 0,30 x 0,80) m, em concreto pré-moldado, com resistência mínima de 15 MPa, estes serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas. Os meios-fios serão retos na parte superior.

Os meios-fios terão as seguintes dimensões: altura 0,30 m; espessura 0,12 m na base e comprimento 0,80 m. Estes meios fios ficarão com a face superior alinhada com o nível do piso acabado, já com assentamento do paver.

A execução do meio-fio será feita através de rejuntamento de cada peça com argamassa 1:4 (cimento:areia), incluindo escavação e reaterro.

Os meios-fios de concreto serão medidos pela determinação da extensão executada, expressa em metros.

3.3 - AMBIENTES INTERNOS - SALAS DE AULA/BANHEIRO/SANITÁRIOS

3.3.1 - Barra de transferência para pisos de concreto (Ø 12,5 mm / comprimento: 50 cm):

As barras de tansferências/arranques serão engastadas nos elementos estruturais do tipo vigas de baldrame através de perfuração e ancoragem química conforme bitola específica (Ø 12,5 mm / comprimento: 50 cm).

3.3.2 - Estaca broca de concreto armado 15 MPa - Ø 30cm, trado manual (prof. 3,00m):

Serão executadas estacas broca de concreto armado moldadas in loco (aço longitudinal Ø 3/8” e 5 mm para estribos), as estacas terão 30 cm de diâmetro e 3,00 m de comprimento e serão executadas sob cada pilar conforme o detalhe estrutural (planta de formas).

3.3.3 - Contrapiso Armado FCK=20MPa - e = 15 cm:

Contrapiso armado terá espessura de 15 cm e tela de aço soldada com malha 15x15 cm de 5 mm, deverão estar presentes também barras de transferência na Ø 3/4”, união com a laje existente, estas serão executadas a cada 60 cm. A estrutura de concreto e os demais elementos serão concretados com concreto de cimento portland, produzido para ser entregue na obra no estado plástico e de acordo com as características solicitadas (FCK 20 MPa), com relação ao seu emprego específico e ao equipamento de transporte, lançamento e adensamento do concreto. Este concreto deverá atende a NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

O concreto dosado executado em central deve atender às definições de projeto relativas: à resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias ou outras idades consideradas críticas; ao módulo de elasticidade; à consistência expressa pelo abatimento do tronco de cone; à dimensão máxima característica do agregado graúdo; ao teor de argamassa do concreto; ao tipo e consumo mínimo de cimento; ao fator água/cimento máximo; à presença de aditivos. Para a formação de lotes de concreto para extração de corpos-de-prova, tem de ser observadas as disposições das normas técnicas vigentes.

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A execução dos elementos estruturais de projeto adaptado será atribuição da CONTRATADA e não acarretará ônus para o CONTRATANTE.

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. Poderão ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas ou outros. Em hipótese nenhuma será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça.

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, adiante especificado.

INFORMAÇÕES SOBRE A CONCRETAGEM

Competirá à CONTRATADA informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao laboratório encarregado do controle tecnológico, do dia e hora do início das operações de concretagem estrutural, do tempo previsto para sua execução e dos elementos a serem concretados. O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento não excederá a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO.

LANÇAMENTO DO CONCRETO

Molhar as fôrmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de contaminação durante a concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo, barro dos pés dos operários. O concreto na laje e vigas deve ser de preferência, bombeado.

3.3.4 - Lona plástica aplicada sob o piso de concreto:

Após a escavação e a regularização do berço de brita 01, deverá ser colocado lona plástica em toda área de contato a qual a laje de contrapiso possa estar submetida.

3.3.5 - Piso cerâmico padrão médio 45x45 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - inclusive argamassa de assentamento:

As áreas com previsão de revestimento cerâmico deverão receber uma camada de base para o assentamento e regularização dos pisos em argamassa traço 1:4; A superfície de base a receber a camada de base, quando contrapiso, deverá ser perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lançamento do cimentado.

Serão utilizados placas cerâmicas de 45x45 cm, reconhecidamente de primeira qualidade, com classe de resistência à abrasão PEI 5 e garantia do fabricante,  devendo ser fornecido à fiscalização amostras para definição.

O assentamento das peças será feito sobre contrapiso com argamassa colante pré - fabricada, apropriadas para as condições de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendações de assentamento do fabricante do piso empregado, constituída de cimento Portland, areia e aditivos, obedecendo-se as especificações de seu fabricante, de forma a deixar juntas perfeitamente alinhadas e de espessura mínima recomendada.  As juntas serão preenchidas com rejunte pré-fabricado pigmentado, à base de cimento Portland, areia e polímeros, com cor a ser definida pela fiscalização.

Caberá a CONTRATADA tomar os cuidados necessários para garantir que todos os pisos a pavimentar  tenham o caimento necessário para um perfeito e rápido escoamento das águas para os ralos.

Deverá estar incluso no preço a execução das juntas de dilatação do piso, conforme a estrutura pré-fabricada, com o devido rejuntamento das mesmas com silicone especial.

Deve estar previsto no orçamento uma sobra equivalente aos eventuais recortes/perdas de peças resultantes da paginação, bem como 10% adicional de cada revestimento diferente, que deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas caixas originais, para que esta possa armazenar em local específico, possibilitando futuros reparos/reformas com a perfeita recomposição do revestimento.

Detalhes de paginação de piso, recortes e outras particularidades podem ser fornecidos pela fiscalização, submetendo a execução destes serviços ao desenho apresentado, sem custos adicionais.

3.3.6 - Rodapé cerâmico padrão comercial, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada - inclusive argamassa de assentamento:

A especificação do rodapé deve seguir o mesmo padrão do piso cerâmico adotado, ou seja, o rodapé deve ter o mesmo padrão, desenho, textura e acabamento do piso, sendo que as arestas deverão ser lixadas com bom acabamento. Em áreas de pastilhas ou azulejos não haverá rodapé.

3.3.7 - Rejunte para piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada:

As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 mm (no máximo), com espaçadores de PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, na cor clara semelhante a do próprio piso.

3.3.8 - Acabamento e alisamento manual de piso de concreto, incluso queima:

Nas salas de aula e em determinados ambientes internos que receberão o piso vinílico, será necessário o acabamento, regularização e queima do mesmo para posterior aplicação do revestimento vinílico.

3.3.9 - Piso vinilico 30x30cm 3mm TP:

Serão utilizados pisos vinílicos flexíveis e homogêneos, compostos de resinas de PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais e reforçado com poliuretano, o que significa que não serão necessários a utilização de seladores, ceras ou polidores, resultando num produto extremamente durável e de fácil manutenção.

Serão aplicados obedecendo a recomendação do Fabricante, espessura 3,2 mm, com assentamento impecável quanto ao alinhamento e juntas, em perfeito desempenamento das superfícies.

O contrapiso deverá ser feito com traço forte 3x1 (areia e cimento) liso e desempenado.

A manutenção deverá ser feita somente através da limpeza utilizando apenas um pano úmido e um detergente neutro com PH 7-9.  Convém não utilizar produtos à base de petróleo ou abrasivos na limpeza ou desinfecção do piso.

Para evitar danificações ao piso é necessário que a instalação do mesmo seja o último item a ser executado na obra.

As soleiras serão executadas com o próprio material do piso, marcadas por juntas e com desníveis indicados no detalhamento.

    - - Rodapé vinílico 5 cm:

As testeiras ou rodapés serão executadas com o próprio material do piso.

4 - PINTURA

Os serviços de pintura deverão ser executados dentro da mais perfeita técnica.  As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  Deverão ser tomadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

Antes de executar qualquer pintura, a CONTRATADA deverá submeter à fiscalização da CONTRATANTE uma amostra, com dimensões mínimas de 100x100cm, na parede onde será a aplicação final.

As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovação da fiscalização. Uma vez definidas as marcas dos produtos a serem utilizados na pintura da obra, a CONTRATADA deverá apresentar, por escrito, para a aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de trabalho seguindo rigorosamente as especificações técnicas do(s) fabricante(s) das tintas.

O plano de trabalho deverá indicar as técnicas que serão adotadas na preparação das superfícies a serem pintadas, e esquemas de pinturas com as cores que serão empregadas, para cada caso particular. As cores serão indicadas pelo autor do projeto.

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores será oportunamente comunicada à CONTRATADA pela fiscalização.

A CONTRATADA deverá seguir as orientações do fabricante quanto aos tempos de secagem necessários entre uma demão e outra, sendo que a quantidade de demãos será condicionada à obtenção de uma superfície homogenia, nunca inferior a duas.

Na pintura da nova unidade, será considerada a paleta de cores utilizada na construção antiga, para que não destoem uma da outra. Os tons de branco, cinza, azul e amarelo devem ser respeitados.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas,com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Deverá ser respeitado os tons das cores atuais da Unidade Escolar, inclusive da sua murada de entorno e demais acessórios. A qualidade do material a ser empregado será similar a marcas Suvinil e Coral.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Contratada consultar à Fiscalização do Contratante, para obter sua anuência e aprovação.

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta.

Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.

As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas.

4.1 - Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 - (pátio coberto/refeitório):

As paredes externas, internas as quais não estejam pintadas, receberão uma demão de selador acrílico.

4.2 - Preparo e limpeza de alvenaria para pintura:

Toda superfície a receber pintura será previamente preparada com limpeza, raspagens e reparos necessários.

4.3 - Massa acrílica 2 demãos, rendimento 0,84 litros/m²:

Tanto as paredes internas, externas e os tetos, serão primeiramente emassados com massa acrílica, nas demãos necessárias, para se obter uma superfície uniforme, após serão lixadas.

4.4 - Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto e muro):

As paredes internas, externas, tetos e murada serão pintadas com tinta acrílica de qualidade, a ser aferida pela fiscalização, em duas demãos.

4.5 - Pintura esmalte sintético fosco p/ madeiras e metais, duas demãos, sobre fundo nivelador - 02 demãos:

As peças metálicas serão lixadas, para, posteriormente, receber fundo preparatório, e acabamento com tinta esmalte sintético acetinado de qualidade, em duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do Contratante.

5 -  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Toda tubulação subterrânea será isolada e dará lugar para uma nova tubulação aérea e aparente a qual será fixada através de abraçadeiras metálicas ao longo das estruturas e alvenaria. Nos ambientes internos as tubulações passarão e cantos entre as paredes e teto e descerão em prumada vertical até o registro de parede, após receberão pintura.

Está previsto também toda troca de equipamentos hidráulicos como bombas, quadro de comando e tubulação de recalque.

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da edificação. Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC soldável (classe marrom), de marca reconhecida, com bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto.

Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações hidráulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto executivo.

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

OBS: Foi previsto um registro em todos os ambientes (ou ambientes contíguos) que façam uso de instalações hidrossanitárias.

5.1 - Instalação de tubo de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação, para prédios:

5.2 - Instalação de tubo de PVC, soldável, água fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação, para prédios:

5.3 - Instalação de tubo de PVC, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação, para prédios:

5.4 - Instalação de tubo de PVC, soldável, água fria, DN 60 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação, para prédios:

5.5 - Registro esfera VS PVC soldável Ø 25mm:

5.6 - Registro esfera VS PVC soldável Ø 32mm:

5.7 - Registro esfera VS PVC soldável Ø 50mm:

5.8 - Registro esfera VS PVC soldável Ø 60mm:

5.9 - Registro gaveta 3/4" c/ canopla acab cromado simples:

5.10 - Registro gaveta 1" c/ canopla acab cromado simples:

5.11 - Registro gaveta 1 1/2" c/ canopla acab cromado simples

5.12 - Ponto Hidráulico 25 mm:

5.13 - Ponto Hidráulico 32 mm:

5.14 - Ponto Hidráulico 50 mm:

5.15 - Conjunto Hidráulico para instalação de bomba em aço roscável, DN sucção (1 1/2") e DN de recalque (1"), para edificação até 4 pavimentos fornecimento e instalação:

5.16 - Automático de bóia superior 10a/250v:

5.17 - Automático de bóia inferior 10a/250v:

5.18 - Chave de bóia nivel inferior e ou superior:

5.19 - Moto bomba 3/4 HP:

5.20 - Abrigo para 2 bombas, em alvenaria esp.: 10cm, altura interna de 100cm, laje impermeabilizada de piso e cobertura, inclusive porta veneziana em alumínio anodizado:

5.21 - Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 CV, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobecarga e contator - fornecimento e instalação:

6 -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Servem como serviços de apoio e suporte necessários para execução dos demais supracitados considerando ainda todo e qualquer tipo de reparo pertinente as instalações hidráulicas e hidrossanitárias, elementos estruturais e alvenaria em geral. Previsto também a recuperação e reparos em trincas e rachaduras em paredes bem como a reconstrução das muretas de cobogós nos solários. Inclui-se também a recuperação e reparos em esquadrias metálicas e de madeira - (janelas, portas, grades e portões).

6.1 - Rasgo em alvenaria:

6.2 - Remoção cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento:

6.3 - Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm:

6.4 - Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm:

6.5 - Porta de alumínio veneziana anodizado de abrir com ferragens:

6.6 - Reparo em esquadrias de madeira - portas, (reparo em 30% da área efetiva):

6.7 - Reparo em esquadria alumínio, considerar no quantitativo área total da esquadria (reparo em 30 % da área efetiva) - basculantes e pivotantes:

6.8 - Reparo de grades de proteção metálicas (reparo em 30% da área efetiva):

6.9 - Demolição de alvenaria sem reaproveitamento:

6.10 - Remoção manual de revestimento em piso de granilite/granitina moldado in-loco:

6.11 - Demolição manual de concreto armado:

6.12 - Demolição manual de pavimentação de concreto estrutural com martelete:

6.13 - Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm e menores ou iguais a 75 mm:

6.14 - Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm:

6.15 - Reparo em tubulação de pvc e piso cerâmico (instalações sanitárias):

6.16 - Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou Cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje/parede:

6.17 - Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou Cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje/parede:

6.18 - Caixilho em itaúba com tela mosqueteiro em nylon - (janelas de cozinha e calhas de drenagem):

6.19 - Cobogó de concreto (elemento vazado), assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia):

6.20 - Concreto Armado em Estrutura - 20 Mpa (convencional) - mureta de cobogó e murada de entorno:

6.21 - Correção superficial de parede, entelamento em superfície sujeita a trinca, selatrinca e lixação:

6.22 - Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4 c/ adição de 150 Kg de cimento:

6.23 - Aplicação de graute epóxi em estrutura de concreto armado

Rodrigo Santos de Freitas

Eng. Civil - CREA/SC 062287-1

Matricula: 1.823.001