MUNICÍPIO DE ITAJAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVITALIZAÇÃO REFORMA E ISOLAMENTO DIELÉTRICO DOS POSTES METALICOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA DR JOSÉ MEDEIROS VIEIRA – PRAIA BRAVA (NORTE) – ITAJAI – SC.

ITAJAÍ-SC

Agosto/2021.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E LOCAL DA OBRA	3

2. JUSTIFICATIVA	3

2.1) DA DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS	4

2.2)  DA EXECUCÁO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO	5

2.3)  RESPONSÁVEL TÉCNICO	5

3. CONTROLE DE QUALIDADE	6

4. FISCALIZAÇÃO	6

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	6

6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (EM ANEXO)	7

# 1. INTRODUÇÃO

O sistema de iluminação da iluminação pública Av DR José Medeiros Vieira / Praia Brava acesso Norte    – no Município de Itajaí, sofre diariamente com intempéries por ser área marinha devido ao clima e condições de salitra (maresia), em face desta os pontos de iluminação Publica a qual estão expostos exemplo: Postes, Luminárias e demais acessórios, sofrem a ação corrosiva, colocando em risco a vida de munícipes, este fato ocorre devido a descargas elétricas por motivo de curtos circuitos em luminárias e demais equipamentos, atualmente as manutenções são realizadas apenas de forma corretiva.

# Local da obra: https://www.google.com.br/maps/@-26.9354194,-48.6263281,1223m/data=!3.

- JUSTIFICATIVA

O intuito da Obra é além de padronizar a via, e ter como objetivo melhorar a qualidade da iluminação do local, iluminando ruas e orla, aumentando a segurança e conforto visual dos usuários, turista e moradores circunvizinhos.

Estes serviços de modernização aqui descritos, vêm para ajudar a atividade cotidiana de manutenção da rede de Iluminação Pública. Devido à característica de maior vida útil do LED, espera-se que, à medida que vá acontecendo a substituição do parque instalado pela nova tecnologia, aconteça um declínio nos pedidos de manutenção.

Com a utilização de equipamentos modernos de iluminação, com alta eficiência luminotécnica e maior durabilidade, busca-se trazer os seguintes benefícios:

- Valorização noturna da praia e avenida e padronização;

- Economia no consumo de energia elétrica;

- Baixo índice de manutenção.

# 2.1  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços de revitalização e reforma da iluminação serão realizados por meio de Ordem de Serviço específica, onde constará o local a ser revitalizado e todo o planejamento. Após a emissão da Ordem de Serviço, o serviço iniciar-se-á com a remoção parcial 50% dos postes existentes intercaladamente para a devida restauração, após a restauração sua recolocação e posteriormente a outra metade concluída a reinstalação por completo.

Serão realizados obrigatoriamente testes e todas as verificações necessárias para a certificação dos materiais já instalados, que poderão ser reaproveitados, ficando a cargo da contrata toda a responsabilidade pelo uso destes materiais.

Dentre as atividades, estão o levantamento de materiais, croquis de instalação, verificações e inspeções, e a execução dos serviços propriamente dita.

Para atendimento à demanda a contratada deverá cumprir com todas as recomendações da Secretaria de Obras, atender a todas as normas técnicas vigentes, bem como a todas as determinações de segurança.

Quando em serviço, a contratada deverá identificar seus veículos através de adesivos, nas laterais e na parte traseira, contendo os seguintes dizeres:

À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela contratada, bem como os serviços serão pagos de acordo com a planilha anexa.

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos, assim como curso básico de NR-10, são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nas Planilhas de Preços oferecidas pela(s) proponente(s).

Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.

## 2.2 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de revitalização e reforma da Iluminação Pública consistem em:

- AVALIAÇÃO: Da avaliação, refere- se a avaliação e anotação técnica feita por profissional devidamente habilitado, com responsabilidade nos conselhos federais de sua região podendo ser, CREA – CAU - CFT etc.; dando laudo de parecer técnico do reaproveitamento dos materiais metálicos, que será restaurado.

- REMOÇÃO:  a remoção refere-se a retirada e movimentação dos postes existente e todo os demais itens inerentes a instalação atual para a avaliação e posterior restauração.

- RESTAURAÇÃO: Os serviços consistem na recuperação dos postes de AÇO (estrutura de aço já existente), isolamento dielétrico por fibra de vidro, e substituição de luminárias por nova com tecnologia LED, devendo a contratada realizar estudo para recuperação e reutilização dos postes e acessórios. Todos os serviços de recuperação dos postes de AÇO (estrutura de aço já existente) serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, os postes existente tem como parâmetros  Ø150,00mm no solo e  Ø 90,00mm, no topo, altura útil 10,000mm com base engastada e braços com projeção de 4.500mm no topo e braço de 1.000mm e intermediário (poste modelo onda), a restauração consiste em, avaliação estrutural dos postes (soldas galvanização e etc.) ,tratamento anticorrosivo, restauração (remoção de partes contaminadas), confecção de estrutura em forma de semicírculo para suportar (03) três projetores, e braço de 1200mm para uma luminária no topo (conforme desenho técnico em projeto); instalação de lixeira  com Ø 400mm # 2,0mm x 585mm alt., com brasão do município e nome da praia com corte a laser, em chapa de aço inox 304 com pintura eletrostática a pó na cor azul RAL 5010, subir a caixa de passagem do poste para 4,000mm evitando assim o furto de cabos,), troca de todos parafusos e materiais de fixação por aço inoxidável, tratamento da superfície dos postes por galvanização a fogo, após deverá ser aplicados, duas demão de manta de fibra de vidro picada m710 , 450 g/m² com aplicação de resina poliéster orto - tereftalica tixotrópica e pré acelerada, em toda sua estrutura, inclusive nos suportes de projetores, conforme Tabela 4.1 - Classificação dos materiais isolantes, em relação à sua estabilidade térmica em serviço (antiga NBR 7034), classe “F”(para isolação dielétrica por fibra de vidro), após a aplicação da fibra de vidro deverá ser feito o acabamento de superfície através de lixamento do poste, para remoção das cicatrizes e nervuras da manta, e por final acabamento com aplicação de pintura na cor branco RAL 9010 e azul RAL 5010.

- REINSTALAÇÃO: após a restauração a reinstalação e recomposição do circuito conforme projeto elétrico apresentado.

Obs.:  planilha orçamentária apresenta todos os serviços e materiais possíveis de serem utilizados.

Dentre os serviços a serem prestados estão:

# Substituição luminárias públicas já existentes, por novas luminárias públicas com tecnologia em LED, instalação de projetores com tecnologia em LED de alta eficiência, padronizando a avenida DR José Medeiros Viera – Praia Brava em sentido norte e sul.

- Remoção e reinstalação de calcada  de paver; abertura e fechamento de valas para lançamento de duto e cabo elétricos, travessias de ruas e caixas de passagens e  instalações eletromecânicas .

- Recuperação reforma dos postes de AÇO (estrutura de aço já existente), (amassados, rompidos, quebrados, enferrujados. Etc...); Revitalização de postes de iluminação, com a aplicação de cobertura em fibra ou outro material isolante para isolamento dielétrico; revitalização de postes, com instalação de floreiras, substituição de braços, entre outros;

Estes serviços são exemplificativos e a efetiva atuação da contratada se dará pela Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Obras, de acordo com a planilha orçamentária.

## 2.3) RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa deverá manter em seu quadro, profissionais com registro em Conselho Regional de Engenharia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR);com atribuição para assumir a Responsabilidade Técnica pelos serviços desenvolvidos pelas equipes, respondendo integralmente de forma ética, civil e penal.

Todos os serviços de cunho Elétricos ou Eletrotécnicos serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART quando CREA ou RRT quando CAU/BR ou qualquer outra anotação de responsabilidade técnica de profissional com atributos para tal função.

Todos os serviços de cunho Civil serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART quando CREA ou RRT quando CAU/BR ou qualquer outra anotação de responsabilidade técnica de profissional com atributos para tal função.

Todos os serviços de recuperação dos postes de aço (estrutura de aço já existente) serão supervisionados por profissional legalmente habilitado, devendo estes emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART quando CREA ou RRT quando CAU/BR ou qualquer outra anotação de responsabilidade técnica de profissional com atributos para tal função.

# 3. CONTROLE DE QUALIDADE

A Contrata deverá apresentar registros de ANOTAÇÃO TECNICA ART fornecido por profissionais competente, dando a garantia dos postes a serem restaurados de isolamento dielétrico e de todos os serviços realizados, os responsáveis técnicos deverão emitir a competente Anotação de Responsabilidade Técnica , responsabilizando-se pelos serviços.

# 4. FISCALIZAÇÃO

A existência e a atuação do Fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras, em nada restringem ou isentam a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações.

O Fiscal designado poderá solicitar a substituição de profissionais, caso constate falhas técnicas na execução dos serviços, caso não adotem procedimentos de segurança adequados, ou caso cometam atos faltosos que possam remeter à justa causa conforme artigo 482 da CLT. Caso solicitado, a Contratada deverá afastar imediatamente o profissional.

# 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a comunicar à Secretaria Municipal de Obras, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.

A Contratada fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

A Contratada é obrigada a zelar pelo Patrimônio Público Municipal, objeto do presente memorial, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.

A Contratada obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.

A Contratada deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço, para cada serviço prestado.

Caberá à Contratada comunicar e obter a anuência da Secretaria Municipal de Obras, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como CELESC Distribuição S.A., Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias de telefonia, TV a cabo, rodovias e demais, havendo necessidade de obter autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será da Contratada.

É de responsabilidade da Contratada aprovação de projeto caso necessário, e os de mais tramites legais junto à concessionaria de energia CELESC Distribuição S.A., para a devida conexão junto a rede dos medidores a serem instalados, acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução, perante o CREA-SC.

# É condição para assinatura do contrato a apresentação de homologação junto à CELESC (CHTE Homologação Técnica de Empreiteiras ou CRC – Certificado de Registro Cadastral) que autorize a execução de serviços como, Serviços de Instalação de iluminação pública e Serviço de Manutenção de Iluminação Pública. (https://fornecedores.celesc.com.br/cadastro/cadastro-homologacao-tecnica-de-empreiteiras)

# 6. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (EM ANEXO)

Referências orçamentárias: consulta de mercado.

# Itajaí, 02/08/2021.

# Eng. Eletricista Mauricio Mussi

# CREA 17.771-3  - SMO