ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

REV. 02

OUTUBRO/2021

1.	COLUNAS E BRAÇOS	3

1.1.	COLUNA 114mm	3

1.2.	BRAÇO PROJETADO 101mm	3

1.3.	COLUNA SIMPLES 101mm – COMPRIMENTO 4,5m	4

1.4.	PEDESTAL PARA CONTROLADOR 101mm – COMPRIMENTO 2,0m	4

1.5.	COLUNA CÔNICA ENGASTADA 6,0M	5

1.6.	BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE 5,0M	6

2.	GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS	7

2.1.	GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO TIPO PEDESTRE	8

2.2.	GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO TIPO CICLISTA	12

2.3.	GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO REPETIDOR TIPO “I”	17

2.4.	GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO PRINCIPAL TIPO “T”	21

2.5.	GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL “I” COM TEMPORIZADOR A LED	25

3.	SUPORTES E ANTEPAROS PARA GRUPOS FOCAIS	30

3.1.	SUPORTE SIMPLES PARA REPETIDOR, PEDESTRE E CICLISTA 101mm OU 114mm	30

3.2.	SUPORTE BASCULANTE PARA GRUPO FOCAL PRINCIPAL 101MM	30

3.3.	SUPORTE TIPO LONGARINA PARA BASCULANTE DO GRUPO FOCAL PRINCIPAL EM POLICARBONATO (SEMCO)	31

3.4.	ANTEPARO SOLAR PARA GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PADRÃO SEMCO TIPO PRINCIPAL “T”	31

4.	MÓDULOS A LED	32

4.1.	CONJUNTO: MÓDULOS A LEDPEDESTRES 200MM – CORES VERMELHO E VERDE	32

4.2.	MÓDULOS A LED VEICULAR 200mm – CORES: VERMELHO, AMARELO E VERDE	34

4.3.	MÓDULO A LED VEICULAR 300mm – CORES: VERMELHO, AMARELO E VERDE	36

5.	CONTROLADOR SEMAFÓRICO	38

6.	BOTOEIRA SONORA – resolução 704 do contran	48

# COLUNAS E BRAÇOS

## COLUNA 114mm

Coluna galvanizada para braço projetado 114mm – comprimento 6 metros - parede 4,50mm.

Instalação por engastamento.

Deverá possuir sistema de fixação para o braço projetado através de oito parafusos de travamento sextavado de 1/2” de diâmetro x 1.1/2” de comprimento, permitindo a rotação do braço em 360graus.

Dimensões:

- Diâmetro externo: 114,0mm.

- Comprimento: 6.000,0mm.

Deverá ser construída em aço SAE 1020 com espessura de parede de 4,50mm (Quatro milímetros e cinquenta centésimos).

Deverá ser provida de 02 (duas) alertas anti-giro, localizados a 600 mm (seiscentos milímetros) da base inferior e soldada em ângulo de 180 (cento e oitenta) graus.

Para a proteção deverão ser submetidas à galvanização a fogo.

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g/m². (trezentos e cinquenta gramas por metro quadrado) de zinco nas extremidades e 400g/m². (quatrocentos gramas por metro quadrado) de zinco nas demais áreas.

Deverá ter um furo de 50mm a 800mm. Um de 30mm a 2200mm, dois de 30mm equidistantes 180° um do outro, a 4500mm, todos da base inferior.

A galvanização deverá ser uniforme, isenta de quaisquer falhas.

## BRAÇO PROJETADO 101mm

Braço galvanizado simples 101mm - projeção de 4,7m - parede 4,00mm

Instalação por encaixe na coluna, devendo ter no mínimo 60(sessenta) centímetros a partir da base inferior a ser encaixado na coluna. Após os 60 (sessenta) centímetros, deverá ser soldado um anel de 10(dez) centímetros de altura, que após o encaixe do braço fique de acordo com o diâmetro externo da coluna.

Dimensões:

- Diâmetro externo: 101,6 mm.

- Projeção: 4700 mm.

Deverá ser construído em aço SAE 1020 com espessura de parede de 4,00 mm (quatro milímetros).

Deverá ser galvanizada a fogo conforme tratamento superficial.

Obs.: O conjunto Coluna e Braço projetado deverá, após sua implantação, ter no mínimo a altura de 05 m (cinco metros) do nível do pavimento até a parte inferior do semáforo, e no máximo 5.50 m (cinco metros e cinquenta centímetros).

Para a proteção deverão ser submetidas à galvanização a fogo.

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g/m². (trezentos e cinquenta gramas por metro quadrado) de zinco nas extremidades e 400g/m². (quatrocentos gramas por metro quadrado) de zinco nas demais áreas.

A galvanização deverá ser uniforme, isenta de quaisquer falhas.

Figura 1–Conjunto: Coluna e braço cilíndricos

## COLUNA SIMPLES 101mm – COMPRIMENTO 4,5m

Coluna galvanizada simples 101mm – comprimento 4,5m - parede 4,00mm.

Instalação por engastamento.

Dimensões:

- Diâmetro externo: 101,0 mm.

- Comprimento: 4.500 mm.

Deverá ser construída em aço SAE 1020 com espessura de parede de 4,00mm (Quatro milímetros).

Deverá ser provida de 02 (duas) alertas anti-giro, localizados a 600 mm (seiscentos milímetros) da base inferior e soldada em ângulo de 180 (cento e oitenta) graus.

Para a proteção deverão ser submetidas à galvanização a fogo.

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receberem uma deposição mínima de 350g/m². (trezentos e cinquenta gramas por metro quadrado) de zinco nas extremidades e 400g/m². (quatrocentos gramas por metro quadrado) de zinco nas demais áreas.

Deverá ter um furo de 50mm a 800mm. Um de 30mm a 2200mm, dois de 30mm equidistantes 180° um do outro, a 4000mm, todos da base inferior.

A galvanização deverá ser uniforme, isenta de quaisquer falhas.

## PEDESTAL PARA CONTROLADOR 101mm – COMPRIMENTO 2,0m

Pedestal para sustentação de controlador de semáforos, construído em chapa de aço SAE 1010/1020, com altura total de 2 metros, sendo 0,8 metros engastado no solo. Constituído por um tubo com diâmetro de 101 mm com desenvolvimento cilíndrico constante e uma mesa horizontal de 380 milímetros por 220 milímetros. Tanto o tubo como a mesa devem ser construídos em chapa de 3 milímetros de espessura.

O pedestal deverá ser provido de 2 aletas anti-giro, localizadas a 100 mm da base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus.

A 500 milímetros da base deverá ser provida de curva em aço galvanizado tipo cotovelo 90° de 100 milímetros de diâmetro, soldada no tubo vertical, para formar a saída de cabos.

A mesa será provida de furo de passagem de 100 milímetros de diâmetro, perfeitamente soldada à boca do tubo, sem que haja rebarbas ou buracos.

Deverá haver também 8 furos de passagem de 15 milímetros de diâmetros.

O pedestal depois de cortado, dobrado, soldado e furado deverá ser galvanizado a fogo interna e externamente.

Figura 2 - Pedestal para controlador

## COLUNA CÔNICA ENGASTADA 6,0M

Coluna composta para braço projetado para sustentação de semáforo principal, repetidor e semáforo de pedestres/ciclistas.

Coluna construída em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura de 3 (três) milímetros, com altura total de 6 metros, sendo 1,0 metro engastada no solo. Diâmetro no topo de 123 mm e na base inferior de 187 mm, formando um desenvolvimento cônico contínuo.

Equipada com uma janela de inspeção, provida de tampa parafusada, localizada a 1,0m do solo, podendo ser cega ou para fixação de botoeira para pedestres, conforme edital.

Deverá ser provida de uma caixa quadrada, de chapa de aço soldada à estrutura da coluna, localizada no topo superior, medindo 150 mm de lado por 180mm de altura, provida de quatro furos rosqueados, rosca 1/2", 12 fios por polegada, para fixação de até 4 braços projetados, e um furo central de 26 mm de diâmetro para passagem do cabo de alimentação.

A coluna deverá ser provida de 2 aletas anti-giro, localizadas a 100 mm da base inferior e soldadas à coluna em ângulo de 180 graus.

Deverá ser provida de furo de passagem à 80 cm da base inferior com 65 mm de diâmetro.

A coluna depois de cortada, dobrada, soldada e furada deverá ser galvanizada a fogo interna e externamente.

Tratamento Superficial:

Para proteção contra corrosão, todas as peças da coluna e seus acessórios, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem, deverão ser galvanizadas a fogo.

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais partes das peças.

A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No ensaio de Price, conforme NBR 7400, as peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões nas partes lisas das peças, e as arestas vivas, os parafusos e porcas um mínimo de 4 (quatro) imersões sem apresentar sinais de depósito de cobre.

A coluna deverá ser fabricada para receber o braço projetado cônico do item 1.6 desta especificação.

## BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE 5,0M

O braço projetado será construído em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3 (três) milímetros, com projeção de até 5 metros, com diâmetro de 123 mm na base inferior junto à flange e 76 mm no início da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cônico contínuo.

A parte horizontal do braço terá um desenvolvimento cilíndrico constante de 101mmentre o ponto de concordância da curva e a ponta do braço. A 200 milímetros da ponta do braço haverá um furo de passagem na parte inferior com 25 milímetros de diâmetro.

O braço será provido de uma flange construída em aço, soldada à base inferior do braço, provida de 4 furos de 15 mm de diâmetro que deverá ser parafusada à coluna através de 4 parafusos de aço inoxidável 1/2" x 1", que deverão acompanhar o mesmo.

Tratamento Superficial:

Para proteção contra corrosão, todas as peças do braço, após as operações de corte, dobra, furação e soldagem, deverão ser galvanizadas a fogo.

A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de zinco por metro quadrado nas extremidades e nas demais partes das peças.

A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. No ensaio de Price, conforme NBR 7400, as peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões nas partes lisas das peças, e as arestas vivas, os parafusos e porcas um mínimo de 4 (quatro) imersões sem apresentar sinais de depósito de cobre.

O braço deverá ser fabricado para encaixe na coluna do item 1.5 desta especificação.

Resistência a esforços do conjunto (itens 1.5 e 1.6):

O conjunto da coluna mais o braço projetado deverão ser calculados para resistir a um esforço vertical de até 110 Kg na ponta do braço e ventos de até 100 Km/h, sobre uma área de 2,0m².

A proponente deverá apresentar laudos/ensaios em seu nome ou do fabricante da estrutura metálica completa (coluna e braço) ofertadas que comprovem o atendimento das seguintes normas ABNT:

| NBR 7397 | Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - determinação da massa do revestimento por unidade de área. |
| --- | --- |
| NBR 7398 | Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - verificação da aderência do revestimento |
| NBR 7399 | Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo. |
| NBR 7400 | Produto de aço ou ferro fundido - verificação do revestimento de zinco - verificação da uniformidade do revestimento. |
| NBR 8069 | Resistência à corrosão em câmara de dióxido de enxofre. |
| NBR 14429 | Requisitos |

A proponente deverá apresentar ainda memorial de cálculo da estrutura com a devida ART.

Os laudos e memoriais dos itens 1.5 e 1.6 deverão ser apresentados em até 05 (cinco) dias corridos após o julgamento do certame, e deverão possuir, no máximo, data de expedição de 180 dias, contados a partir da data de sua entrega.

Figura 3- Conjunto: coluna e braço cônicos

# GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS

TERMOS E DEFINIÇÕES: Para fim desta descrição, aplicam-se os seguintes termos e definições:

Caixa de foco:Elemento estanque, dotado de uma portinhola, o qual acondiciona o módulo a LED e acessórios. Conhecida também por Caixa Porta-foco.

Portinhola:Estrutura articulada, o qual acondiciona o módulo a LED e acessórios e que permite o acesso ao interior do foco semafórico.

Cobre-Foco:Elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na lente, conhecido também como pestana.

Módulo a LED: Módulo baseado em diodo emissor de luz (LED) que forma um módulo eletrônico único que, funcionalmente, é equivalente a uma lâmpada (incandescente/halógena) do grupo focal semafórico, conhecido também como cluster ou bolacha a LED. Este módulo pode ser Veicular, Pedestre ou Ciclista.

Foco com temporizador:Elemento obtido pela montagem de caixa de foco com portinhola, lente e cobre foco dotado de conjunto óptico a LED, este conjunto fornece temporização através de indicação luminosa aos condutores de veículos.

Foco semafórico:Elemento modular, independente e intercambiável, que fornece informação através da indicação luminosa aos condutores de veículos, ciclistas e pedestres, formado pelos seguintes elementos: módulo a LED (veicular, pedestre ou ciclista), cobre-foco e caixa de foco.

Grupo focal semafórico:Conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semafóricos, com suas fases voltadas para o mesmo sentido de movimento. Este conjunto fornece informação através de indicação luminosa aos condutores de veículos, ciclistas e pedestres.

Anteparo solar: Painel opaco justaposto ao grupo focal semafórico, destinado a destacá-lo através de contraste com a paisagem do entorno, visando melhorar sua visualização.

Suporte Fixação: Dispositivo destinado para sustentação de grupo focal semafórico em colunas e braço projetado.

## GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO TIPO PEDESTRE

Conjunto obtido pela montagem de dois focos semafóricos dotados de módulos a LED pedestre (vermelho/verde), deverá formargrupo focal semafórico padrão SEMCO tipopedestre(frente quadrada) em conformidade com a resolução 483:2014 do CONTRAN, norma NBR 15889 da ABNT e CET-SP, exceto onde indicado em contrário e requisitos técnicos mínimos indicados nesta descrição.

- REQUISITOS MÍNIMOS DO GRUPO FOCALSEMAFÓRICO PADRÃO SEMCO:

Dimensões:Os focos semafóricos deverão possuirdimensão para receber módulos a LED pedestre 200mm.

Caixas de foco com portinholas e cobre-foco (Padrão SEMCO):

As caixas de foco com portinholas e cobre-foco que compõe o grupo focal semafórico deverão ser fabricados em policarbonato injetado, de alta resistência a impactos, inerte, não inflamável e não reciclável, na cor preta, tendo sua cor definida no processo de produção, mantendo-se inalteradas mesmo em exposição solar (raios UV), ozona e/ou abrasão dos ventos,todas as suas partes deverão ser lisas e isentas de quaisquer falhas, rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito decorrente do processo de produção.

O grupo focal semafórico em policarbonato deverá atender aos requisitos e características indicadas abaixo:

Referência: ET-SE-29 (CET-SP) Grupos focais semafóricos de policarbonato

- Características: física e química:

- Densidade: ..................................................................... 1,19 a 1,21 g/cm³

- Teor de carga e de negro de fumo: ............................... <10%

- Identificação do polímero: .............................................. Constar apenas policarbonato

- Características mecânicas(Limite de resistência a tração):

- Limite elástico ....................................................................................... > 55 MPa

- Tensão de ruptura (limite de resistência) ............................................. > 40 MPa

- Alongamento no limite elástico ............................................................. < 10 %

- Alongamento na ruptura ....................................................................... > 70 %

- Limite de resistência a flexão ................................................................ > 80 MPa

- Módulo de elasticidade à flexão ............................................................ > 2200 MPa

- Resistência ao impacto - IZOD (3,2mm) ............................................... 600 a 800 J/m

- Características térmicas:

- HDT – deformação térmica ................................................................... 125 a 150°C

Falibilidade

- Tempo de queima ................................................................................... < 1 minuto

- Extensão de queima ............................................................................... < 25mm

- Envelhecimento artificial:

Os corpos de prova, após exposição de 1000h, não deverão apresentar alteração visível a olho nu.

- Resistência ao Vento:

A amostra não deve apresentar nenhum tipo de deformação quando submetido a um esforço, uniformemente distribuído, equivalente à pressão do vento de 100 km/h, aplicado perpendicularmente à superfície frontal e traseira por um período mínimo de 24 horas.

- Resistência ao Impacto:

Devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:

220 J para Caixas de foco;

2,5 J para Lentes.

- Resistência dielétrica:

O grupo focal não deverá apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a uma tensão de 1000Vca e 60Hz entre as partes metálicas de baixa tensão e partes sem tensão por um período de 10 (dez) segundos.

- Detecção de tensão de Injeção:

Deverão ser retiradas no mínimo 03 (três) amostras, que não deverão apresentar trincas nem fissuras após submergir estas em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

- Hermeticidade:

O Volume encontrado no interior dos focos semafóricos deverá ser inferior a 5 cm³ quando submetido a uma vazão de água 500 cm³/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos à uma distância de 01 (um) metro, durante um período mínimo de 06 (seis) horas.

- Exposição à Névoa Salina:

As partes metálicas que compõem o grupo focal não devem apresentar corrosão à névoa salina após, no mínimo, 40 horas de exposição em solução salina (5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H2O, temperatura de 35ºC ±1).

As caixas de foco deverão possuir as emendas entre os módulos com terminações fixas, injetadas no próprio corpo, sistema de encaixe de construção modular, deverá permitir o posicionamento distinto de cada um dos módulos no sentido horizontal e vertical, provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que permita a ligação da fiação interna e externa, as aberturas não utilizadas para a montagem deverão ser providas de tampa para vedação de modo a não comprometer a hermeticidade do grupo focal semafórico.

Cada caixa de foco deve possibilitar a capacidade de girar 360° sobre seu eixo e ser travado em intervalos de 05°. O Inter travamento dever ser constituído por recortes no topo superior e inferior da caixa de foco.

Cada caixa de foco deverá possuir uma portinhola, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para montagem da lente, cobre-foco e módulo a LED, deverá abrir-se girando sobre dobradiça vertical, da direita para a esquerda de quem olha o foco frontalmente, sendo o seu fechamento feito através de fechos, sem o uso de ferramentas especiais, de modo a garantir a vedação completa do grupo focal semafórico.

Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos e componentes, tais como, fechos, parafusos, porcas, arruelas, fixadores e travas deverão estar em conformidade com a norma NBR 10065 da ABNT.

Lentes:

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas.

Cobre-foco:

Deverá existir cobre-focos individuais, circundando ¾ (três/quartos) da circunferência nominal das lentes, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, espessura mínima de 1,0mm. O cobre-foco deverá ser fixado na portinhola, de modo que a sua instalação e remoção não interfira na abertura da caixa do foco.

Figura 4- Grupo focal semafórico pedestre (Padrão SEMCO)

- REQUISITOSMÍNIMOS PARA MÓDULOS A LED PEDESTRE:

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED pedestre diâmetro 200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, na cor vermelho: figura boneco parado (LED vermelho) e na cor verde: figura boneco caminhando (LED verde) O pictograma do pedestre deverá ser conforme NBR 7995 da ABNT. Deverão ser montados nogrupo focal semafórico padrão SEMCO tipo pedestre.

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED pedestre deve ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para a cor vermelho e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos ser realizado com material mecanicamente resistente.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento, assegurando a vedação do grupo focal pedestre após montagem dos módulos a LED.

Pictograma deverá ser obtido diretamente pela disposição dos LED sobre a placa de circuito impresso, os pictogramas deverão ser de acordo com os desenhos específicos para cada figura conforme norma NBR 7995 da ABNT.

Requisitos elétricos:

A Potência nominal dos módulos a LED pedestre para as cores vermelho e verde deverá ser igual ou inferior a 15 W. O fator de potência não pode ser inferior a 0,92, quando operada em condições nominal de tensão e temperatura.  A resistência elétrica do isolamento do módulo a LED não pode ser inferior a 2,0 MΩ.

Os módulos a LED deverão possuir alimentação nas tensões elétricas de (127 ± 25,4) Vca e/ou (220 ± 44,0) Vca e frequência de rede de 60 Hz ± 3 Hz. Deverá operar normalmente, à temperatura ambiente de -10°C a 60°C e umidade do ar de até 95%, sem prejuízo para os seus componentes.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo aLED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- SUPORTES FIXAÇÃO:

O fornecedor deverá fornecer os suportes necessário para instalação do grupo focal semafórico em coluna cilíndrica, os quais deverão ser fabricados em alumínio fundido ouinjetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, diâmetro de 101mm ou 114mm respectivamente, com pintura eletrostática na cor preto semibrilho, confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal semafórico, o cálculo requeridodeverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora). Os parafusos deverão ser em aço inox.

- GARANTIAS:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Grupos Focais e Módulos a LED contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED não deveráresultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO e AMOSTRA do/de 01 (um)grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo pedestre(grupo focal e módulos a LED). A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

O Laudo deverá atender as especificações dos requisitos mínimos para grupo focal semafórico padrão SEMCOconforme item 2.1.1. Alíneas “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” desta especificação, além de atender aos requisitos mínimos para módulos a LED pedestreconforme norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto do grupo focal semafórico padrão SEMCO com módulos a LED pedestre que será ofertado na proposta de preços.

O Laudo deverá ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do produto que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

## GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO TIPO CICLISTA

Conjunto obtido pela montagem de três focos semafóricos dotados de módulos a LED ciclista (vermelho/amarelo/verde), deverá formar grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo ciclistaem conformidade com a resolução 483:2014 do CONTRAN, norma NBR 15889 da ABNT e CET-SP, exceto onde indicado em contrário e requisitos técnicos mínimos indicados nesta descrição.

- REQUISITOS MÍNIMOS DO GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PADRÃO SEMCO:

Dimensões: Os focos semafóricos deverão possuir dimensão para receber módulos a LED ciclista 200mm.

Caixas de foco com portinholas e cobre-foco (Padrão SEMCO):

As caixas de foco com portinholas e cobre-foco que compõe o grupo focal semafórico deverão ser fabricados em policarbonato injetado, de alta resistência a impactos, inerte, não inflamável e não reciclável, na cor preta, tendo sua cor definida no processo de produção, mantendo-se inalteradas mesmo em exposição solar (raios UV), ozona e/ou abrasão dos ventos, todas as suas partes deverão ser lisas e isentas de quaisquer falhas, rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito decorrente do processo de produção.

O grupo focal semafórico em policarbonato deverá atender aos requisitos e características indicadas abaixo:

Referência: ET-SE-29 (CET-SP) Grupos focais semafóricos de policarbonato

- Características: física e química:

- Densidade: ..................................................................... 1,19 a 1,21 g/cm³

- Teor de carga e de negro de fumo: ............................... <10%

- Identificação do polímero: .............................................. Constar apenas policarbonato

- Características mecânicas(Limite de resistência a tração):

- Limite elástico ....................................................................................... > 55 MPa

- Tensão de ruptura (limite de resistência) ............................................. > 40 MPa

- Alongamento no limite elástico ............................................................. < 10 %

- Alongamento na ruptura ....................................................................... > 70 %

- Limite de resistência a flexão ................................................................ > 80 MPa

- Módulo de elasticidade à flexão ............................................................ > 2200 MPa

- Resistência ao impacto - IZOD (3,2mm) ............................................... 600 a 800 J/m

- Características térmicas:

- HDT – deformação térmica ................................................................... 125 a 150°C

Falibilidade

- Tempo de queima ................................................................................... < 1 minuto

- Extensão de queima ............................................................................... < 25mm

- Envelhecimento artificial:

Os corpos de prova, após exposição de 1000h, não deverão apresentar alteração visível a olho nu.

- Resistência ao Vento:

A amostra não deve apresentar nenhum tipo de deformação quando submetido a um esforço, uniformemente distribuído, equivalente à pressão do vento de 100 km/h, aplicado perpendicularmente à superfície frontal e traseira por um período mínimo de 24 horas.

- Resistência ao Impacto:

Devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:

220 J para Caixas de foco;

2,5 J para Lentes.

- Resistência dielétrica:

O grupo focal não deverá apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a uma tensão de 1000Vca e 60Hz entre as partes metálicas de baixa tensão e partes sem tensão por um período de 10 (dez) segundos.

- Detecção de tensão de Injeção:

Deverão ser retiradas no mínimo 03 (três) amostras, que não deverão apresentar trincas nem fissuras após submergir estas em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

- Hermeticidade:

O Volume encontrado no interior dos focos semafóricos deverá ser inferior a 5 cm³ quando submetido a uma vazão de água 500 cm³/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos à uma distância de 01 (um) metro, durante um período mínimo de 06 (seis) horas.

- Exposição à Névoa Salina:

As partes metálicas que compõem o grupo focal não devem apresentar corrosão à névoa salina após, no mínimo, 40 horas de exposição em solução salina (5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H2O, temperatura de 35ºC ±1).

As caixas de foco deverão possuir as emendas entre os módulos com terminações fixas, injetadas no próprio corpo, sistema de encaixe de construção modular, deverá permitir o posicionamento distinto de cada um dos módulos no sentido horizontal e vertical, provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que permita a ligação da fiação interna e externa, as aberturas não utilizadas para a montagem deverão ser providas de tampa para vedação de modo a não comprometer a hermeticidade do grupo focal semafórico.

Cada caixa de foco deve possibilitar a capacidade de girar 360° sobre seu eixo e ser travado em intervalos de 05°. O Inter travamento dever ser constituído por recortes no topo superior e inferior da caixa de foco.

Cada caixa de foco deverá possuir uma portinhola, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para montagem da lente, cobre-foco e módulo a LED, deverá abrir-se girando sobre dobradiça vertical, da direita para a esquerda de quem olha o foco frontalmente, sendo o seu fechamento feito através de fechos, sem o uso de ferramentas especiais, de modo a garantir a vedação completa do grupo focal semafórico.

Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos e componentes, tais como, fechos, parafusos, porcas, arruelas, fixadores e travas deverão estar em conformidade com a norma NBR 10065 da ABNT.

Cobre-foco:

Deverá existir cobre-focos individuais, circundando ¾ (três/quartos) da circunferência nominal das lentes, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, espessura mínima de 1,0mm. O cobre-foco deverá ser fixado na portinhola, de modo que a sua instalação e remoção não interfira na abertura da caixa do foco.

Figura 5- Grupo focal semafórico ciclista (Padrão SEMCO)

- REQUISITOS MÍNIMOS PARA MÓDULOS A LED CICLISTA:

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED ciclista diâmetro 200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, nas core vermelho, amarelo e verde, os quais deverão ser montados no grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo ciclista.

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED ciclista deve ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos realizado com material mecanicamente resistente.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento, assegurando a vedação do grupo focal ciclista após montagem dos módulos a LED.

Pictograma preferencialmentedeverá ser obtido diretamente pela disposição dos LED sobre a placa de circuito impresso, o pictograma deverá ser de acordo com a Figura B.5 Constante na norma NBR 7995 da ABNT e/ou Figura 7 Constante na resolução 483:2014 do CONTRAN.

Figura 6- Figura - Pictograma para módulos a LED ciclista –

Conforme Resolução 483:2014 do CONTRAN

Requisitos elétricos:

A Potência nominal dos módulos a LED ciclista para as cores vermelho, amarelo e verde deverá ser igual ou inferior a 15 W. O fator de potência não pode ser inferior a 0,92, quando operada em condições nominal de tensão e temperatura.  A resistência elétrica do isolamento do módulo a LED não pode ser inferior a 2,0 MΩ.

Os módulos a LED deverão possuir alimentação nas tensões elétricas de (127 ± 25,4) Vca e/ou (220 ± 44,0) Vca e frequência de rede de 60 Hz ± 3 Hz. Deverá operar normalmente, à temperatura ambiente de -10°C a 60°C e umidade do ar de até 95%, sem prejuízo para os seus componentes.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo a LED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- SUPORTES DE FIXAÇÃO:

O fornecedor deverá fornecer os suportes necessário para instalação do grupo focal semafórico em coluna cilíndrica, os quais deverão ser fabricados em alumínio fundido ouinjetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, diâmetro de 101mm ou 114mm respectivamente, com pintura eletrostática na cor preto semibrilho, confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal semafórico, o cálculo requeridodeverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora). Os parafusos deverão ser em aço inoxidável.

- GARANTIAS:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Grupos Focais e Módulos a LED contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED não deverá resultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO(S) e AMOSTRA do/de 01 (um) grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo ciclista (grupo focal e módulos a LED). A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

O Laudo deverá atender as especificações dos requisitos mínimos do grupo focal semafórico padrão SEMCO conforme item 2.2.1. Alíneas “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”desta especificação, além de atender aos requisitos mínimos para módulos a LED ciclistaconforme norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto do grupo focal semafórico padrão SEMCO com módulos a LED ciclista que será ofertado na proposta de preços.

O Laudo deverá ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do produto que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

## GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO REPETIDOR TIPO “I”

Conjunto obtido pela montagem de três focos semafóricos dotados de módulos a LED veicular (vermelho/amarelo/verde), deverá formar grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo repetidor “I”em conformidade com a resolução 483/2014 do CONTRAN, norma NBR 15889 e CET-SP, exceto onde indicado em contrário e requisitos técnicos mínimos indicados nesta descrição.

- REQUISITOS MÍNIMOS DO GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PADRÃO SEMCO:

Dimensões: Os focos semafóricos deverão possuir dimensão para receber módulos a LED veicular 200mm.

Caixas de foco com portinholas e cobre-foco (Padrão SEMCO):

As caixas de foco com portinholas e cobre-foco que compõe o grupo focal semafórico deverão ser fabricados em policarbonato, de alta resistência a impactos, inerte, não inflamável e não reciclável, na cor preta, tendo sua cor definida no processo de produção, mantendo-se inalteradas mesmo em exposição solar (raios UV), ozona e/ou abrasão dos ventos, todas as suas partes deverão ser lisas e isentas de quaisquer falhas, rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito decorrente do processo de produção.

O grupo focal semafórico em policarbonato deverá atender aos requisitos e características indicadas abaixo:

Referência: ET-SE-29 (CET-SP) Grupos focais semafóricos de policarbonato

- Características: física e química:

- Densidade: ..................................................................... 1,19 a 1,21 g/cm³

- Teor de carga e de negro de fumo: ............................... <10%

- Identificação do polímero: .............................................. Constar apenas policarbonato

- Características mecânicas(Limite de resistência a tração):

- Limite elástico ....................................................................................... > 55 MPa

- Tensão de ruptura (limite de resistência) ............................................. > 40 MPa

- Alongamento no limite elástico ............................................................. < 10 %

- Alongamento na ruptura ....................................................................... > 70 %

- Limite de resistência a flexão ................................................................ > 80 MPa

- Módulo de elasticidade à flexão ............................................................ > 2200 MPa

- Resistência ao impacto - IZOD (3,2mm) ............................................... 600 a 800 J/m

- Características térmicas:

- HDT – deformação térmica ................................................................... 125 a 150°C

Falibilidade

- Tempo de queima ................................................................................... < 1 minuto

- Extensão de queima ............................................................................... < 25mm

- Envelhecimento artificial:

Os corpos de prova, após exposição de 1000h, não deverão apresentar alteração visível a olho nu.

- Resistência ao Vento:

A amostra não deve apresentar nenhum tipo de deformação quando submetido a um esforço, uniformemente distribuído, equivalente à pressão do vento de 100 km/h, aplicado perpendicularmente à superfície frontal e traseira por um período mínimo de 24 horas.

- Resistência ao Impacto:

Devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:

220 J para Caixas de foco;

2,5 J para Lentes.

- Resistência dielétrica:

O grupo focal não deverá apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a uma tensão de 1000Vca e 60Hz entre as partes metálicas de baixa tensão e partes sem tensão por um período de 10 (dez) segundos.

- Detecção de tensão de Injeção:

Deverão ser retiradas no mínimo 03 (três) amostras, que não deverão apresentar trincas nem fissuras após submergir estas em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

- Hermeticidade:

O Volume encontrado no interior dos focos semafóricos deverá ser inferior a 5 cm³ quando submetido a uma vazão de água 500 cm³/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos à uma distância de 01 (um) metro, durante um período mínimo de 06 (seis) horas.

- Exposição à Névoa Salina:

As partes metálicas que compõem o grupo focal não devem apresentar corrosão à névoa salina após, no mínimo, 40 horas de exposição em solução salina (5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H2O, temperatura de 35ºC ±1).

As caixas de foco deverão possuir as emendas entre os módulos com terminações fixas, injetadas no próprio corpo, sistema de encaixe de construção modular, deverá permitir o posicionamento distinto de cada um dos módulos no sentido horizontal e vertical, provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que permita a ligação da fiação interna e externa, as aberturas não utilizadas para a montagem deverão ser providas de tampa para vedação de modo a não comprometer a hermeticidade do grupo focal semafórico.

Cada caixa de foco deve possibilitar a capacidade de girar 360° sobre seu eixo e ser travado em intervalos de 05°. O Inter travamento dever ser constituído por recortes no topo superior e inferior da caixa de foco.

Cada caixa de foco deverá possuir uma portinhola, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para montagem da lente, cobre-foco e módulo a LED, deverá abrir-se girando sobre dobradiça vertical, da direita para a esquerda de quem olha o foco frontalmente, sendo o seu fechamento feito através de fechos, sem o uso de ferramentas especiais, de modo a garantir a vedação completa do grupo focal semafórico.

Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos e componentes, tais como, fechos, parafusos, porcas, arruelas, fixadores e travas deverão estar em conformidade com a norma NBR 10065 da ABNT.

Cobre-foco:

Deverá existir cobre-focos individuais, circundando ¾ (três/quartos) da circunferência nominal das lentes, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, espessura mínima de 1,0mm. O cobre-foco deverá ser fixado na portinhola, de modo que a sua instalação e remoção não interfira na abertura da caixa do foco.

Figura 7- Grupo focal semafórico repetidor tipo “I” (Padrão SEMCO)

- REQUISITOS MÍNIMOS PARA MÓDULOS A LED VEICULAR:

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED veicular diâmetro 200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, nas core vermelho, amarelo e verde, os quais deverão ser montados nogrupo focal semafórico padrão SEMCO tipo repetidor “I”.

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED veicular deve ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna lisa ou prismática e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos realizado com material mecanicamente resistente.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento, assegurando a vedação do grupo focal repetidor “I” após montagem dos módulos a LED.

Requisitos elétricos:

A Potência nominal dos módulos a LED veiculares para as cores vermelho, amarelo e verde deverá ser igual ou inferior a 15 W. O fator de potência não pode ser inferior a 0,92, quando operada em condições nominal de tensão e temperatura.  A resistência elétrica do isolamento do módulo a LED não pode ser inferior a 2,0 MΩ.

Os módulos a LED deverão possuir alimentação nas tensões elétricas de (127 ± 25,4) Vca e/ou (220 ± 44,0) Vca e frequência de rede de 60 Hz ± 3 Hz. Deverá operar normalmente, à temperatura ambiente de -10°C a 60°C e umidade do ar de até 95%, sem prejuízo para os seus componentes.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889 da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo a LED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- GARANTIAS:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Grupos Focais e Módulos a LED contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED não deverá resultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- SUPORTES FIXAÇÃO:

O fornecedor deverá fornecer os suportes necessário para instalação do grupo focal semafórico em coluna cilíndrica, os quais deverão ser fabricados em alumínio fundido ouinjetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, diâmetro de 101mm ou 114mm respectivamente, com pintura eletrostática na cor preto semibrilho, confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal semafórico, o cálculo requeridodeverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora). Os parafusos deverão ser em aço inoxidável.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO(S) e AMOSTRA do/de 01 (um) grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo repetidor “I” (grupo focal semafórico com módulos a LED). A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

O Laudo deverá atender as especificações dos requisitos mínimos do grupo focal semafórico padrão SEMCO conforme item 2.3.1. Alíneas “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” desta especificação, além de atender aos requisitos mínimos para módulos a LED ciclistaconforme norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto do grupo focal semafórico padrão SEMCO com módulos a LED veicular que será ofertado na proposta de preços.

O Laudo deverá ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do produto que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

## GRUPO FOCAL SEMAFORICO PADRÃO SEMCO PRINCIPAL TIPO “T”

Conjunto obtido pela montagem de quatro focos semafóricos dotados de módulos a LED veicular (2xvermelho/amarelo/verde), deverá formar grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo principal “T”em conformidade com a resolução 483/2014 do CONTRAN, norma NBR 15889 e CET-SP, exceto onde indicado em contrário e requisitos técnicos mínimos indicados nesta descrição.

- REQUISITOS MÍNIMOS DO GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PADRÃO SEMCO:

Dimensões: Os focos semafóricos deverão possuir dimensão para receber módulos a LED veicular 200mm.

Caixas de foco com portinholas e cobre-foco (Padrão SEMCO):

As caixas de foco com portinholas e cobre-foco que compõe o grupo focal semafórico deverão ser fabricados em policarbonato, de alta resistência a impactos, inerte, não inflamável e não reciclável, na cor preta, tendo sua cor definida no processo de produção, mantendo-se inalteradas mesmo em exposição solar (raios UV), ozona e/ou abrasão dos ventos, todas as suas partes deverão ser lisas e isentas de quaisquer falhas, rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito decorrente do processo de produção.

O grupo focal semafórico em policarbonato deverá atender aos requisitos e características indicadas abaixo:

Referência: ET-SE-29 (CET-SP) Grupos focais semafóricos de policarbonato

- Características: física e química:

- Densidade: ..................................................................... 1,19 a 1,21 g/cm³

- Teor de carga e de negro de fumo: ............................... <10%

- Identificação do polímero: .............................................. Constar apenas policarbonato

- Características mecânicas(Limite de resistência a tração):

- Limite elástico ....................................................................................... > 55 MPa

- Tensão de ruptura (limite de resistência) ............................................. > 40 MPa

- Alongamento no limite elástico ............................................................. < 10 %

- Alongamento na ruptura ....................................................................... > 70 %

- Limite de resistência a flexão ................................................................ > 80 MPa

- Módulo de elasticidade à flexão ............................................................ > 2200 MPa

- Resistência ao impacto - IZOD (3,2mm) ............................................... 600 a 800 J/m

- Características térmicas:

- HDT – deformação térmica ................................................................... 125 a 150°C

Falibilidade

- Tempo de queima ................................................................................... < 1 minuto

- Extensão de queima ............................................................................... < 25mm

- Envelhecimento artificial:

Os corpos de prova, após exposição de 1000h, não deverão apresentar alteração visível a olho nu.

- Resistência ao Vento:

A amostra não deve apresentar nenhum tipo de deformação quando submetido a um esforço, uniformemente distribuído, equivalente à pressão do vento de 100 km/h, aplicado perpendicularmente à superfície frontal e traseira por um período mínimo de 24 horas.

- Resistência ao Impacto:

Devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:

220 J para Caixas de foco;

2,5 J para Lentes.

- Resistência dielétrica:

O grupo focal não deverá apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a uma tensão de 1000Vca e 60Hz entre as partes metálicas de baixa tensão e partes sem tensão por um período de 10 (dez) segundos.

- Detecção de tensão de Injeção:

Deverão ser retiradas no mínimo 03 (três) amostras, que não deverão apresentar trincas nem fissuras após submergir estas em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

- Hermeticidade:

O Volume encontrado no interior dos focos semafóricos deverá ser inferior a 5 cm³ quando submetido a uma vazão de água 500 cm³/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos à uma distância de 01 (um) metro, durante um período mínimo de 06 (seis) horas.

- Exposição à Névoa Salina:

As partes metálicas que compõem o grupo focal não devem apresentar corrosão à névoa salina após, no mínimo, 40 horas de exposição em solução salina (5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H2O, temperatura de 35ºC ±1).

As caixas de foco deverão possuir as emendas entre os módulos com terminações fixas, injetadas no próprio corpo, sistema de encaixe de construção modular, deverá permitir o posicionamento distinto de cada um dos módulos no sentido horizontal e vertical, provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que permita a ligação da fiação interna e externa, as aberturas não utilizadas para a montagem deverão ser providas de tampa para vedação de modo a não comprometer a hermeticidade do grupo focal semafórico.

Cada caixa de foco deve possibilitar a capacidade de girar 360° sobre seu eixo e ser travado em intervalos de 05°. O Inter travamento dever ser constituído por recortes no topo superior e inferior da caixa de foco.

Cada caixa de foco deverá possuir uma portinhola, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para montagem da lente, cobre-foco e módulo a LED, deverá abrir-se girando sobre dobradiça vertical, da direita para a esquerda de quem olha o foco frontalmente, sendo o seu fechamento feito através de fechos, sem o uso de ferramentas especiais, de modo a garantir a vedação completa do grupo focal semafórico.

Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos e componentes, tais como, fechos, parafusos, porcas, arruelas, fixadores e travas deverão estar em conformidade com a norma NBR 10065 da ABNT.

Cobre-foco:

Deverá existir cobre-focos individuais, circundando ¾ (três/quartos) da circunferência nominal das lentes, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, espessura mínima de 1,0mm. O cobre-foco deverá ser fixado na portinhola, de modo que a sua instalação e remoção não interfira na abertura da caixa do foco.

Figura 8- Grupo focal semafórico principal tipo “T”

- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA MÓDULOS A LED VEICULAR:

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED veicular diâmetro 200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, nas core vermelho, amarelo e verde, os quais deverão ser montados nogrupo focal semafórico padrão SEMCO tipo principal “T”.

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED veicular deve ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna lisa ou prismática e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos realizado com material mecanicamente resistente.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento, assegurando a vedação do grupo focal principal “T” após montagem dos módulos a LED.

Requisitos elétricos:

A Potência nominal dos módulos a LED veiculares para as cores vermelho, amarelo e verde deverá ser igual ou inferior a 15 W. O fator de potência não pode ser inferior a 0,92, quando operada em condições nominal de tensão e temperatura.  A resistência elétrica do isolamento do módulo a LED não pode ser inferior a 2,0 MΩ.

Os módulos a LED deverão possuir alimentação nas tensões elétricas de (127 ± 25,4) Vca e/ou (220 ± 44,0) Vca e frequência de rede de 60 Hz ± 3 Hz. Deverá operar normalmente, à temperatura ambiente de -10°C a 60°C e umidade do ar de até 95%, sem prejuízo para os seus componentes.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889 da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo a LED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- REQUISITOS MÍNIMOS PARA ANTEPARO SOLAR:

O material a ser utilizado na confecção do anteparo deve ser de liga de alumínio 1 100 ou 1 200, têmpera H-14 e espessura mínima de 1,5mm. Outras ligas podem ser utilizadas, desde que as propriedades mecânicas sejam iguais ou superiores.

Após desengraxado, decapado e fosfatizado, deve receber acabamento externo na cor preto fosco padrão Munsell N 0,5 á 1,5 máximo, após a aplicação de wash-prime à base de cromato de zinco, que pode ser realizado através de uma das opções a seguir:

- Acabamento externo, em tinta a pó a base de resina híbrida epóxi-poliéster, por disposição eletrostática, com polimerização em estufa a 200 C°. A espessura mínima da película seca deve ser de 35m;

- Acabamento externo com uma demão de wash-prime a base de cromato de zinco e duas demãos de tinta esmalte sintético à base de resina alquídica ou poliéster, se secagem rápida ao ar ou com secagem em estufa à temperatura de 140 C°. A Espessura mínima da película seca deve ser de 35m.

O anteparo dever possuir borda com película refletiva tipo I prismática (GTP) conforme norma NBR 14644 da ABNT na cor branca com largura de 20mm, posicionada á 20mm da borda perimetral do anteparo.

Apresentar boa resistência a incidência de ventos frontais, devendo ainda, envolver grupo focal semafórico tão próximo quanto possível, não interferindo na abertura da portinhola e manutenção das pestanas.

Para fixação do anteparo deverá ser previsto um sistema que facilite a sua montagem, sem necessidade do uso de ferramentas especiais, e de modo que a sua manutenção seja feita de forma ágil e eficiente.

- SUPORTE FIXAÇÃO:

O fornecedor deverá fornecer o conjunto longarina com suporte basculante necessário para instalação do grupo focal semafórico em braço projetado, o qual deverá ser fabricado em alumínio fundido ouinjetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, diâmetro de 101mm, com pintura eletrostática na cor preto semibrilho, confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal semafórico, o cálculo requeridodeverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora). Os parafusos deverão ser em aço inox.

- GARANTIAS:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Grupos Focais e Módulos a LED contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED não deverá resultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO(S) e AMOSTRA do/de 01 (um) grupo focal semafórico padrão SEMCO tipo principal “T”(grupo focal semafórico com módulos a LED). A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

O Laudo deverá atender as especificações dos requisitos mínimos do grupo focal semafórico padrão SEMCO conforme item 2.4.1. Alíneas “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” desta especificação, além de atender aos requisitos mínimos para módulos a LED ciclistaconforme norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto do grupo focal semafórico padrão SEMCO com módulos a LED veicular que será ofertado na proposta de preços.

O(s) Laudo(s) deverá(ão) ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do produto que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

## GRUPO FOCAL SEMAFORICO PRINCIPAL “I” COM TEMPORIZADOR A LED

Conjunto obtido pela montagem de um Grupo focal semafórico principal 3x200mm “I” dotados de módulos a LED veicular (vermelho/amarelo/verde),integrado com sistema de TEMPORIZAÇÃO a LED nas cores vermelho e verde.

- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DO GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PRINCIPAL:

Conjunto obtido pela montagem de três focos semafóricos dotados de módulos a LED veicular (vermelho/amarelo/verde), deverá formar grupo focal semafórico principal 3x200mm “I”em conformidade com a resolução 483/2014 do CONTRAN, norma NBR 15889 e CET-SP, exceto onde indicado em contrário e requisitos técnicos mínimos indicados nesta descrição.

Dimensões: Os focos semafóricos deverão possuir dimensão para receber módulos a LED veicular 200mm.

Caixas de foco com portinholas e cobre-foco (Padrão SEMCO):

As caixas de foco com portinholas e cobre-foco que compõe o grupo focal semafórico deverão ser fabricados em policarbonato, de alta resistência a impactos, inerte, não inflamável e não reciclável, na cor preta, tendo sua cor definida no processo de produção, mantendo-se inalteradas mesmo em exposição solar (raios UV), ozona e/ou abrasão dos ventos, todas as suas partes deverão ser lisas e isentas de quaisquer falhas, rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito decorrente do processo de produção.

O grupo focal semafórico em policarbonato deverá atender aos requisitos e características indicadas abaixo:

Referência: ET-SE-29 (CET-SP) Grupos focais semafóricos de policarbonato

- Características: física e química:

- Densidade: ..................................................................... 1,19 a 1,21 g/cm³

- Teor de carga e de negro de fumo: ............................... <10%

- Identificação do polímero: .............................................. Constar apenas policarbonato

- Características mecânicas(Limite de resistência a tração):

- Limite elástico ....................................................................................... > 55 MPa

- Tensão de ruptura (limite de resistência) ............................................. > 40 MPa

- Alongamento no limite elástico ............................................................. < 10 %

- Alongamento na ruptura ....................................................................... > 70 %

- Limite de resistência a flexão ................................................................ > 80 MPa

- Módulo de elasticidade à flexão ............................................................ > 2200 MPa

- Resistência ao impacto - IZOD (3,2mm) ............................................... 600 a 800 J/m

- Características térmicas:

- HDT – deformação térmica ................................................................... 125 a 150°C

Falibilidade

- Tempo de queima ................................................................................... < 1 minuto

- Extensão de queima ............................................................................... < 25mm

- Envelhecimento artificial:

Os corpos de prova, após exposição de 1000h, não deverão apresentar alteração visível a olho nu.

- Resistência ao Vento:

A amostra não deve apresentar nenhum tipo de deformação quando submetido a um esforço, uniformemente distribuído, equivalente à pressão do vento de 100 km/h, aplicado perpendicularmente à superfície frontal e traseira por um período mínimo de 24 horas.

- Resistência ao Impacto:

Devera resistir aos impactos quando submetidas ao choque de:

220 J para Caixas de foco;

2,5 J para Lentes.

- Resistência dielétrica:

O grupo focal não deverá apresentar nenhum tipo de ruptura quando submetido a uma tensão de 1000Vca e 60Hz entre as partes metálicas de baixa tensão e partes sem tensão por um período de 10 (dez) segundos.

- Detecção de tensão de Injeção:

Deverão ser retiradas no mínimo 03 (três) amostras, que não deverão apresentar trincas nem fissuras após submergir estas em uma mistura de n-propanol e tolueno durante 05 (cinco) minutos.

- Hermeticidade:

O Volume encontrado no interior dos focos semafóricos deverá ser inferior a 5 cm³ quando submetido a uma vazão de água 500 cm³/minutos, por bico, através de 08 (oito) bicos à uma distância de 01 (um) metro, durante um período mínimo de 06 (seis) horas.

- Exposição à Névoa Salina:

As partes metálicas que compõem o grupo focal não devem apresentar corrosão à névoa salina após, no mínimo, 40 horas de exposição em solução salina (5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H2O, temperatura de 35ºC ±1).

As caixas de foco deverão possuir as emendas entre os módulos com terminações fixas, injetadas no próprio corpo, sistema de encaixe de construção modular, deverá permitir o posicionamento distinto de cada um dos módulos no sentido horizontal e vertical, provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que permita a ligação da fiação interna e externa, as aberturas não utilizadas para a montagem deverão ser providas de tampa para vedação de modo a não comprometer a hermeticidade do grupo focal semafórico.

Cada caixa de foco deve possibilitar a capacidade de girar 360° sobre seu eixo e ser travado em intervalos de 05°. O Inter travamento dever ser constituído por recortes no topo superior e inferior da caixa de foco.

Cada caixa de foco deverá possuir uma portinhola, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para montagem da lente, cobre-foco e módulo a LED, deverá abrir-se girando sobre dobradiça vertical, da direita para a esquerda de quem olha o foco frontalmente, sendo o seu fechamento feito através de fechos, sem o uso de ferramentas especiais, de modo a garantir a vedação completa do grupo focal semafórico.

Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos e componentes, tais como, fechos, parafusos, porcas, arruelas, fixadores e travas deverão estar em conformidade com a norma NBR 10065 da ABNT.

Cobre-foco:

Deverá existir cobre-focos individuais, circundando ¾ (três/quartos) da circunferência nominal das lentes, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, espessura mínima de 1,0mm. O cobre-foco deverá ser fixado na portinhola, de modo que a sua instalação e remoção não interfira na abertura da caixa do foco.

- REQUISITOS MÍNIMOS PARA MÓDULOS A LED VEICULAR:

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED veicular diâmetro 200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, nas core vermelho, amarelo e verde, os quais deverão ser montados nogrupo focal semafórico principal 3x200mm “I”.

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED veicular deverá possuir ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna lisa ou prismática e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos realizado com material mecanicamente resistente.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento, assegurando a vedação do grupo focal principal “I” após montagem dos módulos a LED.

Requisitos elétricos:

A Potência nominal dos módulos a LED veiculares para as cores vermelho, amarelo e verde deverá ser igual ou inferior a 15 W. O fator de potência não pode ser inferior a 0,92, quando operada em condições nominal de tensão e temperatura.  A resistência elétrica do isolamento do módulo a LED não pode ser inferior a 2,0 MΩ.

Os módulos a LED deverão possuir alimentação nas tensões elétricas de (127 ± 25,4) Vca e/ou (220 ± 44,0) Vca e frequência de rede de 60 Hz ± 3 Hz. Deverá operar normalmente, à temperatura ambiente de -10°C a 60°C e umidade do ar de até 95%, sem prejuízo para os seus componentes.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889 da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo a LED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA DE TEMPORIZAÇÃO:

O Grupo focal deverá possuir um sistema regressivo nas cores vermelho e verde. Esse sistema terá a função de informar ao condutor o tempo restante de cada cor.

Essa informação poderá ser numérica, figura geométrica ou qualquer outro modelo desde que seja em tempo real com o controlador ofertado, ou seja ao termino da Cor verde e vermelha no semáforo principal, o sistema regressivo deverá se apagar no mesmo instante mostrando a informação em tempo real.

Não serão aceitos TEMPORIZADORES que aprendam em um ciclo para mostrar a temporização no ciclo seguinte, pois esse tipo de equipamento coloca em risco os usuários por não mostrar o tempo de verde e vermelho restante em tempo real.

- REQUISITOS MÍNIMOS PARA ANTEPARO SOLAR:

O material a ser utilizado na confecção do anteparo deve ser de liga de alumínio 1 100 ou 1 200, têmpera H-14 e espessura mínima de 1,5mm. Outras ligas podem ser utilizadas, desde que as propriedades mecânicas sejam iguais ou superiores.

Após desengraxado, decapado e fosfatizado, deve receber acabamento externo na cor preto fosco padrão Munsell N 0,5 á 1,5 máximo, após a aplicação de wash-prime à base de cromato de zinco, que pode ser realizado através de uma das opções a seguir:

- Acabamento externo, em tinta a pó a base de resina híbrida epóxi-poliéster, por disposição eletrostática, com polimerização em estufa a 200 C°. A espessura mínima da película seca deve ser de 35m;

- Acabamento externo com uma demão de wash-prime a base de cromato de zinco e duas demãos de tinta esmalte sintético à base de resina alquídica ou poliéster, se secagem rápida ao ar ou com secagem em estufa à temperatura de 140 C°. A Espessura mínima da película seca deve ser de 35m.

O anteparo dever possuir borda com película refletiva tipo I prismática (GTP) conforme norma NBR 14644 da ABNT na cor branca com largura de 20mm, posicionada á 20mm da borda perimetral do anteparo.

Apresentar boa resistência a incidência de ventos frontais, devendo ainda, envolver grupo focal semafórico tão próximo quanto possível, não interferindo na abertura da portinhola e manutenção das pestanas.

Para fixação do anteparo deverá ser previsto um sistema que facilite a sua montagem, sem necessidade do uso de ferramentas especiais, e de modo que a sua manutenção seja feita de forma ágil e eficiente.

- SUPORTE DE FIXAÇÃO:

O fornecedor deverá fornecer o conjunto Longarina com suporte basculante necessário para instalação do grupo focal semafórico em braço projetado, o qual deverá ser fabricado em alumínio fundido ouinjetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, diâmetro de 101mm, com pintura eletrostática na cor preto semibrilho, confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal semafórico principal “I” com temporizador, o cálculo requeridodeverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora). Os parafusos deverão ser em aço inoxidável.

- GARANTIA:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Grupos Focais, Módulos a LED e sistema de temporização contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED veicular não deverá resultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, AMOSTRA de 01 (um) grupo focal semafórico principal “I” com temporizador a LED(grupo focal semafórico principal 3x200mm com módulos a LED e sistema de temporização).

A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

# SUPORTES E ANTEPAROS PARA GRUPOS FOCAIS

## SUPORTE SIMPLES PARA REPETIDOR, PEDESTRE E CICLISTA 101mm OU 114mm

Deverá ser fabricado em alumínio fundido ou injetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, diâmetro de 101mm ou 114mm respectivamente, recebendo pintura eletrostática preto semi brilho.  Os parafusos deverão ser em aço galvanizado a fogo ou em aço inoxidável.

Deverá ser confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal repetidor, pedestre ou ciclista, o cálculo requerido deverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora).

Figura 9- Suporte Simples (101mm ou 114mm)

## SUPORTE BASCULANTE PARA GRUPO FOCAL PRINCIPAL 101MM

Deverá ser fabricado em alumínio fundido ou injetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, diâmetro de 101mm, recebendo pintura eletrostática preto semi brilho.  Os parafusos deverão ser em aço galvanizado a fogo ou em aço inoxidável.

Deverá ser confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal semafórico principal, o cálculo requerido deverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora).

Figura 10- Suporte basculante

## SUPORTE TIPO LONGARINA PARA BASCULANTE DO GRUPO FOCAL PRINCIPAL EM POLICARBONATO (SEMCO)

Deverá ser fabricado em alumínio fundido ou injetado conforme norma NBR 7995 da ABNT, compatível com suporte basculante descrito no item 3.2, recebendo pintura eletrostática preto semi brilho.  Os parafusos deverão ser em aço galvanizado a fogo ou em aço inoxidável.

Deverá ser confeccionado de forma a suportar o peso do grupo focal semafórico principal, o cálculo requerido deverá contemplar ventos de até 100 km/h (cem quilômetros por hora).

Figura 12 - Suporte "Longarina"

## ANTEPARO SOLAR PARA GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PADRÃO SEMCO TIPO PRINCIPAL “T”

O material a ser utilizado na confecção do anteparo deve ser de liga de alumínio 1 100 ou 1 200, têmpera H-14 e espessura mínima de 1,5mm. Outras ligas podem ser utilizadas, desde que as propriedades mecânicas sejam iguais ou superiores.

Após desengraxado, decapado e fosfatizado, deve receber acabamento externo na cor preto fosco padrão Munsell N 0,5 á 1,5 máximo, após a aplicação de wash-prime à base de cromato de zinco, que pode ser realizado através de uma das opções a seguir:

- Acabamento externo, em tinta a pó a base de resina híbrida epóxi-poliéster, por disposição eletrostática, com polimerização em estufa a 200 C°. A espessura mínima da película seca deve ser de 35m;

- Acabamento externo com uma demão de wash-prime a base de cromato de zinco e duas demãos de tinta esmalte sintético à base de resina alquídica ou poliéster, se secagem rápida ao ar ou com secagem em estufa à temperatura de 140 C°. A Espessura mínima da película seca deve ser de 35m.

O anteparo dever possuir borda com película refletiva tipo I prismática (GTP) conforme norma NBR 14644:2013 da ABNT na cor branca com largura de 20mm, posicionada á 20mm da borda perimetral do anteparo.

Apresentar boa resistência a incidência de ventos frontais, devendo ainda, envolver grupo focal semafóricotão próximo quanto possível, não interferindo na abertura da portinhola e manutenção das pestanas.

Para fixação do anteparo deverá ser previsto um sistema que facilite a sua montagem, sem necessidade do uso de ferramentas especiais, e de modo que a sua manutenção seja feita de forma ágil e eficiente.

Figura 13 – Anteparo solar

# MÓDULOS A LED

## CONJUNTO: MÓDULOS A LEDPEDESTRES 200MM – CORES VERMELHO E VERDE

- REQUISITOSMÍNIMOS DO MÓDULOS A LED PEDESTRES 200mm

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED pedestre diâmetro 200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, na cor vermelho: figura boneco parado (LED vermelho)e na cor verde: figura boneco caminhando (LED verde).

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED pedestre deve ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para a cor vermelho e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos ser realizado com material mecanicamente resistente.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento.

Pictograma deverá ser obtido diretamente pela disposição dos LED sobre a placa de circuito impresso, os pictogramas deverão ser de acordo com os desenhos específicos para cada figura conforme norma NBR 7995 da ABNT.

Requisitos elétricos:Conforme NBR 15889:2019 da ABNT.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889 da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo a LED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- GARANTIAS:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Módulos a LED contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED não deverá resultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO(S) e AMOSTRAS de01 (um)módulo a LED pedestre 200mm na cor vermelho e 01 (um) módulo a LED pedestre 200mm na cor verde.

A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

O(s) Laudo(s) deverá(ão)atender aos requisitos mínimos para módulos a LED pedestres 200mmconforme norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto dos módulos a LED pedestre que serão ofertados na proposta de preços.

O(s) Laudo(s) deverá(ão) ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do produto que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

## MÓDULOS A LED VEICULAR 200mm – CORES: VERMELHO, AMARELO E VERDE

- REQUISITOS MÍNIMOSPARA MÓDULO A LED VEICULAR 200mm

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED veicular diâmetro 200mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, nas core vermelho, amarelo e verde.

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED deverá ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna lisa ou prismática e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos realizado com material mecanicamente resistente’.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento.

Requisitos elétricos:Conforme NBR 15889:2019 da ABNT.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889 da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo a LED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- GARANTIAS:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Módulos a LED contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED não deverá resultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO(S) e AMOSTRAS de 01 (um) módulo a LED veicular 200mm na cor Vermelho, 01 (um) módulo a LED veicular 200mm na cor amarelo e 01 (um) módulo a LED veicular 200mm na cor verde.

A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

O(s) Laudo(s) deverá(ão) atender aos requisitos mínimos para módulos a LED veiculares 200mmconforme norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto dos módulos a LED pedestre que serão ofertados na proposta de preços.

O(s) Laudo(s) deverá(ão) ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do produto que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

Figura 14 - Módulo aLED veicular200mm

## MÓDULO A LED VEICULAR 300mm – CORES: VERMELHO, AMARELO E VERDE

- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DO MÓDULO A LED 300mm

Requisitos técnicos mínimos de desempenho para módulos a LED veicular diâmetro 300mm, baseado em diodos emissores de luz (LED) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, nas core vermelho, amarelo e verde.

Requisitos Físicos e Mecânicos:

Cada módulo a LED veicular deverá ser considerado como um módulo eletrônico único, incorporando os seguintes elementos:

- Caixa de acondicionamento;

- Componente óptico (lente);

- LED - Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz);

- Placa de circuito impresso;

- Fonte chaveada de alimentação;

- Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.).

Para que se tornem intercambiáveis, os componentes eletrônicos deverão ser acondicionados em uma caixa com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio.

As lentes deverão ser confeccionadas em policarbonato, incolor, não reciclado com proteção contra radiação ultravioleta, superfície interna lisa ou prismática e externa lisa, polida e isenta de quaisquer falhas, passível de substituição, sem afetar os componentes eletrônicos.

Os LED deverão no mínimo utilizar a tecnologia AllnGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo e tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

O encapsulamento dos LED deverá possuir proteção contra raios UV, ser incolor, assim como, o encapsulamento de todos os componentes internos realizado com material mecanicamente resistente, a avaria de um LED não pode em hipótese alguma deixar o módulo inoperante.

Os módulos a LED deverão ser de fácil instalação e remoção sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, deverão possuir guarnição de borracha envolvendo toda circunferência entre lente e a caixa de acondicionamento.

Requisitos elétricos:Conforme NBR 15889:2019 da ABNT.

Os módulos a LED deverão atender aos requisitos e parâmetros, para fim qualitativo, conforme ensaios indicados na norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Requisitos e Características fotoelétricas:

A intensidade luminosa dos módulos a LED deverá ser mantida pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses em operação, devendo respeitar os valores constantes na norma NBR 15889 da ABNT.

Identificação:

Os módulos a LED deverão ser inequivocamente identificados por uma etiqueta do fabricante, que será utilizada pelo CODETRAN para controle de garantia. A etiqueta deverá ser de material indelével e resistente ás condições de operação do módulo a LED, não sofrendo qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

A etiqueta deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Marca;

- Modelo;

- Tensão;

- Potência;

- Data de Fabricação;

- Número do Lote.

- GARANTIAS:

O fornecedor deverá assegurar o perfeito funcionamento dos Módulos a LED contra defeitos do produto, por um período mínimo de garantia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de entrega.

Ao longo do período de garantia, a degradação da intensidade luminosa dos Módulos a LED não deverá resultar em valores abaixo dos exigidos pela norma NBR 15889 da ABNT.

- CONTROLE DE QUALIDADE:

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO(S) e AMOSTRAS de 01 (um) módulo a LED veicular 300mm na cor Vermelho, 01 (um) módulo a LED veicular 300mm na cor amarelo e 01 (um) módulo a LED veicular 300mm na cor verde.

A amostra deverá atender as especificações técnicas descritas, sob pena de desclassificação da proposta.

O(s) Laudo(s) deverá(ão) atender aos requisitos mínimos para módulos a LED veiculares 300mmconforme norma NBR 15889 da ABNT vigente.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto dos módulos a LED pedestre que serão ofertados na proposta de preços.

O(s) Laudo(s) deverá(ão) ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do produto que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

Figura 15 11- Módulo a LED veicular300mm

# CONTROLADOR SEMAFÓRICO

- CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO 8 FASES

- CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO

O equipamento deverá ser eletrônico, baseado em microprocessador, utilizando apenas componentes em estado sólido, inclusive para os elementos de comutação das lâmpadas/módulos dos semáforos.

O controlador eletrônico de tráfego deverá ser flexível e modular, permitindo expansões.

Será admitida a estratégia de controle por intervalos luminosos.

Na presente Especificação, os requisitos foram descritos considerando-se que a estratégia adotada seria a de controle por estágios. Portanto, no caso de uma proposta baseada em outra estratégia de controle, a mesma deverá ser capaz de viabilizar todos os requisitos funcionais que estão sendo determinados para a estratégia de controle por estágios.

Desde que os requisitos funcionais sejam atendidos, não haverá predileção por uma ou outra estratégia.

O controlador deverá ser capaz de trabalhar associado pelo menos a 08 (oito) seções de detecção em modo atuado.

As programações devem ser caracterizadas por um conjunto de tempos para cada cor semafórica, dos modos de operação e tabela dos horários de troca de planos.

- MODOS DE OPERAÇÃO

O controlador deverá ter no mínimo os seguintes modos de operação:

    - Intermitente:

A cor dos semáforos de veículos, na condição de intermitente, deverá ser amarelo intermitente e os de pedestres entre vermelho intermitente ou desligado.

    - Manual:

As trocas de estágios são estabelecidas por atuação manual no painel do controlador, sempre mantendo, para efeito de segurança, os valores de entre verdes e verde mínimo.

    - Fixo:

O controlador deve seguir uma programação interna, mantendo tempos fixos especificados pelo plano de tráfego vigente no momento.

O controlador deverá obedecer a um plano de sincronização estabelecido ao nível de um grupo de cruzamentos. A sincronização dos controladores deverá ser assegurada através da sincronização dos relógios internos dos CLS (controladores locais). Os relógios deverão ser sincronizados via rede de comunicação GPRS/GSM, ETHERNET, RS 485 E GPS. Todo controlador deverá manter armazenados os dados dos planos, bem como os horários para troca dos planos.

    - Atuado:

O equipamento deverá funcionar conectado à detectores (laços indutivos ou virtuais e/ou botoeiras) e executar uma lógica interna de funcionamento, que permita distribuir o tempo de verde de acordo com a demanda de tráfego.

O ciclo deverá ser variável ou fixo. O ciclo fixo deve ser implementado para casos onde além da atuação, é necessária a sincronização.

    - Centralizado:

O controlador a ser fornecidos deve permitir a conexão a uma Central de Controle Operacional com software de controle "on-line", através de placas de comunicação, que atendam todos os meios de transmissão, conforme item 5.1.8.

Os modos de operação deverão ter prioridade decrescente na ordem dada:

Intermitente

Manual

Fixo

Central

Atuado

Ordens conflitantes de mudança de modo devem levar o controlador ao modo de operação de maior prioridade.

- SEQUÊNCIA DE CORES

O Controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores para grupos focais veiculares:

verde - amarelo - vermelho - verde

Para os grupos focais de pedestres a sequência será:

verde - vermelho intermitente - vermelho - verde

A comutação dos sinais deverá ser executada sem que ocorram intervalos com situações visíveis de luzes apagadas ou de verdes conflitantes, ou com "embandeiramento" (duas ou mais cores do semáforo acesas ao mesmo tempo).

O período de entre verdes do controlador deverá ter a seguinte composição:

Para fases veiculares:

verde – amarelo - vermelho - verde

O período entre verdes coincide com o tempo de amarelo, acrescido do tempo de bloqueio geral, isto é, vermelho para todas as fases conflitantes.

Para as fases de pedestres:

verde - vermelho intermitente - vermelho – verde

- DESCRIÇÃO FUNCIONAL

    - Modo Manual:

Para operação manual, o operador deverá acionar um sistema (chave, botão ou introduzir um plug) especial no painel do Controlador. A partir deste momento, as mudanças de estágio estarão condicionadas ao operador, respeitando as condições de segurança, previamente programadas no controlador.

    - Modo Intermitente:

O equipamento deverá possuir um circuito independente chamado de Módulo Intermitente por Hardware. Deverão fazer parte deste módulo as contactoras para chaveamento de segurança dos circuitos dos focos  dos Módulos de Potência.

Este estado colocará todos os grupos focais veiculares da interseção em amarelo ou vermelho intermitente, e os de pedestres poderão ser desligados ou colocados em vermelho piscante. Este estado poderá ser atingido como segue:

Requisição através da chave no painel de facilidades;

Falha do controle por hardware ou software;

Quando a situação de verdes conflitantes for detectada. Esta detecção, por motivos de segurança, deverá ser feita de duas formas, uma por Hardware e outra por Software.

Deverá ser possível configurar via software de programação uma “Tabela de Verdes Conflitantes”, a qual deverá ter a função de indicar quais grupos semafóricos poderão ter verdes simultâneos e quais grupos não poderão ter verdes simultâneos.

Tabela de Verdes Conflitantes via Software deverá ser específica e independente da tabela de associação de grupos semafóricos x estágios. Não serão aceitas soluções que deduzam a Tabela de Verdes Conflitantes a partir da tabela de grupos semafóricos x estágios.

Requisição através de um horário pré-programado.

Requisição externa através de comando da central.

A frequência de intermitência deverá ser de 1 Hz, sendo 0,5 seg. De lâmpada acesa e 0,5 seg. De lâmpada apagada.

A condição de intermitente deverá continuar funcionando mesmo sem a presença da placa UCP (Unidade Central de Processamento) e dos módulos de potência.

    - Modo Fixo:

O controlador em modo fixo deverá operar de acordo com os valores previamente programados. Cada plano de tráfego desta programação se caracteriza por um conjunto fixo de tempos.

O controlador operando neste modo deve oferecer as seguintes possibilidades:

Armazenamento independente de pelo menos 15 (quinze) planos de tráfego, sendo um deles intermitente.

Armazenamento independente de no mínimo 40 (quarenta) eventos de mudanças de planos diário da tabela de horários, cada um podendo ser programado em dia(s) da semana, hora, minuto e segundo como segue:

Até 15(quinze) estágios, no caso que o controlador opere segundo estratégia de estágios ou 30(trinta) intervalos caso em que o controlador opere segundo estratégia de intervalos.

Até 8 (oito) grupos focais veiculares ou de pedestre.

Deverá ser possível impor um plano, simultaneamente, para todos os controladores de uma rede (inclusive para o próprio controlador-mestre), a partir de um controlador qualquer da mesma rede, através de um comando específico.

As defasagens dos planos deverão ser garantidas mesmo quando o plano for imposto.

O controlador deverá poder ser programado com os seguintes parâmetros:

tempo de verde (por fase e plano) - 01 seg. à 200 seg., em passos de 0,1 seg.

tempo de amarelo  (por fase) - 01 seg. à 14 seg., em passos de 0,1 seg.

tempo de bloqueio geral (por fase) - 01 seg. à 14 seg., em passos de 0,1 seg.

fases de pedestres

estágios dependentes de demanda

O tempo do ciclo de cada plano será determinado pela somatória dos tempos de verde + verde intermitente + amarelo + bloqueio geral de todas as fases ativas.

A temporização das fases, para qualquer um dos planos deverá ser derivado de um relógio digital controlado por um cristal ou sincronizado à frequência da rede e atualizado automaticamente com os demais controladores, através de rede de comunicação de dados.

No caso de falta de energia elétrica, os ajustes e tempos dos planos, bem como horários de troca de planos, deverão ser mantidos numa memória não volátil.

    - Modo Atuado:

O controlador deverá ter o princípio de funcionamento baseado nas variações de tempo de verde, associado a um determinado estágio de sinalização entre um valor mínimo e um valor máximo, ambos programáveis. A partir da duração mínima de verde, serão adicionadas extensões de verde, acionadas pela detecção de veículos nas faixas de tráfego com direito de passagem ou demanda de pedestres através de botoeira.

Vencido o tempo de extensão deverá ficar registrado o pedido das solicitações que não foram atendidas.

Neste modo o controlador poderá ter ciclos fixos ou variáveis. O ciclo fixo poderá ser usado em casos onde além da atuação seja necessária a sincronização entre vários controladores.

Deverá ser possível programar estágios “normais” (indispensáveis) que ocorrerão sempre em todos os ciclos, enquanto que os estágios dispensáveis deverão ser omitidos no ciclo em que não houver registro de demanda (através de detectores veiculares ou de detectores de pedestres) na memória do controlador.

Cada estágio deverá poder ser configurado, para cada plano, em uma das seguintes possibilidades (salvo o primeiro estágio que será do tipo “normal”):

estágio dependente de demanda (dispensável) fixo.

estágio dependente de demanda (dispensável) variável.

estágio normal (indispensável) fixo.

estágio normal (indispensável) variável.

O controlador deverá permitir lógicas de detecção diferente para cada plano, associando detectores a estágios diferentes.

O controlador eletrônico de tráfego deverá possuir a opção para implementação de módulos detectores, os quais deverão ser do tipo "plug-in".

O controlador deverá respeitar as seguintes configurações mínimas:

04 entradas de botoeiras;

08 entradas de detectores de loops (laços indutivos ou virtuais).

As entradas de botoeiras deverão ser isoladas por acoplamento óptico.

Os controladores deverão possuir capacidade mínima de:

15 planos de tráfego;

40 eventos de mudanças de planos por dia.

Neste modo o controlador deverá poder ser programado com os seguintes parâmetros, além dos parâmetros do modo fixo:

tempo de verde máximo (por fase e plano) - 200 seg., passos de 0,1 seg.

tempo de verde mínimo (por fase) - 1 seg., passos de 0,1 seg.

tempo de extensão de verde (por fase) - 1 seg. à 200 seg., passos de 0,1 seg.

tipo de detector (laço indutivo ou virtual e botoeira de pedestre)

haver associação entre detectores e fases quaisquer

    - Modo Centralizado:

O Controlador deverá permitir a operação no modo centralizado que permitirá realizar, a partir da central, as operações de monitoração, programação e execução de comandos.

O controlador deverá, entre outras, oferecer as seguintes possibilidades:

Configurar uma subárea semafórica de modo a permitir que um conjunto de controladores de tráfego seja encarado como uma subárea, que possua características semelhantes e, portanto, pode ser tratada com parâmetros idênticos, por exemplo, ciclo,defasagem, horário de entrada de plano, etc.

Programar os controladores locais a partir do computador central.

Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede.

Forçar a qualquer tempo a entrada de um plano que, tanto pode estar armazenado no controlador, como pode ser enviado da central. O comando de entrada em operação do plano deverá ser realizado por meio de comando simplificado.

Permitir o monitoramento constante dos controladores ligados à rede, informando qualquer defeito ou mudança do status dos mesmos automaticamente, através de sinal audível e mensagem na tela do terminal.

Permitir o tratamento dos dados dos detectores, informando taxa de ocupação e contagem de veículos.

Acertar os relógios de todos os controladores da rede a intervalos regulares não inferior a 5 minutos.

Os planos de tráfego executados pelo controlador serão aqueles contidos na tabela de horários de entrada de planos da Central de Controle de Tráfego, independentemente, da Tabela de Troca de Planos do controlador.

Todos os planos residentes no controlador deverão ser copiados para a Central de Trânsito, funcionando assim como um backup dos planos.

Com exceção da inserção do número do controlador, todas as funções pertinentes ao programador, devem ser também realizadas pela Central de Controle de Tráfego.

No caso de a licitante oferecer modelo de controlador o qual o Município de Itajaí não possua central de controle, a proponente deverá fornecer o software da central de controle junto com o primeiro pedido a ser efetuado pela contratante, independentemente do número de controladores a ser adquirido.

Os custos do software da central de controle deverão ser diluídos nos valores dos controladores ofertados.

- SEGURANÇA

    - Temporizações de Segurança

As temporizações de segurança, descritas a seguir, não poderão ser desrespeitadas pelo controlador, sob nenhuma hipótese, seja operando isoladamente, sob o comando de uma central ou por operação manual. Todas as temporizações do controlador deverão ser obtidas digitalmente à partir de um relógio baseado em um cristal e/ou baseado na frequência da rede elétrica e sempre atualizados entre si por uma rede de comunicação de dados.

As temporizações de segurança deverão ser as seguintes:

Verde Mínimo de Segurança, ajustável de 01 a 30 seg. em passos de 1 seg.

Amarelo  Mínimo de Segurançade 01 a 08 seg. em passos de 1 seg.

Bloqueio geral , ajustável de 01 a 08 seg. em passos de 1 seg.

Tempo Máximo de Ciclo, ajustável entre o tempo do ciclo e um valor variável, conforme solicitado.

Após energizado, o controlador deverá impor o modo de operação intermitente por, pelo menos, 5 segundos.

Após sair do modo de operação intermitente, o Controlador deverá impor vermelho integral por, pelo menos 3 segundos. Após este procedimento inicial o Controlador deverá se ressincronizar automaticamente com a rede e dentro de, no máximo, cinco ciclos estar executando o estágio e plano que deveriam estar sendo executados neste momento, em função do horário programado.

Um comando de mudança de modo não deve interromper um ciclo que esteja sendo executado. O novo modo de operação irá iniciar quando um novo ciclo começar. Excetua-se neste caso a passagem para intermitente.

    - Período de Verde de Segurança

Durante este período de verde de segurança, não poderão ocorrer outras mudanças de sinais de tráfego, exceto a passagem para o intermitente. O período será prefixado para cada fase individualmente.

Em qualquer um dos modos de operação, estes tempos de verde de segurança não poderão ser desrespeitados, inclusive na troca de planos ou na troca de modos.

- TESTES DE VERIFICAÇÃO

A intervalos periódicos, de no máximo 1 seg. o controlador deverá efetuar testes de verificação na UCP (Unidade Central de Processamento) e nas memórias dos sistemas.

O controlador deverá, por meio de programa, entrar em operação no modo intermitente sempre que for detectada uma situação de verdes conflitantes, ou de uma falha no seu funcionamento.

O controlador deve possuir um sistema de autodiagnóstico, de modo a facilitar os trabalhos de manutenção. O resultado do autodiagnóstico deverá ser visualizado em dispositivo adequado, incluindo a causa do defeito.

O controlador deverá monitorar o funcionamento do processador e, em caso de falha deste, deverá entrar no modo intermitente. Deverá possuir um sistema de verificação de presença de verde indevido, mesmo não sendo este conflitante, à nível de comando e á nível de controle de saída para a lâmpada; e a ausência de vermelho.

- SINCRONISMO ENTRE CONTROLADORES

A coordenação entre controladores deverá ser assegurada através da sincronização dos relógios internos dos equipamentos.

Na falta de comunicação com a Central de Controle os controladores deverão atualizar seus relógios através do módulo GPS.

A sincronização da rede de comunicação deverá fazer com que todos os controladores tenham a mesma hora, derivada a partir de um dos controladores.

No caso de falta de energia deve ser prevista uma bateria que alimente os circuitos de relógio, e memórias por pelo menos 60 horas contínuas.

A frequência de acerto dos relógios, via rede de comunicação, deverá ser automática, incluindo as informações de dia da semana (data), executada no mínimo a cada 5 minutos. Cada controlador deverá, em seguida, confirmar os dados recebidos com a unidade que as enviou.

- REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Cada controlador deverá ter embutido a possibilidade de se conectar a uma rede de comunicação de dados. Esta rede deverá permitir a conexão através dos seguintes meios de transmissão: por cabo (coaxial, fibra óptica, par trançado), por rede sem fio (GPRS/GSM). Deverão possuir placas contendo os módulos de comunicação para qualquer destes meios de transmissão. A função GPRS/GSM deverá permitir uso de cartão SIM, com acesso a GPRS habilitado (data mode). Deverá ser possuir ainda, no mínimo, um módulo de comunicação que permita conexão através de rede de fibra óptica, contendouma porta Ethernet RJ45 e outra serial RS232/485. Caso o equipamento não possua as duas portas, deverão ser fornecidoscabos para conversão de uma em outra. Caso o controlador não possua alguma dessas portas/meios de comunicação, deverão ser fornecidos os meios para conversão, conforme necessidade da rede a ser implantada no Município.

A rede de comunicação deverá permitir a circulação de mensagens para a execução, no mínimo, das seguintes funções, a partir de um dos controladores ou a partir do computador central:

Configurar o controlador local modificando parâmetros tais como: ciclo, horário de entrada de plano, etc.

Programar os controladores locais a partir do computador central, ou na ausência de central, a partir de qualquer um dos controladores componentes da rede.

Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede, através de programador portátil.

Forçar a qualquer tempo a entrada de um plano que, tanto pode estar armazenado no controlador, como pode ser enviado da central. O comando de entrada em operação do plano deverá ser realizado por meio de comando simplificado.

Permitir a monitoração constante dos controladores ligados à rede, informando qualquer defeito ou mudança do status dos mesmos.

Permitir o tratamento dos dados dos detectores, informando taxa de ocupação e contagem de veículos.

Acertar os relógios de todos os controladores da rede a intervalos regulares.

- FUNCIONAMENTO

Configuração através da porta local do controlador de tráfego, com uso de programador portátil;

Acesso à rede via GPRS;

Acesso à rede protocolo TCP/IP;

Atualização de relógio;

Mantém conexão da comunicação com o software de centralização;

Sincronismo dos relógios dos controladores de tráfegos deverá ser feito através de módulo GSM/GPRS;

Interroga o controlador de tráfego existente e envia automaticamente alarmes para o software de centralização.

- PAINEL DE FACILIDADES

Deverá existir no controlador um painel de facilidades manuais com os seguintes dispositivos:

chave para ligar/desligar a parte lógica do controlador.

disjuntor com função de desligar todos os grupos semafóricos, sem desligar os circuitos lógicos do controlador, bem como proteger o controlador contra curto circuitos externos.

chave de solicitação do modo intermitente

seletor de voltagem para 110, 127, 220, e 240 V.

tomada de potência com capacidade máxima para 800W.

mostradores que indiquem visualmente:

- modo de operação

- plano e estágio corrente

- falhas do controlador

- detector ocupado

conector para interface de programação: deve prover uma interface de comunicação com equipamento programador portátil através de um cabo e/ou infravermelho.

Todas as posições das chaves, lâmpadas e botões deverão ser marcados com legendas em português, com clareza, indicando suas funções.

- PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR

Para programação do controlador deverá ser fornecido um programador portátil, ou seja, um equipamento de apoio de modo a permitir editar, modificar as tabelas de programação dos equipamentos controladores. A edição das tabelas deverá inibir entradas de dados indevidas, ou fora dos intervalos permitidos, para impedir a programação de valores indevidos ou que gerem conflito com alguma programação já existente.

As entradas dos parâmetros devem ser efetuadas em unidades de engenharia, e não em códigos de programação, por exemplo: segundos de tempo verde, etc.

    - Sequência de Estágios:

O controlador deverá possibilitar a programação de sequência de estágios diferentes da natural (constituída pelos estágios programados, executados um a um, uma vez por ciclo e em ordem). A alteração da sequência de estágios deverá permitir, ainda, a execução de um mesmo estágio mais de uma vez no mesmo ciclo, em um determinado plano, ou até mesmo, a supressão de um estágio em todos os ciclos de um determinado plano.

    - Modularidade:

A lógica do controlador deverá utilizar circuitos integrados e ser montado em placas de circuito impresso tipo "plug-in", ou módulo tipo encaixe, o que permitirá uma manutenção rápida, inclusive dos módulos de comunicação.

O controlador deverá ter espaço para conexão de módulos de detecção para, pelo menos, 8 detectores de tráfego.

Os módulos de acionamento das lâmpadas dos Controladores devem ter uma versão mínima (padrão) de 02 fases podendo estas serem programadas como veiculares ou pedestre, sendo que cada fase deve ser acionada por TRIAC, de no mínimo 12A.

- ALIMENTAÇÃO

O controlador deverá ser alimentado entre 110 e 240 V, com escolha de, no mínimo, entre 110, 127, 220 e 240 V, com tolerância de + ou - 20% sobre o valor nominal e frequência de 60 Hz. O controlador deve permitir o comando de lâmpadas halógenas, incandescentes e módulos a LED, porém, sempre iniciando a alimentação da lâmpada nos pontos 0 ("zero crossing") da frequência da rede.

- PROTEÇÕES ELÉTRICAS

O controlador deverá ser protegido totalmente contra sobretensões e correntes excessivas por disjuntores termo magnéticos, varistores ou fusíveis adequados.

Deverá haver também uma chave liga-desliga para o Controlador e outra para os sinais luminosos.

O controlador deverá ser provido de um filtro de linha para proteção contra ruídos elétricos espúrios provenientes da rede elétrica de alimentação.

O Controlador deverá também ser protegido contra: ruídos elétricos e espúrios na entrada dos cabos.

Todas as partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverão ser efetivamente ligadas à carcaça aterrada do controlador, não sendo suficiente o simples fato de apoio entre chassi e suportes, a não ser que o mesmo se realize por ação de molas.

- INSTALAÇÃO

O controlador deverá permitir a instalação tanto na própria coluna semafórica, quanto em pedestal.

Deverá possuir entrada dos cabos de alimentação dos porta-focos e alimentação elétrica pela sua base através de furo com diâmetro mínimo de 5 centímetros.

- EMPACOTAMENTO MECÂNICO

O gabinete deverá ser fabricado em chapa de Alumínio, espessura mínima de 2,0mm, deverá ser à prova de violações, sendo que a porta deverá ter chave tipo "yale", com segredo padronizado para todos os controladores licitados, conforme determinação do Município de Itajaí.

Todas as partes metálicas do controlador deverão receber tratamento contra corrosão ou oxidação que as garantam pelo período da vida útil do controlador, que é de 10 anos.

O controlador deverá apresentar concepção modular e todas as partes que executem funções idênticas deverão ser intercambiáveis.

Os fios internos deverão ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem atingidos por portas ou qualquer outra parte móvel.

Deverá ser prevista a existência de um borne para cada fio proveniente das lâmpadas dos grupos semafóricos, inclusive para o fio “retorno” das mesmas.

As partes encaixáveis do controlador deverão ser fixadas por elementos que as impeçam de cair ou de se desarranjarem, caso ocorram vibrações excessivas ou operações inadvertidas.

A substituição de um módulo por outro deverá ser executada com a máxima facilidade e rapidez, empregando-se conexões para encaixe "plug-in".

O gabinete do Controlador deverá prover um compartimento acessível pela porta, preferencialmente em plástico, adequado para se guardar documentos (papéis) referentes ao controlador.

- DETECÇÃO VEICULAR

Os controladores deverão permitir o uso de uma placa para detectores de tráfego, podendo ser para detecção indutiva ou virtual e deverão ser alojados no mesmo gabinete do controlador.

O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência e a variação do tempo de duração de estágios em função de demandas geradas por detectores veiculares.

Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrônicos (placas de detecção, etc) e laços indutivos ou sensores de vídeo detecção, instalados em uma seção especifica de via, capaz de detectar a presença de fluxo de tráfego veicular.

A placa de detecção, que constitui o detector veicular deverá possuir recursos de sintonia automática e ajuste manual de sensibilidade.

Não poderá haver interferência de operação entre os canais de uma mesma placa de detecção (“cross-talk”) e entre placas adjacentes.

A placa de detecção deverá possibilitar a fácil seleção de frequência de operação para cada canal; além de possuir um mecanismo de reset manual.

Os detectores veiculares deverão dispor de indicadores luminosos frontais, por canal, apresentando as detecções veiculares efetuadas. Esta indicação deverá ser visível nas condições de luminosidade diurna e noturna às quais o controlador estará submetido quando instalado.

Deverá ocorrer a imposição da condição de ausência de veículo nas saídas da placa, durante a energização da mesma.

- CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Os controladores deverão ter funcionamento garantido nas condições ambientais locais:

Temperaturas ambientes externas na faixa de -10 a 55 graus Celsius, insolação direta;

Umidade relativa do ar de até 95%;

Presença de elementos oxidantes e corrosivos;

Presença de elementos oleosos e partículas sólidas na atmosfera.

- RELÓGIO

A referência de tempo deverá ser obtida por um relógio baseado em um cristal de quartzo de precisão de no mínimo 05 (cinco) ppm (partes por milhão), que deve ser atualizado com o relógio fornecido pelo GPS a cada 15 (quinze) minutos.

Deve ser construído com circuitos integrados, possibilitando que, na falta de energia, seja alimentado por bateria ou dispositivo similar, por um período mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.A introdução inicial ou a reprogramação do horário e dia da semana deve ser possível através do GPS, do equipamento de programação portátil ou da Central Semafórica.

- CONTROLE DE QUALIDADE

A empresa detentora da melhor proposta e devidamente habilitada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após o julgamento do certame, LAUDO e AMOSTRA de 01 (um) Controlador eletrônico microprocessado 8 fases. A amostra deverá atender a norma NBR 16653 da ABNT, sob pena de desclassificação da proposta.

O controlador ofertado como amostra serão instalados em local a ser definido pela CODETRAN e passarão por todos os testes pertinentes, sendo que a licitante deverá responsabilizar-se pela instalação completa, configuração e apresentação.

Os ensaios solicitados, tem a finalidade de demostrar o satisfatório comportamento do projeto do controlador eletrônico microprocessado que será ofertado na proposta de preços.

O(s) Laudo(s) deverá(ão) ser emitido por instituição acreditado do INMETRO ou ABIPTI, bem como ser referente a Marca do equipamento que será ofertado na proposta de preços, sob pena de desclassificação da proposta.

Os laudos a serem apresentados deverão atender a todas as exigências contidas nesta especificação.

# BOTOEIRA SONORA – resolução 704 do contran

6.1. DEFINIÇÕES

- Semáforo com sinal sonoro: sinalização semafórica de regulamentação equipada com foco de pedestres e botoeira sonora para auxílio à travessia de pessoas com deficiência visual;

- Botoeira sonora: dispositivo que emite sinais sonoros, visuais e vibratórios (localização, advertência e instrução) para auxiliar a travessia de pedestres, em especial as pessoas com deficiência visual;

- Modo sonoro: modo de operação em que a botoeira sonora funciona com os dispositivos sonoros, visuais e vibratórios ativados;

Deverá atender a resolução 704 do Contran.