MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

REGISTRO DE PREÇOS

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX 316L

JANEIRO/2021

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de substituição dos guarda-corpos nas  margens do Rio Itajaí Açu, ao longo da Avenida Prefeito Paulo Bauer, bem como parte do caminho de Cabeçudas (Rua Deputado Francisco Evaristo Canziani) se justifica a necessidade deste  termo de referência. A execução destes guarda-corpos são de suma importância para garantir a segurança na circulação de pedestres nestas vias públicas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados;

A execução dos serviços obedecerá aos dispostos das normas e métodos construtivos da ABNT.

Os serviços e obras deverão obedecer às indicações e detalhes fornecidos pela Secretaria Municipal de Obra, cujo quadro técnico será responsável pela fiscalização da obra.

Durante o andamento das Obras, a EXECUTORA deverá manter tanto quanto possível o local de trabalho livre de obstáculos, detritos e etc., enfim, tudo que restrinja a liberdade de ação ou contrarie as normas de higiene e segurança do trabalho.

Terminados os serviços, e antes da entrega definitiva da obra, a EXECUTORA deverá remover do local da obra, todos os materiais, equipamentos ou quaisquer detritos provenientes dos serviços realizados.

Caso seja necessária a interrupção de qualquer serviço de utilidade pública, a EXECUTORA deverá entrar em contato com o órgão responsável, a fim de autorizar e programar a execução dos serviços. A reparação de todos os danos causados às propriedades e utilidades públicas, devidos à imperícia ou imperfeição na execução dos serviços, deverão ser reparados pela EXECUTORA no menor prazo possível.

A EXECUTORA colocará no local da obra sinalização adequada, constituída de cavaletes, bandeiras vermelhas, placas etc., a fim de evitar acidentes com os que ali transitam.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a EXECUTORA continuará responsável pela manutenção de todo o material no local e pela segurança do canteiro de serviços contra acidentes com veículos e pessoas.

A cada prestação de serviço deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Relatório fotográfico que permita a identificação do local antes da execução da obra, detalhes da execução e a obra concluída;

- Planilha orçamentária com quantitativos executados, respectivos endereços e data da execução;

- Croqui e memória de cálculo de quantitativos;

- Apresentação de Data book das peças executadas com a rastreabilidade da matéria prima, informações e registros do controle de qualidade do processo de fabricação;

- ART/RRT de execução do serviço.

- EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM AÇO INOX 316 L

  - Remoção de corrimão metálico

O serviço compreende o corte, remoção e limpeza do local para a instalação de novo corrimão.

O material retirado deverá ser transportado para área de bota fora que será especificada pela FISCALIZAÇÃO.

Imagem 1 – Imagem guarda-corpo existente a ser removido

  - Carga, manobra e descarga do material

O volume de material removido dos corrimãos existentes será carregado em caminhões basculantes com capacidade de 6m³, por carga, incluindo as manobras necessárias para otimizar o carregamento do material, devendo atender às normas e horários estipulados pelos órgãos competentes do Município.  Para fins de cálculo do volume de material carregado estima-se um volume extra de 30%, devido ao empolamento.

A descarga deverá ser realizada em local de bota-fora licenciado.

  - Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t

O material deverá ser transportado em caminhões basculantes de 6m³, por carga, para local de bota-fora licenciado sendo considerada a distância média de 8 Km do local da obra.

Os caminhões deverão apresentar boa vedação e capacidade mínima de carregamento de 6 m³, devendo atender às normas e horários estipulados pelos órgãos competentes do Município.

  - Execução de guarda corpo e corrimão em aço inox 316 l

Os guarda corpos a serem executados deverão ser confeccionados em aço inox 316L, conforme modelo em anexo. Os tubos do corrimão deverão ter 2 1/2" de diâmetro, com guarda corpo composto por cinco tubos de  1 1/2" de diâmetro, com  espaçamento de 14cm entre eles. As paredes dos tubos deverá ter espessura mínima de 2mm.

As bases dos corrimãos deverão ser composta por duas chapas de espessura de 5/16”, sendo uma chapa em “L” com dimensões totais de 15x30cm sendo cada aba com 15x15m fixada  por meio de parafusos do tipo parabolt  chumbador aço inox CBA 5/16x2 1/4". A fixação deverá ser feitas em ambas as abas dos “L”. Sobre a chapa em “L” será soldada outra chapa espessura de 5/16”, com 5 perfurações que permitam a passagem dos tubos de de  1 1/2" de diâmetro, com  espaçamento de 14cm entre eles. Estas duas peças deverão ser soldadas, havendo o devido cuidado com o acabamento.

Obs.: Em alguns pontos, para o sistema de fixação deverão ser utilizadas chapas 15x30cm em formato “U” conforme detalhes. Deverão ser feitos ajustes no local, bem como grauteamento no piso ou viga de fixação em alguns pontos.

  - Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi e=200  μm

Todas as peças do guarda corpo deverão receber pintura eletroestática com tinta em pó à base de resina epóxi e=200 μm, transparente. As peças deverão ser pintadas em estufa na temperatura de 160 a 190 ºC com tinta epóxi transparente.

A pintura deverá ainda garantir resistência à abrasão, corrosão e intempéries (raios solares, calor, frio e maresia), garantido que os corrimãos mantenham o mesma coloração e aparência ao longo do tempo.

  - Reparos no piso/viga   para fixação do guarda corpo - Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal / areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l – Reparos para fixação do guarda corpo

Nos locais onde a viga ou piso estiverem danificados será necessária a execução de grauteamento para garantir estabilidade no ponto de fixação do guarda corpo.

O graute deverá ser composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e graúdos em proporção adequada para preenchimento de espaços vazios existentes. Traço em massa sugerido: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fck = 20 MPa. Relação a/c=0,60

Imagem 2 – Modelo de corrimão a ser executado

Obs.: Os tubos do guarda corpo deverão passar nos furos da chapa de espessura de 5/16, sendo o corrimão soldado no topo da chapa perfurada. Para a execução das soldas deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- Limpeza adequada do local;

- Raspagem com escova de aço inox, se necessário;

- Desengorduramento com solventes especiais ou decapagem com produtos químicos;

- Solda tipo MIG/TIG com liga de aço inox, com baixo teor de carbono;

------------------------------------------------------------------------------------------------

André Torri Saldanha

Arquiteto e Urbanista - CAU/SC A54171 - 0