MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Elaboração de Plano de Remoção de Solo/Borra Asfáltica, Escavação, Coleta, Transporte e Destinação Final de Solo Contaminado e Monitoramento Ambiental da Área de Intervenção Proveniente de Contaminação por Usina de Asfalto Desativada do Município de Itajaí – SC

MEMORIAL DESCRITIVO

FEVEREIRO DE 2022

- SUMÁRIO

JUSTIFICATIVA	3

PARTE I	3

GENERALIDADES	3

1.	INTRODUÇÃO	3

1.1.	OBJETIVO	3

RESUMO DOS SERVIÇOS	3

2.	FISCALIZAÇÃO	3

3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	4

4.	OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA	4

4.1.	RESPONSABILIDADE E GARANTIA	4

4.2.	EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS	5

4.3.	DIÁRIO DE OBRAS	5

4.4.	ACIDENTES	5

4.5.	LICENÇAS E FRANQUIAS	5

4.6.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	6

4.7.	TESTES	6

5.	MATERIAIS ESPECIFICADOS	6

6.	ACEITAÇÃO DA OBRA	6

PARTE II	7

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7

1.	ELABORAÇÃO DE PLANO DE REMOÇÃO DE SOLO CONTAMINADO/BORRA ASFÁLTICA	7

2.	ESCAVAÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE SOLO CONTAMINADO	8

3.	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEORREFERENCIADO	9

4.	INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, MEDIÇÕES DE NÍVEL D’ÁGUA E EVENTUAL FASE LIVRE EAMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA	9

# JUSTIFICATIVA

A execução dos serviços descritos a seguir se faz necessária em função da indispensabilidade do cumprimento das obrigações assumidas pela Prefeitura de Itajaí em relação às adequações ambientais e recuperação da área contaminada da antiga Usina de Asfalto do Município por meio do Processo Administrativo nº 09.2012.00001284-2 do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA.

# PARTE I

# GENERALIDADES

## INTRODUÇÃO

### OBJETIVO

As especificações técnicas que complementam os projetos têm por objetivo estabelecer critérios técnicos gerais e específicos que deverão ser obedecidos pela Contratada.

# RESUMO DOS SERVIÇOS

- Plano de Remoção de Solo/Borra Asfáltica (PRS);

- Escavação, coleta, transporte e destinação final de solo contaminado conforme PRS;

- Levantamento planialtimétrico e georreferenciamento;

- Instalação de poços de monitoramento conforme PRS;

- Medições de nível d’água e eventual fase livre;

- Amostragem de água subterrênea.

## FISCALIZAÇÃO

  - A PREFEITURA DE ITAJAÍ atuará nas obras por meio de Profissionais Habilitados, convenientemente credenciados, adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome desta, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

  - A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e/ou obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

  - É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro em Diário de Obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

  - A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após registrado em Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

  - Relações mútuas entre a PREFEITURA DE ITAJAÍ e a EXECUTORA serão mantidas por intermédio da fiscalização.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas, sejam sanadas em tempo hábil.

  - Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e deverão satisfazer rigorosamente as condições estipuladas nas Especificações. Além disso, os materiais deverão atender necessariamente, a todas as Normas, Especificações, Métodos, Padronizações, Terminologias e Símbolos da ABNT, que lhes forem aplicáveis.

  - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da PREFEITURA DE ITAJAÍ, para cada caso particular.

  - Todas as Ordens de Serviço ou comunicação da FISCALIZAÇÃO à EXECUTORA, ou vice-versa, deverão ser transmitidas por escrito no Diário de Obras e só assim produzindo seus efeitos.

## OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA

### RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com os Projetos e Especificações Técnicas fornecidas e/ou elaborados pela EXECUTORA e aprovados pela PREFEITURA DE ITAJAÍ, bem como pelos que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela EXECUTORA, de qualquer elemento ou parte de serviço, implicará na tácita aceitação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nos Projetos e Especificações, para o elemento ou parte de serviço executado.

Todos os serviços descritos nos itens da planilha deverão ser executados completos, subentendendo-se que nele encontra-se englobado todos os serviços e materiais necessários para sua completa execução, ou seja, todos os subitens necessários para sua composição de custos deverão ser previstos, não aceitando-se custos adicionais, sob a alegação de não previsão de um ou outro material ou serviço.

### EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentais adequados à perfeita execução da obra, empresar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que possa assegurar o processo satisfatório às obras, bem como, obter os materiais necessários em quantidade suficientes à conclusão das obras e serviços no prazo pré-estabelecido.

Caberá a EXECUTORA a responsabilidade total (incluindo custos de materiais e mão-de-obra) das instalações provisórias e definitivas de água, energia elétrica, bem como a necessidade de extensão ou reforço da rede elétrica, transportes fora e dentro do canteiro de obras, com o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte vertical para atender as necessidades da obra.

Deverão ser observados pela EXECUTORA os prazos de entrega de materiais não disponíveis de imediato no mercado, para que a encomenda dos mesmos não se processe demasiado tarde, a ponto de comprometer o prazo de entrega da obra.

### DIÁRIO DE OBRAS

Será disponibilizado pela PREFEITURA DE ITAJAÍ à EXECUTORA o modelo de Diário de Obras, em três vias, para anotação dos serviços em execução e demais dados da obra, até a sua aceitação final, o qual deverá ser mantido na obra à disposição da FISCALIZAÇÃO. Todas as Autorizações de Serviço ou comunicações relevantes da FISCALIZAÇÃO à EXECUTORA, ou vice-versa, serão transmitidas, por escrito, no Diário de Obras.

### ACIDENTES

Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

### LICENÇAS E FRANQUIAS

Serão de responsabilidade da EXECUTORA todas as providências e despesas legais relativas a licenças e franquias necessárias para a construção, ARTs pela execução das obras e serviços junto ao CREA, registro, habite-se, CND e demais exigências da legislação em vigor

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a EXECUTORA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos.

### TESTES

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da EXECUTORA, como condição prévia e indispensável à aceitação dos mesmos, será sempre que necessária submetida a verificações, ensaios e provas para tais fins aconselháveis.

## MATERIAIS ESPECIFICADOS

  - Todos os materiais indicados na presente Especificação Técnica deverão ser considerados como simples referência, podendo ser substituídos por produtos de outra marca.

  - Esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da equipe de FISCALIZAÇÃO e deverá ser regulada pelo critério de analogia ou similaridade, conforme a seguir definido:

  - Diz-se que dois materiais apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação do material ou norma de execução que a eles se refiram.

  - Diz-se que dois materiais apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação do material ou norma de execução que a eles se refiram.

## ACEITAÇÃO DA OBRA

  - A obra deverá ser entregue completamente limpa, livre de entulhos e sobras de materiais, provenientes da execução e instalações.

  - Todos os Sistemas deverão ser testados e estar em perfeito funcionamento.

  - Quando houver modificações de Projetos, aprovados pela PREFEITURA DE ITAJAÍ, deverá ser entregue a esta, em cópia impressa, um conjunto completo de pranchas dos Projetos, atualizadas, rigorosamente de acordo com os serviços executados.

  - Quando as obras e serviços ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com os Projetos e suas Especificações Técnicas e satisfeitas as exigências do item 4 anterior, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÃ) para o recebimento da obra.

  - Se, nesta ocasião, forem constatadas pendências de pequena monta, desde que não impeditivas para a aceitação da obra, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, onde deverão constar as irregularidades apontadas pela FISCALIZAÇÃO e estabelecido um prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para a superação destas, para em até 90 (noventa) ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

  - Os termos de Recebimento Provisório e Definitivo deverão ser emitidos em três vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante da EXECUTORA e por representantes da PREFEITURA DE ITAJAÍ.

  - O Termo de Recebimento Definitivo deve conter formal declaração de que o prazo de 5 (cinco) anos mencionado no Artigo 1245 do Código Civil, referente a responsabilidade da EXECUTORA é contato, em qualquer hipótese, a partir da data deste mesmo Termo.

# PARTE II

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estas Especificações Técnicas têm como finalidade auxiliar na elaboração de documentos e serviços a serem executados pela CONTRATADA.

## ELABORAÇÃO DE PLANO DE REMOÇÃO DE SOLO CONTAMINADO/BORRA ASFÁLTICA

Caberá a CONTRATADA a elaboração de Plano de Remoção de Solo (PRS), baseado na Diretoria CETESB Nº 038/2017/C e Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, e que deverá conter as premissas básicas consideradas, a conceituação e justificativa do projeto de remoção de solo, a descrição dos principais elementos do projeto, cronograma com previsão da execução das medidas de intervenção e monitoramento, a estimativa de quantitativos de materiais e serviços, bem como de custos totais para a implantação do projeto.

O documento deverá fornecer as seguintes informações e subsídios necessários para a execução dos serviços de remoção na área contaminada:

- Descrição dos serviços a serem executados;

- Ações e controles necessários durante as obras;

- Procedimentos de Segurança e Saúde;

- Procedimentos de Manutenção e Monitoramento;

- Diretrizes gerais de contratação de obras;

- Estimativa de quantitativos, cronograma e custos previstos.

A seguir é apresentado o escopo mínimo do Plano de Remoção de Solo (PRS):

- INTRODUÇÃO

- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

- PREMISSAS BÁSICAS

- PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

  - Considerações gerais sobre segurança

  - Zoneamento de segurança operacional da obra

  - Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)

  - Treinamento de pessoal

  - Proteção respiratória

  - Procedimentos de emergência

  - Controle de documentos e registros

  - Controle de saúde e integridade dos funcionários

- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE REMOÇÃO

  - Volumes previstos para a remoção de solos impactados

  - Equipe técnica prevista

  - Infraestrutura de apoio

  - Procedimentos operacionais

  - Serviços de escavação e remoção de solo impactado

    - Serviços preliminares

    - Serviços de escavação

    - Critérios de parada das escavações

    - Acondicionamento e armazenamento de solo removido

    - Reaterro e recomposição da área de remoção

    - Transporte de solo removido

    - Destinação final

    - Conclusão dos serviços

  - Manutenção e monitoramento

- ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA

- BIBLIOGRAFIA

São partes integrantes e inseparáveis do Plano de Remoção de Solo (PRS) todos os mapas, projetos, plantas, planilhas e demais documentos elaborados, devendo estes ser apresentados em escala adequada para melhor visualização das informações, estas em português. Os desenhos devem seguir as Normas Brasileiras (ABNT) e as unidades adotadas devem ser as do Sistema Internacional de Unidades.

A PREFEITURA DE ITAJAÍ cederá à CONTRATADA o material necessário à recomposição da área contaminada, proveniente de jazida devidamente licenciada, conforme Registro de Extração nº 058 de 2018, referente ao Processo DNPM nº 815.254/2018 e Declaração de Atividade Não Sujeita ao Licenciamento Ambiental Nº 490821/2018 do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, com validade até 20/04/2023, bem como o transporte deste e a mão de obra necessária, sendo de responsabilidade da CONTRATADA auxiliar a PREFEITURA DE ITAJAÍ na execução desta etapa do Plano de Remoção de Solo.

A execução das atividades de remoção de solo contaminado deverá ser pensada de maneira a garantir a organização, limpeza e segurança no canteiro de obras. As mesmas deverão ser realizadas em horário comercial e em dias de semana.

## ESCAVAÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE SOLO CONTAMINADO

A escavação e coleta deverão ser executadas conforme apresentado no Plano de Remoção de Solo. O transporte do solo contaminado será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser realizado por veículos próprios, devidamente licenciados e com autorização para transporte de Resíduos Classe I – Perigosos. A destinação final deverá ocorrer em local licenciado, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA o tratamento e/ou disposição final ambientalmente adequada destes.

## LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEORREFERENCIADO

O levantamento planialtimétrico deverá ser realizado de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 13133:2021 – Execução de levantamento topográfico – Procedimento e demais Normas Técnicas necessárias a aplicação desta.

## INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, MEDIÇÕES DE NÍVEL D’ÁGUA E EVENTUAL FASE LIVRE EAMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

A instalação de poços de monitoramento deverá ser realizada de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15495-1: 2007 Versão Corrigida 2:2009 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aqüíferos granulados Parte 1: Projeto e Execução e demais Normas Técnicas necessárias a aplicação desta, sendo indispensável a justificativa da localização e características dos poços de monitoramento (Complementação solicitada pelo IMA em ofício Nº 429/17/CODAM CFI).

Deverão ser elaborados mapas gerorreferenciados contendo a potenciometria e a direção do fluxo da água subterrânea, a hidrografia, a localização das áreas fonte e das fontes potenciais de contaminação, dos poços de monitoramento, das nascentes dos poços de captação utilizados para abastecimento de água (Diretoria CETESB Nº 038/201/C).

As amostragens de água subterrânea deverão ser realizadas por empresa creditada pelo Inmetro e certificada pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Cataria – IMA SC. Deverão ser apresentados laudos analíticos devidamente assinados por profissional responsável pelas análises, bem como as cadeias de custódia de cada campanha de amostragem (Diretoria CETESB Nº 038/201/C).

Demais procedimentos deverão ser elaborados e executados conforme apresentado na Diretoria CETESB Nº 038/201/C).

Geo. Rogério Rocha

Diretor Executivo de Projetos e obras

CREA 022.475-6