|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Av. Adolfo Konder, 1811 Cidade Nova CEP: 88.308-000 Itajaí/ SC Fone: (047) 3341-6199 |
| --- | --- |

Termo de Referência nº 001					                   Itajaí, 14 de novembro de 2017.

- Introdução:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças do Sistema de Rádio Comunicação de Voz VHF Digital e do Sistema de Telemetria da COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Itajaí.

Cabe salientar, que o Sistema de Telemetria hora mencionado é utilizado para monitoramento e alerta em diversas grandezas relacionadas ao clima e variações causadas por excesso de chuva. Assim sendo, o referido sistema é composto de 09 (nove) estações telemétricas/remotas que se comunicam a um sistema central via rádio, na qual a estação instalada na sede da COMPDEC (DC00) realiza somente o monitoramento de dados meteorológicos (direção e velocidade do vento, volume de precipitação de chuva, umidade, temperatura, sensação térmica, radiação solar, radiação UV, evaporação e pressão atmosférica), já as demais estações medem apenas o volume de precipitação de chuva e os níveis de rios e ribeirões.

Segue abaixo o endereço de cada uma das estações telemétricas/remotas atualmente instaladas e em operação:

DC00 – Sede Defesa Civil (Estação Meteorológica)

Endereço: Av. Governador Adolfo Konder - Bairro Cidade Nova

Coordenadas de Localização:

728239.17 ou 26°54'58.71"S

7020761.27 ou 48°42'5.83"O

DC01 – Rio Itajaí-Açú - CEPSUL

Endereço: Av. Ministro Victor Konder – Bairro Centro

Coordenadas de Localização:

733226 ou 26°54'33.17"S

7021456 ou 48°39'5.64"O

DC02 – Rio Itajaí-Açú - TEPORTI

Endereço: Av. Nereu Ramos – Bairro Murta

Coordenadas de Localização:

727185 ou 26°52'39.91"S

7025054 ou 48°42'46.83"O

DC03 – Rio Itajaí-Mirim Canal Retificado – Barragem do SEMASA

Endereço: Rua Vicente Candido Pereira – Bairro São Roque

Coordenadas de Localização:

726655 ou 26°54'39.19"S

7021391 ou 48°43'3.64"O

DC04 – Rio Itajaí-Mirim canal retificado e curso antigo - VITALMAR

Endereço: Rua David Adão Schmitt – Bairro Nova Brasília

Coordenadas de Localização:

729598 ou 26°53'38.54"S

7023205 ou 48°41'18.22"O

DC05 – Rio Itajaí-Mirim Curso Antigo

Endereço: Final da Rua Maria de Souza Gonçalves – Bairro Itaipava

Coordenadas Geográficas:

723621 ou 26°56'0.69"S

7018936 ou 48°44'51.97"O

DC06 - Rio Itajaí-Mirim Curso Antigo – Clube Itamirim

Endereço: Rua José Gall – Bairro Dom Bosco

Coordenadas Geográficas:

729798 ou 26°55'27.93"S

7019833 ou 48°41'8.74"O

DC07 – Ribeirão da Murta - TEPORTI

Endereço: Av. Nereu Ramos – Bairro Murta

Coordenadas Geográficas:

727570 ou 26°52'37.80"S

7025112 ou 48°42'32.93"O

DC08 – Ribeirão Canhanduba

Endereço: Rua Benjamin Dagnone – Bairro Rio do Meio

Coordenadas Geográficas:

727844 ou 26°57'15.36"S

7016561 ou 48°42'17.39"O

- Valor de referência:

  - Valor de Referência: Global Anual estimado – R$

  - A adjudicação se dará pelo menor PREÇO GLOBAL

- Quantitativo dos Serviços e Materiais:

| Lote | Itens | Descrição do Serviço/Material | Valores (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Rádio Comunicação de Voz (VHF Digital) e Telemetria (Estações Telemétricas) da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Itajaí com desenvolvimento de ampliações e melhorias do software supervisório. | Valor Mensal R$ 8.500,00 | Valor Total/Ano R$ 102.000,00 |
|  | 02 | Peças para utilização nas Manutenções Preventivas e Corretivas do Sistema de Rádio Comunicação de Voz (VHF Digital) e Telemetria (Estações Telemétricas) da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Itajaí. | Valor Estimativo 70.000,00 |  |

- Objetivos:

  - Serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para o Sistema de Telemetria atualmente em operação, incluindo manutenção de hardware, comunicação, software e plantão 24 horas.

  - Serviços para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para sistema de rádio comunicação de voz VHF digital atualmente em operação incluindo manutenção, instalação, transferência e plantão 24 horas.

  - Serviços de engenharia para manutenção do licenciamento junto ANATEL dos sistemas de comunicação via rádio VHF digital, mantendo os sistemas em acordo com a atualização da legislação vigente.

- Visita Técnica

5.1.  A proponente poderá, facultativamente, realizar visita técnica em campo, para conhecimento da situação in loco. A visita poderá ser agendada através do telefone 47-3341-6199 com o Gerente de Apoio Logístico, Sr. Raphael Catarina.

- Sistema de Telemetria

  - Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Telemetria

    - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de todos os itens que compõem o sistema de telemetria, incluindo o serviço de fornecimento e substituição de peças quando necessário, abrangendo peças danificadas por descargas elétricas atmosféricas;

    - Todas as peças que compõem o sistema em questão serão fornecidas pela empresa contratada e custeadas pela COMPDEC através de empenho estimativo, quando em conformidade com o item 11;

    - Serviços para auxilio na ativação e integração de sensores e outros sensores que possibilitem integração com sistema de telemetria;

    - Serviço de Plantão 24 horas com acionamento através de telefone celular;

    - Disponibilizar veículo para prestação do serviço, incluindo veículo com tração 4x4 quando necessário;

    - Despesas de viagem para atendimento do objeto deste contrato tais como: alimentação, hospedagem, combustível, pedágios, etc;

    - Serviços de manutenção preventiva de itens como baterias, antenas, cabos e demais conexões;

    - Serviço de revisão e calibração dos equipamentos a cada 3 (três) meses;

    - Serviço de manutenção e substituição de peças tais como: carregadores, baterias, fontes de alimentação, antenas, conectores e cabos, sensores de rio e pluviômetro e outros itens que formam e sistema;

    - Serviço de reprogramação de frequência, na faixa liberada para uso da CONTRATANTE, para os equipamentos enviados ao laboratório quanto aos atendidos em campo durante o chamado;

    - Serviço de manutenção corretiva no aplicativo “Run time” para plataforma Elipse E3;

    - Alterações de projeto do aplicativo “Run Time” Elipse E3, incluindo configurações, mudança nos procedimentos de acionamento e scripts de comando, bem como relatórios e pequenas atualizações de telas;

    - Disponibilizar peças backup para os principais itens que compõe o sistema de telemetria, tais como sensores de nível de rio, pluviômetros ou qualquer equipamento fundamental para funcionamento do sistema. Estes equipamentos também serão custeados pela COMPDEC e devem seguir os critérios estabelecidos no item 11.

    - Manter atualizado conforme legalização do sistema perante ANATEL, informando endereços e atualizando informações através do sistema de Auto-Cadastramento, nas estações onde isso for necessário, incluindo serviços de engenharia e serviços de gerenciamento das licenças, incluindo controle de datas de vencimento e cuidados com atualizações necessárias devido a alterações na legislação.

    - Dimensionamento de serviços disponíveis (HH) em Automação e Telemetria, conforme anexo “B” deste Termo de Referência.

    - A empresa vencedora após a solicitação de manutenção corretiva, terá 06 (seis) horas para dar início à manutenção, a contar da hora de abertura do chamado.

  - Software Supervisório do Sistema de Telemetria

Caberá também à empresa contratada promover a manutenção corretiva, preventiva e evolutiva dos softwares utilizados pela COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Itajaí.

O software supervisório encontra-se bloqueado para alterações, contudo, a Coordenadoria possui as chaves de acesso e as autorizações necessárias para a realização de manutenções corretivas, preventivas e evolutivas, com exceção do acesso às bibliotecas utilizadas no referido software, que são de propriedade do desenvolvedor original do software.

O software supervisório poderá ser alterado para fazer incluir nova(s) funcionalidade(s) e biblioteca(s), que serão acrescidas ao software supervisório já utilizado, passando a ser de propriedade da Coordenadoria e do Município de Itajaí, garantindo licença de pleno uso, sem restrição temporal. Faculta-se, ao vencedor do certame, resguardar os seus direitos quanto a propriedade imaterial das bibliotecas que vier a desenvolver e acrescer ao sistema.

Fica incluso neste certame o desenvolvimento para ampliação de novas estações de monitoramento, mantendo os mesmos padrões gráficos e de relatório do sistema implantado, levando em consideração todas as melhorias já realizadas anteriormente.

    - Serviço de Manutenção Corretiva, Preventiva e Evolutiva de Software de Telemetria

      - Serviço de atualização e manutenção corretiva, preventiva e evolutiva do Software de Telemetria;

      - Serviço de alterações de projeto do aplicativo, incluindo: configurações, mudanças nos procedimentos de acionamento e scripts de comando, bem como relatórios, atualizações de telas e demais melhorias e necessidades especificadas pelo COMPDEC;

      - Serviço para auxílio na ativação, acesso e configuração de sensores que viabilizem a perfeita integração com o sistema de telemetria;

      - Suporte ao Usuário: A empresa deverá disponibilizar um número telefônico nacional e um sistema de controle para abertura de chamados técnicos. O chamado técnico deverá ter seu primeiro atendimento em até 6 (seis) horas a partir do momento da abertura do chamado e este deverá ser solucionado em até 12 (doze)  horas. O serviço de suporte ao usuário referente ao sistema deverá estar disponível todos os dias da semana (24x7), em horário comercial conforme Anexo “B”;

    - Especificações Gerais – Incidente ao item 6.2.1

      - A empresa contratada e todos os funcionários sob sua responsabilidade, que atuarem no desenvolvimento ou na manutenção e suporte relativo ao sistema ou ainda em contato, sob qualquer forma, com o contrato firmado junto à Defesa Civil do Município de Itajaí, devem respeitar o conceito de sigilo de informação. Toda e qualquer informação, abrangendo – irrestritamente – dados, requisitos, especificações, processos, projetos, planejamentos, plantas, serviços, fotos, sistemas e quaisquer outros artefatos, sejam de pesquisa, futura, em execução, arquivadas, ou ainda artefatos sob qualquer situação – expressos nas formas oral, escrita, gráfica, eletrônica ou em cópia; concedidos ou não; não devem ser repassados, divulgados, terceirizados, arquivados, nem sequer feitos cópia para si, por se tratar de informação de responsabilidade do Município de Itajaí;

      - A empresa contratada deverá, sempre que solicitada, adequar a interface com usuários, caso a navegação esteja confusa, pouco eficiente ou apresente problemas de acessibilidade.

      - A Contratada se obriga a manter consistentes, atualizados todo o sistema produzido e/ou modificados/melhorados durante a execução dos serviços contratados;

      - A Contratada se obriga a manter acessível para uso da COMPDEC através do projeto do software supervisório todos os artefatos produzidos e/ou alterados/modificados/melhorados durante a execução dos serviços, ressalvadas as novas bibliotecas desenvolvidas de propriedade intelectual da empresa desenvolvedora.

      - Para o cumprimento do 6.2 - Software Supervisório do Sistema de Telemetria, a proponente poderá utilizar os produtos: Elipse E3 Server 100 (100 tags) – Licença nº HL44A1832C, E3 Viewer (01 licença) e o E3 Viewer Only (05 licenças), compatíveis com as versões dos softwares, uma vez que o Município de Itajaí já possui a aquisição das referidas licenças. Caso haja a necessidade de ampliação de licenças do pacote elipse fica de responsabilidade da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a aquisição das mesmas.

      - Ressalta-se que para o desenvolvimento visando a realização de manutenções preventivas, corretivas, evolutivas e ampliações do projeto do software supervisório a empresa deverá possuir licença de desenvolvedor.

      - Para armazenamento de dados do sistema de telemetria deverá ser utilizado sistema gratuito de base de dados atualmente utilizado (SQL Express), ficando a empresa vencedora do certame comunicar a COMPDEC quando atingir 80% da capacidade de uso do referido banco de dados;

      - Caso o sistema de banco de dados atualmente utilizado atinja 80% ou mais da capacidade de armazenamento, fica sob responsabilidade do município todos os custos necessários para suprir a necessidade de armazenamento das informações em banco de dados a ser definido.

      - Caso a empresa contratada persista em utilizar software proprietário e pago de sua preferência, os custos relativos serão de responsabilidade da referida empresa e deverão ser adquiridos em nome do Município de Itajaí, sob licença permanente e dentro do contexto necessário para uso pleno do Sistema de Telemetria da Defesa Civil.

- Rádio Comunicação de Voz

  - Serviços para manutenção preventiva e corretiva de todos os itens que compõem o sistema de rádio comunicação (VHF digital), utilizado para comunicação de voz, incluindo o serviço de fornecimento e substituição de peças quando necessário, abrangendo peças danificadas por descargas elétricas;

  - Todas as peças que compõem o sistema em questão serão fornecidas pela empresa contratada e custeadas pela COMPDEC através de empenho estimativo, quando em conformidade com o item 11;

  - Serviços de engenharia para manter o processo de legalização perante ANATEL;

  - Serviços de instalação de estações de rádio comunicação para comunicação de voz e dados, conforme necessidade da Coordenadoria;

  - Serviço de Plantão 24 horas com acionamento através de telefone celular;

  - Disponibilizar veículo para prestação do serviço, incluindo veículo com tração 4x4 quando necessário;

  - Despesas de viagem para atendimento do objeto deste contrato tais como: alimentação, hospedagem, combustível, pedágios, etc.

  - Serviço de revisão e calibração dos equipamentos;

  - Reprogramação de frequência, conforme faixa licenciada pela ANATEL;

  - Fornecer equipamento backup para os principais itens que compõe o sistema de automação, tais como rádios fixos ou portáteis, repetidora ou qualquer equipamento fundamental para funcionamento do sistema. Estes equipamentos serão custeados pela COMPDEC e devem também seguir os critérios estabelecidos no item 11.

  - Manter atualizado conforme legalização o sistema perante ANATEL, informando endereços e atualizando informações através do sistema de Auto-Cadastramento, nas estações onde isso for necessário, incluindo serviços de Engenharia e serviços de gerenciamento das licenças, incluindo controle de datas de vencimento e cuidados com atualizações necessárias devido a alterações na legislação.

  - Dimensionamento de serviços disponíveis (HH) em Rádio Comunicação de Voz e Dados VHF Digital, conforme Anexo “C” deste Termo de Referência.

  - A empresa vencedora após a solicitação de manutenção corretiva, terá 06 (seis) horas para dar início à manutenção, a contar da hora de abertura do chamado.

- Relativos à Qualificação Técnica:

  - Com a finalidade de apresentar qualificação técnica para prestar os serviços hora contratados, a empresa deverá anexar os seguintes atestados e demais documentos além dos exigidos por lei.

  - Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de serviços de manutenção em sistemas de rádio comunicação e automação remota que utilizam rádio modem ou rádios bidirecionais digitais como meio de comunicação, mediante a apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) e ART;

  - Certificado de registro da empresa junto ao CREA;

  - Certificado de registro de engenheiro perante o CREA. É necessário comprovar o vínculo entre a empresa e o engenheiro responsável, através de documento expedido pelo CREA e/ou contrato de trabalho;

  - Anexar certificado de treinamentos NR10 juntamente com comprovação de registro de funcionário;

  - Anexar certificado para treinamento especializado para trabalhos em altura;

  - Declaração que possui em estoque os equipamentos de Backup solicitados do processo.

- Equipe Técnica Necessária:

  - A equipe técnica mínima disponível deverá ser formada por:

    - 01 (um) Engenheiro habilitado junto ao CREA com atribuições compatíveis com os serviços exigidos no presente documento, bem como cadastrado como responsável técnico ou quadro técnico da empresa proponente;

    - 02 (dois) profissionais de nível técnico com qualificações compatíveis com o(s) objeto(s) do edital.

- Ferramentas e Equipamentos Necessários:

  - A empresa deverá possuir em seus laboratórios a seguinte relação mínima de equipamentos:

    - Notebook instalado com todos os Softwares necessários para executar os seguintes serviços:

      - Reprogramação dos equipamentos de rádio digital moto turbo;

      - Reprogramação e ajustes em todos os Programadores Lógicos que formam o sistema;

      - Software Configurador Elipse E3.

    - Kit de programação dos equipamentos de rádio Motorola;

    - Escada de no mínimo 11 metros;

    - Equipamentos de segurança para cumprimento das NR 10 e 35;

    - Monitor de serviços em telecomunicações equipado com:

        - Multímetro;

        - Gerador RF;

        - Analisador de spectron;

        - Watimetro RF.

- Itens não cobertos pelo Contrato

  - O contrato não prevê a troca de peças que tiverem danos superiores ao percentual de 50% (cinquenta) do valor total de mercado do equipamento novo. Nesse caso, deverá ser emitido laudo técnico com apresentação de no mínimo as seguintes informações:

    - Especificação do equipamento danificado;

    - Descrição dos danos ocorridos e das possíveis causas;

    - Especificação da(s) peça(s) danificada(s);

    - Orçamento da empresa contratada do equipamento novo;

    - Orçamento da empresa contratada da(s) peça(s) danificada (s);

    - Parecer conclusivo justificando solicitação de aquisição de novo equipamento, mediante inviabilidade da substituição das peças conforme item 11.1.

  - A contratante irá analisar detalhadamente as informações ora solicitadas nos itens 11.1.1 a 11.1.6, a fim de validar a inviabilidade da troca de peça(s), avaliando especialmente se os orçamentos apresentados pela empresa contratada estão de acordo com os valores de mercado.

  - Em caso de possibilidade de conserto do equipamento devidamente justificado no laudo técnico exigido no item 11.1, o vencedor do certame deverá seguir o valor de referência estabelecido no Anexo “A”, a fim de compor o valor a ser cobrado pela(s) peça(s). Caso haja a necessidade de troca de alguma peça que não esteja listada no Anexo “A”, o preço a ser cobrado pela empresa contratada deverá ser formado por um valor que esteja dentro do valor de mercado. Assim sendo, o conserto somente será autorizado após verificado no prazo de 07 (sete) dias que realmente o orçamento apresentado à Defesa Civil de Itajaí está dentro do valor praticado no mercado.

  - O Item 11.1 não se aplica as baterias (baterias estacionárias e baterias de rádios VHF portáteis), antenas, fontes de alimentação, carregadores e sensores utilizados no sistema, sendo substituídas sempre que necessárias pela empresa contratada, dentro do estabelecido no item 11.3;

  - Não está coberto por este contrato o recolhimento de taxas federais emitidas através da ANATEL.

_________________________________________

JOSÉ DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA

Coordenador da COMPDEC

ANEXO “A”

Tabela 1. Peças e seus respectivos preços unitários de referência.

| Item | PRODUTO | Preço Unitário |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLP 1212C CPU-222 24 VCC 8E 6S TRANS. SIEMENS | R$2.866,67 |
| 2 | BATERIA ESTACIONÁRIA DF 4001 240A | R$2.218,67 |
| 3 | DGM 4100 VHF (136-174 MHZ, 32 CH) | R$5.166,67 |
| 4 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 13,6 VCC 15A | R$433,33 |
| 5 | MÓDULO DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS422/485 CM 1241. SIEMENS | R$1.283,33 |
| 6 | MONITOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Área de visualização de 21,5", tela de alta definição de 1920 x 1080. | R$933,33 |
| 7 | COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Windows 10 Pro de 64 bits - em Português (Brasil), 7ª geração do Processador Intel® Core™ i7-7700 (até 4.2 GHz, Cache de 8MB), MEMORIA 16GB, DDR4, 2400MHz, Disco rígido de 2TB (7200 RPM), Teclado e mouse Wireless, Placa de vídeo, 4GB GDDR5, Placa Wireless 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz, 1x1, 6 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Gigabit Ethernet, | R$8.933,33 |
| 8 | TRANSMISSOR DE NÍVEL GTP 1000-N | R$1.396,67 |
| 9 | ANTENA COUV 4 DIPOLOS DOBRADOS | R$2.800,00 |
| 10 | SENSOR PLUVIOMÉTRICO - Sensor tipo pulso com Red Switch; Mecanismo de caçamba basculante em aço inoxidável com eixo e rolamentos também inoxidáveis; Estrutura do pluviômetro em alumínio inoxidável com formato cilíndrico; Pulso com contato fechado; Precisão de 0,2 mm; Resolução de 0,2 mm; Escala de leitura de 0 a 1270 mm/hora; Área de captação de 200 mm; Peso máximo de 1,1 Kg; Dimensão máxima de 23 cm de altura e 15,5 cm de diâmetro. | R$4.963,33 |
| 11 | KIT COMPLETO SERIAL RS 232 MOTOTURBO | R$5.664,00 |
| 12 | CONTROLADOR DE CARGA PS15 15A/12-24V | R$1.250,00 |
| 13 | MÓDULO SOLAR FV SL150 (150W) | R$1.633,33 |
| 14 | MÓDULO SOLAR KC85TM | R$1.114,00 |
| 15 | RÁDIO PORTÁTIL DGP 4150 | R$4.983,33 |
| 16 | BATERIAS – NIMH 1300 MAH 7.2V SUBMERSIVEL | R$769,74 |
| 17 | REPEDITORA DGR 6175 | R$18.666,67 |
| 18 | DUPLEXADOR DPX 404 S4 CAVIDADES | R$5.008,90 |
| 19 | ANTENA WHIP 1/4 ONDA | R$88,00 |
| 20 | KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA RADIOS MOVEIS E BASE ORIGINAL MOTOROLA | R$95,00 |
| 21 | ESTAÇÃO METEOROLOGICA VANTAGE PRO2 SEM FIO | R$19.811,67 |

ANEXO “B”

Tabela 2. Dimensionamento de serviços disponíveis (HH) em Automação do Sistema de Telemetria.

| SERVIÇOS DISPONÍVEIS | REGIME | DISPONIBILIDADE |
| --- | --- | --- |
| Serviço de plantão | 24 horas | Quando necessário |
| Serviços manutenção remota | 24 horas | Quando necessário |
| Serviços manutenção preventiva/limpeza | Horário comercial | 1 Visita por mês |
| Revisão e calibração dos equipamentos. | Horário comercial | Cada 3 meses |
| Serviços de manutenção corretiva em campo | 24 horas | Quando necessário |
| Serviços de desenvolvimento visando a ampliação e manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software do sistema de telemetria. | Horário comercial | Quando necessário |
| Serviços de manutenção corretiva para equipamentos em laboratório | Horário comercial | Quando necessário |
| DEFINIÇÕES DO REGIME Entende-se como 24 horas, qualquer horário de segunda à segunda feira, incluindo finais de semana e feriados Municipais, Estaduais e Federais. Entende-se como horário comercial das 08h às 12h recomeçando das 13h30 com término as 18h de segunda a sexta feira. |  |  |

ANEXO “C”

Tabela 3. Dimensionamento de serviços disponíveis (HH) em Rádio Comunicação Voz e Dados VHF Digital.

| SERVIÇOS DISPONÍVEIS | REGIME | DISPONIBILIDADE |
| --- | --- | --- |
| Plantão 24 horas | 24 horas | Quando necessário |
| Serviços Manutenção Preventiva | Horário Comercial | 1 Visita em cada mês |
| Serviços de manutenção em Campo - Repetidora | 24 horas | Quando necessário |
| Serviços de manutenção em Campo – Estações Móveis e portáteis | Horário Comercial | Quando necessário |
| Serviços de instalação | Horário Comercial | Quando necessário |
| Reprogramação Frequência | Horário Comercial | Quando necessário |
| Serviços de manutenção corretiva em Laboratório | Horário Comercial | Quando necessário |
| DEFINIÇÕES DO REGIME Entende-se como 24 horas, qualquer horário de segunda à segunda feira, incluindo finais de semana e feriados Municipais, Estaduais e Federais. Entende-se como horário comercial das 08h às 12h recomeçando das 13h30 com término as 18h de segunda a sexta feira. |  |  |