projeto arquitetônico de restauro readequação e ampliação

museu casa burghardt

memorial descritivo do projeto arquitetônico executivo

caderno 2

mattedi arquitetura e rosália wal	blumenau, outubro de 2014

# SUMÁRIO

caderno 2

- Apresentação

- O memorial

- Dispositivos preliminares

- Memorial Descritivo

  - Memorial descritivo para a Edificação Existente

  - Memorial Descritivo para a Ampliação da Edificação

- Luminotécnico: luminárias e lâmpadas

- Instalações e Equipamentos

- Fontes

- RRT: Projeto Arquitetônico e Luminotécnico

- Pranchas:

  - Pranchas Projeto Arquitetônico Executivo (anexo 1)

  - Pranchas Detalhamento Projeto Arquitetônico Executivo (anexo 2)

foto 1 da capa: vista frontal atual da antiga casa burkhardt

# responsáveis técnicos

LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E DIAGNOSTICO

PROJETO DE ARQUITETONICO DE RESTAURO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROJETO LUMINOTECNICO

Arquiteta Rosália Wal CAU-A15402-4

Rua Antonio Candido de Figueiredo, 130, Bairro Vila Nova-Blumenau/SC (47) 3234.0911 - 9985.0023

PROJETO	DE	INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS,	LÓGICA,	SONORIZAÇÃO,	FCTV, TELEFONIA, PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Eng. Eletricista Jarbas Gastão Mattedi CREA/SC 013911-8

Rua Pres. Getulio Vargas, 196, sl. 106, Centro-Blumenau/SC Dínamo Engenharia Ltda

(47) 3322.2546 – 9983 8444

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Arquiteto Paulo Roberto Mattedi CAU A3730-3

Rua Paraguay, 423, Bairro Ponta Aguda-Blumenau/SC Mattedi Arquitetura

(47) 8407.7894

# Apresentação

Este documento se refere ao Memorial Descritivo para Serviços de Restauro da Antiga Casa Burkhardt, construída em 1092, localizada à rua Lauro Muller, 53, em pleno centro histórico da cidade e tombada pelo Decreto Municipal Nº 5.759 de 17/12/1998 e pelo Decreto Estadual Nº 3.460 de 23/11/2001.

O projeto de restauro visa adequar a antiga edificação para abrigar novos usos; para fins deste documento está sendo denominado de Projeto de Restauro e Ampliação Antiga Casa Burkhardt.

A antiga edificação restaurada e ampliada possui uma área construída de 693,53 m2.

# O memorial

O Memorial Descritivo para Serviços de Restauro da Antiga Casa Burkhardt se refere aos serviços e indicações técnicas tanto para o restauro da antiga edificação, que compreende o antigo corpo original e seu anexo posterior, como para a a nova ampliação, aos fundos, denominada de novo bloco.

  - – A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às especificações constantes no projeto arquitetônico de restauro, readequação e ampliação, conforme relação de pranchas no item a seguir, bem  como também, as especificações dos projetos complementares, a saber: estrutural, elétrico, hidro sanitário, preventivo contra incêndio e ainda, das especificações contidas neste caderno e no caderno 3, que correspondem, respectivamente, aos memoriais descritivos do projeto arquitetônico e dos projetos complementares.

  - – Os responsáveis pelo acompanhamento da obra deverão fiscalizar o cumprimento rigoroso das especificações e indicações contidas neste Memorial, portanto, a qualquer momento impugnar trabalhos realizados em desacordo ao especificado. Devido à complexidade da obra de restauro, o autor do projeto arquitetônico deverá ser contratado para prestar acompanhamento sistemático da obra de forma a garantir o atendimento a todos os detalhes e especificações técnicas e que, nas situações imprevistas ou que se apresentem deferentemente (em parceria com a fiscalização da F.C.I) do suposto, as novas soluções sejam definidas pelo autor.

  - – A empresa executora dos serviços deverá comprovar experiência em restauração de bens de valor histórico através de Acervo Técnico do CAU ou CREA da empresa e do profissional coordenador dos serviços. A contratada deverá possuir em seu quadro técnico, arquiteto com experiência anterior em serviços de complexidade técnica e administrativa similar ou superior ao objeto da contratação, que irá acompanhar permanentemente a execução dos serviços.

  - – Pranchas do Projeto Arquitetônico Executivo e do Detalhamento do Projeto

| PRANCHA Nº | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- |
| A 01/18 | LOCALIZAÇÃO/SITUAÇÃO e PERFIL DO TERRENO |
| A 02/18 | IMPLANTAÇÃO E COBERTURA |
| A 03/18 | DEMOLIÇÕES PLANTA BAIXA TÉRRO |
| A 04/18 | DEMOLIÇÕES PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO |
| A 05/18 | PLANTA BAIXA TÉRREO |
| A 06/18 | PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO |
| A 07/18 | PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO |
| A 08/18 | CORTE 1 |
| A 09/18 | CORTE 2 |
| A 10/18 | CORTE 3 |
| A 11/18 | CORTE 4 |
| A 12/18 | CORTE 5 |
| A 13/18 | CORTE 6 |
| A 14/18 | VISTA FRONTAL |
| A 15/18 | VISTA LATERAL |
| A 16/18 | VISTA FUNDOS |
| A 17/18 | PLANTA BAIXA FUNDAÇÕES |
| A 18/18 | LAJE ANTIGO ANEXO e PLANTA e CORTE ESCADA |
| D 01/23 | Detalhes - D1, D2 |
| D 02/23 | Detalhes - D3, D4, D5 |
| D 03/23 | Sanitários térreo e pav. 2 |
| D 04/23 | Plantas e cortes copa |
| D 05/23 | Divisórias em vidro temperado e bancada |
| D 06/23 | Planta mobiliário térreo |
| D 07/23 | Planta mobiliário segundo pavimento |
| D 08/23 | J1, J1’, J2, J3, J6, J7 |
| D 09/23 | J4 e J5 |
| D 10/23 | P1, P2’, P3, P4’, P5 |
| D 11/23 | J8, J9, P7, P8, P9, P13, P16, P17, P18, P19 |
| D 12/23 | J10 |
| D 13/23 | Pontos luz/ luminárias pav. térreo |
| D 14/23 | Pontos luz/ luminárias pav. 2 |
| D 15/23 | Pontos de luz/luminárias pav. 3 |
| D 16/23 | Pontos de luz pav. téc./ corte pav. 3 |
| D 17/23 | Luminárias exposição permanente e temporária |
| D 18/23 | Detalhe lumiárias: perman/temp.; pendente/cordão |
| D 19/23 | Pontos luz fachada |
| D 20/23 | Pontos de luz vista lateral |
| D 21/23 | Planta mobiliário térreo |
| D 22/23 | Planta mobiliário segundo pavimento |
| D 23/23 | Planta mobiliário terceiro pav. |

# 3– Dispositivos preliminares

  - – A mão de obra deverá ser qualificada para os serviços e, quando necessário, receber treinamento adequado, os serviços, contratação de mão de obra, compra de insumos e aquisição/ aluguel de equipamentos deverão ser feitos por profissional qualificado da empreiteira contratada.

  - – Deverá ser mantido no local um Dário de Obra contendo descrição de ocorrências, número de funcionário na obra, serviços realizados no dia. Aspectos climáticos. Farta documentação fotográfica deverá registrar todas as etapas dos serviços para efeito de memória da obra e elucidações quando necessárias.

  - – Jogos completos dos projetos deverão estar expostos no local para viabilizar o constante e rápido acesso às informações técnica pelos executores.

  - – Observar todas as cotas, desenhos e observações constantes do projetos. Conferir medidas na obra.

  - – Havendo divergências entre os desenhos e escalas diferentes prevalecerão sempre os detalhes sobre as plantas gerais.

  - – Os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas Especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas Especificações que não constarem dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

  - – Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento, por escrito, da Fiscalização, embora tal modificação possa influir ou não sobre o valor da construção.

  - – Os materiais e mão de obra a serem empregados, serão de primeira qualidade, objetivando um resultado final com acabamento esmerado nos serviços.

  - – Os serviços não aprovados pela Fiscalização ou que apresentarem vícios ou defeitos de execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do Construtor.

  - – Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com a Fiscalização.

  - – O Construtor deverá manter em tempo integral no canteiro de obras um mestre de obras habilitado a presar quaisquer esclarecimentos, devendo ser profissional com experiência comprovada.

  - – Não será permitida a alteração de especificações, exceto a juízo da

Fiscalização e com autorização dos autores por escrito.

# - Memorial descritivo da Edificação

O projeto de restauro da Antiga Casa Burkhardt prevê o restauro, o resgate, a manutenção e o saneamento de estruturas, técnicas construtivas, materiais e elementos encontrados, bem como a introdução e/ou substituição de técnicas, materiais e elementos para adaptar o edifício as normas de segurança e conforto.

O uso de materiais e técnicas contemporâneos são possíveis em edificações tombadas, contanto que não descaracterizem e/ou comprometam ou interfiram, nos sistemas estruturais, nas técnicas e materiais existentes; sua presença deve estar perfeitamente justificada, bem como, também, ser perfeitamente identificável como elemento novo, alem de integrar-se na leitura do antigo edifício.

As diretrizes para o corpo original e para o anexo posterior, são de restauro e resgate de todos os seus elementos, com o mínimo de intervenção possível, e com maior flexibilização para o anexo posterior.

A ampliação, por ser uma construção contemporânea, com estrutura independente e lógica de construção diferenciada do restauro, será contemplado individualmente, para a obra civil, tanto no memorial quanto na planilha de serviços.

# Memorial Descritivo para Restauro e Readequação da Edificação Existente

São as seguintes diretrizes para a intervenção na antiga edificação (corpo principal e anexo posterior):

# 4.1.1.- iniciais:

Executar os serviços gerais indicados na planilha.

# – prospecções, demolições e remoções 4.1.2.1- prospecções

Prospectar a fundação para verificar a profundidade em todo o perímetro do antigo edifício, nas fundações das paredes externas e internas do  corpo original e nas fundações do anexo posterior, a serem definidas em obra.

Para estas projeções é importante salientar que:

- as sondagens deverão mostrar o tipo de composição do solo para a execução dos drenos das fundações considerando, tanto o lençol freático como as flutuações do mesmo em função de variação das marés;

- isto deverá ser feito para determinar a profundidade média segura para os drenos das fundação a fim de evitar comprometer a estabilidade da edificação.

d) a profundidade para a execução do detalhe de impermeabilização da fundação deverá ser definida em obra, depois das prospecções, por profissional de engenharia com prática comprovada em intervenção em estruturas históricas de alvenaria autoportante e fundações em pedra e em tipos de solo com as características encontradas no local.

Prospectar o antigo piso, no térreo, da antiga loja para verificar a situação do mesmo e determinar o local para a janela de visualização, nos locais indicados conforme prancha 06 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

# - demolições e remoções

Todo o material retirado da edificação sem reaproveitamento para a execução da obra de restauro, readequação e ampliação, deverá ser cuidadosamente removido para posterior reaproveitamento em outras construções, a ser definido pela fiscalização.

# – cobertura

Retirar todas as telhas cerâmicas tipo francesas sobre a estrutura do telhado do antigo anexo posterior e sobre o ultimo anexo dos fundos, totalizando 311 m2, para reaproveitamento em outras obras.

Retirar todos os sarrafos de telhas existentes da estrutura de cobertura do corpo original, em uma área de 237 m2 e todos os sarrafos de telhas da estrutura de cobertura do antigo anexo posterior e do ultimo anexo  dos fundos, em uma área de 74 m2, totalizando  311 m2.

# - calhas e rufos

Retirada de todas as calhas do corpo principal da edificação (25 m) e no anexo posterior (12,50 m), totalizando 37,50 m.

Retirada de todos os rufos no corpo principal da edificação (52 m) e no anexo posterior (22 m), totalizando 74 m.

# - estrutura do telhado

Demolir a estrutura em madeira do telhado sobre a área do anexo dos fundos, totalizando 9 m2

# - forros em madeira

Retirar todo o forro em madeira, no térreo, na área que corresponde a atual galeria, somando 110 m2; no segundo pavimento, na área que corresponde ao antigo anexo posterior, somando 60 m2, e no sótão, todo o forro existente sob a estrutura do telhado do antigo corpo principal, somando 190 m2, e totalizando 360 m2.

# – alvenarias

No térreo, demolir o antigo vão emparedado junto a escada em madeira; no térreo e no segundo pavimento, demolir o sanitários e a parede frontal do ultimo anexo posterior; no segundo pavimento, demolir a parede e retirar todo o equipamento da cozinha; abrir os vãos das duas janelas emparedadas na antiga parede dos fundos do corpo principal da edificação conforme prancha 03 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro, Readequação e Ampliação da Antiga Casa Burkhardt.

Executar o corte das bases quadradas em alvenaria das colunas metálicas, no térreo, conforme prancha 03 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro, Readequação e Ampliação da Antiga Casa Burkhardt.

# - argamassas de reboco 4.1.2.2.6.1 - interna

Retirar a argamassa de reboco em cimento na parte inferior das paredes internas da edificação, em uma faixa que corresponde a 0,94 m de altura, e que corresponde a 72 m2 na área do corpo original e a 38 m2 na área do anexo posterior aos fundos, totalizando 110 m2.

# 4.1.2.2.6.2 - externa

Retirar toda a argamassa de reboco em cimento e barro da área externa abaixo da gola -e incluindo esta-,, em volta de toda a antiga edificação e anexo posterior aos fundos, uma área que corresponde 70 m2, bem como todas as áreas de argamassa em cimento acima da gola que corresponde ao primeiro pavimento da edificação, em uma área de 5 m2, totalizando 75 m2.

# - revestimento de paredes

Retirar, no térreo: as chapas  de MDF que revestem as paredes da atual galeria, e que totalizam 97 m2.

Retirar todo o revestimento em azulejo das paredes do banheiro no antigo anexo posterior, no térreo, somando 24 m2, e das paredes dos sanitários no

segundo pavimento, também no antigo anexo posterior, com 32 m2, totalizando uma área de 56 m2.

# - revestimento de pisos

Retirar todo o revestimento do piso e contrapiso da calçada externa, em  72 m2.

No térreo, retirar todo o piso em granito preto (120 m2) e retirar o piso cerâmico na área da antiga escada, no corpo original, (25 m2) com 145 m2.

No térreo, retirar todo o piso cerâmico e o contrapiso do antigo anexo dos fundos, somando 55 m2; no segundo pavimento, retirar todo revestimento cerâmico do piso das duas salas do fundo do corpo original (62 m2) e retirar o piso cerâmico, o piso hidráulico dos sanItários e o ladrilho hidráulico do anexo posterior (58 m2), somando 120 m2 e totalizando 275 m2.

No térreo, retirar todo o piso cerâmico e o contrapiso do antigo anexo dos fundos, totalizando 55 m2.

# - outras estruturas e elementos

Executar o corte da base da coluna metálica, conforme prancha 03 do projeto arquitetônico

Retirar todas as divisórias do anexo posterior e a estrutura em madeira do mezanino; no térreo e no segundo pavimento do ultimo anexo  posterior demolir a estrutura em madeira do piso e a escada em madeira, conforme pranchas 03 e 04 do projeto arquitetônico.

Demolir a floreira da janela do antigo anexo dos fundos, retirar os condensadores externos dos aparelhos de ar condicionado nesta área, bem como todos os dutos e canos de instalações elétricas e do sistema de ar condicionado que correm por fora da edificação.

Retirar os dois canhões de luz da calçada, os condensadores externos do ar condicionado na parede dos fundos da edificação e todas as canetas e dutos elétricos e dos equipamentos que correm externamente a edificação, conforme pranchas 03 e 04 do projeto arquitetônico de restauro.

# - pinturas sobre a estrutura de madeira do telhado

Retirar as camadas de pintura existente sobre a antiga estrutura em madeira que sustenta o telhado, manualmente, com lixa macia nº 180 ou 220, totalizando 55 m2.

# - antigo edifício: corpo original e antigo anexo posterior

      - cobertura

# - corpo original

Colocação de manta aluminizada em ambas as faces, sobre  o  forro, totalizando uma área de 255 m2 ( 225 m2 para o corpo principal, 30 m2 para a mansarda frontal e 5 m2 para a mansarda dos fundos).

Colocação de novos sarrafos de telhas, em madeira de primeira qualidade, nas dimensões de 5 x 2,5 cm, que totalizam 1083 m, sendo: 73 sarrafos de 13 m para o corpo principal, 29 sarrafos de 4 m para a mansarda frontal e 12 sarrafos de 1,50 m para a mansarda dos fundos.

Limpeza e desinfecção total, com aplicação de produto químico adequado tipo K-Othrine, ou equivalente (ver ítem 4.1.3.3 ), em todos os sarrafos de telhas, totalizando uma área de utilização de 255 m2.

Colocação das telhas francesas telhas francesas (1ª qualidade, testadas em laboratório) em toda a área do telhado, totalizando 255 m2 (225 m2 para o corpo principal, 30 m2 para a mansarda frontal e 5 m2 para a mansarda dos fundos).

# - antigo anexo posterior

Colocação de manta aluminizada em ambas as faces, sobre a estrutura do caibro, totalizando uma área de 65 m2.

Colocação de novos sarrafos de telhas para telhas metálicas termoacusticas tipo sanduíche em uma área de 65 m2.

A cobertura do anexo posterior será de telhas termoacústicas prontas, de alumínio cor natural e acabamento envernizado (tonalidade fosco), espessura 3cm, enchimento com poliuretano expandido, sendo a chapa superior 0.7mm e a chapa inferior tipo bandeja 0.5mm, acabamento envernizado. Todos os elementos de fixação deverão ser galvanizado, fazer vedações de acordo com instruções do fabricante. Marca Panisol, acabamento Iso Cobertura AL/30/AL, ou equivalente.

Acessórios:

Rufo de topo dentado acabamento idem telhas, altura 50 cm para perfeito arremate contra o detalhe do ornamento de contorno da fachada.  Rufos laterais com acabamento idem telhas. Fixação dos rufos com parafusos galvanizados e bucha plástica, e acabamentos/vedações com silicone estrutural.

# - calhas e rufos

Colocação de novas calhas em alumínio 0.7 mm no corpo principal da edificação, (30 m), (ver pranchas D-01 e D-02).

No anexo posterior a calha, será instalada em duas partes: a calha embutida em alumínio 0.7mm (7,40 m), e a calha suspensa do beiral será em cobre (4,80 m) sendo que os tubos de queda desta também serão de cobre e aparentes.

Colocação de novos rufos em alumínio 0.7 mm no corpo principal da edificação (60 m) e no anexo posterior (25 m), totalizando 85 m.

Os rufos metálicos da ampliação do edifício serão confeccionados em alumínio liso 0.7mm, e de acordo com as sobreposições, dimensões e especificações indicadas nos detalhes do projeto arquitetônico. (Ver pranchas D-01 e D-02).

A fixação dos rufos de alumínio das paredes da ampliação será com parafusos tipo parabolt nas superfícies de concreto, e parafusos galvanizados e bucha plástica em pontos pré-estabelecidos da alvenaria reforçados com argamassa de traço 1:4, cimento e areia.

A descida de águas pluviais AP-02, de PVC 150mm (ver detalhe do projeto hidrossanitário), localizada canto da edificação rente à rua, será instalada dentro de um nicho na alvenaria. Isolar tubulação PVC da alvenaria com chapa de alumínio 0.7mm em forma de “U”, com tampa externa removível de alumínio 0.7mm como fechamento. Esta tampa, no pavimento térreo, será confeccionada em chapa metálica 1,6mm (para melhor resistência contra eventuais impactos externos), galvanizada a fogo, com altura de 2,50 metros. O acabamento da face aparente das tampas  será em pintura eletrostática, cor a ser definida em obra.

# - estrutura de telhado

Verificação e limpeza a seco da estrutura do telhado existente, com uma área de 255 m2 para o antigo corpo principal (225 m2 para o corpo principal, 30 m2 para a mansarda frontal e 5 m2 para a mansarda dos fundos) e com 65 m2 para o anexo posterior, totalizando 320 m2.

Previsão de troca de 40%,ou seja 5 m3 dos caibros da estrutura do telhado existente (porcentagem a ser confirmada durante a execução da obra), por peças em madeira itaúba ou similiar, em secção compatível com a original, tanto sobre a área do corpo principal como sobre a área do anexo posterior, com dimensões e quantidades das peças em projeto conforme segue: corpo principal: 36 caibros de 0,10x012x8,16 nas duas águas principais, somando

3,5 m3; 14 caibros de secção 0,10x012x3,00 somando 0,5 m3 na mansarda frontal e 04 caibros de secção 0,10x012x1,25 somando 0,2 m3 na mansarda dos fundos; e no anexo posterior 10 caibros de secção  0,10x012x4,53 somando 0,8 m3 e 07 caibros de secção 0,10x012x5,20 somando 0,5 m3, totalizando 5 m3.

Desinfecção total contra insetos xilófagos com aplicação de produto químico de base mineral e não inflamável, tipo K-Othrine, ou equivalente, diluído em isoparafina, Shell Sol OMS equivalente, numa proporção de 1,0 litro de K- Othrine para 9,0 litros de isoparafina.

O produto resultante deverá ser aplicado com pulverizador ou com brocha, dependendo da situação, em toda a estrutura do telhado, com área de 255 m2 para o antigo corpo principal (225 m2 para o corpo principal, 30 m2 para a mansarda frontal e 5 m2 para a mansarda dos fundos) e com 65 m2 para o anexo posterior, totalizando 320 m2

Para a aplicação deverão ser adotadas medidas de segurança tais como: uso de máscaras contra inalação de gases e proibição absoluta de qualquer fonte de calor ou fogo no local.

# Em obra de restauração é absolutamente proibido fumar em todos os ambientes, em qualquer etapa da obra.

        - - estrutura em madeira que apóia o telhado

Executar a verificação desta estrutura que corresponde a 60 m2 ou 2,5 m3 com a previsão de troca e/ou complementação de 40% das peças danificadas ou faltantes, em madeira itaúba ou similar, totalizando 1 m3.

# - alvenaria portante

        - - paredes

Verificação e preenchimento, se necessário, com argamassa compatível, a base de barro, conforme especificação adiante, e consolidação das rachaduras existentes nas paredes em alvenaria portante da edificação, principalmente no encontro da fachada com a vista lateral.

        - - fundação (1)

Abrir um vão de 60 cm de largura, em todo o perímetro, interno e externo do edifício, conforme prancha 17 do projeto arquitetônico, com profundidade de 1 m; a estrutura a ser feita deve corresponder a 2/3 da altura da fundação; para este cálculo estima-se uma fundação de 1,20 m para toda a edificação e um

sistema de 0,80 m de profundidade mais 0,20 cm da calha, somando 1,00 m em um perímetro de 123 m, totalizando 74 m3; a profundidade deve ser verificada de acordo com o item 1.2.1.

Limpeza, através de lavação, de toda a superfície exposta da fundação, totalizando 105 m2

Recobrimento de toda a superfície da fundação com camada espessa de argamassa impermeabilizada, totalizando 105 m2

Pintura da argamassa com igol, em 3 demãos, totalizando 105 m2. Colocação de 1/2 manilha de diâmetro 30 cm, totalizando 123 m. Colocação de bidim, totalizando 173 m2.

Execução de parede com tijolos 4 furos, totalizando 100 m2. conforme prancha A 17 do projeto arquitetônico executivo.

Preenchimento do vão com brita n 03, totalizando 14 m3., conforme prancha 17 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Preenchimento do vão e da calha sup. com brita n 02, totalizando 14 m3, conforme prancha 17 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Preenchimento do vão com brita n 01, conforme detalhe, totalizando 10 m3, conforme prancha 17 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Colocação de calha superficial, com 38 m. em volta da edificação e 25 m ao longo do muro, totalizando 70 m, conforme prancha 17 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Colocação de areia grossa, totalizando 34 m3.

Preparação da base da calçada com inclinação de 3%, totalizando 68 m2.

Execução da calcada do pátio externo, com granito branco andorinha, jateado, nas dimensões de 10x10 cm com inclinação 3%. conforme detalhe de fundação do projeto, totalizando 68 m2.

Colocação de drenos conforme prancha A 17 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro, totalizando 76m.

# - outras estruturas

        - - estrutura da laje do antigo anexo posterior

Colocar andaimes para a limpeza da estrutura.

Executar limpeza, a seco, com material macio, de toda a superfície da parte inferior da antiga laje do anexo posterior, para remoção da sujeira, de fungos e bichos, totalizando uma superfície plana de 68 m2.

Escorar a estrutura para a verificação e substituição da estrutura.

Retirada da argamassa de cimento que cobre 9 dos 13 perfis metálicos, somando 6 m2 e retirada de parte da argamassa original de barro que cobre um dos quatro últimos perfis metálicos, junto a parede cega, somando 1 m2 e totalizando 7 m2.

Verificação da existência e/ ou situação dos 9 perfis metálicos cobertos pelo reboco em cimento; retirada do perfil metálico que estava  parcialmente coberto com a argamassa de barro e prospecção da situação dos 3 perfis metálicos que permanecem cobertos com a argamassa de barro original, totalizando 13 perfis.

Confecção de 10 perfis metálicos de acordo ao perfil encontrado e recolocação na estrutura da laje.

Restauro dos 3 perfis originais em ferro existentes, com aplicação de fundo protetor anticorrosivo e de acordo com recomendações técnicas.

Execução de argamassa de barro para proteção dos perfis, conforme traços encontrados, com a recomposição dos ornamentos conforme modelo existente, somando 15 m2 e verificação do restante do reboco em barro da parte inferior da antiga laje do anexo posterior, com preenchimento de partes faltantes e/ou danificadas, com camadas de emboço, acabamento e reboco em cal com traços compatíveis com o original, de acordo com a forma de aplicação tradicionalmente utilizada e segundo diretrizes do memorial arquitetônico e diretrizes em obra, em uma área de 5 m2, totalizando 20 m2.

# - estrutura da escada em madeira

Retirada de todo o verniz, manualmente, com lixa n 220, existente em toda a escada em madeira em seus três lances, contemplando, estrutura, piso, espelho e guarda corpo, totalizando uma superfície plana de 110 m2.

Verificação de toda a estrutura e possível troca de peças, a ser definida em obra com substituição da parte inferior da tabua em madeira que corresponde a lateral da escada no primeiro lance junto a parede, nas dimensões de 0,30 x 0,30 x 2 m, totalizando 0,18 m3.

Preenchimento de áreas afetadas por térmitas ou cupins, a ser definida em obra, sem comprometimento estrutural, ou do bom funcionamento da escada, com serragem e cola, totalizando 1 m2.

Desinfecção total com aplicação de produto químico de base mineral e não inflamável tipo K-Othrine, ou equivalente (ver ítem 4.1.3.3), em toda a estrutura, totalizando uma superfície plana de 110 m2.

Aplicação de verniz acetinado incolor, marca SUVINIL ou equivalente, em toda a área da escada, totalizando uma superfície plana de 110 m2.

# - steel frame da copa

Executar reforço na laje de piso na área do anexo posterior onde será executada a estrutura em steel frame.

Executar a estrutura em steel frame para a copa, conforme projeto, totalizando uma área de 10 m2.

Revestimento da estrutura em steel frame com vidro temperado jateado nas duas laterais externas da copa, com espessura de 14 mm (3.05 x 2.62 e 2.755 x 2.62) totalizando 14.5 m2.

Executar rodapé em cantoneira metálica em aço inox, de 5 mm de espassura, de apoio para as placas de vidro temperado jateado e de gesso acartonado, em perfil em L com dimensão de 12 cm para um dos lados do L e de 1,4 cm para o outro, pintado na cor branca com pintura eletrostática,, totalizando 20m.

Executar porta de vidro jateado, P8, nas dimensões de 0,80 x 2,51 com porta de abrir de 2,10 bandeira fixa de 41 cm, conforme prancha 11 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Revestimento interno e superior (nas duas faces) da estrutura steel frame com chapas de gesso acartonado, somando 30 m2 para as paredes e 19 m2 para o forro, totalizando 49 m2.

# - divisórias em vidro temperado

Executar a divisória em vidro temperado jateado, de espessura 10 mm, no térreo, para a sala da Ação Educativa, no anexo posterior, com largura de

4.055 m e altura de 2.62 m, totalizando 12 m2, com uma porta P10 de correr de 90 x 210, conforme prancha 05 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Executar estrutura metálica para a divisória acima, em perfil retangular de 16 cm x 2,5 cm, e comprimento 4.055 m, passando por trás do vidro leitoso, pintado na cor branca.

Executar a divisória em vidro temperado transparente no segundo pavimento, no anexo posterior, para duas áreas de largura de 4.225 m e altura de 262 m somando 24 m2 e uma área de largura de 4.225 e alturas de 1,02 e 10 cm, em formato triangular, somando 3 m2 e totalizando 28 m2, com cada uma, uma porta P10 de vidro temperado de correr nas dimensões: 90x210 cm

Executar estrutura metálica em perfil retangular de 16 cm x 1,8 cm, e comprimento 4.055 m, para as duas divisórias em vidro temperado do segundo pavimento, totalizando 9 m, pintado na cor branca.

Executar  perfis metálicos em “u”, nas dimensões de 1 x 1,8 cm, pintados na cor branca, para fixação do vidro temperado, com 9,50 m para a divisória do térreo e 19 m para as duas divisórias do segundo pavimento, no anexo posterior, totalizando 28,50 m conforme prancha 05 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

# - pilares em metal do térreo

Retirada de todas as camadas de pintura, manualmente, com lixa n 220, existente em todos os três pilares metálicos do térreo, totalizando uma superfície de 16 m2

Aplicação de produto anticorrosivo PCF: Fundo Convertedor de Ferrugem, marca QUIMATIC ou equivalente.e de primer para metal marca SUVINIL ou equivalente, em todos os três pilares.

Pintura com tinta acrílica fosca, marca SUVINIL ou equivalente, em cor a ser definida em obra, em três demãos, com recobrimento total.

# - argamassas de reboco

Para a execução das argamassas, deve-se observar ode forma geral  o seguinte:

        - Procedimentos gerais para reboco e argamassa a base de cal: (2)

          - Materiais:

A cal hidratada para argamassa e para caiação, dever ter selo ABPC e maximo de 10 dias de fabricação.

A areia grossa/media e media/fina devem ser limpas, isentas de sais e material orgânico e dever ser aprovada pela fiscalização para o uso.

          - Procedimentos para o preparo de pasta de cal

As sacas de cal devem ser misturadas com água limpa na proporção de 15 litros de água para cada saca de 20 kg; a mistura deve ser feita em betoneira durante 20 minutos até a pasta adquirir consistência bem homogênea.

A pasta de cal deve ser depositada em reservatórios com tampa, protegidos com lamina de água e maturada durante 3 dias no mínimo; o local aonde a cal em paste ficara em descanso deve ser coberto.

          - Orientações sobre areia utilizada:

A areia deve ser limpa, seca e guardada em local protegido, coberta por plástico para não alterar a umidade; deve estar protegida lateralmente e no chão contra umidade e sujeira.

A areia das camadas de emboco e reboco deverá ter granulometria variada media grossa e limpa ( 0=10% menor que 0,15 mm).

A areia de reboco de acabamento deverá ter granulometria variada fina e limpa.

No preparo das argamassas a areia deverá estar com umidade minima (48%).

          - Procedimento para o preparo da argamassa:

O traço será definido a partir de teste na parede em área de pelo menos 1 m2; pelo menos dois traços deverão ser testados; traço 1 - 1:3 (pasta: areia) e traço 2 – 1:2,5 ou 3,5, dependendo da consistência do primeiro traço.

A argamassa será misturada em betoneira por cerca de pelo menos 20 minutos e ficará em descanso por 24 horas.

A argamassa será novamente misturada em betoneira ou manualmente por 20 minutos antes da aplicação na parede.

          - Aplicação do reboco na base da parede:

Toda a parede deverá estar limpa, sem poeira e apresentar umidade correta para não retirar água da argamassa; para a aplicação do reboco, toda a parede deverá ser umedecida com vaporizador do tipo agrícola, pelo menos 12 horas antes da aplicação;

A aplicação deve ser feita em camadas de no maximo 1,5 cm e com bastante impacto; a superfície não deverá ser alisada e sim regularizada com colher e régua; deverão ser desempenhadas com desempenhadeira de madeira  e depois feltro, com textura dependendo da aprovação da fiscalização; não devem ser desempenadas quando estiverem muito úmidas;

          - Controle e cura:

As superfícies rebocadas deverão ser protegidas contra o sol e chuva nos primeiros dias (2 a 3 dias) e conforme a fora de secar, deverão ser umedecidas com vaporizados nos primeiros dias (2 a 3) de cura.

        - Proteção	dos	planos	horizontais	das	paredes	externas	(de platibandas e ornamentos):

          - Deverá ser feira a revisão de todos os planos horizontais externos dos elementos decorativos sujeitos a retenção ou acumulo de água; deverá ser identificada a presença de degradação das argamassas e fissuras entre elementos construtivos;

          - Deverá ser executada nova argamassa de proteção do revestimento externo, a base de cal e areia, traço 1:1,5, aditivada com resina de base acrílica, diluída na proporção de 1/10 da quantidade de água da argamassa; estas argamassas de acabamento deverão ter um  caimento voltado para o exterior da edificação, sendo a espessura da borda externa a mínima possível; os encontros dos planos horizontais com verticais deverão ter sempre planos arredondados.

# - argamassas internas

Executar limpeza, a seco, com material macio, de toda as superfícies de paredes internas, para remoção da sujeira, de fungos e bichos, sendo, para o térreo: 211 m2 no corpo original e 129 m2 para o anexo posterior, (com o desconto da área inferior para a execução de argamassa de  sacrifício, conforme item a seguir), somando 340 m2; no segundo pavimento 285 m2 para as duas salas do fundo do corpo original e para o hall, e 125 m2 para o anexo posterior, somando 410 m2 e para as duas áreas frontais 232 m2, somando, no segundo pavimento, 642 m2; no sótão, 58 m2 para a sala

frontal, 38 m2 para o hall e 104 m2 para as duas salas maiores, somando 200 m2, totalizando 1182 m2.

Recomposição da argamassa na área do térreo, em toda a parte inferior das paredes, aonde a argamassa de cimento foi retirada para colocação de argamassa de sacrifício, somando 72 m2 para o corpo original 38 m2 para o antigo anexo posterior, totalizando 110 m2, com camadas de emboço, acabamento e reboco em cal com traços compatíveis com o original, de acordo com a forma de aplicação tradicionalmente utilizada e segundo diretrizes do memorial arquitetônico e diretrizes em obra; deixar uma junta de dilatação entre a argamassa sacrifico a ser colocada na parte inferior e a argamassa de de cimento existente que permanecerá na edificação, através de um rebaixo de 0,5 cm de espessura e 0,5 cm de profundidade.

Consolidação da argamassa existente nas paredes internas - com base nos resultados da análise e com traços e consistência a serem definidos e aprovados em obra-, através de injeção de nata de argamassa sob a camada solta, em uma área de aprox. 10 m2, área a ser confirmada em obra.

# - argamassas externas

Limpeza, a seco, com material macio, de toda a alvenaria externa para remoção da sujeira, de fungos e bichos, cuja área corresponde a 191 m2 para a fachada; 265 m2 para a lateral, 149 m2 para a fachada dos fundos, 147 m2 para a fachada cega e 18 m2 para as laterais da mansarda, com 770 m2.

Recomposição da argamassa na áreas do térreo, em toda a parte inferior das paredes -abaixo da gola e incluindo esta-, aonde a argamassa de cimento foi retirada para colocação de argamassa de sacrifício, somando 70  m2, bem como em todas as áreas de argamassa em cimento acima da gola, que corresponde ao primeiro pavimento da edificação, em uma área de 5 m2, totalizando 75 m2, com camadas de emboço, acabamento e reboco em  cal com traços compatíveis com o original, de acordo com a forma de aplicação tradicionalmente utilizada e segundo diretrizes em obra.

Consolidação da argamassa existente nas paredes externas - com base nos resultados da análise e com traços e consistência a serem definidos e aprovados em obra-, através de injeção de nata de argamassa sob a camada solta, em uma área de aprox. 10 m2, a ser confirmada em obra.

# – forros

        - - forro em madeira

Executar a colocação de forro em madeira, itaúba, com tabuas de largura 9 cm (quando encaixadas), encaixe macho fêmea e colocado sobre os caibros em toda a área do sótão do corpo original, com 255 m2, e com 55 m2 para execução de divisórias verticais, com dupla face, sobre as paredes até o forro, somando para o sótão 310 m2; no segundo pavimento, executar a colocação do forro abaixo da estrutura em madeira do anexo posterior, somando 60 m2 e totalizando 370 m2, conforme pranchas A08 a A10 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Desinfecção total com aplicação de produto químico de base mineral e não inflamáveis, tipo K-Othrine, ou equivalente (ver ítem 5.2.3), em toda o forro, totalizando uma superfície plana de 580 m2.

# - forro em estuque existente

Limpeza, a seco, com material macio, de todo forro em estuque existente no segundo pavimento do corpo original da edificação, para remoção da sujeira, de fungos e bichos, e verificação e possível restauro do forro, nas duas salas frontais, que somam 81 m2, bem como nas duas salas dos fundos, que soma, 64 m2, totalizando 145 m2.

# - novo forro em gesso

Executar novo forro em gesso, com juntas de dilatação, em toda a área de exposição temporária no térreo, somando 135 m2, conforme pranchas A05, A08 a A10 do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

# 4.1.3.9- pisos

No térreo, executar a colocação de piso em pedra basalto, serrado, em toda a área da antiga edificação que corresponde ao corpo original com 158 m2 e ao anexo posterior com 55 m2, totalizando 213 m2, com placas de basalto de 60 x 60, com acabamento levigado, espessura 2 cm, com junta seca e colocados conforme prancha 06 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Executar a colocação de rodapé em basalto, com acabamento levigado, espessura 2 cm na área citada acima, com 12 cm de altura e 105 m de comprimento, totalizando 12,60 m2.

No segundo pavimento, executar a colocação de piso em ladrilho hidráulico em toda a área do antigo anexo posterior, totalizando 58 m2 em cinco cores, decorado, com duas fileiras assinaladas em padrão diferenciado e dispostas

conforme prancha 07 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Colocar rodapé para a área acima, em ladrilho hidráulico, com 10 cm de altura, totalizando 33 m e uma área de 3,3 m2.

Executar soleiras em cimento polimérico com pigmento em cor a ser definido em obra, no térreo, no anexo posterior, das duas antigas portas que correspondem ao elevador e ao hall dos sanitários, somando 1,10 m2 e, no segundo pavimento, de todas as aberturas que dão para o antigo anexo posterior, somando 1,80 m2 e totalizando 2,90 m2, conforme pranchas 06 e 07 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Executar filetes em aço inox como junta de dilatação das soleiras, totalizando 19,60 m.

No segundo pavimento, para as duas salas do fundo do corpo  original, executar a colocação de piso Eucatex - ou equivalente -, eucafloor elegance, encaixe com cola, laminado com revestimento decorativo de celulose e impregnado com resina melamínica para resistência a riscos e à abrasão e que evita a absorção de líquidos, em réguas com 1.357 mm  de comprimento, 295,5 mm de largura e 8 mm de espessura, totalizando 64 m2 e colocados conforme prancha 07 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Colocar novo rodapé, marca eucatex ou equivalente, em cor ao piso colocado, para as duas áreas acima, com 12 cm de altura, totalizando 43,50 m, com fitas de acabamento.

Todos os pisos de madeira remanescentes da construção original que correspondem, no segundo pavimento, ao piso das duas salas frontais com 82 m2, ao hall de entrada destas salas com 4 m2, somando 86 m2, e, no sótão, ao hall com 5 m2, a sala frontal com 26 m2 e as duas salas laterais com 122 m2, somando 154 m2 e totalizando 240 m2, deverão ser lixados com maquina com lixa nº 220, repregados aonde houver necessidade, a ser definido  em obra, substituídas as partes danificadas e preenchidas com cola e serragem as partes danificadas que não comprometam estruturalmente suas tabuas e aplicados posteriormente uma camada proteção tipo sinteco ou similar, semi brilho para proteção final.

Retirar os rodapés existentes das duas salas frontais no segundo pavimento e da sala da curadoria no terceiro pavimento, verificar   e lixar manualmente, com lixa n 220 para retirada de qualquer material em sua superfície, executar a desinfecção total com aplicação de produto químico de base mineral e não inflamável tipo K-Othrine, ou equivalente (ver item 5.2.3) e aplicar 2 demãos

de cera de carnaúba para proteção, somando 48,50 m para as duas salas frontais e 20 m para a curadoria, totalizando 68,50 m.

Colocar novos rodapés em madeira itaúba, com 12 cm de altura, para as sala da reserva técnica com 32 m e para a sala da equipe técnica com 34 m, ambas no terceiro pavimento, totalizando 64 m e executar a desinfecção total com aplicação de produto químico de base mineral e não inflamável tipo K-Othrine, ou equivalente (ver item 5.2.3).

No térreo, executar duas janelas de verificação do antigo ladrilho hidráulico, de cerca de 11 cm de profundidade e dimensões de 1,20 x 0,60 totalizando 1,6 m2; a janela fica distante 0,60 m da parede, a ser confirmado em obra conforme o resultado das prospecções e conforme localização sugerida na prancha 06 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Executar a cobertura das duas janelas acima com vidro temperado transparente de espessura x VER NEIDE mm com 8 furos cada um, dispostos da seguinte maneira: ,com 3 furos em cada lado maior do vidro e dois furos no meio do vidro.

Executar duas estruturas metálicas em aluminio, de perfil tubular quadrado de 1 cm de lado, nas dimensões de 1,20 x 0,60 m.

# 4.1.3.10- esquadrias

        - - janelas

# - janelas em madeira existentes

Todas as antigas 23 janelas em madeira existentes na edificação serão restauradas no local da obra e deverão: 1. ser lixadas, manualmente, com lixa macia nº 150 e após com lixa nº 220 para retirada de todas das camadas de pintura; 2. receber aplicação de fundo, marca SAYERLACK ; 3. receber aplicação de massa tipo F12 para madeira para regularização; 4. receber 3 demãos de pintura a óleo, Suvinil ou equivalente, acetinada, na cor off White.

Retirar toda a massa existente de fixação do vidro, dentro e fora, nas 23 janelas e recolocar nova massa para fixação, marca JARAGUA ou equivalente.

Retirar o vidro existente nas esquadrias e recolocá-los, com previsão de troca de 80%.

# - janelas em madeira refeitas segundo modelo existente

Todas as 4 novas janelas a serem feitas segundo modelo existente, sendo três janelas J2’, em madeira nas dimensões: 140x254,5 cm, a serem  feitas segundo o modelo original J2 existente, e a J5,  nas dimensões: 131x 56 cm, de acordo a J5 existente, deverão: 1. ser confeccionadas em madeira canela ou similar, segundo o modelo correspondente da janela J2 existente  que consta nas pranchas de detalhe das esquadrias, do projeto arquitetônico executivo de restauro; 2. receber aplicação de fundo marca SAYERLACK ou equivalente; 3. receber aplicação de massa tipo F12 para madeira, para regularização; 4. receber 3 demãos de pintura a óleo, Suvinil ou equivalente, acetinada, na cor off White, conforme pranchas 08 e 09 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Colocar vidros para as novas esquadrias.

Colocar massa para fixação do vidro, nos dois ladosmarca JARAGUA ou equivalente.

# - novas janelas em PVC

As novas janelas a serem executadas se localizam na estrutura do telhado do sótão no corpo original, e correspondem a três janelas J9, em PVC, na cor branca, basculantes, conforme detalhe da esquadria nas pranchas de detalhe do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro.

# - portas

          - - portas em madeira existentes

Todas as 17 antigas portas em madeira existentes na edificação, (17 portas originais ou refeitas na década de 90) serão restauradas no local da obra e deverão: 1. ser lixadas, manualmente, com lixa nº 220 para retirada de todas das camadas de pintura; 2. receber aplicação de fundo, marca SAYERLACK ou equivalente; 3. receber aplicação de massa tipo F12 para madeira para regularização; 4. receber 3 demãos de pintura a óleo, marca Suvinil ou equivalente, acetinada, nas seguintes cores: 4.1. conforme palheta de cores originais, a serem definidas nos trabalhos de restauro das antigas pinturas das salas frontais: 4 portas: 1 P4’’e 3 P4’’’; 4.2. cor off White: todas as outras 13 portas

# - portas em madeira refeitas segundo modelo existente

A nova porta  em madeira a ser feita segundo o modelo original P5 existente é a porta P5’ com dimensões: 1,41x3,46 m, da fachada dos fundos do segundo pavimento; esta porta deverá: 1. ser confeccionadas em madeira canela ou

similar, segundo a esquadria P5 correspondentes existente na edificação e que consta nas pranchas de detalhe das esquadrias, do projeto arquitetônico executivo de restauro; 2. receber aplicação de fundo, marca SAYERLACK ou equivalente; 3. receber aplicação de massa tipo F12 para madeira, para regularização; 4. receber 3 demãos de pintura a óleo, marca Suvinil ou equivalente, acetinada, na cor off White, conforme prancha 10 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

# - novas portas

Executar o fechamento do antigo vão de passagem P7, que foi reaberto, aos fundos da casa, com vidro temperado transparente fixo com espessura de 10 mm , na dimensão do vão, de 1,94 m de largura por 3,07 de  altura, totalizando 6 m2, conforme prancha 10 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Executar uma porta em madeira de correr P9 para o deposito, para um vão nas dimensões de 1,10 x 2,50 m.

Executar uma porta em PVC de correr P11 para o deposito, para um vão nas dimensões de 0,60 x 2,10 m.

Executar quatro portas P13, automáticas de abrir, em vidro temperado transparente e espessura 10 mm, conforme prancha 10 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Executar uma porta P19, de abrir, em duas folhas, em vidro temperado transparente, nas dimensões de 1,46 x 2,75 m e espessura 10 mm, conforme prancha 10 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Colocar filme de proteção UV marca 3 M ou equivalente, modelo CRYSTALINE, para as 4 portas P13 (56 m2) e para a porta P19 (4 m2), totalizando 60 m2.

# – portão de acesso

Executar gradil de alumínio anodizado na cor natural, com portão de abrir e fechadura eletromagnética (p/ portão metálico) com controle de acesso por teclado alfa numérico e cartão de proximidade RDIF (fazer proteção contra chuva), com bateria e carregador 7AH, marca Automatiza, ou equivalente. (ver prancha D-11)

# 4.1.3.9.3 - ferragens 4.1.3.9.3.1. janelas

4.1.3.9.3.1.1 - janelas em madeira existentes na antiga edificação

Restaurar as 14 dobradiças da escura da J1 no térreo, com aplicação de produto anticorrosivo, PCF: Fundo Convertedor de Ferrugem, marca QUIMATIC ou equivalente.

Restaurar as 70 peças metálicas de reforço das 8 janelas J2 existentes no segundo pavimento, com aplicação de produto anticorrosivo PCF: Fundo Convertedor de Ferrugem, marca QUIMATIC ou equivalente, cujas dimensões constam na prancha 08 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Restaurar as 28 travas das janelas em madeira da antiga edificação, com aplicação de produto anticorrosivo PCF: Fundo Convertedor de Ferrugem, marca QUIMATIC ou equivalente.

Colocar nas janelas em madeira existentes da antiga edificação,  115 dobradiças em aço inox escovado, marca Pado, ou equivalente, modelo 4030.

# - portas

            - - portas em madeira existentes na antiga edificação

Restaurar as 26 dobradiças das 4 portas frontais P1 e P2 e restaurar as 4 travas destas mesmas portas, com aplicação de produto anticorrosivo QUAL NEIDE.

Colocar 20 maçanetas novas para as portas em madeira da antiga edificação, marca PADO ou equivalente, modelo CHOPIN, em acabamento cromo acetinado, com maçaneta e roseta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável e cilindro em latão maciço.

Colocar, nas portas em madeira existentes da antiga edificação, 80 dobradiças em aço inox escovado, marca Pado, ou equivalente, modelo 4030.

# 4.1.3.10 –pinturas 4.1.3.10.1- paredes

          - - pinturas internas

# 4.1.3.10.1.1.1- pintura a base de silicato

Nas áreas com reboco em cimento existente que vai permanecer na edificação, lixar toda a superfície com lixa nº 60 e depois usar lixa nº 150 e retirar o pó. somando 340 m2 para o térreo e, no segundo pavimento, no anexo posterior, somando 125 m2, totalizando 465 m2.

Na antiga edificação, e aplicar um fundo preparador de parede a base de silicato, marca RISCHIBIETER ou equivalente, tanto sobre a argamassa de cimento como sobre a argamassa de barro, somando, no térreo, 450 m2 ( 110 m2 para a argamassa de sacrifício e 340 m2 para a argamassa de cimento a ser preservada); no segundo pavimento, somando 410 m2 ( 125 m2 para o anexo posterior e 285 m2 para as duas salas do fundo) e no  terceiro pavimento somando, 200 m2, totalizando, para a edificação, 1060 m2.

No térreo, pintura a base de silicato, marca RISCHIBIETER ou equivalente, em três demãos, com recobrimento total, na cor branca (em tom a ser definido em obra) em todas as paredes, tanto na parte inferior aonde foi colocada a argamassa de sacrifício como na parte superior aonde foi preservado o reboco em cimento, somando 283 m2 para o corpo original e 167 m2 para o antigo anexo posterior, totalizando 450 m2.

No segundo pavimento, pintura a base de silicato, marca RISCHIBIETER ou equivalente, em três demãos, com recobrimento total, na cor verde claro, (em tom a ser definido em obra) nas duas salas dos fundos do corpo original da edificação, somando 208 m2 e no hall, somando 77 m2, totalizando 285 m2.

No segundo pavimento, no anexo posterior pintura a base de silicato, marca RISCHIBIETER ou equivalente, em três demãos, com recobrimento  total, na cor salmão, (em tom a ser definido em obra), totalizando 125 m2.

No terceiro pavimento, pintura a base de silicato, marca RISCHIBIETER ou equivalente em três demãos, na cor a ser definida em obra, somando 58 m2 para a sala frontal, 38 m2 para o hall e 144 m2 para as duas salas maiores, totalizando 200 m2.

# 4.1.3.10.1.1.2 - pintura com tinta acrílica

No térreo, no anexo dos fundos, massa corrida em todo o as paredes de gesso acartonado da copa, tanque e deposito, totalizando 49 m2.

No térreo, pintura com tinta acrílica fosca, a base de água, marca SUVINIL ou equivalente, em 3 demãos, com recobrimento total, na cor branca (em tom a ser definido em obra) totalizando 49 m2.

# - pinturas externas 4.1.3.10.1.2.1. pintura a base de silicato

Pintura com tinta a base se silicato, a base de água, em três demãos, com recobrimento total, nas áreas abaixo da gola e incluindo esta, aonde a argamassa de cimento foi retirada para colocação de argamassa de sacrifício, somando 70 m2, nas cores salmão para a as paredes e branco para a gola e sóculo (cores em tons a serem definidas em obra).

# 4.1.3.10.1.2.2 - pintura acrílica fosca

Nas áreas com reboco em cimento existente e que vão permanecer na edificação, lixar toda a superfície com lixa nº 60 para retirar saliências e depois usar lixa nº 150, retirar o pó e aplicar um fundo preparador de parede, marca Suvinil ou equivalente, totalizando 700 m2.

Pintura com  tinta acrílica fosca, marca SUVINIL ou equivalente, a base de água, em 3 demãos, com recobrimento total, nas paredes externas da edificação, nas cores salmão para as paredes e branco para os ornamentos, somando 553 m2 para a fachada, a vista lateral, a fachada dos fundos, e as laterais da mansarda, nas cores salmão para a as paredes e branco para os ornamentos (cores em tons a serem definidas em obra) e branco para a fachada cega com 147 m2, totalizando 700 m2.

# - pintura de forros

          - - pintura dos forros em gesso e laje

No térreo, aplicação de pintura com tinta acrílica fosca, marca SUVINIL ou equivalente, a base se água, em 3 demãos, com recobrimento total, na cor branca (em tom a ser definido em obra), em todo o forro de gesso colocado na área de exposição permanente, totalizando 141 m2.

No térreo, aplicação de primer e pintura com tinta acrílica fosca, a base se água, marca SUVINIL ou equivalente, em 3 demãos, com recobrimento total, na cor branca (em tom a ser definido em obra) em todo a parte inferior da laje da área do hall ao lado da escada, totalizando 28 m2.

# - pintura da antiga laje do anexo posterior

No térreo, na parte inferior da laje do antigo anexo posterior, aplicação de primer a base de silicato e pintura, com tinta a base de silicato, ambos marca RISCHBIETER ou equivalente, a base de água, em três demãos, com recobrimento total, na cor branca com os ornamentos da estrutura na cor

verde claro, (em tom a ser definido em obra), totalizando uma superfície plana de 68 m2.

# - forro em estuque

No segundo pavimento, pintura com tinta a base de silicato, a base de água, marca RISCHBIETER ou equivalente em três demãos, com recobrimento total, na cor branca (em tom a ser definido em obra), no forro em estuque sobre as duas salas do fundo do corpo original da edificação, totalizando 64 m2.

# - pintura dos forros em madeira e da estrutura em madeira do sótão

Executar pintura com tinta acrílica fosca para madeira, marca SUVINIL ou equivalente, com uma de primer e pintura em 3 demãos, com recobrimento total, na cor branca (em tom a ser definido em obra), tanto no forro em madeira colocado abaixo dos caibros, no segundo pavimento, somando 58 m2, bem como no sótão, no forro colocado sobre os caibros (255 m2); nas divisórias verticais, com dupla face, sobre as paredes até o forro (55 m2); em todos os caibros existentes, (130 m2); e em toda a estrutura em madeira existente que sustenta a estrutura do telhado, (60 m2), somando para o terceiro pavimento 500 m2 e totalizando nos dois pavimentos 558 m2.

# 4.1.3.10.3- restauro das pinturas de parede e do forro das duas salas frontais

As duas salas frontais do segundo pavimento da edificação, terão as suas pinturas de parede e forro, restauradas por profissional especializado em restauração de pinturas murais.

As áreas de parede para estas duas salas correspondem a 232 m2 e de forro a 81 m2, totalizando 313 m2.

# 4.1.3.11. mobiliário

Execução de 3 bancos em concreto, conforme detalhe na prancha 21 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

Executar 3 bancadas em aço inox: uma para a copa, com 1,40 m  e roda parede de 20 cm; uma para a para a sala da ação educativa, com 2,85; e uma em formato “L”para a sala de restauro, com 3,85 x 3,65 m; com pia para a copa e bancada e cuba para as duas outras salas, com 60 cm de profundidade, totalizando 12 m e conforme prancha D 05.

Executar 3 armários para as bancadas para da copa, com 1,40 m, para a sala da ação educativa, com 2,855 e em formato “L”para a sala de restauro, com 3,83 x 3,625 m, todas em MDF, com revestimento em fórmica fosca branca, com 58 cm de profundidade e altura do piso de 20 cm, conforme projeto, totalizando 12 m.

Executar um armário alto para a copa e um para o tanque, em MDF, com revestimento em fórmica fosca branca, com 5 e duas portas e nas respectivas dimensões de 2,00 e 0,85 m, ambos com 0,38 m de profundidade.

Executar uma estante para o tanque em MDF, com revestimento em fórmica branca, com  0,85 m de largura e 0,38 m de profundidade.

Confeccionar 4 espelhos para os sanitários da ampliação, a serem colocados, sem moldura, sobre a superfície da parede, nas seguintes dimensões: 3 espelhos com 0,88 x 1,24 cm e um espelho com 0,81 x 1,24, totalizando 4,70 m2, conforme detalhe na prancha D 21.

# - Memorial Descritivo para a Ampliação da Edificação

A ampliação da edificação contempla inserção de equipamento para adequação de acessibilidade (elevador), novas instalações sanitárias e caixa d´agua.

# – fundações

    - - As fundações para apoio da estrutura serão executadas conforme projeto específico integrado ao projeto estrutural.

    - - Os trabalhos de escavações e reaterro das cavas de fundações e outras partes da obra, como enchimento para pisos e passeios serão executadas com material escolhido, livre de detritos vegetais.

# 4.2.2 - agressividade do lençol d´agua

    - – Caberá à Empreiteira investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, o que, caso constatado, deverá ser imediatamente comunicado ao proprietário (fiscalização da obra).

    - - A proteção das armaduras e do próprio concreto conta a agressividade das águas subterrâneas será objeto de estudos especiais por parte da Empreiteira, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

    - – As conclusões dos estudos referidos no item anterior bem como os processo e cuidados a serem adotados pela Empreiteira na execução dos trabalhos, serão submetidos à prévia aprovação do proprietário. (fiscalização da obra)

# - concreto armado

      - – Toda estrutura de concreto armado para infraestrutura e superestrutura da ampliação bem como reforços em fundações existentes, ou novas fundações por novas paredes no perímetro da edificação existente, como também de vergas devido novas aberturas, e também necessidade de reforços em vigotes metálicos da laje do anexo dos fundos, será executada de acordo com o projeto de cálculo estrutural a ser desenvolvido sob a responsabilidade da Contratada, e de acordo com procedimentos da NBR 6118/2007, NBR 14762 e NBR 8800.

      - – A execução de qualquer elemento ou do conjunto da estrutura implica na responsabilidade da Empreiteira quanto à estabilidade da obra.

      - – A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as normas e epecificações da ABNT, aplicáveis ao caso. NBR-14931/2004 e NBR 7212.

      - – O grau de controle adotado para execução do concreto é o “grau de controle rigoroso” para projeto e execução de obras de concreto armado, dentro do estipulado pela e NBR 6118/1980 da NB-1/1978/2003.

      - – O controle de resistência do concreto, obrigatório para os concretos dosados racionalmente, deverá ser feito de acordo com NBR 12655/96.

      - – Será feito um ensaio com 2 (dois) corpos de prova, a cada 30 m3 de concreto lançado, no início de cada etapa da obra ou quando houver mudança no tipo de agregado. Esta amostragem deverá ser feita sempre na presença do fiscal.

      - – A Fiscalização e supervisão das obras rejeitarão os serviços integralmente os serviços cujo padrão de acabamento não seja adequado, correndo por conta da Empreiteira, demolições e reconstruções que forem determinadas pelos responsáveis, para o bom andamento dos trabalhos.

      - – Infraestrutura: compreendem a execução de fundações superficiais, piso e viga baldrame, conforme projeto estrutural e disposto na NBR 6122.

      - – Lajes de concreto maciço

As lajes de piso da casa de máquinas e da caixa d’água, que formarão os tetos das instalações sanitárias, serão em concreto maciço gerando tetos em concreto aparente, liso, nivelado, sem defeitos, rebarbas ou imperfeições. Para

tal, serão usadas formas de compensado plastificado para obtenção de efeito “concreto aparente”. Nas formas, deverá ser aplicado desmoldante marca Sika, Denver ou Vedacit.

      - – Lajes pré-moldada

Para as demais lajes poderá ser usada laje pré-moldada e de acordo com o projeto de concreto armado.

# - alvenarias novas

      - – Para as divisórias em alvenaria e demais serviços serão utilizados tijolos cerâmicos, 6 furos para paredes de 10 e 15cm, de boa qualidade. Para as alvenarias com 20 cm serão utilizados tijolos de 8 furos.

Deverão ser seguidas as dimensões previstas no projeto arquitetônico e a estas especificações, sendo que as dimensões indicadas no projeto arquitetônico são consideradas como alvenaria sem emboço/reboco. Serão executadas com tijolos furados do tipo leve.

O tijolo terá que ser de fornecedor identificado, bem queimado, isento de trincas, dimensões uniformes e com resistência mecânica e porosidade satisfazendo os requisitos da NBR15.270/2005 e necessariamente, com peso aparentemente não superior a 1.400Kg/m³.

As paredes terão que atender as dimensões de planta, com elementos alinhados, contrafiados e aprumados, obedecendo as espessuras indicadas em planta. O não atendimento ao acima enunciado implicará na demolição e nova execução da parede.

      - – As superfícies de concreto que ficarem em contato com alvenaria de tijolos, serão previamente chapiscadas com argamassa 1:1 de cimento e areia grossa.

      - – Obedecer todos os vãos de portas e janelas conforme detalhes gerais do projeto arquitetônico.

      - – Para assentamento dos tijolos, usar argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.

      - – As fiadas deverão ser rigorosamente horizontais, alinhadas e as prumadas, com  espessura mínima de 15mm, rebaixadas a ponta de colher para que a argamassa adira fortemente.

      - – Toda saliência superior a 4 cm deverá pertencer à própria alvenaria.

      - – Molhar abundantemente os tijolos antes de assentar.

# - impermeabilização

      - - Os novos: baldrames, alicerces, bases de concreto, paredes de contato com o solo deverão receber impermeabilização com uma camada de argamassa de cimento areia e traço de 1:3, com adição de hidrofugante.

      - - As lajes de cobertura receberão manta asfáltica pré-fabricada 3 mm, estruturada com não tecido de poliéster – Classe 2, tipo B, e de acordo com NBR 9952. A colocação deverá ser feita por empresa especializada.

      - – Para instalação da manta asfáltica, as superfícies deverão ser limpas e com os caimentos indicados em projeto. (ver prancha D-01)

      - – Depois de instalada e testada a sua estanqueidade contra infiltrações de água, receberá camada de argamassa entre 2,5 e 3 cm com traço 1:3 ou 1:4 cimento/areia, aplicada sobre a manta já aderida.

      - – A manta asfáltica subirá pelas superfícies verticais do perímetro das lajes em pelo menos 20 cm pelas superfícies verticais, conforme indicado na folha dos detalhes executivos do projeto arquitetônico. (ver prancha D-01)

    - – pisos

# – camada impermeabilizadora

        - – Nos novos contrapisos e em contato com o solo, a base será apiloada em camadas de 20 cm de altura, molhadas e apiloadas, isentas de detritos principalmente orgânicos – tocos, folhas, etc.

        - – A superfície que receberá a base deverá ter um contrapiso de mistura de brita 2 e 3 com 15 cm de espessura, e bem molhada para receber a camada de regularização.

        - – Antes da colocação da camada impermeabilizadora de concreto serão colocadas as diversas tubulações que ficarão sob o piso.

        - – Sob o piso novo a camada impermeabilizadora será de concreto simples, no traço: 1:2:4 (cimento, areia, brita 1 e brita 2 em partes iguais) e material hidrófugo do tipo colmador integral – Vedax 1, Vedacit ou Sika n.1, e terá uma espessura de 10cm. Será em todos os locais que tiverem contato com o solo. A armadura de aço obedecerá as dimensões do cálculo estrutural.

        - – Sobre a camada impermeabilizadora deverá ser executada uma camada de regularização e nivelamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de hidrofugante.

        - – Todos os caimentos necessários deverão ser executados nesta camada. Deverá ser perfeitamente curada, livre de poeiras, gordura, umidade, sem asperezas, ressaltos ou buracos, tornando-se na justaposição de um piso com outro.

# – piso instalações sanitárias

        - - instalações sanitárias: execução de piso em cimento polimérico com pigmento em cor a ser definido em obra.

# 4.2.6.3. – passeio

Ladrilho hidráulico, de acordo com padrão da Prefeitura Municipal de Itajaí.

# acabamento de paredes

      - – paredes revestidas com argamassa

Os revestimentos de argamassa deverão ser apresentados perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.

As superfícies das paredes deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. Os revestimentos de argamassa serão constituídos de, no mínimo duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o emboço aplicado sobre a superfície a revestir, previamente chapiscado e o reboco aplicado sobre o emboço.

As paredes da ampliação da edificação levarão argamassa as paredes internas e externas de alvenaria.

# – chapisco

Todas as superfícies a revestir serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

# – emboço

Os emboços deverão ser iniciados após a completa pega dos chapiscos, depois de embutidas todas as canalizações que deverão ser embutidas, de acordo com os respectivos projetos.Deverão ser os emboços fortemente comprimidos contra as superfícies a revestir e, deverão ser ásperos para facilitar a aderência dos rebocos. A espessura máxima dos emboços será de 1,5 cm para os emboços internos. Deverá ser usada argamassa de cimento e areia 1:2:6 para paredes externas.

# – reboco

Os rebocos serão iniciados após a completa pega dos emboços, cuja superfície deverá ser limpa e suficientemente molhada.

Os rebocos serão regularizados à desempenadeira e à régua.

Deverão apresentar aspecto uniforme com paramentos perfeitamente limpos, planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade ou alinhamento da superfície.

O reboco das paredes internas e externas de alvenaria, serão em argamassa de cimento, traço 1:1:4, e o acabamento alisado a feltro.

    - – pintura

# – pintura de paredes novas de alvenaria

As paredes novas internas e externas serão lixadas para correção de irregularidades e aplicação de selador acrílico 1ª linha, marca: Suvinil, Metalatex ou Lukscolor.

As paredes novas internas, receberão pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, cor branco, acabamento fosco aveludado e 3(três) demãos, marca Suvinil ou equivalente, com lixamentos necessários. A diluição deverá seguir as instruções do fabricante.

As paredes externas novas receberão lixamentos necessários para regularização, aplicação de fundo selador, marca Suvinil, ou equivalente, pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade, cor branco fosco, 3(três) demãos, marca Suvinil ou equivalente e de acordo com aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização. A diluição deverá seguir as instruções do fabricante.

A aplicação das demãos subsequentes só será admitida após a secagem completa da demão anterior.

Para se obter o máximo da qualidade é necessário um bom preparo da superfície a ser pintada. A tinta será aplicada com rolo de pelego, em três demãos, para uma perfeita cobertura.

As superfícies das paredes das instalações sanitárias serão preparadas para receberão uma demão de Fundo Branco Epóxi com Diluente Epóxi  na proporção indicada pelo fabricante, e aplicar duas demãos de Esmalte Sintético Epóxi, (sendo que para diluição será usado catalizador epóxi na proporção

indicada pelo fabricante), cor branco fosco, ref. 88364052, marca Suvinil, ou equivalente e de acordo com autor do projeto ou da Fiscalização.

As faces internas do muro serão inicialmente limpas de mofos, lixar a tinta antiga e corrigir irregularidades da superfície, aplicar fundo selador Suvinil, ou equivalente, e pintura 3(três demãos) de tinta acrílica fosca, cor branco, marca Suvinil, Lukscolor ou Metalatex.

# – pintura epóxi

As paredes das instalações sanitárias receberão pintura tinta epóxi à base de água, cor branco acetinado, duas demãos ou até o perfeito recobrimento, ref. WEGPOXI HIDRO AVA 413 NOBAC, marca WEG, ou equivalente.

Preparo da parede: aplicar uma demão de selador acrílico; duas demãos de massa acrílica e lixar até superfície lisa e limpar; fundo preparador à base de água, marca Lukscolor, ou equivalente.

# – pintura de superfícies de ferro galvanizado

Para aplicação de tinta em superfície metálicas galvanizadas à fogo,  as mesmas devem estar firmes, coesas, limpas, secas, sem  poeira,  óleo, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.

Para melhorar o desempenho e qualidade da pintura, aplicar como primeira demão pintura de fundo Galvite, ou equivalente.

Lixar a superfície; aplicar uma demão do Fundo para Galvanizado; após secagem, lixar novamente.

Posteriormente, aplicar 2 (duas) demãos de esmalte sintético industrial- Suvinil, Coral ou Glasurit, ou equivalente. Diluição e modo de aplicação conforme indica o fabricante. Secagem: de 8 a 10 horas.

Escada marinheiro – cor: alumínio fosco

# - esquadrias

      - – esquadrias de alumínio

        - – Deverão ser previstos marcos de madeira para fixação na alvenaria. A fixação no concreto será com bucha plástica.

        - - Para confecção da porta veneziana de acesso ao telhado será usado perfil nº 25.

        - - Para proteção da abertura superior de ventilação do shaft, será usada chapa de alumínio expandida EPX 12b da CHAPERFUR, ou equivalente, (malha com aberturas formato losango) fixada em quadro de alumínio anodizado, perfil nº 20.

        - – Para a esquadria tipo pele de vidro da janela J10 será usado perfil de alumínio anodizado na cor bronze perfil 50x50mm. Ver prancha D-12 do projeto arquitetônico.

# – acabamento

As demais esquadrias serão executadas recebendo acabamento anodizado natural.

# – esquadrias de madeira

        - – portas e aduelas de madeira

Serão usadas folhas lisas de madeira semi-oca, de acordo com dimensões, especificações e detalhes do projeto arquitetônico.

P6 – (Instalações sanitárias) – folhas e aduelas, preparo com fundo nivelador, lixar perfeitamente, acabamento laqueado, cor branco fosco, tinta marca Sayerlack, ou equivalente.

    - – vidros

# – janela J10 (vidro Fixo)

4.2.5.1.1- Vidro temperado 10 mm, verde, aplicado como fachada cortina em

9 seções, fixadas com botão de correção com parafuso na cor bronze 1003 metálicos em quadro de perfis laterais de alumínio anodizado bronze 1003, 50x50mm, e perfis metálicos centrais em “T” de 100x100mm. Vedações de topo dos vidros com silicone estrutural na finalização sob rufo de alumínio. Na face interna do vidro aplicar película estruturadora anti UV, transparente, marca 3M, ou equivalente, para maior rigidez do vidro (Ver prancha D-12)

# – rufos e painel externo

      - – rufos

Os rufos metálicos da ampliação do edifício serão confeccionados em alumínio liso 0.7mm, e de acordo com as sobreposições, dimensões e especificações indicadas nos detalhes do projeto arquitetônico. (Ver prancha D-01). A fixação dos rufos de alumínio nas superfícies de concreto será com parafusos tipo parabolt.

A fixação dos rufos de alumínio nas alvenarias de tijolos será por meio de parafusos galvanizados e bucha plástica em pontos pré-estabelecidos da alvenaria e reforçados com argamassa de traço 1:4, cimento e areia.

# 4.2.6.3 – painel em chapa de alumínio expandido

A borda da laje de cobertura da caixa d´agua, receberá, em parte, um painel de fechamento com chapa expandida de alumínio anodizado natural da CHAPERFUR-ref. EXP 38a, ou equivalente, colocada em quadro de perfis de alumínio anodizado natural 25x50 mm, fixada sobre o rufo metálico (Ver prancha D-01). A chapa de alumínio expandido receberá pintura eletrostática de proteção na cor alumínio.

A saída de ar do shaft receberá fechamento com chapa de alumínio expandido anodizada natural da CHAPERFUR-ref. EXP 20b, ou equivalente, colocada em perfil de alumínio, anodizado natural (Ver prancha D-01). A chapa de alumínio expandido receberá pintura eletrostática de proteção na cor alumínio e fixada em quadro de alumínio, perfil 20.

# - elevador

Elevador hidráulico (movido a pistão); para atender exigências de acessibilidade universal; capacidade para 6(seis passageiros ou 450 kg de carga útil); 01 (uma) velocidade com renivelamento; 02(duas) paradas; sendo térreo e 2º pavimento; 02(duas entradas); com abertura direita; motor trifásico, corrente alternada, 380V-60Hz; máquina conjunto motor/Central hidráulica e pistão na altura de 4,87 metros; freio na cabine; Comando: Quadro de comando computadorizado para elevador hidráulico com NOBREAK; Cabine: de aço inox escovado com uma lateral esquerda em vidro 8 mm laminado e temperado, luz de emergência com sirene eletrônica acoplada, barreira infravermelha; Dimensões: 1,15m de largura por 1,58m de profundidade; Poço: 1,65x1,88 m; Porta da cabine: do tipo eixo lateral 0,80x2,00 metros, em aço inox escovado 0.80x2,00 m de altura; Botoeiras: botões luminosos, digital na cabine e andares e braile na cabine; Guias de ferro “T” plainados especiais para elevadores; Roldanas: da cabine de nylon; Cabos de aço de tração 3/8; Iluminação da cabine 220v – 60Hz-fluorescente; piso em pedra 2cm.

# – escada alçapão

No teto do hall das instalações sanitárias do pavimento térreo e do segundo pavimento serão instaladas escadas alçapão para sótão, alumínio anodizado natural, 3 (três) lances, dobradiça guia posição variável, em  alumínio anodizado natural, para vão do teto  0,54x0,70m, altura 2,70m piso a piso, e de acordo com o projeto arquitetônico. Marca Escadup, ou equivalente.

# luminotécnico : luminárias e lâmpadas

  - apresentação

A proposta para o Museu Casa burkhardt prevê a iluminação com flexibilidade, qualidade de reprodução de cor e sustentabilidade, aliada a um  design moderno e de qualidade, que valorize a edificação.

A localização, quantidade e tipo de luminárias e lâmpadas, constam nas pranchas 13 a 20 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt.

São as seguintes as luminárias e lâmpadas para a edificação:

# luminárias

    - luminárias internas

# áreas de exposição permanente e temporária

O projeto conta com a execução de luminárias que se utilizam de dois sistemas de iluminação: indireta, através do uso fitas LED e direta, através do uso de spots com lâmpadas dicróicas LED dimerizaveis.

O desenho das luminárias estah na prancha 18 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro; a descrição, segue:

Luminária pendente, em linha ou formando quadrados, composta de réguas feitas com alumínio extrudado de espessura 3 mm, pintadas na cor branca, por processo eletrostático e suspensas por cabos de aço e com fixação  nos barrotes da estrutura em madeira do piso do pavimento superior (com a mínima interferência no estuque existente no segundo pavimento) através de peças metálicas; nestas réguas, se encontram, na parte superior, fitas LED para iluminação indireta, e, na parte inferior, trilhos altrac pro para receber os spots com lâmpadas dicróica, em tecnologia LED, dimerizáveis, com reator embutido.

Quantitativos para a área de exposição permanente e temporária:

- Luminárias pendentes a executar para mix de lâmpadas:

# exposição permanente

    - réguas em alumínio	36 m

    - trilhos altrac pro.	35 m

    - spots com reator embutido, a executar	44

  - exposição temporária (com escada)

    - réguas em alumínio.	33 m

    - trilhos altrac pro.	32 m

    - spots com reator embutido, a executar	42

# totais

    - réguas em alumínio.	69 m

    - trilhos altrac pro.	67 m

    - spots com reator embutido, a executar.	86

- Lâmpadas:

# exposição permanente

    - Fita tecnologia LED, marca PHILIPS ou equivalente, modelo FITA LED 3528 3000K 5MT IP20 360LM 12V RL 24W SE-145.126...........................35 m

    - Lâmpada dicróica LED, para spots, dimerizável, marca PHILLIPS ou equivalente, modelo MASTER LED PAR30, 630 LÚMENS	44

  - exposição temporária (com escada)

    - Fita tecnologia LED, marca PHILIPS ou equivalente, modelo FITA LED 3528 3000K 5MT IP20 360LM 12V RL 24W SE-145.126...........................32 m

    - Lâmpada dicróica LED, para spots, dimerizável, marca PHILLIPS ou equivalente, modelo MASTER LED PAR30, 630 LÚMENS	42

# totais

    - Fita tecnologia LED, marca PHILIPS ou equivalente, modelo FITA LED 3528 3000K 5MT IP20 360LM 12V RL 24W SE-145.126	67 m

2.3.3.. Lâmpada dicróica LED, para spots, dimerizável, marca PHILLIPS ou equivalente, modelo MASTER LED PAR30, 630 LÚMENS	86

# áreas de circulação no térreo e segundo pavimento

As áreas de circulação no térreo e segundo pavimento receberão luminárias para lâmpadas tubulares, conforme descrito a seguir:

Luminária pendente para uma lâmpada tubular tecnologia LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo FIT S T5R0, com iluminação direta em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático, na cor branca., com  fixação ao teto da laje e do forro através de canoplas metálicas e suspensa por cabos de aço.

Quantitativos para as luminárias pendentes para lâmpadas tubulares:

- Luminárias:

  - Luminária pendente para lâmpada tubular tecnologia LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo FIT S T5 RO	08

- Lâmpadas e reatores:

2.1 Lâmpada tubular fluorescente, marca PHILIPS ou equivalente, modelo TLRS40W-ELD-30 T12 40W COR 75 927888075903	08

2.2. Reator, marca PHILIPS ou equivalente, modelo PRD 40W 220W AFP DPR40A26P 913711001447	04

# áreas de trabalho, de atividades e deposito

As áreas de trabalho e de atividades nos três pavimentos, receberão luminárias para lâmpadas tubulares, conforme descrito a seguir:

Luminária pendente para duas lâmpadas tubulares de tecnologia LED marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT S2 1T5R com iluminação direta, com corpo em perfil de alumínio, pintado na cor branca, por processo eletrostático, com fixação ao teto da laje e do forro através de canoplas metálicas  e suspensa por cabos de aço.

Luminária p”endente (*) para quatro lâmpadas tubulares de tecnologia LED marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT C2 2T5R com iluminação direta, com corpo em perfil de alumínio, pintado na cor branca, por processo eletrostático, com fixação ao teto da laje e do forro através de canoplas metálicas e suspensa por cabos de aço.

Para esta luminária será executada uma estrutura em alumínio de espessura 3 mm, pintada na cor branca, por processo eletrostático, nas dimensões da luminária para fixá-la e assim poder torná-la pendente, conforme prancha 18 do Detalhamento do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauro do Museu Casa Burkhardt

Luminária aplicada para duas lâmpadas tubulares de tecnologia LED marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT C2 1T5R com iluminação direta, com corpo em perfil de alumínio, pintado na cor branca, por processo eletrostático, com fixação ao teto da laje e do forro através de canoplas metálicas  e suspensa por cabos de aço.

Luminária aplicada para quatro lâmpadas tubulares de tecnologia LED marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT C2 2T5R com iluminação direta, com corpo em perfil de alumínio, pintado na cor branca, por processo eletrostático, com fixação ao teto da laje e do forro através de canoplas metálicas  e suspensa por cabos de aço.

Quantitativos para as luminárias pendentes para lâmpadas tubulares:

- Luminárias:

  - Luminária pendente para duas lâmpadas tubulares tecnologia LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT S2 1T5R	04

  - Luminária “pendente” para quatro lâmpadas tubulares tecnologia LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT C2 2T5R	07

  - Estrutura em alumínio para tornar a luminária acima pendente	07

  - Luminária aplicada para duas lâmpadas tubulares tecnologia LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT C2 1T5R	03

  - Luminária aplicada para quatro lâmpadas tubulares tecnologia LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo FLOAT C2 2T5R	10

- Lâmpadas:

2.1 Lâmpada tubular fluorescente, marca PHILIPS ou equivalente, modelo TLRS40W-ELD-30 T12 40W COR 75 927888075903	82

2.2. Reator, marca PHILIPS ou equivalente, modelo PRD 40W 220W AFP DPR40A26P 913711001447	41

# cozinha e tanque

As área de serviços que compreendem cozinha e tanque, receberão luminárias de embutir, como segue:

Luminária de embutir, marca LUMINI ou equivalente, modelo NO FRAME 60, para lâmpadas LED, com aplicação sem moldura; pintura eletrostática na cor branca, para área interna.

Quantitativos para as luminárias de embutir:

- Luminárias:

  - luminária de embutir para lâmpada LED, marca ALUMINI ou equivalente, modelo NO FRAME 60	06

- Lâmpadas:

  - Lâmpada eletrônica, marca PHILIPS ou equivalente, modelo 23W 220V E27 BCA TWISTER PLDT3ECO23W220 929689837404	06

# armário cozinha

O armário da cozinha receberá uma luminária, como segue:

Luminária para lâmpada LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo LED LINE WW, em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático na cor branca, para área interna.

Quantitativos para as luminárias de armário:

- Luminárias:

  - Luminária para lâmpada LED, marca LUMINI ou  equivalente,  LED LINE	01

# sanitários

As áreas de sanitários, receberão luminárias de sobrepor, como segue:

Luminária de sobrepor para lâmpada LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo CUBO A, com pintura eletrostática na cor branca, para área interna.

Quantitativos para as luminárias de sobrepor:

- Luminárias:

  - Luminária de sobrepor para lâmpadas LED, marca LUMINI ou equivalente, modelo CUBO A60	08

- Lâmpadas e transformadores:

  - Lâmpada Halógena Tecnologia LED, marca PHILIPS ou equivalente, modelo CAPSULA20W 12V G4	08

  - Transformador	eletrônico, marca PHILIPS ou equivalente, modelo ETE50A26S 20 A 50 W 220/230V.	08

# sanitários, hall sanitários e circulação escada

As áreas de sanitários, hall de sanitários, circulação escada e serviços, receberão arandelas, como segue:

Arandela para lâmpada LED, marca LUMINI ou equivalente, BRIK LED 2, interna, em alumínio tratado e pintado por processo eletrostático na  cor branca, para área interna.

Quantitativos para as luminárias de parede:

- Luminárias:

  - Arandela para lâmpada LED, marca LUMINI ou equivalente, BRIK LED 2.	09

# área da reserva técnica e caixa d’água

- Luminárias:

  - Arandela marca GERMANA ou equivalente, modelo TARTARUGA, ref. 1500 em alumínio e policarbonato, com grade, na cor branca.	02

  - Luminária marca GERMANA ou equivalente, modelo TARTARUGA, ref. 1500 em alumínio e policarbonato, com grade, na cor branca	05

- Lâmpadas:

  - Lâmpada eletrônica, marca PHILIPS ou equivalente, modelo 23W 220V E27 BCA TWISTER PLDT3ECO23W220 929689837404	07

# luminárias externas:

      - iluminação externa da fachada e vista lateral

A iluminação externa para a fachada e vista lateral foi concebida como pinceladas de luz que valorizem os detalhes da fachada, feitos através de projetores externos, como segue:

Projetor de alumínio, marca PHILLIPS ou equivalente, modelo eW Burst Powercore, BCP463 19xLED-HB-2700 100-277V GR:  spot para lâmpadas led de luz branca de alta saída para uso externo na iluminação dirigida e de locais; suporte de aluminio, na cor cinza, com refletor de alumínio, dirigível e tampa de segurança de vidro temperado.

Quantitativos para as luminárias externas de fachada:

- Luminárias:

  - Projetor de alumínio, marca PHILLIPS ou equivalente, modelo eW Burst Powercore, BCP463 19xLED-HB-2700 100-277V GR	47

# iluminação externa de piso

A iluminação externa para a fachada também será feita através de projetores no piso, como segue:

Spot de embutir no piso, marca OSRAM ou equivalente, modelo AQUALED 2M 230 V 830, para lâmpadas na tecnologia LED, na cor aço inoxidável, com reator eletrônico integrado, corpo da luminária em alumínio e com tampa também em policarbonato com solda ultrassônica.

Quantitativos para as luminárias externas de fachada:

- Luminárias:

  - Spot de embutir no piso, marca OSRAM ou equivalente, modelo AQUALED 2M 230 V 830	05

  - Tubo de aterramento para spot de embutir no piso, marca OSRAM ou equivalente, modelo AQUALED 2M 230 V 830, para lâmpada LED	05

# iluminação externa do pátio

A iluminação externa para o pátio, será feita através:

Cordão marca OSRAM ou equivalente, modelo NOXLItE LED GARDEN SPOT, para uso externo,com spots ajustáveis, na cor transparente.

O cordão descansa em um perfil em “U” na altura do muro dos fundos.

Quantitativos para as luminárias externas do pátio:

- Luminária:

  - Cordão marca OSRAM ou equivalente, modelo NOXLItE LED GARDEN SPOT		26 m

  - Estrutura em alumínio extrudado, pintado na cor branca, para a sustentação do cordão e colocado na altura do muro dos fundos, conforme projeto.	26 m

# instalações e equipamentos

  - – instalações sanitárias – louças e equipamentos sanitários,

De acordo com ABNT NBR 9050, na cor branca.

# – Lavatório de canto

6.1.2- Tamanho de 38 x 38 x 48 cm, Deca - L76 MASTER, ou equivalente, de acordo com aprovação dos autores do projeto ou da Fiscalização.

    - – Barra de proteção de Lavatório de Canto Master– tubo inox, diâmetro entre 3,0 e 4,5 cm, marca PHD Systems, ou equivalente e de acordo com a aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização. Formato de acordo com o lavatório, com suporte para resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm.

# – Bacias

Bacia com altura entre 43 e 45 cm de altura (sem assento). PADRÃO/OVAL convencional para idosos, desabilitados, PNE, deficientes físicos e cadeirantes. Vaso sanitário, ref. ELEVADO Deca P 510, ou equivalente e de acordo com a aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização.

A altura da bacia com assento deve ter altura máxima de 46 cm. Fixação com parafusos cromados.

# – Assento das bacias

Assento em poliéster para bacia, cor branco, ref. AP 510, marca Deca, ou equivalente.

# – Cabides

Cabide Simples em Louça Branco Deca A68017 ou equivalente.

# 6.1.5 – Papeleiras

Dispenser, porta PH rolo, cor branco, fabricante Santher, ou equivalente.

# – Conexão spud

Acabamento cromado

# – Mictório

mictório com Sifão Integrado Deca Ref.: M715 - Deca, ou equivalente.

Válvula de descarga para mictório Deca – Linha Decamatic, cód. 2570.C, ou equivalente.

# – Barras de apoio para portadores de deficiência física

Barra metálica de apoio para vaso, em aço inox polido, 80cm, com  suporte para resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, diâmetro entre 3cm e 4,5cm, firmemente fixada, fabricante PHD Systems, ou equivalente e de acordo com a aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização.

# – Toalheiro de papel

Dispenser, toalheiro, cor branco, fabricante Santher ou equivalente.

# – Saboneteira de parede

Dispenser, toalheiro, cor branco, fabricante Santher ou equivalente.

# Metais e controles sanitários

Acabamento: cromado

Torneira Presmatic Benefit-Docol, ou equivalente e de acordo com a aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização.

– Torneira para lavatório

    - – Torneira para copa

Torneira para cozinha de mesa, bica móvel, Aspen, Ref. 1167.C35, marca Deca, ou equivalente.

# – Torneira para tanque

Torneira para tanque-PAR. IZY 37 CR 1152 – marca Deca, ou equivalente.

# 6.2..4 – Torneira da laje de cobertura (espaço condensadoras)

Torneira Max Deca 1152.C34, ou equivalente.

# – Torneira externa – térreo

Torneira tanque/jardim - PAR. CR USO RESTRITO 1156 – DECA, ou equivalente. (registro de gaveta-espaço do tanque)

# – Registro de pressão

Acabamento para registro de pressão, ref. 2895 C-50, marca Deca ou equivalente, e de acordo com a aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização.

# – Válvula descarga

Acabamento cromado, Canopla com Alavanca Pressmatic Docol, ou equivalente e de acordo com a aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização.

# – Tanque inox

Tanque inox, ref. TS-550,(51.5x44x25), marca Franke, ou equivalente.

# – Cuba inox para copa

Cuba inox acabamento fosco, redonda 30cm, modelo Rambla, ref. 10059, marca Franke, ou equivalente

# – Cuba para bancada (sala restauro,sala atividades)

Cuba inox simples, acabamento fosco, 40x34x14cm, modelo, marca Franke, ou equivalente.

# 6.2.11- Exaustão mecânica

As instalações sanitárias receberão exaustor para banheiro, branco, linha Ventokit 150, ref. 87085915, marca Westaflex, ou equivalente. Dois  deles serão protegidos por cantoneira de gesso 15x15 cm, rente ao teto da parede de divisa.

# – ferragens

    - – Fechadura para portas de madeira de abrir interna (banheiro), marca PADO ou equivalente, modelo CHOPIN, em acabamento cromo acetinado e de acordo com autor do projeto ou da Fiscalização.

    - – Puxador de embutir tipo concha para porta de madeira, P9 (depósito), acabamento inox escovado, Concha 160, marca Italy, ou equivalente, e de acordo com a aprovação autor do projeto ou da Fiscalização.

    - - Fechadura em aço escovado para porta de madeira de correr- P9(depósito), cod. 6945-L marca Arouca, ou equivalente e de acordo com a aprovação do autor do projeto ou da Fiscalização.

    - - Rolamento para trilho de alumínio reforçado para porta de correr de madeira(P9), cod.54631, marca SKF, ou equivalente.

    - – Dobradiças p/ portas de madeira aço inox escovado, marca Pado, ou equivalente, modelo 4030, 3'x2.1/2', e de acordo com autores do projeto ou Fiscalização.

    - – todas as fechaduras e ferragens para porta de vidro temperado  de abrir e de correr, serão em acabamento aço escovado

    - - Puxador em aço escovado para porta de abrir P8(copa) e P19(hall escada), ref. 2529, marca Italyline, ou equivalente

    - – Fechadura para porta veneziana de alumínio de abrir, marca Papaiz, ou equivalente (cx. d´agua, lixo).

    - – Fechadura completa para porta veneziana de correr de alumínio(tanque) marca Papaiz, ou equivalente.

    - – Fechadura eletromagnética (portão metálico) com controle de acesso por teclado alfa numérico e cartão de proximidade RIF, com bateria e carregador 7AH, marca Automatiza, ou equivalente.

# fontes

- quantitativos segundo detalhe fornecido pelo arquiteto Jose La Pastina Filho, superintendente do IPHAN - Paraná ;

- texto extraído do Memorial Descritivo do Projeto de arquitetônico de Recuperação, Restauração e Conservação do Mercado Publico – Centro de Cultura Popular de Itajaí, elaborado pela Prospectiva: arquitetura, restauro e consultoria LTDA, em 2012.

# RRT: projeto arquitetônico e luminotécnico