TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na aquisição de EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA SISTEMA DE BACKUP DE DADOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com a descrição e quantitativos especificados neste termo.

# JUSTIFICATIVA

O atual sistema de backup de dados utilizado pela Secretaria de Tecnologia do Município de Itajaí/SC é composto por hardware que se encontra fora do prazo de garantia do fabricante e sem suporte ao software de backup por parte do seu desenvolvedor. Além disso, devido à forma como o sistema foi concebido, hoje não é possível alocar os equipamentos que compõem o sistema de backup fora do Datacenter do município, o que caracteriza uma falha de segurança. Com intuito de sanar as deficiências do sistema, faz-se necessária a aquisição de EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA SISTEMA DE BACKUP DE DADOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para compor o novo sistema de backup do município, são necessários os seguintes itens e seus quantitativos, conforme especificações técnicas subsequentes:

| Lote | Item | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | SERVIDOR | 1 |
|  | 3.2 | TAPE LIBRARY | 1 |
| 2 | 3.3 | MÍDIA MAGNÉTICA | 10 |
| 3 | 3.4 | NOBREAK | 1 |

## SERVIDOR: Computador para execução do software de backup e armazenamento de dados em primeiro nível, conforme as características abaixo:

### Gabinete em formato torre com base (pés) para disposição vertical;

### Conector de vídeo externo tipo VGA;

### Ao menos 3 (três) portas USB 2.0 externas;

### No mínimo 1 (um) processador de arquitetura x86-64 padrão de mercado com as seguintes especificações:

#### Clock mínimo 3 GHz (três gigahertz);

#### No mínimo 4 (quatro) núcleos (cores) de processamento;

#### No mínimo 8 MB (oito megabytes) de cache L3;

#### Suporte à memória RAM tipo DDR4-3200;

### No mínimo 32 GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM tipo DDR4-3200;

### Possibilidade de expansão até 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes) de memória RAM;

### Armazenamento interno composto por:

#### Placa controladora SATA 6 Gb/s (seis gigabits por segundo) e SAS 12 Gb/s (doze gigabits por segundo) com no mínimo 8 GB (oito gigabytes) de memória cache e suporte aos níveis de redundância RAID-1, RAID-5 e RAID-6;

#### 2 (duas) unidades de estado sólido (SSD) SAS 6 Gb/s (seis gigabits por segundo), tamanho mínimo de 480 GB (quatrocentos e oitenta gigabytes) cada, uso misto (MU), com possibilidade de troca quente (hot swap) e configuradas em RAID-1;

#### 6 (seis) unidades de disco rígido (HD) SAS/NLSAS 12 Gb/s (doze gigabits por segundo), tamanho mínimo de 2 TB (dois terabytes) cada, com possibilidade de troca quente (hot swap) e configuradas em RAID-5;

#### A redundância de armazenamento (RAID) deve ser implementada no hardware da controladora. Não é permitida solução de redundância de armazenamento baseada em software;

### Placa controladora SAS 6 Gb/s (seis gigabits por segundo) com 2 (duas) interfaces externas. Deve acompanhar 1 (um) cabo padrão SAS/Mini-SAS/HD-Mini-SAS compatível com a placa controladora (descrita no tópico 3.1.7.1 deste termo) e com o padrão de conectividade da TAPE LIBRARY (especificada no tópico 3.2 deste termo), com comprimento mínimo de 1,5 m (um metro e meio);

### No mínimo 2 (duas) interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 1000BASE-T;

### Módulo de gerenciamento Out-Of-Band com as seguintes características:

#### Interface de rede dedicada padrão Gigabit Ehernet 1000BASE-T;

#### Gerenciamento das funções do servidor: ligar, desligar e reiniciar;

#### Monitoramento dos componentes de hardware, ventilação, temperatura, consumo de energia, etc;

#### Interface de gerenciamento WEB compatível com os navegadores padrão de mercado (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.);

#### Funcionalidade Virtual Console. Deve permitir conexão ao console do servidor (vídeo e teclado) virtualmente, a partir de navegador de WEB;

#### Funcionalidade Virtual Media. Deve permitir montagem de arquivos ISO a partir de navegador WEB;

#### Possibilidade de configuração de alertas via E-mail e SNMP Trap;

#### Controle de acesso via login e senha;

### O hardware que compõe o servidor deve ser compatível, mas não limitado, com os seguintes sistemas operacionais:

#### Canonical Ubuntu Server LTS 20.04;

#### Microsoft Windows Server 2019;

#### Red Hat Linux Enterprise 8;

### Fonte de alimentação de energia com voltagem automática 100-240V (de cem a duzentos e quarenta volts) e potência compatível com o hardware especificado;

### Cabo de energia padrão NBR 14136 com comprimento mínimo de 1,5 m (um metro de meio) e compatível com a fonte de alimentação;

### Possuir painel frontal com chave para proteção de acesso às unidades de armazenamento hot swap do servidor;

### Garantia do fabricante no local (on site) por período mínimo de 5 (cinco) anos e suporte 8x5 (oito horas por dia; cinco dias por semana; em horário comercial);

### Todos os componentes do servidor devem ser integrados pelo mesmo fabricante, que deve prestar a garantia do equipamento de forma integral;

## TAPE LIBRARY: Equipamento para leitura e gravação de dados em mídia magnética, com robô para autocarregamento dos cartuchos, conforme especificações que seguem:

### No mínimo 8 (oito) slots para acomodação de cartuchos;

### No mínimo 1 (um) slot de entrada de saída (I/O Station);

### No mínimo 1 (uma) unidade (drive) de leitura e gravação LTO 8 com interface SAS 6 Gb/s (seis gigabits por segundo);

### Robô interno com reconhecimento de código de barras;

### Interface de gerenciamento LCD frontal;

### Interface de gerenciamento WEB compatível com os navegadores padrão de mercado (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.);

### Placa de rede Gigabit Ethernet 100BASE-T ou superior para acesso à interface de gerenciamento WEB;

### Deve acompanhar no mínimo 1 (um) cartucho de limpeza padrão LTO;

### Função de limpeza automática;

### Deve acompanhar no mínimo 20 (vinte) etiquetas com código de barras em numeração sequencial padrão LTO 8 (L8);

### Fonte de alimentação de energia com voltagem automática 100-240V (de cem a duzentos e quarenta volts);

### Cabo de energia padrão NBR 14136 com comprimento mínimo de 1,5 m (um metro de meio) e compatível com a fonte de alimentação;

### Garantia do fabricante no local (on site) por período mínimo de 5 (cinco) anos e suporte 8x5 (oito horas por dia; cinco dias por semana; em horário comercial);

## MÍDIA MAGNÉTICA: Cartucho de fita LTO para armazenamento de dados:

### Tecnologia LTO 8;

### Capacidade de armazenamento nativa de 12 TB (doze terabytes);

## NOBREAK: Equipamento GERENCIÁVEL para fornecimento ininterrupto de energia elétrica estabilizada, conforme especificações que seguem:

### Gabinete em formato torre;

### Forma de onda: SENOIDAL PURA;

### Potência mínima: 2200VA / 2200W (dois mil e duzentos volt-ampere / dois mil e duzentos watts) com fator de potência “1”;

### Estabilizador interno;

### Tensão de entrada bivolt automático 110/127/220V~ (cento e dez / cento e vinte e sete / duzentos e vinte volts em corrente alternada);

### Tensão de saída 115V~ (cento e quinze volts em corrente alternada);

### Conexão de entrada tipo borne e conexão de entrada tipo plugue padrão NBR 14136. Deve acompanhar o cabo de energia com comprimento mínimo de 1,5 m (um metro e meio);

### Conexão de saída tipo borne e no mínimo 4 (quatro) tomadas de saída padrão NBR 14136;

### Conexão para banco de baterias externo;

### Autonomia mínima de 20 (vinte) minutos com 50% (cinquenta por cento) de carga. É permitido o fornecimento de módulo externo de bateria para alcançar a autonomia solicitada, desde que o módulo seja da mesma marca do nobreak fornecido;

### Painel frontal com indicadores de potência, carga de bateria e alerta de falha;

### Porta USB para conexão de gerenciamento. Deve acompanhar o cabo USB com comprimento mínimo de 1,5 m (um metro e meio);

### Software de gerenciamento:

#### Deve ser fornecido junto com o nobreak, sem necessidade de licenciamento adicional;

#### Compatível com sistemas operacionais Linux e Microsoft Windows Server;

#### Interface de gerenciamento WEB compatível com os navegadores padrão de mercado (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.);

#### Funções de monitoramento e configuração de desligamento (shutdown) programado;

#### Envio de alertas por E-mail;

#### Controle de acesso via login e senha;

### Garantia do fabricante por período mínimo de 1 (um) ano.

# CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

## A LICITANTE deve apresentar documento informando o endereço do site do fabricante onde é possível pesquisar informações dos equipamentos que compõem o lote 1 deste termo a partir do código (número de série, etiqueta de serviço, etc.) do equipamento, sem necessidade de login/senha ou cadastro prévio. No site deve ser possível verificar as especificações de cada equipamento, seus componentes e tempo de garantia;

## Declaração de que a licitante possui para os componentes do item 1 do lote 1 deste termo: gabinete/chassi, processador, módulos  de  memória  RAM,  controladora  de  discos,  unidades  de  armazenamento  (HDs  e SSDs), placa/interfaces de rede, fonte de energia, módulo de gerenciamento Out-Of-Band e serviço de garantia códigos de SKU ou Part Number.

# VALORES DE REFERÊNCIA

## Os valores do presente processo licitatório são compostos conforme as especificações técnicas elencadas neste Termo de Referência e demais determinações do referido edital e seus anexos, conforme a tabela abaixo demonstrativa de valores médios, de acordo com a pesquisa de mercado realizada:

| Lote | Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | SERVIDOR | 1 | R$ 52.710,00 | R$ 129.000,00 |
|  | 3.2 | TAPE LIBRARY | 1 | R$ 76.290,00 |  |
| 2 | 3.3 | MÍDIA MAGNÉTICA | 10 | R$ 1.418,77 | R$ 14.187,70 |
| 3 | 3.4 | NOBREAK | 1 | R$ 5.596,93 | R$ 5.596,93 |

## Será considerada vencedora de cada lote a LICITANTE que apresentar o menor “Valor Total” por lote;

## Após a homologação, tendo o “Valor Total” de cada lote definido, os itens serão proporcionalmente calculados, para efeitos de medições e respectivos pagamentos.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## O pagamento do processo licitatório decorrerá por conta das despesas: 142 e 143, na Ação 2.157 – Segurança, Modernização e Manutenção do Parque Tecnológico, da Secretaria de Tecnologia.

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

## ENTREGA DOS ITENS

### A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas referentes ao frete e entrega dos produtos, bem como quanto à qualidade deste no ato do recebimento por parte da CONTRATANTE;

### Todos os itens devem ser entregues na Secretaria Municipal de Tecnologia – SETEC, no Paço Municipal, na Rua Alberto Werner, número 100, 2º andar, no horário de funcionamento padrão do Município;

### No momento da entrega cada item será conferido, conforme as respectivas especificações estabelecidas neste instrumento. Todos os produtos devem ser novos e estarem de acordo com as normas técnicas brasileiras.

## GARANTIA

### Os períodos de garantia dos equipamentos especificados neste instrumento devem estar em conformidade com os prazos especificados na descrição técnica de cada item, iniciados a partir da emissão da nota fiscal.

## PRAZO DE ENTREGA

### As entregas deverão ser efetuadas em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

# OBRIGAÇÕES DAS PARTES

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

### Fornecer os itens descritos conforme condições apresentadas neste termo;

### Providenciar a troca dos itens defeituosos ou incorretos sem ônus para CONTRATANTE;

### Arcar com as despesas de transporte e outras relacionadas em caso de necessidade de troca dos equipamentos durante o prazo de garantia estabelecido neste termo.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

### Rejeitar, no todo ou em parte, o material e/ou serviços que a empresa vencedora entregar e/ou executar fora das especificações do edital e da proposta;

### Efetuar o pagamento à CONTRATADA após recebimento dos materiais adquiridos e validação de funcionamento.

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os itens adquiridos serão fiscalizados pelo servidor Cláudio Renato Santiago, Diretor de Gestão Operacional, matrícula número 2231703, lotado na Secretaria Municipal de Tecnologia, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa CONTRATADA, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A empresa deverá apresentar, junto da nota fiscal, relatório detalhado da entrega/execução dos itens, devidamente assinado. O pagamento dos referidos itens prestados deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

|  | CLÁUDIO RENATO SANTIAGO Diretor de Gestão Operacional |  | MURILO SODRÉ DE SOUZA Secretário de Tecnologia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |