TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Registro de Preço de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados neste Termo de Referência.

# JUSTIFICATIVA

A aquisição de novas tecnologias compatíveis com a complexidade imposta pelos diversos órgãos da administração pública confere a necessidade de atuar com total eficiência, tornando imprescindível a aquisição de novos equipamentos de informática, pois ao equipar os departamentos e setores do Município de Itajaí, estaremos dando continuidade ao processo de modernização administrativa, ampliando e proporcionando melhor atendimento à população de nossa cidade.

Aproveitamos para ressaltar que o ambiente tecnológico do Município de Itajaí utiliza diversos softwares da Microsoft, e através do Windows AD (Active Directory), estabelece uma comunicação sistemática e de forma completamente integrada com os servidores do Datacenter do Paço Municipal. Cabe destacar ainda, que alguns aplicativos e sistemas, já adquiridos pelo Município são de uso exclusivo em base do Sistema Operacional Microsoft Windows, o que inviabilizaria a utilização destes em plataformas distintas. Desta forma, a aquisição do Sistema Operacional Windows em alguns dos equipamentos listados neste Registo de Preço, conforme destacado nas suas respectivas especificações técnicas, é imprescindível para a gestão dos computadores e sistemas, além do provimento de serviços coesos e seguros, através de sistemas operacionais integrados e bem administrados aos usuários, não acarretando na indisponibilidade dos serviços prestados pelos servidores públicos aos munícipes.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Seguem abaixo as especificações técnicas mínimas dos itens pertencentes a este Registro de Preço.

| ITEM | VALOR | QUANT. | NOTEBOOK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R$ 8.079,49 | 130 | PROCESSADOR: - Mínimo 4 (quatro) núcleos, 8 (oito) threads. - Frequência mínima (com turbo) de 4.20 GHz; Cache mínimo de 6 MB. - Compatível com tecnologia 32-bits e 64-bits. BIOS: - BIOS Plug & Play. - As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. - BIOS com número identificador do equipamento, único para o fabricante. - Mostra no monitor de vídeo o nome do fabricante do equipamento sempre que o equipamento for inicializado. - Idioma em português ou inglês. MEMÓRIA: - Mínimo de 1 (um) módulo de 8GB (oito) DDR4 de memória instalada, com frequência mínima de 2666 MHz. - Possibilidade de expansão para no mínimo 16 (dezesseis) GB. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: - Padrão SATA III ou superior. - Tecnologia SSD (solid-state drive). - Mínimo de 240 GB de capacidade. - Conectada à Controladora integrada ao equipamento. - Mínimo de Leituras: 500 MB/s. - Mínimo de Gravações: 350 MB/s. REDE: - Rede Ethernet operando automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps ou superior (aceito adaptador USB). - Placa de rede Wireless embutida, compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 ac + Bluetooth 5.0. PORTAS DE I/O: Mínimo de: - 1 (uma) USB 3.0 ou superior. - 1 (uma) conexão HDMI. - 1 (um) conector para fone de ouvido e microfone - (sendo aceito combo do tipo P2). - 1 x USB-C AUDIO: - Caixas de som estéreo integradas. VÍDEO: - Placa de vídeo dedicada com no mínimo de 2GB – DDR5 ou superior. GABINETE: - Teclado embutido ao gabinete no padrão ABNT-2. - Mouse embutido do tipo TouchPad. - Adaptador de energia com tensão de entrada de 100-240 / frequência 50~60 Hz – Bivolt automático. TELA: - Tela Led com tamanho mínimo de 14 polegadas. - Possuir antirreflexo (Não será aceito uso de adesivo ou quaisquer adaptações ao equipamento). - Tecnologia IPS (In-plane switching) ou WVA (Wide View Angle). - Resolução mínima 1920x1080. SOFTWARES: - Fornecer instalado para cada equipamento uma licença do Windows 10 Professional - 64 bits ou superior, em Português do Brasil. - Deverão constar na Nota Fiscal discriminada o Equipamento e o Software da licença do Sistema Operacional. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. ACESSÓRIOS: - Deverá acompanhar maleta para transporte e armazenamento do equipamento ofertado. - Fornecer cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento. GARANTIA E CONFORMIDADE: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 10 (dez) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento 0800, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. - O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva ROHS (sem Chumbo). |

| ITEM | VALOR | QUANT. | COMPUTADOR ALL IN ONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | R$ 8.467,13 | 70 | PROCESSADOR: - Mínimo 4 (quatro) núcleos físicos, 8 (oito) threads. - Frequência mínima (com turbo) de 3.90 GHz, Cache de 6 MB ou superior. - Compatível com tecnologia 32-bits e 64-bits. MEMÓRIA: - Mínimo de 8GB (oito) de memória instalada, com frequência mínima de 2666 MHz DDR4. - Possibilidade de expansão para no mínimo 16 (dezesseis) GB. MONITOR: - Integrado ao equipamento (ALL IN ONE). - Tamanho da tela mínimo de 23”. - Full HD – com resolução 1920 x 1080 ou superior. - Possuir antirreflexo (Não será aceito uso de adesivo ou quaisquer adaptações ao equipamento). INTERFACE DE REDE: - Porta de rede RJ-45. - Suportar as velocidades mínimas de transmissão de 10/100/1000 Mbps. - Possuir 01 (uma) interface interna de rede wireless compatível com 802.11 b/g/n ou superior. ARMAZENAMENTO: - Unidade de armazenamento interna instalada, com as seguintes características: - Padrão SATA III ou superior. - Tecnologia SSD (solid-state drive). - Mínimo de 240 GB de capacidade. - Conectada à Controladora integrada ao equipamento. - Mínimo de Leituras: 500 MB/s. - Mínimo de Gravações: 350MB/s. INTERFACES USB: I. No mínimo, 3 (três) interfaces USB (vedado o uso de adaptadores externos ou Hub ́s USB), sendo no mínimo 02 (duas) interfaces USB 2.0 e 01 (uma) USB 3.0 ou superior. TECLADO: - O teclado com fio USB deverá obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido. - Padrão ABNT II. - Possuir bloco numérico separado das demais teclas. MOUSE: - Ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido. - Com fio USB, óptico ou laser com mínimo 2 (dois) botões e roda de rolagem disponíveis. GABINETE: - O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante; Tipo “ALL IN ONE” (tudo em um), integrando monitor, CPU, caixas de som, teclado, mouse e outros componentes. - Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 110/220 VAC, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, memória RAM e demais periféricos). - Fornecer cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento. SOFTWARE: - Fornecer instalado para cada equipamento uma licença do Windows 10 Professional – 64 bits ou superior, em Português do Brasil. - Deverão constar na Nota Fiscal discriminada o Equipamento e o Software da licença do Sistema Operacional. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. BIOS: - Idioma em português ou inglês. - As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. - Mostra no monitor de vídeo o nome do fabricante do equipamento sempre que o equipamento for inicializado. GARANTIA e CONFORMIDADES: - O equipamento, teclado e mouse, deverão ser todos do mesmo fabricante, sendo aceitos em regime de OEM. - O equipamento ofertado deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 10 (dez) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento 0800, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. - O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva ROHS (sem Chumbo). - Desejável apresentar certificação EPEAT do conjunto ofertado, através do site: www.epeat.net. |

| ITEM |  | VALOR |  | QUANT. |  | COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE QUATRO NÚCLEOS COM SISTEMA OPERACIONAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | R$ 4.511,68 |  | 90 |  | PROCESSADOR: - Compatível com tecnologia 32-bits e 64-bits. - Mínimo 4 (quatro) núcleos, 8 (oito) threads. - Frequência Baseada em Processador Nominal de no mínimo 3.60 GHz (sem a utilização da tecnologia turbo). - Cache de 6 MB ou superior. MEMÓRIA PRINCIPAL: - Mínimo de 1 (um) módulo de 8GB (oito) de memória instalada DDR4. - Frequência mínima de 2400 MHz. - Possibilidade de expansão para no mínimo 16 (dezesseis) GB. ARMAZENAMENTO: Unidade de armazenamento interna instalada, com as seguintes características: - Padrão SATA III ou superior. - Tecnologia SSD (solid-state drive). - Mínimo de 240 GB de capacidade. - Conectada à Controladora integrada ao equipamento. - Mínimo de Leituras: 500 MB/s. - Mínimo de Gravações: 350MB/s. CONTROLADORAS: Rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características mínimas: - Em conformidade com os padrões IEEE. - Operar em: 10, 100 e 1000 Mbps com reconhecimento automático da velocidade de rede. - Conector RJ-45 fêmea. PORTAS DE I/O: - No mínimo 6 (seis) portas USB, destas, no mínimo 2 (duas) portas devem ser compatíveis com USB 3.0. - 1 (uma) conexão de vídeo digital e 1 (uma) conexão de vídeo analógica VGA. (aceito via adaptador). - Saída frontal e traseira para fone de ouvido e microfone. (sendo aceito combo do tipo P2). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO: - Fonte de alimentação com tensão de entrada 100~240V / frequência 50~60Hz – Bivolt automático. - Padrão de fonte ATX. PERIFÉRICOS EXTERNOS: - Teclado padrão ABNT2 em português USB com fio. - Mouse óptico ou laser com fio; Mínimo de Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem); Resolução mínima de 1000 DPI; design ergonômico para destros e canhotos; Plug & Play Conexão compatível com USB 2.0 ou superior. SLOTS: - Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X1 Livre. - Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X16 Livre. SOFTWARES: - Fornecer instalado para cada equipamento uma licença do Windows 10 Professional – 64 bits ou superior, em Português do Brasil. - Deverão constar na Nota Fiscal discriminada o Equipamento e o Software da licença do Sistema Operacional. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. GABINETE: Possuir as seguintes características: - Suporta placa-mãe Micro ATX / ATX. - Mínimo de 2 portas USB – frontal. - Quantidade de baias 3,5: mínimo 1 Interna. - Quantidade de baias 2,5: mínimo 1 Interna. - Leds indicativos de equipamento ligado e de uso do disco rígido. - Botão de Power-on. - Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento. BIOS: - Idioma em português ou inglês. - As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 10 (dez) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento 0800, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. |  |
| ITEM | VALOR |  | QUANT. |  | ESTABILIZADOR 1000VA |  |
| 4 | R$ 1.132,18 |  | 220 |  | - Tensão nominal de Entrada Bivolt automático 100~240V. - Frequência de Entrada 60 Hz. - Chave liga/desliga. - Tomadas e Plugues padrão NBR14136. - Tensão nominal de Saída fixa 115V. - Número mínimo de tomadas 4 (quatro). - Função TRUE RMS. - Led Indicativo de funcionamento. - Microprocessado. - Potência de saída mínima de 1000VA. - Gabinete em plástico antichama. - O equipamento deve fornecer mínimo de proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento automático; Sobreaquecimento com desligamento automático; Sobrecarga com desligamento automático. - Possuir Certificado NBR 14373:2006 e INMETRO. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. |  |

| ITEM | VALOR | QUANT. | SMART TV 42” |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | R$ 3.418,53 | 55 | - Tela plana de 42”. - Função Smart TV. - Resolução Full HD (1920 x 1080) ou superior. - Conversor digital integrado. - Controle remoto (com pilhas). - Voltagem Bivolt automático 110~220V. - Sintonia fina e busca automática por canais. - Sistema de áudio estéreo/SAP. - Potência de áudio mínimo de 20W RMS. - Entrada HDMI (duas, no mínimo), Entrada LAN (RJ45), entrada USB (uma, no mínimo) e Módulo interno Wireless compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n ou superior. - Navegador Web instalado de fábrica. - Cabo de energia incluído. - Garantia de 12 meses. - Manual. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | SMART TV 55” |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | R$ 5.779,67 | 55 | - Tela plana de 55” LED. - Função Smart TV. - Resolução mínima de 4K ou Ultra HD: (3840 x 2160 pixels). - Conversor digital integrado. - Controle remoto com pilha(s). - Voltagem Bivolt automático 110~220V. - Sintonia fina e busca automática por canais. - Sistema de áudio estéreo/SAP. - Potência de áudio mínima de 20W RMS. - Entrada HDMI (duas, no mínimo), Entrada LAN (RJ45), entrada USB (uma, no mínimo) e Módulo interno Wireless compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n ou superior. - Cabo de energia incluído. - Manual. - Navegador Web instalado de fábrica. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | R$ 21.149,20 | 50 | PROCESSADOR: - Mínimo 8 (oito) núcleos físicos. - Mínimo de 16 (dezesseis) threads. - Frequência Baseada em Processador (Processor Base Frequency) Nominal de no mínimo 2.9 GHz (não será aceito frequência com overclock ou turbo). - Memória cache com no mínimo 16 MB. - Processador de arquitetura x86 com suporte a 32bits e 64bits. PLACA MÃE: - Chipset do mesmo fabricante do processador ofertado. - Possuir 4x Slots DIMM, DDR 4 2.666 MHZ ou superior, permitindo expansão para no mínimo, 64 GB. - Possuir 3 (três) Slots de expansão: ao menos 1 x PCI Express x16, 1x PCI Express x4 e PCIe x1. - Possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit 10/100/1000. - Áudio de alta definição (HD). - Mínimo, 08 (oito) portas USB, sendo no mínimo 04 (quatro) portas na versão USB 3.1. Não será aceita a utilização de HUB, extensor ou portas usb instaladas em placas PCI. - A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. BIOS E SEGURANÇA: - Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direito de copyright, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. - Suporte a plug-and-play e atualizável por software; - Implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador e totalmente compatível com o padrão UEFI; - O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando, no mínimo, na categoria “Promoters ou Contributors”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior; MEMÓRIA PRINCIPAL: - Mínimo de 32 (Trinta e dois) GB de memória, sendo 2 módulos de 16GB. - Padrão DDR4 ou superior, com frequência de no mínimo 2666 MHz. - Suportar tecnologia dual-channel; - Mínimo de 4 (quatro) Slots de memória permitindo expansão para, no mínimo 64 GB. UNIDADES ARMAZENAMENTO: Unidade de armazenamento interna instalada, com as seguintes características: - Uma unidade SSD (solid-state drive) de SSD de 512GB PCIe NVMe M.2. - Uma unidade de disco rígido de, no mínimo, 02 TB (Terabyte) e velocidade de 7.200 RPM ou superior SATA 6.0Gb/s. MÍDIA DE GRAVAÇÃO: - Unidade leitor-gravadora de DVD-RW interno e na mesma cor do gabinete. INTERFACE DE REDE ETHERNET: - Controladora de rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características mínimas: - Em conformidade com os padrões IEEE. - Operar a 10, 100 e 1000 Mbps (Megabits por segundo) com reconhecimento automático da velocidade da rede. - Conector RJ-45 fêmea. - Não será aceito solução USB para interface de rede. ÁUDIO/SOM: - Mínimo de 16 bits; - Alta definição (HD). - Conexões para microfone e fones de ouvido na parte frontal do gabinete; PLACA DE VÍDEO OFF-BOARD: - Interface de memória mínima de 192-bit. - Estar conectada em slot PCI Express x16 do equipamento. - Mínimo 3.584 CUDA Cores. - Memória da placa de vídeo do tipo DDR6, com no mínimo de 12GB (doze) dedicada. - Suporte a monitor externo: DisplayPort e HDMI, permitir o uso de 2 monitores simultaneamente (Modo clone ou Estendido). - Placa de vídeo homologada e presente no portfólio do equipamento. - Fornecer 1 (um) adaptador para conexão de vídeo analógica VGA. ALIMENTAÇÃO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO: - Fonte de alimentação com tensão de entrada 100~240V / frequência 50~60Hz automática. Com suporte a PFC (Fator de Correção da Fonte) com no mínimo de 85% de eficiência típica (Typical Efficiency) em 50% de carga. - Possuir no mínimo certificação 80 plus bronze em nome do fabricante do equipamento. - Cabo de força do equipamento deverá ser no padrão Brasileiro (NBR 14136). PERIFÉRICOS EXTERNOS: - Teclado padrão ABNT2 em português USB (não sendo aceito o uso de adaptadores) e deve ser da mesma cor e fabricante do equipamento. - Mouse com tecnologia óptica ou Laser; mínimo 1.000 dpi de resolução; Mínimo de Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem); conexão USB (não sendo aceito o uso de adaptadores); design ergonômico para destros e canhotos; Deve ser da mesma cor e fabricante do equipamento. SOFTWARES: - Fornecer instalado para cada equipamento uma licença do Windows 10 Professional ou superior- 64 bits, em Português do Brasil. - Deverão constar na Nota Fiscal discriminada o Equipamento e o Software da licença do Sistema Operacional. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. GABINETE: - Gabinete com as seguintes características: - Medidas máximas de 50 cm de altura x 20 cm de largura x 50 cm de profundidade. - Possuir 3 (quatro) portas USB, versão 3.1. - Possuir Slot para cartão SD na parte frontal do gabinete. - Possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações. - Possuir chave liga/desliga e led´s indicativos do computador ligado e de uso do disco rígido. - Permitir a abertura e troca das placas PCI do equipamento sem a utilização de ferramentas (tool less), o projeto tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. - Na cor preta, cinza, prata ou combinação dessas. GARANTIA e CONFORMIDADE: - O Microcomputador, teclado e mouse, deverão ser todos do mesmo fabricante, sendo aceitos em regime de OEM. (Comprovados através de contrato ou declaração do fabricante original indicando o modelo do equipamento). - O equipamento Estação de Trabalho (Workstation) de alto desempenho, deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado. A abertura de chamados deverá ser feita por atendimento 0800 do fabricante do equipamento. - O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva ROHS (sem Chumbo). |

| ITEM | VALOR | QUANT. | COMPUTADOR PARA DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | R$ 16.960,10 | 10 | PROCESSADOR: - Mínimo 6 (seis) núcleos. - Frequência Baseada em Processador Nominal de no mínimo 3.0 GHz. - Turbo Boost de até 4,1 GHz. - Cache L3 mínimo de 12 MB. - Compatível com tecnologia 32-bits e 64-bits. MEMÓRIA: - Mínimo de 8GB de memória instalada. - SO-DIMM DDR4 com frequência mínima de 2666 MHz. - Possibilidade de expansão para no mínimo 64 (sessenta e quatro) GB. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: - Padrão SSD PCIe - Mínimo de 512 GB de capacidade. CONEXÕES: - Porta Gigabit Ethernet (possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb) - Conector RJ-45 fêmea. - Placa de rede Wireless embutida, compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 a/b/g/n ou superior. - Bluetooth 5.0 - Voltagem Bivolt automático 110~220V. PORTAS DE I/O: Mínimo de: - 4 x portas Thunderbolt 3 (USB-C). - 2 x portas USB-A. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI. - 1 x Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm SOFTWARES: - Cada equipamento deverá possuir uma licença do macOS em Português do Brasil. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. ACESSÓRIOS: - Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento. GARANTIA e CONFORMIDADE: - Os equipamentos ofertados deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano. - O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva ROHS (sem Chumbo). |

| ITEM | VALOR | QUANT. | NOTEBOOK PARA DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | R$ 29.601,17 | 15 | PROCESSADOR: - Com no mínimo 6 (seis) núcleos. - Frequência (Real de clock interno) Baseada em Processador de no mínimo 2,6 GHz (sem a utilização da tecnologia turbo). - Cache mínimo de 12 MB. - Compatível com tecnologia 32-bits e 64-bits. MEMÓRIA: - Mínimo de 16GB (dezesseis) DDR4 de memória instalada - Frequência mínima de 2666 MHz. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: - Tecnologia SSD (solid-state drive). - Mínimo de 512 GB de capacidade. CONEXÕES: - Placa de rede Wireless embutida, compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 a/b/g/n ou superior. - Bluetooth 5.0. - Voltagem Bivolt automático 110~220V. PORTAS DE I/O: Mínimo de: - 4 (quatro) USB-C. - 2 (duas) USB 3.0 (sendo aceito adaptador). - 2 (duas) conexões HDMI (sendo aceito adaptador). - 1 (um) conector para fone de ouvido e microfone - (sendo aceito combo do tipo P2). AUDIO: - Caixas de som estéreo integradas. GABINETE: - Teclado embutido ao gabinete no padrão americano. - Mouse embutido do tipo TouchPad. TELA: - Tela LED, tecnologia IPS. - Imagem visível mínima de 16 polegadas. - Resolução mínima nativa de 3072 x 1920. SOFTWARES: - Cada equipamento deverá possuir uma licença do macOS em Português do Brasil. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. ACESSÓRIOS: - Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento. - Deverá ser fornecido adaptador ethernet (RJ-45) para conexão em uma das portas USB-C. - Deverá ser fornecido adaptador HDMI para conexão em uma das portas USB-C. - Deverá ser fornecido adaptador USB para conexão em uma das portas USB-C. GARANTIA e CONFORMIDADE: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano. - O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva ROHS (sem Chumbo). |

| ITEM | VALOR | QUANT. | TABLET PARA DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | R$ 13.115,70 | 15 | - Mínimo de tela de 10.9” com resolução de 2360 X 1640 pixels ou superior. - Processador: A14 Bionic ou superior. - Capacidade de Armazenamento: 64GB ou superior. - Com Rede sem fio, Bluetooth 5.0 e GPS/GNSS. - Sistema operacional iOS com versão mínima de 14.0 em português Brasil. - Sensores: Touch ID, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Barômetro e Sensor de luz ambiente. - Possuir microfone e alto-falantes. - Autonomia da bateria de até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi ou assistir a vídeos. - Com câmera frontal e traseira. - Resolução Câmera frontal: 7MP ou superior. - Resolução de Câmera traseira: 12MP ou superior. - Peso não podendo ser superior a 460g. - Deverá possuir adaptador de energia entre 100 ~ 240 V e cabo USB-C. - Garantia mínima de 1 (um) ano. ACESSÓRIOS: - Fornecer capa de Proteção do tipo emborrachada (entende-se como capa de proteção, material emborrachado que contorna o tablet e protege de impactos em superfície rígida da mesma cor do equipamento). - O equipamento deverá ser na cor Prateado ou Cinza. - Fornecer película protetora de tela feita de vidro. - Fornecer instrumento para escrita, com conexão Bluetooth, adaptador para recarga, na cor branca, deverá ser compatível com o equipamento e do mesmo fabricante. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | NOTEBOOK PARA INFRAESTRUTURA |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | R$ 15.654,71 | 30 | PROCESSADOR: - Mínimo 4 (quatro) núcleos, 8 (oito) threads. - Frequência mínima (com turbo) de 3.90 GHz. - Cache mínimo de 8 MB. - Compatível com tecnologia 32-bits e 64-bits. BIOS: - BIOS Plug & Play. - As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. - BIOS com número identificador do equipamento, único para o fabricante. - Mostra na tela o nome do fabricante do equipamento sempre que o equipamento for inicializado. - Idioma em português ou inglês. MEMÓRIA: - Mínimo 16GB (dezesseis) DDR4 de memória instalada, com frequência mínima de 2666 MHz. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: - Unidade de SSD 1TB PCIe NVMe M.2 ou superior CONECTIVIDADE: - Placa de rede Wi-Fi 802.11ac ou superior. - Bluetooth 5.1. PORTAS DE I/O: - 2 (duas) Thunderbolt 3 com fornecimento de energia e DisplayPort (4 faixas de PCI Express Gen 3). - 1 (um) conector para fone de ouvido e microfone - (sendo aceito combo do tipo P2). - 1 (um) Leitor de cartão micro SD. WEBCAM: - Webcam Widescreen HD (720p) 2.25mm. BATERIA: - Bateria mínima 4 células 52Whr. GABINETE: - Teclado preto retro iluminado com leitor de impressão digital. - Mouse embutido do tipo TouchPad. - Adaptador de energia com tensão de entrada de 100-240 / frequência 50~60Hz - Bivolt automático. TELA: - Tela Led com tamanho entre 13 ou 14 polegadas. - Possuir antirreflexo (Não será aceito uso de adesivo ou quaisquer adaptações ao equipamento). - Resolução mínima 1920x1200. SOFTWARES: - Fornecer instalado para cada equipamento uma licença do Windows 10 Professional - 64 bits, em Português do Brasil. - Deverão constar na Nota Fiscal discriminada o Equipamento e o Software da licença do Sistema Operacional. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. ACESSÓRIOS: - Fornecer mochila para transporte e armazenamento do equipamento ofertado, possuir material protetor resistente à água e à prova de choque. - Fornecer 1 (um) adaptador de USB Type-C para USB-A v3. - Fornecer cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento. ADAPTADOR MÓVEL USB-C: - Fornecer Adaptador móvel USB-C do fabricante do equipamento ofertado. - Possuindo as seguintes interfaces: 1 x USB - USB tipo A de 4 pinos; 1 x USB-C - USB-C de 24 pinos; 1 x display/vídeo – HDMI; 1 x display/vídeo – VGA; 1 x display/vídeo – DisplayPort; 1 x rede - Ethernet 1000 - RJ-45. GARANTIA e CONFORMIDADE: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 2 (dois) anos on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 5 (cinco) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento 0800, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. - O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva ROHS (sem Chumbo). |

| ITEM | VALOR | QUANT. | COMPUTADOR com processador de seis núcleos |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | R$ 5.790,71 | 200 | PROCESSADOR: - Mínimo 6 (seis) núcleos, 12 (doze) threads. - Frequência mínima (com turbo) de 4.50 GHz, Cache de 12 MB ou superior. - Compatível com tecnologia 32-bits e 64-bits. MEMÓRIA PRINCIPAL: - Mínimo de 16 GB (dezesseis) de memória instalada, com frequência de no mínimo 2.666 MHz (DDR4). - Possibilidade de expansão para no mínimo 32 (trinta e dois) GB. UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO: - Padrão SATA III ou superior. - Tecnologia SSD (solid-state drive). - Mínimo de 240 GB de capacidade. - Conectada à Controladora integrada ao equipamento. - Mínimo de Leituras: 500 MB/s. - Mínimo de Gravações: 350MB/s. CONTROLADORAS: Controladora de rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características mínimas: - Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps com reconhecimento automático da velocidade da rede. - Conector RJ-45 fêmea. PORTAS DE I/O: - No mínimo 6 (seis) portas USB, destas, no mínimo 2 (duas) portas devem ser compatíveis com USB 3.0. - 1 (uma) conexão de vídeo digital e 1 (uma) conexão de vídeo analógica VGA - (aceito via adaptador). - Saída frontal e traseira para fone de ouvido e microfone - (sendo aceito combo do tipo P2). ALIMENTAÇÃO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO: - Fonte de alimentação com tensão de entrada 100~240V / frequência 50~60Hz - Bivolt automático. Com suporte a PFC (Fator de Correção da Fonte) com no mínimo de 85% de eficiência típica (Typical Efficiency). - Possuir certificação 80 plus ou eficiência energética reconhecida pelo INMETRO. PERIFÉRICOS EXTERNOS: - Teclado padrão ABNT2 em português USB. - Mouse óptico ou Laser; mínimo 1.000 dpi de resolução; Mínimo de Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem); conexão USB; design ergonômico para destros e canhotos. SLOTS: - Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X1 Livre. - Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X16 Livre. SOFTWARES: - Fornecer instalado para cada equipamento uma licença do Windows 10 Professional – 64 bits, em Português do Brasil. - Deverão constar na Nota Fiscal discriminada o Equipamento e o Software da licença do Sistema Operacional. - Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento. GABINETE: - Gabinete com as seguintes características: - Tipo SFF (Small Form Factor), podendo ser utilizado tanto no sentido vertical quanto horizontal. - O gabinete deve ter características “tool less”, ou seja, não utiliza ferramentas para: abertura do gabinete. - Acabamento interno com superfícies não cortantes. - Leds indicativos de equipamento ligado e de uso do disco rígido. - Botão de Power-on. - O gabinete deverá estar em conformidade com as normas “RoHS” para sua fabricação, ou seja, não agride o meio ambiente. - Fornecer cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento. BIOS: - BIOS Plug & Play com identificação do equipamento, acesso via senha; alerta de troca ou remoção de memória, suportando o registro de número de série do equipamento. - Idioma em português ou inglês. - As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. - BIOS com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o fabricante. - Mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do equipamento sempre que o equipamento for inicializado. GARANTIA e CONFORMIDADE: - O microcomputador, teclado e mouse, deverão ser todos do mesmo fabricante, sendo aceitos em regime de OEM. - Os equipamentos Desktop ofertado deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 10 (dez) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento 0800, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. - Desejável apresentação de certificação EPEAT do microcomputador e monitor ofertado, através do site: www.epeat.net. - O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva ROHS (sem Chumbo). - Possuir certificação IEC60950 ou INMETRO. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | NOBREAK 1200VA/600W |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | R$ 1.403,18 | 160 | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: - Tensão nominal: Bivolt automático 110~220V. - Frequência de rede: 60 Hz. - Plugue do cabo de forca Padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: - Potência mínima 1200VA. - Tensão nominal 115V. - Frequência: 60Hz ±1%. - Número mínimo de tomadas 4 tomadas (Padrão NBR 14136). CARACTERÍSTICAS GERAIS: - Microprocessador RISC/FLASH ou CISC/FLASH de alta velocidade e interativo - regulação on-line. - Filtro de linha. - DC Start. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. - Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. - True RMS. - Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Painel frontal: indica através de led as condições de funcionamento do nobreak. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobre tensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Chave liga/desliga. - Possuir característica online. - O equipamento deve ligar automaticamente quando houver o retorno da energia elétrica após sua falta. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Com autonomia de 30 minutos para ligar 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES: - Sobreaquecimento no transformador. - Potência excedida. - Descarga total da bateria. - Curto-circuito no inversor. - Surtos de tensão. - Sub/sobtensão da rede elétrica. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. - Manual. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | NOBREAK 2200VA |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | R$ 5.811,71 | 30 | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: - Tensão nominal: Bivolt automático 110~220V. - Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM. - Frequência de rede: 60Hz ±4%.. - Plugue do cabo de forca Padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: - Potência mínima 2.200VA. - Tensão nominal 115V. - Regulação: ± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede). - Frequência: 60Hz ±1%. - Número mínimo de tomadas 10 tomadas (Padrão NBR 14136). - Máximo acionamento do inversor: < 0,8 ms. CARACTERÍSTICAS GERAIS: - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. - Filtro de linha interno. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). - LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída. - Autoteste: ao ser ligado testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias. - Autodiagnóstico de bateria informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias. - True RMS. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. - Permite ligar módulo(s) de bateria externa. - Chave ou botão liga/desliga. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Fusível rearmável. - Alarme audiovisual. - Função Mute. - Possuir característica online. - O equipamento deve ligar automaticamente quando houver o retorno da energia elétrica após sua falta. - Com autonomia mínima de 180 minutos para ligar 1 micro e 1 monitor. - Portas de comunicação USB e RS232 (fornecer cabo USB). - Formato: Torre PROTEÇÕES: - Sobreaquecimento no transformador e inversor. - Potência excedida. - Descarga total da bateria. - Curto-circuito no inversor. - Proteções para a carga. - Queda de rede (Blackout). - Ruído de rede elétrica. - Sobretensão de rede elétrica. - Subtensão de rede elétrica. - Surtos de tensão na rede. - Correção de variação da rede elétrica por degrau. GERENCIAMENTO: - Deverá permitir o controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP - TCP/IP, sem a necessidade de um computador próximo ao nobreak. - Caso necessário fornecer Adaptador Externo de rede, o mesmo deverá ser do próprio ou homologado pelo fabricante do equipamento. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. - Manual. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | NOBREAK 3000VA |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | R$ 6.871,17 | 35 | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: - Tensão nominal: Bivolt automático 110~220V. - Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM. - Frequência de rede: 60Hz ±4%.. - Plugue do cabo de forca Padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: - Potência mínima 3.000VA. - Tensão nominal 115V. - Regulação: ± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede). - Frequência: 60Hz ±1%. - Número mínimo de tomadas 10 tomadas (Padrão NBR 14136). - Máximo acionamento do inversor: < 0,8 ms. CARACTERÍSTICAS GERAIS: - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. - Filtro de linha interno. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). - LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída. - Autoteste: ao ser ligado testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias. - Autodiagnóstico de bateria informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias. - True RMS. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. - Permite ligar módulo(s) de bateria externa. - Chave ou botão liga/desliga. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Fusível rearmável. - Alarme audiovisual. - Função Mute. - Possuir característica online. - O equipamento deve ligar automaticamente quando houver o retorno da energia elétrica após sua falta. - Com autonomia mínima de 180 minutos para ligar 1 micro e 1 monitor. - Portas de comunicação USB e RS232 (fornecer cabo USB). - Formato: Torre PROTEÇÕES: - Sobreaquecimento no transformador e inversor. - Potência excedida. - Descarga total da bateria. - Curto-circuito no inversor. - Proteções para a carga. - Queda de rede (Blackout). - Ruído de rede elétrica. - Sobretensão de rede elétrica. - Subtensão de rede elétrica. - Surtos de tensão na rede. - Correção de variação da rede elétrica por degrau. GERENCIAMENTO: - Deverá permitir o controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP - TCP/IP, sem a necessidade de um computador próximo ao nobreak. - Caso necessário fornecer Adaptador Externo de rede, o mesmo deverá ser do próprio ou homologado pelo fabricante do equipamento. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. - Manual. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | TABLET |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | R$ 2.528,94 | 650 | - Processador Octa Core 2.0 Ghz ou superior. - Possuir tamanho mínimo de tela de 10”. - Resolução tela principal 1920 X 1200 pixels ou superior. - Memória Ram: 4GB ou superior. - Memória total interna mínimo: 64GB (sem uso de cartão MicroSD). - Suporte expansão cartão de memória MicroSD 1TB ou superior. - Resolução Câmera frontal: 5.0MP ou superior. - Resolução Câmera traseira: 8.0MP ou superior. - Foco Automático na Câmera Traseira. - Possuir Rede sem fio 802.11 a/b/g/n/ac ou superior. - Bluetooth v5.0 ou superior. - Recursos mínimos de localização GPS, Glonass, Galileo, QZSS. - Sistema operacional Android com versão 10 em português Brasil ou superior. - Entrada USB versão 2.0 ou superior. - Possuir Sensores Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz. - Possuir carregador de energia 100 ~ 240V (bivolt automático). - Conector de Fone de Ouvido 3.5mm Estéreo (Padrão P2). - Fornecer capa de Proteção do tipo emborrachada (entende-se como capa de proteção, material emborrachado que contorna o tablet e protege de impactos em superfície rígida). - Fornecer película protetora de tela feita de vidro compatível com o equipamento. - Fornecer equipamento e capa de proteção apenas nas cores preto, cinza ou prata. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | PROJETOR MULTIMÍDIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | R$ 11.950,00 | 45 | - Tipo de Projetor: Teto e Mesa. - Resolução Full HD (1920x1080) ou superior. - Mínimo 4.000 Lumens. - Conexões mínimas: USB, HDMI e VGA. - Taxa de Contraste mínimo: 15.000:1. - Alto-falante integrado. - Wireless Integrado. - Vida Útil da Lâmpada em uso normal: mínimo 4.000 horas. - Tamanho mínimo de tela 30" a 300”. - Controle remoto com pilha(s). - Tensão nominal: Bivolt automático 110~220V (não sendo aceito transformadores ou qualquer tipo de adaptação). - Fornecer cabos de energia e de transmissão de imagem. - Possuir idioma em português. - Fornecer Bolsa de transporte. - Garantia mínima de 12 meses. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | PROJETOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | R$ 9.594,27 | 165 | - Tipo de Projetor: Teto e Mesa. - Resolução SVGA (800 x 600) ou superior. - Mínimo 3.300 Lumens. - Conexões mínimas: USB, HDMI e VGA. - Taxa de Contraste mínimo: 13.000:1. - Vida Útil da Lâmpada em uso normal: mínimo 4.500 horas. - Tamanho mínimo de tela 30" a 300". - Controle remoto com pilha(s) / bateria. - Tensão nominal: Bivolt automático 110~220V (não sendo aceito transformadores ou qualquer tipo de adaptação). - Fornecer cabos de energia e de transmissão de imagem. - Possuir idioma em português. - Fornecer Bolsa de transporte. - Garantia mínima de 12 meses. GARANTIA: - O equipamento deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado e resolução em 15 (quinze) dias úteis. A abertura de chamados poderá ser feita através de atendimento telefônico, e-mail ou sistema web do fabricante do equipamento. |

| ITEM | VALOR | QUANT. | CAIXA DE CABO DE REDE FLEXÍVEL UTP 4 PARES CAT 5E |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | R$ 1.005,21 | 130 | - Atender especificações da ANSI/EIA/TIA-568-C; - Condutores sólidos de cobre, não blindados, com diâmetro de seção circular de 0,51 mm (24AWG) por condutor; - Flexível UTP 4 Pares CAT 5e; - Isolamento entre pares de polietileno; - Possuir marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0m); - Embalado em caixa contendo pelo menos 305 metros; - Produto deve ser homologado pela Anatel e estar em conformidade com a diretiva RoHS (não agride o meio-ambiente). |

# QUANTITATIVO POR SECRETARIA

| ITEM | Código | Descrição | SETEC | Saúde | Educação | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84401 | NOTEBOOK - RGP 2022 | 70 | 10 | 50 | 130 |
| 2 | 84402 | COMPUTADOR ALL IN ONE - RGP 2022 | 20 | 0 | 50 | 70 |
| 3 | 84403 | COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE QUATRO NÚCLEOS COM SISTEMA OPERACIONAL - RGP 2022 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | 84404 | ESTABILIZADOR 1000VA - RGP 2022 | 150 | 20 | 50 | 220 |
| 5 | 84405 | SMART TV 42 - RGP 2022 | 40 | 10 | 5 | 55 |
| 6 | 84406 | SMART TV 55 - RGP 2022 | 40 | 5 | 10 | 55 |
| 7 | 84407 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION) - RGP 2022 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | 84408 | COMPUTADOR PARA DESENVOLVIMENTO - RGP 2022 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 84409 | NOTEBOOK PARA DESENVOLVIMENTO - RGP 2022 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | 84410 | TABLET PARA DESENVOLVIMENTO - RGP 2022 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | 84411 | NOTEBOOK PARA INFRAESTRUTURA - RGP 2022 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | 84412 | COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS - RGP 2022 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 13 | 84413 | NOBREAK 1200VA/600W - RGP 2022 | 100 | 10 | 50 | 160 |
| 14 | 84414 | NOBREAK 2200VA - RGP 2022 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | 84415 | NOBREAK 3000VA - RGP 2022 | 30 | 0 | 5 | 35 |
| 16 | 84416 | TABLET - RGP 2022 | 50 | 100 | 500 | 650 |
| 17 | 84417 | PROJETOR MULTIMÍDIA - RGP 2022 | 10 | 5 | 30 | 45 |
| 18 | 84418 | PROJETOR - RGP 2022 | 10 | 5 | 150 | 165 |
| 19 | 84419 | CAIXA DE CABO DE REDE - RGP 2022 | 100 | 0 | 30 | 130 |

# VALORES DE REFERÊNCIA

| ITEM | Código | Descrição | VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | QTDD TOTAL | VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84401 | NOTEBOOK - RGP 2022 | R$ 8.079,49 | 130 | R$ 1.050.333,70 |
| 2 | 84402 | COMPUTADOR ALL IN ONE - RGP 2022 | R$ 8.467,13 | 70 | R$ 592.699,10 |
| 3 | 84403 | COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE QUATRO NÚCLEOS COM SISTEMA OPERACIONAL - RGP 2022 | R$ 4.511,68 | 90 | R$ 406.051,56 |
| 4 | 84404 | ESTABILIZADOR 1000VA - RGP 2022 | R$ 1.132,18 | 220 | R$ 249.080,33 |
| 5 | 84405 | SMART TV 42 - RGP 2022 | R$ 3.418,53 | 55 | R$ 188.019,15 |
| 6 | 84406 | SMART TV 55 - RGP 2022 | R$ 5.779,67 | 55 | R$ 317.881,85 |
| 7 | 84407 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION) - RGP 2022 | R$ 21.149,20 | 50 | R$ 1.057.460,13 |
| 8 | 84408 | COMPUTADOR PARA DESENVOLVIMENTO - RGP 2022 | R$ 16.960,10 | 10 | R$ 169.601,00 |
| 9 | 84409 | NOTEBOOK PARA DESENVOLVIMENTO - RGP 2022 | R$ 29.601,17 | 15 | R$ 444.017,55 |
| 10 | 84410 | TABLET PARA DESENVOLVIMENTO - RGP 2022 | R$ 13.115,70 | 15 | R$ 196.735,54 |
| 11 | 84411 | NOTEBOOK PARA INFRAESTRUTURA - RGP 2022 | R$ 15.654,71 | 30 | R$ 469.641,23 |
| 12 | 84412 | COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE SEIS NÚCLEOS - RGP 2022 | R$ 5.790,71 | 200 | R$ 1.158.142,00 |
| 13 | 84413 | NOBREAK 1200VA/600W - RGP 2022 | R$ 1.403,18 | 160 | R$ 224.508,80 |
| 14 | 84414 | NOBREAK 2200VA - RGP 2022 | R$ 5.811,71 | 30 | R$ 174.351,40 |
| 15 | 84415 | NOBREAK 3000VA - RGP 2022 | R$ 6.871,17 | 35 | R$ 240.491,07 |
| 16 | 84416 | TABLET - RGP 2022 | R$ 2.528,94 | 650 | R$ 1.643.808,83 |
| 17 | 84417 | PROJETOR MULTIMÍDIA - RGP 2022 | R$ 11.950,00 | 45 | R$ 537.750,00 |
| 18 | 84418 | PROJETOR - RGP 2022 | R$ 9.594,27 | 165 | R$ 1.583.054,00 |
| 19 | 84419 | CAIXA DE CABO DE REDE - RGP 2022 | R$ 1.005,21 | 130 | R$ 130.677,73 |

# FASE DE AMOSTRA DA LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR

## Após o término da sessão da fase de lances, a LICITANTE provisoriamente classificada deverá enviar, em até 2 (dois) dias úteis, a documentação completa do item ofertado para avaliação técnica para o e-mail licitacao.setec@itajai.sc.gov.br, que será avaliado pela equipe da Secretaria de Tecnologia, conforme:

### Item Computador, Notebook e Tablet: Documentação completa (incluindo catálogos, mostruários ou manual de referência) dos equipamentos ou apresentar características técnica detalhada (modelo processador, memória, armazenamento, tela, adaptador de rede, marca, modelo, fabricante, etc.) do equipamento/item ofertado.

### Item de Estabilizador, Smart TV, Nobreak, Projetor e Caixa de Cabo de Rede: Documentação completa (incluindo catálogos e/ou mostruários, marca, modelo, fabricante e ou manuais de referência) do equipamento/item ofertado.

## Caso não seja possível avaliar o(s) item(ns) através da documentação enviada pela LICITANTE, a Secretaria de Tecnologia poderá solicitar o envio de uma amostra, a ser entregue, em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação, na Rua Alberto Werner, 100, Secretaria de Tecnologia, 2º andar da Prefeitura de Itajaí, Vila Operária, Itajaí, SC, 88.304-053 para avaliação in loco.

## Todos os custos relativos às documentações e amostras, bem como o envio, são de responsabilidade da LICITANTE.

## Caso não seja entregue a amostra ou catálogo/documentação, a LICITANTE estará automaticamente desclassificada.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento do processo licitatório decorrerá por conta das despesas:

- Secretaria de Tecnologia: 142, 143, 147 e 148.

- Fundo Municipal de Saúde: 418 e 419.

- Secretaria de Educação: 423.

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

## ENTREGA DOS ITENS

Os itens deverão ser entregues em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após emissão pelo Município e entrega do empenho à empresa contratada.

Na entrega poderá cada item ser conferido no momento ou posteriormente, conforme as respectivas especificações estabelecidas neste instrumento. Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas técnicas brasileiras.

O local de entrega deverá ser:

- Secretaria de Educação, caso seja solicitado pela Secretaria de Educação;

- Secretaria de Saúde, caso seja solicitado pela Secretaria de Saúde;

- Secretaria de Tecnologia, todos os demais casos.

## FRETE

A empresa se responsabilizará por todas as despesas referentes ao frete e entrega dos produtos, bem como quanto à qualidade deste no ato do recebimento por parte do solicitante.

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os equipamentos adquiridos serão fiscalizados pelo servidor Cleverson Alves Paes, Diretor de Tecnologias Aplicadas, matrícula número 1559306, lotado na SETEC – Secretaria de Tecnologia, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

Especificamente os produtos adquiridos pela Secretaria de Saúde serão acompanhados e fiscalizados pelo servidor Pedro Luiz Longo, matrícula número 2111602, lotado na Secretaria de Saúde e Produtos adquiridos pela Secretaria de Educação serão acompanhados e fiscalizados pelo servidor Manoel Vanildo Bento, matrícula número 1814803, lotado na Secretaria de Educação, que apontarão as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos referidos itens deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

| Cleverson Alves Paes | Murilo Sodré de Souza |
| --- | --- |
| Diretor de Tecnologias Aplicadas | Secretário de Tecnologia |