TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETIVO

Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE REDES POR FIBRA ÓTICA, de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

# JUSTIFICATIVA

Em razão da necessidade de integrações sistêmicas, de forma rápida, segura e com largura de banda garantida para tráfego de dados, voz e vídeo entre unidades de governo, requer-se a contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE REDES POR FIBRA ÓTICA.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de INTERCONEXÃO previstos neste Termo consistem na implantação de redes metropolitanas (MAN – Metropolitan Area Network) municipais para transmissão de dados, voz e vídeo via protocolo IP entre Unidades do Governo. Cada MAN possui 1 (uma) unidade específica designada como ponto concentrador e demais unidades como pontos de acesso.

Neste documento o termo “link” refere-se à conexão entre a infraestrutura de rede da operadora e um endereço de instalação do cliente. O termo “interconexão” refere-se à conexão de ponta a ponta entre um ponto de acesso e seu respectivo ponto concentrador. A largura de banda de cada link é dimensionada conforme sua função, podendo ser 1 Gbps (um gigabit por segundo) para links concentradores e 100 Mbps (cem megabits por segundo) ou 20 Mbps (vinte megabits por segundo) para links de acesso, conforme especificado no decorrer deste documento.

As redes MAN deste Termo de Referência estão divididas em lotes, sendo que cada lote contém um único ponto concentrador e diversos pontos de acesso. O ANEXO I apresenta a relação dos pontos com seus respectivos endereços e características específicas, sendo que as características gerais devem seguir as especificações abaixo:

## Modalidade de transmissão simétrica e full-duplex;

## Garantia de 100% (cem por cento) da largura de banda contratada em tempo integral;

## Disponibilidade 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e trezentos e sessenta e cinco dias por ano), sem restrição de acesso ou limitação da largura de banda, independente de dia, horário ou volume trafegado;

## O tempo de latência (aferido via utilitário “ping”) de rede em cada interconexão não pode ultrapassar 10ms (dez milissegundos);

## A perda instantânea de transmissão de pacotes (aferida via utilitário “ping”) em cada interconexão não pode ultrapassar 0,5% (meio por cento);

## O meio físico utilizado para estabelecimento dos links deve ser exclusivamente ótico, não sendo aceito qualquer outro tipo;

## Cada conexão final entregue à CONTRATANTE deve seguir as especificações do padrão Ethernet, sendo:

### 1000BASE-T para links 1 Gbps;

### 100BASE-T ou 1000BASE-T para links 100 Mbps;

### 100BASE-T ou 1000BASE-T para links 20 Mbps;

## Os cabos, materiais, equipamentos, transceptores (transceivers) e demais acessórios necessários à prestação do serviço devem ser disponibilizados pela CONTRATADA sem custo adicional e estarem em conformidade com as normas técnicas vigentes;

## A rede MAN deve suportar tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) ou equivalente e permitir o tráfego de pacotes com marcação de no mínimo 8 VLANs (IEEE 802.1Q) em cada uma das interconexões;

## Quando aplicável, o endereçamento (IPv4 e/ou IPv6) a ser configurado pela CONTRATADA nos seus equipamentos para roteamento de pacotes da CONTRATANTE será definido pela própria CONTRATANTE;

## Disponibilidade de sistema via WEB para monitoramento do tráfego em tempo real e histórico do fluxo de dados por período mínimo de 1 (um) ano. O sistema de monitoramento deve conter o ID (identificação) e endereço de instalação do ponto;

## Não são permitidas técnicas de controle de banda, traffic shape, priorização de tráfego, captura de pacotes ou qualquer outra que infrinja a neutralidade da rede sem prévia ciência e aval da CONTRATANTE;

## A transmissão dos dados da CONTRATANTE realizada através das interconexões deve ser privada e protegida do tráfego de dados de outros clientes da operadora CONTRATADA;

## SLA (Acordo de Nível de Serviço) de disponibilidade mínima de cada link em 99,5% (noventa e nove inteiros e cinco décimos por cento) comprovada via relatório de disponibilidade (vide modelo de relatório no ANEXO IV);

## Supervisão e suporte técnico no padrão 24x7x365;

## Serviço de monitoramento proativo, com intervalo máximo de 5 (cinco) minutos entre verificações;

## Prontidão na tratativa dos incidentes, sendo o chamado aberto pela CONTRATANTE ou detectado pelo monitoramento proativo da própria CONTRATADA;

## Prazo máximo de 4 (quatro) horas para solução de incidentes, sendo o chamado aberto pela CONTRATANTE ou detectado pelo monitoramento proativo da CONTRATADA;

## Serviço de atendimento gratuito ao cliente via telefone 0800 e sistema WEB para acompanhamento dos chamados;

## Para todo e qualquer caso de interrupção na prestação do serviço contratado, funcionamento parcial do link ou ainda funcionamento com parâmetros discordantes daqueles determinados por este termo ou pela legislação vigente, será considerado indisponibilidade e acarretará desconto financeiro na fatura do mês correspondente, conforme cálculo apresentado no item 11.3 deste documento;

## A ocorrência de indisponibilidade causada por problema técnico fora da rede da operadora CONTRATADA ou por motivo de força maior, desde que devidamente comprovado, não será considerada no cálculo do desconto financeiro;

## Os itens contratados a partir deste Termo de Referência e suas respectivas quantidades estão especificados na tabela que segue:

| Lote | Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Instalação link 1 Gbps Concentrador | 1 |
|  | 2 | Mensalidade link 1 Gbps Concentrador | 1 x 12 |
|  | 3 | Instalação link 100 Mbps acesso | 29 |
|  | 4 | Mensalidade link 100 Mbps acesso | 29 x 12 |
| 2 | 1 | Instalação link 1 Gbps Concentrador | 1 |
|  | 2 | Mensalidade link 1 Gbps Concentrador | 1 x 12 |
|  | 3 | Instalação link 100 Mbps acesso | 5 |
|  | 4 | Mensalidade link 100 Mbps acesso | 5 x 12 |
| 3 | 1 | Instalação link 1 Gbps Concentrador | 1 |
|  | 2 | Mensalidade link 1 Gbps Concentrador | 1 x 12 |
|  | 3 | Instalação link 20 Mbps acesso | 61 |
|  | 4 | Mensalidade link 20 Mbps acesso | 61 x 12 |

# REQUISITOS NECESSÁRIOS

## Por se tratar de uma segunda rede MAN, com o objetivo de ter redundância das interconexões em pontos específicos, a LICITANTE vencedora do Lote 1 não poderá participar da concorrência do Lote 2;

## A LICITANTE deve apresentar, na etapa de habilitação, uma DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (conforme modelo apresentado no ANEXO II) assinada pelo seu representante legal e com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, contendo:

### Comprovação de OUTORGA da AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) para atuação no SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). A comprovação deve ser emitida pela LICITANTE a partir do site “www.anatel.gov.br” e apresentar as informações: data da outorga, número do processo de outorga, número do ato de outorga e número do termo PVST/SPV;

### Comprovação de registro no CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA) com habilitação em ATIVIDADES TÉCNICAS NA ÁREA DE ENGENHARIA para prestação de SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA e demais atividades relacionadas ao objeto deste termo de referência. A comprovação deve ser emitida pela LICITANTE a partir do site do CREA e apresentar as informações: número do registro da empresa, número de registro e nome do profissional responsável.

## A LICITANTE deve apresentar, na etapa de habilitação, ATESTADO(s) DE CAPACIDADE TÉCNICA que comprove(m) a prestação de serviço compatível com o objeto do edital, sendo:

### Até 5 (cinco) atestados que somados comprovem o fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo requerido neste edital;

### Ao menos 1 (um) atestado que comprove a prestação do serviço de forma contínua, por período não inferior a 12 (doze) meses;

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativos aos seus empregados;

## Notificar à CONTRATANTE sobre manutenções preventivas que serão realizadas que possam afetar o serviço prestado, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

## Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a contratação do objeto licitado;

## Rejeitar, no todo ou em parte, o material e/ou serviços que a empresa vencedora entregar e/ou executar fora das especificações do edital e da proposta.

# VALORES DE REFERÊNCIA

## O valor do presente processo licitatório é composto conforme as especificações técnicas elencadas neste Termo de Referência e demais determinações do referido edital.

## O valor total de cada lote é composto pelo valor da instalação mais 12 (doze) mensalidades de cada item, conforme a tabela abaixo demonstrativa de valores de referência, de acordo com a pesquisa de mercado realizada:

| Lote | Item | Descrição | Valor unitário | Quantidade | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Instalação link 1 Gbps Concentrador | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 1.600,00 |
|  | 2 | Mensalidade link 1 Gbps Concentrador | R$ 4.700,00 | 1 x 12 | R$ 56.400,00 |
|  | 3 | Instalação link 100 Mbps Acesso | R$ 1.175,00 | 29 | R$ 34.075,00 |
|  | 4 | Mensalidade link 100 Mbps Acesso | R$ 924,50 | 29 x 12 | R$ 321.726,00 |
|  | VALOR TOTAL DO LOTE 1 |  |  |  | R$ 413.801,00 |
| 2 | 1 | Instalação link 1 Gbps Concentrador | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 1.600,00 |
|  | 2 | Mensalidade link 1 Gbps Concentrador | R$ 4.700,00 | 1 x 12 | R$ 56.400,00 |
|  | 3 | Instalação link 100 Mbps Acesso | R$ 1.175,00 | 5 | R$ 5.875,00 |
|  | 4 | Mensalidade link 100 Mbps Acesso | R$ 924,50 | 5 x 12 | R$ 55.470,00 |
|  | VALOR TOTAL DO LOTE 2 |  |  |  | R$ 119.345,00 |
| 3 | 1 | Instalação link 1 Gbps Concentrador | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 1.600,00 |
|  | 2 | Mensalidade link 1 Gbps Concentrador | R$ 4.700,00 | 1 x 12 | R$ 56.400,00 |
|  | 3 | Instalação link 20 Mbps Acesso | R$ 1.175,00 | 61 | R$ 71.675,00 |
|  | 4 | Mensalidade link 20 Mbps Acesso | R$ 685,00 | 61 x 12 | R$ 501.420,00 |
|  | VALOR TOTAL DO LOTE 3 |  |  |  | R$ 631.095,00 |

## Será considerado vencedor de cada lote do certame o participante que apresentar o menor valor total por lote.

## Após a homologação, tendo o valor total por lotes definidos, os itens deverão ser proporcionalmente calculados, para efeitos de medições e respectivos pagamentos.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## O pagamento do processo licitatório decorrerá por conta das despesas de cada Secretaria envolvida, conforme as Solicitações de Compra anexas ao processo, a serem informadas assim que abrir o ano contábil.

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

## Os links deverão ser instalados nos respectivos endereços descritos no ANEXO I, em local determinado pela CONTRATANTE e conforme cronograma estabelecido em conjunto entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo o prazo máximo para conclusão das instalações após assinatura do contrato de 60 (sessenta) dias para os links dos Lotes 1 e 2; e 90 (noventa) dias para os links do Lote 3;

## A mudança de endereço de um link existente ou ativação de novo link deve ser solicitada formalmente pela CONTRATANTE, via e-mail para endereço eletrônico especificado pela CONTRATADA, sendo que:

### Após registro da solicitação, a CONTRATADA tem um prazo de 15 (quinze) dias para responder positivamente ou negativamente sobre a viabilidade técnica do novo endereço informado;

### Havendo viabilidade técnica e formalização do interesse da CONTRATANTE, o prazo para instalação do novo link é de 15 (quinze) dias;

### Não havendo viabilidade técnica imediata, a CONTRATADA tem 180 (cento e oitenta) dias para providência a adequação da sua rede e instalação do link solicitado;

### No caso de mudança de endereço, não deve incidir cobrança da taxa de instalação;

## Caso necessário, a CONTRATADA poderá subcontratar terceiros para fornecimento de conexão em última milha (last mile), a fim de aumentar a capilaridade da sua rede e atender os endereços determinados pela CONTRATANTE.

### Entende-se por “última milha” a conexão da operadora a partir do seu ponto de presença ou armário localizados no município da prestação do serviço até o endereço de instalação do cliente.

### A subcontratação fica limitada a 20% (vinte por cento) dos pontos.

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

## Os serviços contratados serão acompanhados e fiscalizados pelos servidores informados na tabela abaixo, que apontarão as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

| Secretaria Responsável | Fiscal Cargo | E-mail Telefone | CPF / Matrícula |
| --- | --- | --- | --- |
| IPI | Jorge Ubiratã da Silva Técnico Adm. Previdenciário | silva.jorge@itajai.sc.gov.br 47 3405-6000 / 3405-6015 | CPF 602.822.230-53 |
| SEDUC | Manoel Vanildo Bento Instrutor de Informática | manoel@edu.itajai.sc.gov.br 47 3249-3339 | Matrícula 1814803 |
| SETEC | Ana Cláudia Nery Bayde Gerente de Redes e Segurança da Informação | anaclaudia.bayde@itajai.sc.gov.br 47 3341-6177 | Matrícula 2474101 |
| SMS | Pedro Luiz Longo Gerente de Informática | pedro@itajai.sc.gov.br 47 3249-5582 | Matrícula 2111603 |
| SSP | Umberto Mario Garcia Assessor | umberto.garcia@itajai.sc.gov.br 47 98447-1215 | Matrícula 2291402 |

## A CONTRATADA deve enviar a nota fiscal, relatório técnico de demais documentos relacionados ao faturamento dos serviços contratados para cada um dos fiscais relacionados, considerando os pontos pertencentes a cada secretaria responsável.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CONTRATADA deverá enviar nota fiscal, por e-mail, até o quinto dia útil do mês subsequente à execução dos serviços, aos fiscais relacionados no item 10 deste instrumento, considerando os pontos pertencentes a cada secretaria responsável;

### A nota fiscal deverá ser acompanhada do relatório de instalações, quando aplicável (ANEXO III), relatório de disponibilidade e o devido cálculo do desconto financeiro (ANEXO IV);

### A nota fiscal deverá conter o número do contrato, número do empenho e o período de referência do serviço prestado;

### Os itens que compõem o corpo da nota fiscal devem refletir a nota de empenho emitida pela CONTRATANTE;

### Apenas os links instalados devem ser faturados. Os serviços que, independente do motivo, aguardam instalação não devem ser cobrados enquanto não estiverem devidamente ativados e em pleno funcionamento;

## O relatório de disponibilidade e desconto financeiro (ANEXO IV) devem apresentar o percentual de disponibilidade do serviço contratado durante o período de referência e, nos casos de indisponibilidade ou funcionamento parcial com parâmetros divergentes dos exigidos neste termo, devem constar o valor do desconto financeiro a ser aplicado na fatura;

## O valor do desconto financeiro consiste na soma dos descontos de cada link que teve um percentual de disponibilidade inferior ao previsto no SLA. Sendo o valor do desconto de cada   link individual calculado seguindo a fórmula:

DESCONTO = (SLA – DISPONIBILIDADE) / 100 * PREÇO * FATOR

Onde:

“DESCONTO”: Valor do desconto do link;

“SLA”: Percentual de disponibilidade acordado. Deve ser sempre 99,5;

“DISPONIBILIDADE”: Percentual de disponibilidade do link atingido no período;

“PREÇO”: Valor da mensalidade do link;

“FATOR”: Fator multiplicador que define o peso do desconto. Deve ser sempre 2 (dois);

Exemplo:

ID = CSI – Centro de Serviços integrados

Endereço: Rua Antônio Caetano, 105 – Fazenda

SLA = 99,5%

Disponibilidade do link no período = 98,52%

Valor da mensalidade do link = R$ 200,00

Fator multiplicador = 2

DESCONTO = (99,5 – 98,52) / 100 * 200,00 * 2

DESCONTO = R$ 3,92

## Caso o valor total do desconto calculado no mês ultrapasse o valor da mensalidade, o saldo deverá ser aplicado no(s) mês(es) subsequente(s).

## A CONTRATADA deverá apresentar, junto da nota fiscal, relatório detalhado da entrega/execução dos itens.

## O pagamento dos referidos itens prestados deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato.

## Sendo a vencedora deste certame, a empresa Unifique Telecomunicações S/A – CNPJ 02.255.187/0001-08 (ou uma de suas filiais), considerando que esta possui contrato ativo com o Município de Itajaí para prestação de serviço semelhante, e que o novo contrato substituirá o vigente, NÃO PODERÁ COBRAR TAXA DE INSTALAÇÃO para ativação dos links, nos endereços onde estes já se encontram em funcionamento.

# VIGÊNCIA CONTRATO

## O contrato tem validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e poderá ser prorrogado, conforme a lei autoriza.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

| ANA CLÁUDIA NERY BAYDE |  | MURILO SODRÉ DE SOUZA |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Redes e Segurança da Informação |  | Secretário de Tecnologia |

# ANEXO I – PONTOS E ENDEREÇOS

| Lote | Secretaria Responsável | Unidade | Tipo Banda | Endereço Coordenadas (Latitude, Longitude) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPI | IPI – Instituto de Previdência de Itajaí | Acesso 100 Mbps | Av. Getúlio Vargas, 193 – Vila Operária -26.90834, -48.67173 |
|  | SEDUC | EDU – Secretaria da Educação | Acesso 100 Mbps | Av. Ver. Abraão João Francisco, 3855 – Ressacada -26.93013, -48.6841 |
|  | SETEC | CGM/Ouvidoria | Acesso 100 Mbps | R. Alberto Werner, número 73, Vila Operária -26.90394, -48.66873 |
|  | SETEC | CSI – Centro de Serviços integrados | Acesso 100 Mbps | R. Antônio Caetano, 105 – Fazenda -26.92073, -48.65591 |
|  | SETEC | Defesa Civil | Acesso 100 Mbps | Av. Gov. Adolfo Konder, 1811 – Cidade Nova -26.91624, -48.70169 |
|  | SETEC | FAMAI – Fundação do Meio Ambiente | Acesso 100 Mbps | R. XV de Novembro, 378 – Centro -26.90851, -48.65609 |
|  | SETEC | FAMAI – Fundação do Meio Ambiente (Viveiro) | Acesso 100 Mbps | R. Osvaldo Bertemes, 144 – Fazenda -26.92674, -48.64844 |
|  | SETEC | FAMAI CEA – Centro de Educação Ambiental | Acesso 100 Mbps | R. Dep. Francisco Evaristo Canziani, S/N – Cabeçudas -26.91827, -48.64234 |
|  | SETEC | FEAPI – Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí | Acesso 100 Mbps | R. Camboriú, 509 – Fazenda -26.91223, -48.6559 |
|  | SETEC | Fundação Genésio Miranda Lins | Acesso 100 Mbps | R. Lauro Muller, 335 – Centro -26.90797, -48.65488 |
|  | SETEC | OBRAS – Secretaria de Obras | Acesso 100 Mbps | R. José Pereira Liberato, 1899 – São João -26.90835, -48.68318 |
|  | SETEC | Paço Municipal | Concentrador 1 Gbps | R. Alberto Werner, 100 – Vila Operária -26.9043, -48.6691 |
|  | SETEC | PGM – CEJUSC | Acesso 100 Mbps | R. Uruguai, 234 – Centro -26.91152, -48.66283 |
|  | SETEC | Procuradoria Fiscal / Fórum Universitário / PROCON | Acesso 100 Mbps | Av. Joca Brandão, 655 – Centro -26.91271, -48.65982 |
|  | SETEC | Promoção da Cidadania / Conselho Tutelar | Acesso 100 Mbps | R. Joinville, 410 – Centro -26.90806, -48.65758 |
|  | SETEC | SEAD – Secretaria da Agricultura | Acesso 100 Mbps | R. Mansueto Felizardo Vieira (Parque do Agricultor) – Itaipava -26.96696, -48.75046 |
|  | SETEC | SECADM – Perícia Médica | Acesso 100 Mbps | Heitor Liberato, 1172 – São João -26.90578, -48.67011 |
|  | SETEC | SECAJ – Secretária da Criança do Adolescente e da Juventude | Acesso 100 Mbps | R. XV de Novembro, 301 – Centro -26.9079, -48.65576 |
|  | SETEC | Secretaria de Agricultura | Acesso 100 Mbps | R. Antônio Heil, 11320, Arraial dos Cunhas -26.97884, -48.79768 |
|  | SETEC | SEDAC – Conselho Tutelar II | Acesso 100 Mbps | R. Odílio Garcia, 421 – Cordeiros -26.88762, -48.6933 |
|  | SETEC | SEDES – CREAS | Acesso 100 Mbps | R. Domingos Laureano, 325 – São João -26.9081, -48.68259 |
|  | SETEC | SEDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Acesso 100 Mbps | R. Brusque, 257 – Centro -26.91009, -48.66437 |
|  | SETEC | SEFAZ – Auditoria Fiscal Tributária – Interconexão | Acesso 100 Mbps | R. Manoel Vieira Garção, 120, salas 601 e 602 – Centro -26.90482, -48.65702 |
|  | SETEC | SEFAZ – Secretaria da Fazenda – (BERGER) | Acesso 100 Mbps | R. Alberto Werner, 15 – Vila Operária -26.90358, -48.66873 |
|  | SETEC | SEHAB – Secretaria de Habitação | Acesso 100 Mbps | R. Alberto Werner, 44 – São João -26.90309, -48.66889 |
|  | SMS | SMS – CIS – Centro Integrado de Saúde | Acesso 100 Mbps | Av. Gov. Adolfo Konder, 559 – Cidade Nova -26.91038, -48.68676 |
|  | SMS | SMS – Secretaria de Saúde | Acesso 100 Mbps | R. Leodegário Pedro da Silva, 300 – Barra do Rio -26.89072, -48.67477 |
|  | SMS | SMS – UPA Cordeiros | Acesso 100 Mbps | R. Enedina d'Ávila Ferreira, S/N – Cordeiros -26.89663, -48.70618 |
|  | SSP | GM Base Santa Regina (Interconexão) | Acesso 100 Mbps | R. Paulo Cantídio da Silva, 1721 – Santa Regina -26.88539, -48.7497 |
|  | SSP | SECSEGUR – Secretaria de Segurança de Itajaí | Acesso 100 Mbps | R. Blumenau, 1500 – Barra do Rio -26.89209, -48.67532 |
| 2 | IPI | IPI – Instituto de Previdência de Itajaí | Acesso 100 Mbps | Av. Getúlio Vargas, 193 – Vila Operária -26.90834, -48.67173 |
|  | SETEC | Defesa Civil | Acesso 100 Mbps | Av. Gov. Adolfo Konder, 1811 – Cidade Nova -26.91624, -48.70169 |
|  | SETEC | Paço Municipal | Concentrador 1 Gbps | R. Alberto Werner, 100 – Vila Operária -26.9043, -48.6691 |
|  | SMS | SMS – CIS – Centro Integrado de Saúde | Acesso 100 Mbps | Av. Gov. Adolfo Konder, 559 – Cidade Nova -26.91038, -48.68676 |
|  | SMS | SMS – UPA Cordeiros | Acesso 100 Mbps | R. Enedina d'Ávila Ferreira, S/N – Cordeiros -26.89663, -48.70618 |
|  | SSP | SECSEGUR – Secretaria de Segurança de Itajaí | Acesso 100 Mbps | R. Blumenau, 1500 – Barra do Rio -26.89209, -48.67532 |
| 3 | SSP | 1º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí | Concentrador 1 Gbps | R. Felipe Schmidt, 257 – Centro -26.90504, -48.65812 |
|  | SSP | CÂMERA 1 | Acesso 20 Mbps | Av. Prefeito Paulo Bauer C/ R. Doutor José Bonifácio Malburg – Centro -26.90307, -48.65686 |
|  | SSP | CÂMERA 2 | Acesso 20 Mbps | R. Doutor Pedro Ferreira C/ R. Eurico Kobel – Centro -26.90464, -48.65591 |
|  | SSP | CÂMERA 3 | Acesso 20 Mbps | R. Lauro Muller C/ R. Olímpio Miranda Jr – Centro -26.90623, -48.65533 |
|  | SSP | CÂMERA 4 | Acesso 20 Mbps | Av. Ministro Victor Konder C/ R. Joinville – Centro -26.90729, -48.65439 |
|  | SSP | CÂMERA 5 | Acesso 20 Mbps | R. Quinze de Novembro C/ Joinville – Centro -26.90765, -48.65594 |
|  | SSP | CÂMERA 6 | Acesso 20 Mbps | Av. Sete de Setembro C/ R. Joinville – Centro -26.90838, -48.6585 |
|  | SSP | CÂMERA 7 | Acesso 20 Mbps | Av. Sete de Setembro C/ R. Gil Stein Ferreira – Centro -26.907, -48.65908 |
|  | SSP | CÂMERA 8 | Acesso 20 Mbps | R. Cônego Thomaz Fontes C/ R. Hercílio Luz – Centro -26.9062, -48.65953 |
|  | SSP | CÂMERA 9 | Acesso 20 Mbps | R. Cônego Thomaz Fontes C/ R. Samuel Heusi – Centro -26.90437, -48.66021 |
|  | SSP | CÂMERA 10 | Acesso 20 Mbps | R. Felipe Schmidt C/ R. Jose Bonifácio Malburg – Centro -26.90428, -48.65825 |
|  | SSP | CÂMERA 11 | Acesso 20 Mbps | R. Hercílio Luz C/ R. 15 de Novembro – Centro -26.90528, -48.65668 |
|  | SSP | CÂMERA 12 | Acesso 20 Mbps | R. Felipe Schmidt C/ R. Gil Stein Ferreira – Centro -26.90656, -48.65735 |
|  | SSP | CÂMERA 13 | Acesso 20 Mbps | R. Hercílio Luz C/ R. Felipe Schmidt – Centro -26.90557, -48.65771 |
|  | SSP | CÂMERA 14 | Acesso 20 Mbps | Av. Coronel Marcos Konder C/ R. Hercílio Luz – Centro -26.9068, -48.66148 |
|  | SSP | CÂMERA 15 | Acesso 20 Mbps | Av. Coronel Marcos Konder C/ R. Gil Stein Ferreira – Centro -26.90767, -48.66115 |
|  | SSP | CÂMERA 16 | Acesso 20 Mbps | R. Joao Bauer C/ R. Brusque – Centro -26.90799, -48.66298 |
|  | SSP | CÂMERA 17 | Acesso 20 Mbps | R. Tijucas, N 1082 – Centro -26.90178, -48.66724 |
|  | SSP | CÂMERA 18 | Acesso 20 Mbps | R. Silva C/ R. Tijucas – Centro -26.90414, -48.66477 |
|  | SSP | CÂMERA 19 | Acesso 20 Mbps | Av. Coronel Marcos Konder C/ R. Samuel Heusi – Centro -26.90543, -48.66194 |
|  | SSP | CÂMERA 20 | Acesso 20 Mbps | R. Blumenau, N 1500 – São João -26.89213, -48.67535 |
|  | SSP | CÂMERA 21 | Acesso 20 Mbps | Av. Coronel Marcos Konder, N 1024 – Centro -26.91033, -48.66046 |
|  | SSP | CÂMERA 22 | Acesso 20 Mbps | Av. Coronel Marcos Konder C/ Av. Joca Brandao – Centro -26.91217, -48.65928 |
|  | SSP | CÂMERA 23 | Acesso 20 Mbps | Av. Vereador Abrahão João Francisco C/ R. Uruguai – Centro -26.91336, -48.66123 |
|  | SSP | CÂMERA 24 | Acesso 20 Mbps | R. Uruguai C/ R. Brusque – Centro -26.90942, -48.66419 |
|  | SSP | CÂMERA 25 | Acesso 20 Mbps | Av. Sete de Setembro, 1307 – Fazenda -26.91757, -48.65465 |
|  | SSP | CÂMERA 26 | Acesso 20 Mbps | Rodovia Osvaldo Reis, 2222 – Fazenda -26.9416, -48.64104 |
|  | SSP | CÂMERA 27 | Acesso 20 Mbps | Av. Abrahão João Francisco, 1900 – Dom Bosco -26.92134, -48.67324 |
|  | SSP | CÂMERA 28 | Acesso 20 Mbps | R. Indaial C/ R. Ciríaco Meirinho – São Judas -26.91355, -48.67717 |
|  | SSP | CÂMERA 29 | Acesso 20 Mbps | R. Indaial C/ R. Gaspar – São Judas -26.91003, -48.67736 |
|  | SSP | CÂMERA 30 | Acesso 20 Mbps | R. Alberto Werner, 100 – Vila Operária -26.90458, -48.66898 |
|  | SSP | CÂMERA 31 | Acesso 20 Mbps | R. Indaial C/ R. Heitor Liberato – São Judas -26.90818, -48.67742 |
|  | SSP | CÂMERA 32 | Acesso 20 Mbps | R. Indaial C/ R. Joaquim José De Freitas – São João -26.90555, -48.67758 |
|  | SSP | CÂMERA 33 | Acesso 20 Mbps | R. Indaial C/ R. Pedro Rangel – São João -26.90112, -48.67778 |
|  | SSP | CÂMERA 34 | Acesso 20 Mbps | R. Jose Pereira Liberato C/ R. Pedro Rangel – São João -26.90071, -48.68234 |
|  | SSP | CÂMERA 35 | Acesso 20 Mbps | R. Alfredo Eicke C/ Av. Irineu Bornhausen – São João -26.89176, -48.67949 |
|  | SSP | CÂMERA 36 | Acesso 20 Mbps | R. Alfredo Eicke C/ R. Jose Pereira Liberato – Barra do Rio -26.89124, -48.68165 |
|  | SSP | CÂMERA 37 | Acesso 20 Mbps | Av. Reinaldo Schmithausen, 1178 – Cordeiros -26.88348, -48.69462 |
|  | SSP | CÂMERA 38 | Acesso 20 Mbps | Av. Reinaldo Schmithausen, 1610 – Cordeiros -26.88571, -48.69758 |
|  | SSP | CÂMERA 39 | Acesso 20 Mbps | Av. Reinaldo Schmithausen C/ R. Enedina Davila Ferreira – Cordeiros -26.88806, -48.70573 |
|  | SSP | CÂMERA 40 | Acesso 20 Mbps | R. Estefano Jose Vanolli C/ R. Erotides Da Silva Fontes – São Vicente -26.90953, -48.68889 |
|  | SSP | CÂMERA 41 | Acesso 20 Mbps | R. Estefano Jose Vanolli C/ R. Dom Jaime – São Vicente -26.90739, -48.68888 |
|  | SSP | CÂMERA 42 | Acesso 20 Mbps | R. Estefano Jose Vanolli C/ Nilson Edson Dos Santos – São Vicente -26.90545, -48.68885 |
|  | SSP | CÂMERA 43 | Acesso 20 Mbps | Av. Campos Novos C/ Av. Nilson Edson Dos Santos – São Vicente -26.90497, -48.70023 |
|  | SSP | CÂMERA 44 | Acesso 20 Mbps | R. Estefano Jose Vanolli C/ R. Manoel Francisco Coelho – São Vicente -26.90227, -48.68887 |
|  | SSP | CÂMERA 45 | Acesso 20 Mbps | R. Estefano Jose Vanolli C/ R. Carlos Schroeder – São Vicente -26.90007, -48.68873 |
|  | SSP | CÂMERA 46 | Acesso 20 Mbps | Av. Ministro Victor Konder C/ R. Júlio Coutinho – Fazenda -26.9179, -48.65123 |
|  | SSP | CÂMERA 47 | Acesso 20 Mbps | R. Brusque C/ R. José Eugênio Muller – Dom Bosco -26.9173, -48.6711 |
|  | SSP | CÂMERA 48 | Acesso 20 Mbps | R. José Eugênio Muller C/ R. Alfredo Trompowiski – Vila Operária -26.90731, -48.66991 |
|  | SSP | CÂMERA 49 | Acesso 20 Mbps | R. José Pereira Liberato C/ R. Heitor Liberato – São João -26.90982, -48.68289 |
|  | SSP | CÂMERA 50 | Acesso 20 Mbps | Av. Ministro Luiz Gallotti C/ R. Agilio Cunha – Promorar -26.92737, -48.6965 |
|  | SSP | CÂMERA 51 | Acesso 20 Mbps | R. Agilio Cunha, 1105 – Promorar -26.92531, -48.69472 |
|  | SSP | CÂMERA 52 | Acesso 20 Mbps | Av. Nilo Simas C/ R. Emanoel José Ribeiro – Promorar -26.92141, -48.69799 |
|  | SSP | CÂMERA 53 | Acesso 20 Mbps | R. Sebastião Romeu Soares 640 – Cordeiros -26.88338, -48.70107 |
|  | SSP | CÂMERA 54 | Acesso 20 Mbps | Av. José Medeiros Vieira C/ Av. Carlos Drummond – Praia Brava -26.95669, -48.62968 |
|  | SSP | CÂMERA 55 | Acesso 20 Mbps | Av. José Medeiros Vieira C/ R. Paulo Batchauer – Praia Brava -26.95024, -48.62957 |
|  | SSP | CÂMERA 56 | Acesso 20 Mbps | Av. José Medeiros Vieira C/ R. Andre Luiz Vidal Soares – Praia Brava -26.94566, -48.62914 |
|  | SSP | CÂMERA 57 | Acesso 20 Mbps | Av. Ministro Victor Konder, N 475 – Fazenda -26.9198, -48.65016 |
|  | SSP | CÂMERA 58 | Acesso 20 Mbps | Av. Ministro Victor Konder C/ Av. Carlos Ely Castro – Centro -26.91025, -48.6538 |
|  | SSP | CÂMERA 59 | Acesso 20 Mbps | Av. Abrahão João Francisco C/ R. José Siqueira – Dom Bosco -26.9239, -48.67712 |
|  | SSP | CÂMERA 60 | Acesso 20 Mbps | R. Laudelina Dionisio, 612 – Cordeiros -26.88988, -48.69566 |
|  | SSP | CÂMERA 61 | Acesso 20 Mbps | R. Pedro Rangel C/ R. Rio Araguaia – São João -26.90121, -48.68512 |

# ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Eu, NOME DO DECLARANTE, na condição de CARGO DO DECLARANTE, representante legal da RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, inscrita no CNPJ CNPJ DA EMPRESA, declaro que, enquanto empresa LICITANTE do certame referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCONEXÃO DE REDES POR FIBRA ÓTICA, estamos em conformidade com os itens exigidos para habilitação ao processo.

| OUTORGA ANATEL |  |
| --- | --- |
| DATA |  |
| NÚMERO DO PROCESSO |  |
| NÚMERO DO ATO |  |
| NÚMERO DO TERMO PVST/SPV |  |

| CREA-SC |  |
| --- | --- |
| ## REGISTRO DA EMPRESA |  |
| ## PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |  |
| ## REGISTRO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |  |

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO DECLARANTE RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

# ANEXO III – MODELO DE RELATÓRIO DE INSTALAÇÕES

(DADOS FICTÍCIOS)

# ANEXO IV – MODELO DE RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE E DESCONTO FINANCEIRO

(DADOS FICTÍCIOS)