| Termo de Referência |  |
| --- | --- |
| 1 – INTRODUÇÃO Processo licitatório, através de registro de preços, MENOR VALOR GLOBAL para Contratação de Empresa para Fornecimento e instalação de Parque Infantil fabricado com material super resistente e atóxico, para ser instalado conforme solicitação da Secretaria de Obras e Serviços Municipais de Itajaí. |  |
| 2 – JUSTIFICATIVA A aquisição dos parques e Brinquedos infantis se da em função da padronização das praças, pensando no desenvolvimento das crianças quanto ao lado lúdico, sendo dever do Estado fornecer a criança o lazer. |  |
| 3- ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA ITEM; QUANT; MATERIAL; VALOR UNITÁRIO; TOTAL. 1; 3; PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 06 TORRES Parque com pilares em madeira plástica medindo 12x12cm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, composto por: 06 Torres com plataforma de 1,07x1,07m posicionados a 1,2m de altura, com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba e cobertura rotomoldada em formato de pirâmide quadrada medindo 1,3x1,3m; 01 Tobogã com 1 painel rotomoldado para fixação na torre; 2 curvas 90° rotomoldadas com Ø 80cm e seção de saída rotomoldada para fixação ao solo; 02 Fechamentos rotomoldados; 01 Tubo horizontal rotomoldado com 2m de comprimento e Ø80cm, com 2 flanges rotomoldadas para fixação nas torres; 01 Rampa de tacos com comprimento de 2m e largura de 83cm confeccionada em itaúba, com 6 tacos de 73cm em itaúba e corrimão de segurança em aço, fabricado com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”; 01 Rampa de tacos com comprimento de 2m e largura de 83cm confeccionada em itaúba, com 6 tacos de 34cm em itaúba intercalados, e corrimão de segurança em aço, fabricado com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”; 02 Escorregadores retos rotomoldados de 2,7m de comprimento com portal de segurança rotomoldado; 01 Escorregador curvo 180° de fibra com portal de segurança rotomoldado; 02 Pontes pênsis com cabo de aço com 2,8m de comprimento e 83cm de largura confeccionada em itaúba, corda Ø14mm e correntes galvanizadas; 01 Cano de bombeiro fabricado com tubo redondo de aço de 1.1/2”x2mm, com 5 degraus de itaúba fixados à torre; 02 Escadas Rotomoldadas com 5 degraus e corrimão de segurança em aço, fabricado com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”; 01 Fechamento jogo da velha fabricado em aço com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa 1/8”, com 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras “X” e “O”; 01 Escorregador duplo em fibra de 2,5m de comprimento; 01 Escorregador caracol de fibra com deck auxiliar em itaúba, com guarda corpo em aço, fabricado com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”; 01 Passarela curva positiva fabricado em aço com tubo redondo de 1.1/2”x2mm, ¾”x1,5mm e chapa 1/8”, com travessas inferiores em itaúba e assoalho em madeira plástica; 01 Passarela curva negativa fabricado em aço com tubo redondo de 1.1/2”x2mm, ¾”x1,5mm e chapa 1/8”, com travessas inferiores em itaúba e assoalho em madeira plástica.; R$ 55.390,00; R$ 166.170,00. 2; 3; PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 4 TORRES Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 12,00 x 12,00 cm e parede de 20 mm. Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor de madeira itaúba. Contendo: 04 Torres com plataformas confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,00 x 1,00 m, cantoneira 4 cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico roto moldado; 01 Passarela fixa ripada, medindo 2,50 mt com fechamento lateral em sarrafos de itaúba coloridos; 01 Passarela curva positiva com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de diâmetro 9,525 mm. Medindo 1950 mm de comprimento x 940 mm de largura e altura de 800 mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba; 01 Escada com laterais e corrimão duplo, em tubos galvanizados e pintura eletrostática, degraus em madeira de itaúba, medindo aproximadamente 1,80 m de comprimento e 0,70 m de largura; 01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de aço carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura; 01 Rampa com apoio e corda de nó, com estrutura em madeira de itaúba, com tacos para apoio e corda de polipropileno com nós, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento x 0,80 m de largura; 01 Escorregador reto em fibra de vidro, medindo aproximadamente 2,50 de comprimento x 0,42 m de largura; 01 Escorregador caracol em fibra de vidro com deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000 x 1000 mm. 02 Guarda-corpos com altura de 670 mm (necessário mínimo 800 mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4 mm; 01 Descida de bombeiro, em tubo galvanizado, com 1 escada em madeira acoplada; 01 Tobogã, em plástico rotomoldado, encabeçado em aba de fibra de vidro, medindo aproximadamente 3,00 m de comprimento x 0,80 m de diâmetro; 01 Rampa tipo escalada de madeira medindo 2000 mm de comprimento x 920 mm de largura, assoalho e travessas em itaúba, corrimões em aço tubular diâmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, com 8 agarras fixadas em polietileno; 02 Guarda-corpos com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4 mm x parede de 1,55 mm, com barras verticais de diâmetro 12,7 mm. Altura após montagem de 800 mm.; R$ 32.635,00; R$ 97.905,00. 3; 3; PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 3 TORRES Parque com pilares em madeira plástica medindo 12x12cm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, composto por: 03 Torres com plataforma de 1,07x1,07m posicionados a 1,2m de altura, com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba e cobertura rotomoldada em formato de pirâmide quadrada medindo 1,3x1,3m; 01 Tobogã com 1 painel rotomoldado para fixação na torre; 2 curvas 90° rotomoldadas com Ø 80cm e seção de saída rotomoldada para fixação ao solo; 02 Fechamentos rotomoldados; 01 Tubo horizontal rotomoldado com 2m de comprimento e Ø80cm, com 2 flanges rotomoldadas para fixação nas torres; 01 Rampa de tacos com comprimento de 2m e largura de 83cm confeccionada em itaúba, com 6 tacos de 34cm em itaúba intercalados, e corrimão de segurança em aço, fabricado com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”; 01 Escorregador reto rotomoldado de 2,7m de comprimento com portal de segurança rotomoldado; 01 Teia de cordas fabricada em aço com tubo redondo 1.1/2”x2mm, com corda Ø14mm e prensa cordas em plástico injetado para fixação das cordas, eliminando nós; 01 Fechamento jogo da velha fabricado em aço com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”, com 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras “X” e “O”; 01 Passarela reta com 1,95m de comprimento e 83cm de largura, fabricada em aço com tubo redondo de 1.1/2”x2mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”, com travessas inferiores em itaúba e assoalho em madeira plástica; 01 Estrutura para 2 balanços, fabricado em aço com tubo redondo de 2”x2mm, com correntes galvanizadas para sustentação e assentos rotomoldados com corda; 01 Escada rotomoldada com 5 degraus e corrimão de segurança em aço, fabricado com tubo redondo de 1”x1,5mm, ¾”x1,5mm e chapa #1/8”.; R$ 26.325,00; R$ 78.975,00. 4; 3; PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de Madeira plástica perfil medindo no mínimo 90 X 90 mm diagonalmente e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas á fogo com pintura eletrostática á pó, contendo: 02 Torres confeccionadas em madeira plástica, medindo 1,10 x 1,10 m, assoalho em deck de madeira plástica. Coberturas em plástico roto moldado; 02 Guarda-corpos com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4 mm x parede de 1,55 mm, com barras verticais de diâmetro 12,7 mm. Altura após montagem de 800 mm; 01 Tobogã em plástico roto moldado, fixado a torre com painel de plástico roto moldado e ao piso com seção de saída em plástico roto moldado; 01 Rampa escalada de madeira de itaúba, assoalho e travessas em itaúba, corrimões em aço tubular diâmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, com tacos coloridos; 01 Tubo horizontal em plástico roto moldado medindo 2,00 metros de compr. (aprox.) x 80 cm de abertura; 01 Balanço com 2 assentos em plástico roto moldado, correntes de Elo Curto de 1520 mm de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm; 01 Escada em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,25 mm e 1800 mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150 mm de largura e 20mm de espessura; 01 Escorregador reto duplo em fibra de vidro, seção de deslizamento com 2500 mm x 420 mm de largura. GARANTIA 12 (DOZE MESES).; R$ 19.337,50; R$ 58.012,50. 5; 3; PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de madeira plástica. Perfil medindo no mínimo 90 x 90 mm diagonalmente e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba. Ferragens galvanizadas á fogo com pintura eletrostática á pó, contendo: 01 Torre quadradas medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m, em madeira de itaúba, com cobertura em fibra de vidro OU plástico rotomoldado; 01 Escorregador em fibra de vidro OU plástico rotomoldado; 01 Escada com laterais e corrimão duplo; 01 Teia de cordas OU Rampa de Tacos para escalada, com estrutura em tubo de aço carbono, e cordas de polipropileno; 01 Balanço com 2 assentos (1 baby e 1 normal) em plástico roto moldado, correntes de Elo Curto de 1520 mm de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm.; R$ 10.395,00; R$ 31.185,00. 6; 5; CARROSSEL ACESSÍVEL 6 LUGARES: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; 1” x 1,5 mm; barra de aço trefilado de 63,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm ; assentos em madeira beneficiada. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas, galvanizadas a fogo.; R$ 8.555,00; R$ 42.775,00. 7; 5; BALANÇO ACESSÍVEL Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1” x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1” x 3,38 mm schedule 40 (33,4 x 26,64 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas, ferragens galvanizadas a fogo.; R$ 7.000,00; R$35.000,00. Total; R$ 510.022,50. - Todos os itens deverão ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor - Deverão estar de acordo com as Normas ABNT. - Devera conter garantia de no mínimo 12 meses contra qualquer defeito de fabricação e/ou instalação. - A empresa vencedora devera apresentar uma amostra do item ofertado em até 3 dias úteis após o certame. - A amostra apresentada pela empresa vencedora deverá conter O Item 5 PARQUE INFANTIL MADEIRA PLASTICA 1 TORRE. |
| 4- PAGAMENTO e PRAZO DE ENTREGA 4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias a contar da instalação do produto, especificado neste termo de referência, bem como da nota fiscal à Secretaria de Obras e Serviços Municipais. 4.2. A instalação do produto deverá ser feita de acordo com a solicitação da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, através de Requisição, previamente solicitada, com prazo máximo de entrega/instalação de 30 (trinta) dias, sob supervisão do fiscal. 4.3. A nota fiscal deverá estar acompanhada dos seguintes documentos exigidos pela legislação vigente: - Guia de recolhimento INSS dos funcionários (GRPS); - Guia de recolhimento INSS da empresa; - Folha de pagamento dos funcionários; - Guia de recolhimento FGTS do funcionário (GFIP); - Guia de Retenção (GPS); - Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certificado de Regularidade do FGTS. |  |
| 5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 5.1 Os Materiais deverão estar em conformidade com as especificações exigidas no item 3. 5.2 Todos os riscos e despesas relacionados à entrega dos materiais, bem como a descarga e instalação do mesmo no local de entrega, serão de competência da contratada. 5.3 A CONTRATADA obriga-se se manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa contratação, durante toda a vigência do presente contrato. |  |
| 6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 6.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste contrato. 6.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a entrega efetiva do objeto. 6.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento. 6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 6.5. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais. 6.6. Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em relação aos serviços prestados. |  |
| 7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.1. As despesas correrão Conforme ação do P.P.A 2018. |  |

Itajaí, 15 de Janeiro de 2017.

Atenciosamente

Julian Ivanor Kreusch                                                                                               Márcio José Gonçalves

Assessor de Gabinete                                                                Secretário de Obras e Serviços Municipais

PARQUE INFANTIL 06 TORRES:

PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 4 TORRES

PARQUE INFANTIL 03 TORRES:

PARQUE INFANTIL MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES

PARQUE INFANTIL 1 TORRE

CARROSSEL ACESSÍVEL 6 LUGARES_________                             BALANÇO ACESSÍVEL  ............