TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Registro de Preço de EQUIPAMENTOS DE REDE, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados neste Termo de Referência.

# JUSTIFICATIVA

A aquisição de novas tecnologias compatíveis com a complexidade imposta pelos diversos órgãos da administração pública confere a necessidade de atuar com total eficiência, tornando imprescindível a aquisição de novos equipamentos de informática e, ao equipar e manter os departamentos e setores do Município de Itajaí, daremos continuidade ao processo de modernização administrativa, ampliando e proporcionando melhor atendimento à população de nossa cidade, viabilizando a oferta dos serviços públicos aos munícipes.

Em resumo este processo de Registro de Preço tem como finalidade permitir:

- Substituir equipamentos obsoletos, cuja manutenção se torne onerosa;

- Realizar manutenção necessária, garantindo a continuidade dos serviços;

- Atender demandas tecnológicas que necessitem novas funcionalidades e protocolos;

- Garantir a atualização, padronização e modernização do parque computacional.

Destacamos o item 13 – Roteador MikroTik hEX RB750Gr3. Este item deve ser de marca e modelo específicos para que seja mantida a padronização dos equipamentos já existentes no parque computacional do Município de Itajaí, onde a Secretaria de Tecnologia administra, em conjunto com a Secretaria de Saúde, dezenas de unidades deste modelo, e ainda em outras mais unidades; garantindo, desta forma a integração e uniformidade da rede de dados no Município, bem como a igualdade no gerenciamento e monitoramento desta rede. Ainda, cabe citar a economicidade, visando o reaproveitamento de peças e componentes (fontes, injetores PoE, etc.), na utilização dos equipamentos usados, tão qual no conhecimento previamente adquirido e já aplicado pela equipe técnica envolvida e que vem suprindo a necessidade do Município.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O objeto deste Termo de Referência, está dividido em lotes, com as especificações elencadas a seguir:

| Lote | Item | Descrição do Item | QT | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Switch de borda Layer 2 – 24 portas - LLW | 50 | Equipamento |
| 1 | 2 | Switch de borda Layer 2 – 24 portas POE - LLW | 30 | Equipamento |
| 1 | 3 | Switch de borda Layer 2 – 48 portas - LLW | 40 | Equipamento |
| 1 | 4 | Switch de borda Layer 2 – 48 portas POE - LLW | 30 | Equipamento |
| 2 | 5 | Switch de distribuição Layer 3 – 24 portas - LLW | 35 | Equipamento |
| 2 | 6 | Switch de distribuição Layer 3 – 24 portas POE - LLW | 25 | Equipamento |
| 2 | 7 | Switch de distribuição Layer 3 – 48 portas - LLW | 35 | Equipamento |
| 2 | 8 | Switch de distribuição Layer 3 – 48 portas POE - LLW | 25 | Equipamento |
| 3 | 9 | Switch de distribuição Layer 3 – 24 portas | 35 | Equipamento |
| 3 | 10 | Switch de distribuição Layer 3 – 24 portas POE | 25 | Equipamento |
| 3 | 11 | Switch de distribuição Layer 3 – 48 portas | 35 | Equipamento |
| 3 | 12 | Switch de distribuição Layer 3 – 48 portas POE | 25 | Equipamento |
| 4 | 13 | Roteador MikroTik hEX RB750Gr3 | 60 | Equipamento |
| 5 | 14 | Transceiver SFP+ 1000BASE-SX | 20 | Consumo |
| 6 | 15 | Transceiver SFP+ 1000BASE-LX | 20 | Consumo |

Na sequência, conforme a tabela, serão detalhadas as especificações de cada um dos respectivos itens:

| Lote | Item | Especificação Técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,2,3 e 4 | Switch de borda Layer 2, empilháveis entre si Item 1: 24 portas Item 2: 24 portas PoE Item 3: 48 portas Item 4: 48 portas PoE - Funcionalidades da camada 2 de rede (layer 2); - Suporte aos protocolos IPv4 e IPv6; - 24/48 portas 10/100/1000Mbps half/full duplex, autonegociável e auto MDI/MDIX; - 2 portas (mínimo) frontais 1/10GbE SFP/SFP+ caso o empilhamento seja feito por porta traseira dedicada. Ou 4 portas (mínimo) frontais 1/10GbE SFP/SFP+ caso o empilhamento seja feito por estas portas; - Desempenho Wirespeed / Non-Blocking; - Empilhável até 4 unidades (mínimo); - 16.384 Endereços MAC (mínimo); - 512 VLANs suportadas (mínimo); - IEEE 802.1AB LLDP e ANSI/TIA-1057 LLDP-MED; - IEEE 802.1D Bridging, Spanning Tree; - IEEE 802.1p Ethernet Priority (8 Filas de prioridade por porta); - IEEE 802.1Q VLAN Tagging; - IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP); - IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP); - STP Root Guard; - BPDU Guard; - BPDU Filtering; - IEEE 802.1X Network Access Control, Auto VLAN; - IEEE 802.2 Logical Link Control; - IEEE 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging; - IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP; - IEEE 802.3af PoE (nos modelos PoE); - IEEE 802.3at PoE+ (nos modelos PoE); - IEEE 802.3AX LAG Load Balancing; - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE); - IEEE 802.3x FlowControl; - MTU 9.216 bytes (mínimo); - RFC 2474 DiffServ Field; - RFC 2475 DiffServArchitecture; - Suporte aos protocolos SNMPv1, SNMPv2 e SNMP Traps; - Suporte ao protocolo sFlow ou NetFlow ou IPFIX; - Suporte ao protocolo RADIUS (RFCs 2865, 2866, 2868 e 2869); - RFC 3580 802.1X with RADIUS; - Funcionalidade RSPAN (Remote Switch Port Analyzer) ou Remote Mirror; - Interface de gerenciamento via linha de comando (CLI); - Cabo serial ou USB de qualquer encaixe ou adaptador para conexão de computador no console de gerenciamento; - Cabo de energia (no mínimo 2 metros) padrão NBR 14136; - Cabo de empilhamento (no mínimo 1 metro); caso o empilhamento seja feito por porta frontal 10GbE SFP+, deve constar o par de adaptadores tipo Transceiver SFP+ 10GbE e cabo ótico compatível; - Compatível com rack 19” (com acessórios para fixação); - Altura de 1U; - Garantia do fabricante mínima de 1 ano com atendimento por telefone (em português) em regime 8x5 (oito horas por dia; 5 dias por semana) e atendimento on site até o próximo dia útil; - Garantia do hardware pelo fabricante - vitalícia; - Nos modelos POE, equivalência de PowerBudget de no mínimo 500W. |
| 2 | 5, 6, 7 e 8 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si Item 5: 24 portas Item 6: 24 portas PoE Item 7: 48 portas Item 8: 48 portas PoE - Funcionalidades da camada 2 de rede (layer 2); - Funcionalidades de roteamento da camada 3 de rede (layer 3); - Suporte aos protocolos IPv4 e IPv6; - 24/48 portas 10/100/1000Mbps half/full duplex, autonegociável e auto MDI/MDIX; - 2 portas (mínimo - Desempenho Wirespeed / Non-Blocking; - Empilhável até 4 unidades (mínimo) por porta traseira dedicada; - 32.768 Endereços MAC (mínimo); - 1.024 (IPv4) / 1.024 (IPv6) rotas estáticas (mínimo); - 8.160 (IPv4) / 4.096 (IPv6) rotas dinâmicas (mínimo); - 8.160 interfaces de roteamento OSPF (mínimo); - 512 interfaces de roteamento RIP (mínimo); - 4.094 VLANs suportadas; - 128 VLANs roteáveis (mínimo); - IEEE 802.1AB LLDP e ANSI/TIA-1057 LLDP-MED; - IEEE 802.1D Bridging, Spanning Tree; - IEEE 802.1p Ethernet Priority (8 Filas de prioridade por porta); - IEEE 802.1Q VLAN Tagging; - IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP); - IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP); - STP Root Guard; - BPDU Guard; - BPDU Filtering; - IEEE 802.1X Network Access Control, Auto VLAN; - IEEE 802.2 Logical Link Control; - IEEE 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging; - IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP; - IEEE 802.3at PoE+ (nos modelos PoE); - IEEE 802.3AX LAG Load Balancing; - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE); - IEEE 802.3x FlowControl; - MTU 9.216 bytes (mínimo); - RFC 2453 ou RFC 1723 RIPv2; - RFC 2740 OSPFv3; - RFC 2082 RIP-2 MD5 Auth; - RFC 2328 OSPFv2; - RFC 2338 e 3768 VRRP; - RFC 2474 DiffServ Field; - RFC 2475 DiffServArchitecture; - Suporte aos protocolos SNMPv1, SNMPv2 e SNMP Traps; - Suporte ao protocolo sFlow ou NetFlow ou IPFIX; - Suporte ao protocolo RADIUS (RFCs 2865, 2866, 2868 e 2869); - RFC 3580 802.1X with RADIUS; - Funcionalidade RSPAN (Remote Switch Port Analyzer) ou Remote Mirror; - Interface de gerenciamento via linha de comando (CLI); - Cabo serial ou USB de qualquer encaixe ou adaptador para conexão de computador no console de gerenciamento; - Cabo de energia (no mínimo 2 metros) padrão NBR 14136; - Cabo de empilhamento (no mínimo 1 metro); - Compatível com rack 19” (com acessórios para fixação); - Altura de 1U; - Garantia do fabricante mínima de 3 anos com atendimento por telefone em regime 8x5 (oito horas por dia; 5 dias por semana) e atendimento on site até o próximo dia útil; - Garantia do hardware pelo fabricante - vitalícia; - Nos modelos POE, equivalência de alimentação (PowerBudget) de no mínimo 500w. |
| 3 | 9,10,11 e 12 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si Item 9: 24 portas Item 10: 24 portas PoE Item 11: 48 portas Item 12: 48 portas PoE - Funcionalidades de camada 2 de rede (layer 2); - Funcionalidades de roteamento de camada 3 de rede (layer 3); - Suporte aos protocolos IPv4 e IPv6; - 24/48 portas 10/100/1000Mbps half/full duplex; - 2 portas (mínimo) 10GbE SFP+; - Desempenho Wirespeed / Non-Blocking; - Empilhável até 4 unidades (mínimo); - 2 portas 10gbps para empilhamento (mínimo); - 2 interfaces 10GbE SFP+ para up-link (mínimo); - 32.768 Endereços MAC (mínimo); - 4096 (IPv4) / 1.024 (IPv6); - Roteamento OSPF; - Roteamento RIP; - 4.094 VLANs suportadas; - RFC 768 User Datagram Protocol (UDP); - RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP); - RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP); - RFC 826 Ethernet Address Resolution Protocol (ARP); - RFC 854 Telnet Protocol Specification; - RFC 951 Bootstrap Protocol (BOOTP); - RFC 959 File Transfer Protocol (FTP); - RFC 1058 Routing Information Protocol (RIP); - RFC 1112 Host extensions for IP multicasting; - RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP); - RFC 1256 ICMP Router Discovery; - RFC 1305 Network Time Protocol Version 3 (NTP); - RFC 1349 Internet Protocol (IP); - RFC 1493 Definitions of Managed Objects for Bridges; - RFC 1542 Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol; - RFC 1643 Ethernet Interface MIB; - RFC 1757 Remote Network Monitoring (RMON); - RFC 1901 Introduction to Community-based SNMPv2; - RFC 1902-1907 SNMP v2; - RFC 1981 Path MTU Discovery for IP version 6; - RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); - RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 Specification (IPv6); - RFC 2461 Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6); - RFC 2462 IPv6 Stateless Address Auto configuration; - RFC 2463 Internet Control Message Protocol for IPv6 (ICMPv6); - RFC 2474 Differentiated Services Field (DS Field); - RFC 2863 The Interfaces Group MIB; - RFC 2597 Assured Forwarding PHB; - RFC 2598 An Expedited Forwarding PHB; - RFC 2571 SNMP Management Frameworks; - RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS); - RFC 3046 DHCP Option82; - RFC 3513 IP Version 6 Addressing Architecture; - RFC 3579 RADIUS Support for EAP; - Suporte aos protocolos SNMPv1, SNMPv2 e SNMP Traps; - Suporte ao protocolo sFlow ou NetFlow ou IPFIX; - Suporte ao protocolo RADIUS (RFCs 2865, 2866, 2868 e 2869); - Funcionalidade RSPAN (Remote Switch Port Analyzer) ou Remote Mirror; - Interface de gerenciamento via linha de comando (CLI); - Cabo serial ou USB de qualquer encaixe ou adaptador para conexão de computador no console de gerenciamento; - Cabo de energia (no mínimo 2 metros) padrão NBR 14136; - Cabo de empilhamento (no mínimo 1 metro); - Compatível com rack 19” (com acessórios para fixação); - Altura de 1U; - Garantia do fabricante mínima de 3 anos com atendimento por telefone em regime 8x5 (oito horas por dia; 5 dias por semana) e atendimento on site até o próximo dia útil; - Nos modelos POE, equivalência de alimentação (PowerBudget) de no mínimo 500W |
| 4 | 13 | Roteador MikroTik hEX RB750Gr3 - Com fonte de alimentação; - Garantia mínima de 1 ano com substituição no local (on-site); - Equipamento homologado pela Anatel. |
| 5 | 14 | Transceiver SFP+ 1000BASE-SX - Conector Duplex LC; - Comprimento de onda 850 nm; - Alcance 550 m. |
| 6 | 15 | Transceiver SFP+ 1000BASE-LX - Conector Duplex LC; - Comprimento de onda 1310 nm; - Alcance 10 km. |

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

## Método de Entrega

Os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Tecnologia em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o protocolo do empenho junto à empresa. No momento da entrega o item será conferido, conforme as respectivas especificações estabelecidas neste instrumento. Todos os ativos de rede devem ser homologados pela ANATEL e atender às normas técnicas brasileiras.

## Frete

A empresa se responsabilizará por todas as despesas referentes ao frete e entrega dos produtos, bem como quanto à qualidade deste no ato do recebimento por parte do solicitante.

## Garantia

Os itens 1,2,3,4,5,6,7, e 8 devem possuir garantia vitalícia limitada (LLW – Lifetime Limited Warranty) que forneça serviço básico de hardware (reparo ou substituição), prestada pelo fabricante, enquanto o Município tiver posse do equipamento.

Já os itens 9,10,11 e 12, a garantia do fabricante, mínima de 3 anos, com atendimento por telefone em regime 8x5 (oito horas por dia; 5 dias por semana) e atendimento on site até o próximo dia útil.

# CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

A licitante deve apresentar, na ETAPA DE HABILITAÇÃO, a documentação completa (incluindo catálogos e/ou mostruários e manuais de referência) que comprove as características do(s) equipamento(s) que a empresa está concorrendo, para que a equipe da Secretaria Municipal de Tecnologia possa realizar a avaliação e verificar se está de acordo com o requisitado neste instrumento.

Ressaltamos à Diretoria de Licitações e Contratos que o processo deverá ser suspenso, por um prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, para que seja realizada análise da equipe técnica da SETEC, a fim de que sejam verificadas as características dos equipamentos, através da documentação, para garantir total isonomia e confiabilidade no parecer a ser prestado.

# VIGÊNCIA CONTRATO

## A vigência da ata deste Registro de Preço será de 12 (doze) meses a contar de sua homologação

# VALORES DE REFERÊNCIA

## O processo licitatório será julgado por lote, sendo que o primeiro, segundo e terceiro lotes contam com 4 (quatro) itens cada, e os demais lotes contam com apenas 1 (um) item cada.

## A mesma empresa deverá vencer todos os itens do mesmo lote.  Todos os lotes poderão ser vencidos por empresas diferentes.

### O empilhamento é um requisito obrigatório nos itens dos lotes 1, 2 e 3 e é uma característica que delimita marca e alguns modelos, e é uma tecnologia proprietária. Este requisito é indispensável, viabilizando que os switches sejam empilháveis, para que haja a troca de informação adequada e manejo de pacotes de dados, permitindo a maior eficiência no gerenciamento e administração dos dispositivos.

| Lote | Item | Descrição | Qtd | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Switch de borda Layer 2, empilháveis entre si - 24 portas - LLW | 50 | R$ 11.962,33 | R$ 598.116,50 |
|  | 2 | Switch de borda Layer 2, empilháveis entre si - 24 portas PoE - - LLW | 30 | R$ 14.713,00 | R$ 441.390,00 |
|  | 3 | Switch de borda Layer 2, empilháveis entre si - 28 portas -- LLW | 40 | R$ 15.419,33 | R$ 616.773,20 |
|  | 4 | Switch de borda Layer 2, empilháveis entre si - 48 portas PoE - LLW | 30 | R$ 18.133,33 | R$ 543.999,90 |
| Total do Lote 1 |  |  |  |  | R$ 2.200.279,60 |
| 2 | 5 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 24 portas | 35 | R$ 29.911,33 | R$ 1.046.896,55 |
|  | 6 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 24 portas PoE | 25 | R$ 34.968,50 | R$ 874.212,50 |
|  | 7 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 48 portas | 35 | R$ 37.047,67 | R$ 1.296.668,45 |
|  | 8 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 48 portas PoE | 25 | R$ 42.518,17 | R$ 1.062.954,25 |
| Total do Lote 2 |  |  |  |  | R$ 4.280.731,75 |
| 3 | 9 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 24 portas | 35 | R$ 15.712,65 | R$ 549.942,75 |
|  | 10 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 24 portas PoE | 25 | R$ 20.514,30 | R$ 512.857,50 |
|  | 11 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 48 portas | 35 | R$ 23.695,05 | R$ 829.326,75 |
|  | 12 | Switch de distribuição Layer 3, empilháveis entre si – 48 portas PoE | 25 | R$ 32.692,60 | R$ 817.315,00 |
| Total do Lote 3 |  |  |  |  | R$ 2.709.442,00 |
| 4 | 9 | Roteador MikroTik hEX RB750Gr3 | 60 | R$ 975,58 | R$ 58.534,80 |
| Total do Lote 4 |  |  |  |  | R$ 58.534,80 |
| 5 | 10 | Transceiver SFP+ 1000BASE-SX | 20 | R$ 1.052,67 | R$ 21.053,40 |
| Total do Lote 5 |  |  |  |  | R$ 21.053,40 |
| 6 | 11 | Transceiver SFP+ 1000BASE-LX | 20 | R$ 1.976,17 | R$ 39.523,40 |
| Total do Lote 6 |  |  |  |  | R$ 39.523,40 |
| VALOR TOTAL GLOBAL |  |  |  |  | R$ 9.309.564,95 |

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## O pagamento do processo licitatório decorrerá por conta da Despesa: 279, na Ação 2.157 - Segurança, modernização e Manutenção do Parque Tecnológico – Secretaria Municipal de Tecnologia.

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

## Os serviços contratados serão acompanhados e fiscalizados pela servidora ANA CLÁUDIA NERY BAYDE, matrícula 2474101, Gerente de Redes e Segurança da Informação, lotada na Secretaria de Tecnologia, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

| ANA CLÁUDIA NERY BAYDE | MURILO SODRÉ DE SOUZA |
| --- | --- |
| Gerente de Redes e Segurança da Informação | Secretário Municipal de Tecnologia |