MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Secretaria Municipal de Obras

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Elaboração de Projeto Executivo do Eixo Viário Oeste – Ligação Viária Entre as Rodovias SC-412 e SC-486

DEZEMBRO 2023

SUMÁRIO

ANEXO I	4

A.	OBJETO	4

B.	OBJETIVO	5

C.	JUSTIFICATIVA	5

D.	DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	5

E.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7

F.	DAS DIRETRIZES BÁSICAS	7

G.	ESCOPO DO OBJETO	10

1.	SERVIÇOS INICIAIS	10

1.1.	ART’S E/OU RRT’S.	10

1.2.	PLANO DE TRABALHO E INÍCIO DOS SERVIÇOS.	11

1.3.	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL.	11

2.	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	13

2.1.	ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS).	13

2.2.	EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) NO ORGÃO AMBIENTAL.	14

2.3.	EMISSÃO DA LINCENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI) NO ORGÃO AMBIENTAL.	14

2.4.	EMISSÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (AUC) NO ORGÃO AMBIENTAL.	14

3.	LICENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	14

3.1.	ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO COM FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE (FCA) NO IPHAN, PARA AQUISIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN (TRE).	14

3.2.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA). INCLUSO ESTUDOS DE AVALIAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO.	15

3.3.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) NO IPHAN.	16

4.	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS	16

4.1.	SONDAGEM A TRADO. EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA COM TRADO MANUAL ATÉ 3 METROS. INCLUSO MOBLIZAÇÃO DE EQUIPE E FERRAMENTAS E CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO.	17

4.2.	SONDAGEM SPT, EM AMBIENTE FLUVIAL. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS.	18

4.3.	SONDAGEM CPT, PROXIMO AS MARGENS DOS RIOS. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS.	19

4.4.	ENSAIO CBR. ENSAIO DE AVALIAÇÃO DE SUPORTE DO SOLO, PELO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR/ISC). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.	19

4.5.	ENSAIO DE LIMITES (LL E LP). ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (LL) E LIMITE DE PLASTICIDADE (LP). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.	20

4.6.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS GRANULARES PELO PROCESSO DE PENEIRAMENTO DA AMOSTRA. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.	21

4.7.	ENSAIO TRIAXIAL. IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO SOLO SOB DIFERENTES CONSIDÇÕES DE TENSÃO E CONFINAMENTO. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.	22

5.	PROJETOS EXECUTIVOS	23

5.1.	PROJETO URBANÍSTICO.	23

5.2.	PROJETO GEOMÉTRICO.	23

5.3.	PROJETO DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÕES.	24

5.4.	PROJETO DE DRENAGEM.	25

5.5.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.	25

5.6.	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.	26

5.7.	PROJETO DE ILUMINAÇÃO.	26

5.8.	PROJETO DE PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.	27

5.9.	LEVANTAMENTO, PROJETO DE DESAPROPRIAÇÕES E RESPECTIVA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA IMÓVEL A DESAPROPRIAR.	27

5.10.	PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS.	30

5.11.	PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL.	30

6.	ENTREGA FINAL	31

6.1.	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA.	31

6.2.	MEMORIAL DESCRITIVO CONSOLIDADO.	32

6.3.	ENTREGA DO OBJETO (PRODUTO FÍSICO).	33

H.	DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	33

I.	DAS REVISÕES, APROVAÇÕES E PAGAMENTO DOS PROJETOS	34

J.	DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	35

K.	DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO	35

L.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	36

M.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	37

N.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	38

ANEXO II - QUADRO EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA	39

ANEXO III – DIRETRIZES ESTUDO VIÁRIO	40

ANEXO IV – PERFIS VIÁRIO	41

ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE CUSTOS	42

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	45

ANEXO VII – MODELO DE PLANILHA ORÇAMETÁRIA	47

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de Empresa (s) Especializada (s) para Elaboração de Projeto Executivo do Eixo Viário Oeste – Ligação entre as Rodovias SC-412 e SC-486 para o Município de Itajaí-SC, por meio de Concorrência Pública com critério de julgamento pelo menor preço global.

| descrição | valor total |
| --- | --- |
| Elaboração de Projeto Executivo do Eixo Viário Oeste – Ligação entre as Rodovias SC-412 e SC-486 | R$ 997.267,58 |

Para a plena execução do objeto desta licitação foi estimado o valor total de R$ 997.267,58 (novecentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem como objetivo estabelecer as diretrizes e requisitos para a elaboração do projeto executivo do Eixo Viário Oeste, que consiste na ligação viária entre as rodovias SC-412 e SC-486, no município de Itajaí, visando melhorias na mobilidade urbana e o desenvolvimento da região.

JUSTIFICATIVA

A implantação do Eixo Viário Oeste, uma via com aproximadamente 9,95 km de extensão, que visa interligar as rodovias SC-486 (Trevo do Rio do Meio/Polo Petroquímico) e SC-412 (Trevo do Espinheiros), desempenha um papel fundamental no desenvolvimento urbano e na melhoria da mobilidade na cidade de Itajaí. A necessidade de tal conexão é clara, pois permitirá a ligação direta entre os bairros Espinheiros e Itaipava, na direção Norte e Sul, eliminando a necessidade de transitar pela congestionada rodovia BR-101 e seus complexos trevos de acesso.

A contratação para a elaboração do projeto executivo do Eixo Viário Oeste, que conecta as rodovias SC-412 e SC-486, é necessária e justificada por diversas razões fundamentais:

Necessidade de Melhoria da Mobilidade Urbana: A cidade de Itajaí enfrenta desafios significativos em termos de congestionamento de tráfego, especialmente na rodovia BR-101 e seus trevos de acesso. A implantação do Eixo Viário Oeste tem como objetivo principal aliviar esses problemas, proporcionando uma rota alternativa para a população local e visitantes, resultando em uma melhoria substancial na mobilidade urbana.

Desenvolvimento Regional: A ligação entre as rodovias SC-412 e SC-486 é vital para o desenvolvimento da região, visto que abrirá oportunidades para investimentos, comércio e a expansão econômica. A construção do Eixo Viário Oeste é uma medida estratégica para promover o crescimento econômico e atrair investimentos na área.

Segurança e Eficiência: A nova ligação viária proporcionará um trajeto mais seguro e eficiente para os bairros Espinheiros e Itaipava, eliminando a necessidade de deslocamento pela rodovia BR-101 e seus trevos congestionados. Isso contribuirá para a segurança viária e uma fluidez no tráfego.

Portanto, a contratação da empresa para a elaboração do projeto executivo do Eixo Viário Oeste é justificada pela necessidade de melhorar a mobilidade urbana, promover o desenvolvimento regional, minimizar custos de desapropriação, garantir a segurança e eficiência do tráfego e cumprir todas as normas e regulamentações necessárias para a execução do projeto.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para a fase de habilitação no processo licitatório, a empresa proponente deve demonstrar, além de sua capacidade jurídica, fiscal e financeira, a capacidade técnica necessária para realizar o objeto descrito neste Termo de Referência, conforme se segue:

Registro da Empresa (Pessoa Jurídica): A empresa proponente deve fornecer comprovação de registro junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme a natureza do objeto da licitação.

Certificado de Registro do Profissional (Pessoa Física): Apresentar registro e/ou certidão de inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do(s) responsável(eis) técnico(s) e dos demais profissionais técnicos do quadro de equipe técnica mínima (anexo II), composta minimamente de 5 profissionais de nível superior com vínculo empregatício, que participarão na execução dos serviços.

Capacidade Operacional (Pessoa Jurídica): A empresa proponente deve apresentar, por meio de documentos, tais como certidões, declarações ou atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Capacidade Profissional (Pessoa Física): A empresa proponente deverá comprovar, por intermédio de documentos (certidão, declaração ou atestado) fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e acompanhado pelas respectivas CAT – Certidões de Acervo Técnico do CAU ou CREA dos profissionais do seu quadro de equipe técnica mínima (anexo II), composta minimamente de 5 profissionais de nível superior com vínculo empregatício, experiência em execução no(s) item(s) exigidos abaixo e através de:

Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;

CAT(s) acompanhada(s) das respectivas RRT/ART(s);

Profissional de nível superior registrado no CAU ou CREA com experiência na coordenação de projetos;

Profissional de nível superior registrado no CAU ou CREA ou conselho similar com experiência em Licenciamentos Ambientais;

Profissional de nível superior registrado no CAU ou CREA com experiência em pelo menos 03 (três) áreas de atuação dentre estas:

Levantamento Topográfico;

Projeto de Terraplanagem;

Projeto Geométrico;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Pavimentação;

Projeto de Sinalização Viária

Profissional de nível superior registrado no CAU ou CREA com experiência em projeto urbanístico;

Profissional de nível superior registrado no CAU ou CREA com experiência em projeto de instalações elétricas e de iluminação em via urbana.

CAT – Certidões de Acervo Técnico do CAU ou CREA: Certidão de seu(s) responsável(eis) técnico(s), como evidência de que a empresa executou com êxito os seguintes serviços técnicos/projetos:

| serviços | quantitativo mínimo |
| --- | --- |
| Licenciamento Ambiental para Implantação de Via | 174.000 m² |
| Projeto Urbanístico | 174.000 m² |
| Projeto Geométrico Viário | 174.000 m² ou 4,90 km |
| Projeto de Terraplanagem | 174.000 m² ou 87.000 m³ |
| Projeto de Iluminação Viária | 174.000 m² ou 4,90 km |
| Avaliação Mercadológica de Imóveis | 12 imóveis |

- Obs.: - Quantidades das obras/serviços de relevância técnica, equivalentes a 50% das quantidades previstas na obra da presente contratação.

Será permitida a comprovação do quantitativo mínimo através da apresentação de certidão e atestado proveniente de no máximo 03 (três) contratos distintos, contemplando todos os itens de relevância técnica solicitados.

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação das certidões, declarações ou atestados:

Nome do contratado e do contratante;

Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

Localização e data da realização da obra;

Serviços executados.

A empresa licitante deverá indicar o profissional que será o Coordenador do Projeto, que deverá ser o preposto da empresa e seu responsável pelo contato com a Contratante, no caso, com a Fiscalização dos serviços a serem realizados.

A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais deve ser realizada por meio da apresentação de cópias da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou de contratos de prestação de serviços em conformidade com a legislação civil comum. Esses documentos devem conter informações que identifiquem claramente o profissional em questão. No caso de dirigentes ou sócios da empresa, a comprovação será efetuada por meio do ato constitutivo da empresa e de uma Certidão do CAU/CREA, devidamente atualizada.

É fundamental que os profissionais indicados estejam envolvidos na execução dos serviços durante todo o período de vigência do contrato. Entretanto, se for necessário realizar alguma substituição, os novos profissionais devem possuir experiência equivalente ou superior, estar disponíveis e comprometidos com o trabalho. Qualquer substituição deve ser aprovada pela Fiscalização, e a comprovação da qualificação técnica exigida neste item deve ser fornecida.

É importante destacar que não é permitido que um mesmo profissional apresente comprovação de vínculo com mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas as empresas envolvidas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto presente neste processo licitatório são provenientes de Recursos próprios e Emenda Impositiva – transferência especial.

DAS DIRETRIZES BÁSICAS

ELABORAÇAO DA PROPOSTA

A empresa licitante é obrigada a fornecer uma Planilha Orçamentária como parte de sua proposta comercial, que deve abranger todos os custos essenciais para a execução precisa do objeto em conformidade com o modelo apresentado no anexo VII. Além disso, a empresa deve especificar sua Taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI) em conformidade com o Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União, fornecendo sua composição em uma planilha separada baseada nesse Acórdão.

A licitante também deve apresentar um cronograma físico-financeiro, que pode ser ajustado tecnicamente, embora seu prazo final seja estritamente limitado a nove meses para a execução integral do objeto da licitação, salvo se devidamente justificado e comprovados que os atrasos não foram causados por culpa da contratada.

A proposta de preço deve abranger todos os custos diretos e indiretos, abrangendo despesas relacionadas a materiais, mão de obra especializada ou não, aprovações e licenciamentos em todos os órgãos ou instituições pertinentes, seguros diversos, encargos estabelecidos pela legislação trabalhista, previdenciária e tributária, bem como quaisquer outros elementos essenciais à prestação integral dos serviços, entregando ao Contratante os projetos aptos a serem licitados para contratação das obras, em estrito atendimento de toda a legislação vigente e atualizada na época da entrega. Para isso, a empresa deve usar a planilha orçamentária do anexo VII.

A empresa proponente deve realizar uma vistoria prévia na área onde a via a ser projetada estará localizada. Isso permitirá que os profissionais envolvidos obtenham informações essenciais para a elaboração dos vários projetos que serão contratados.

Os gastos estão previstos de acordo com o cronograma físico-financeiro do anexo VI, e a medição só ocorrerá após a aprovação da entrega formal de cada serviço.

ELABORAÇÃO DO OBJETO

A concepção do projeto deve abranger o estudo de traçado e a proposta viária, bem como considerar a concepção urbanística o eixo definido, incluindo a recuperação ambiental nas áreas de intervenção e visando minimizar as áreas sujeitas a desapropriações.

Os projetos envolvem a elaboração dos Projetos para implantação de uma via visando interligar a SC 486 (Trevo do Rio do Meio/Polo Petroquímico) até a SC 412 (trevo do Espinheiros). O traçado tem início na SC-412 – Rod. Jorge Lacerda (coordenadas sirgas 2000 UTM22S: 724821.09mE, 7024069.38mS) e termina na SC-486 – Rod. Antônio Heil (coordenadas sirgas 2000 UTM22S: 724821.09mE, 7024069.38mS) totalizando um comprimento de 9,95 km (eixo).

É obrigatório que todos os projetos sejam desenvolvidos utilizando software de tecnologia BIM (Building Information Modeling - Modelagem de Informações da Construção), à escolha da empresa CONTRATADA. Os projetos devem ser entregues nos formatos IFC 2x3 ou IFC4, conforme a extensão pública para o Gerenciamento e Interoperabilidade de informações e dados de projeto, de acordo com a definição da ISO-PAS-16739:2013. Além disso, os projetos devem ser formatados de acordo com o "CADERNO DE APRESENTAÇÕES DE PROJETOS EM BIM" elaborado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, que contém diretrizes para desenvolvimento de projetos nesta plataforma (disponível em https://www.bim.sc.gov.br/cadernos-bim).

No entanto, todos os projetos, documentos, tabelas, pranchas com desenhos e outros materiais técnicos necessários para a análise da Fiscalização devem ser disponibilizados em arquivos editáveis com formatos e extensões como Open XML, ODF, "dwg" e "pdf", de acordo com o conteúdo.

Todos os projetos deverão ser entregues georrefenciados.

LEGISLAÇÃO, NORMAS E MATERIAIS DE REFERÊNCIA

A empresa CONTRATADA executará os serviços de acordo com este Termo de Referência e poderá introduzir ajustes, adaptações e atualizações, considerando as particularidades e o objetivo deste contrato. A empresa deve assegurar que os serviços sejam realizados em conformidade com as Normas Brasileiras de Referência (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Normas Regulamentadoras (NR) e manuais e instruções do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aplicáveis a cada serviço, item ou disciplina, bem como as normas de órgãos e empresas pertinentes a cada tipo de projeto, conforme a legislação vigente.

Dentre as referências legais, destacam-se:

Lei Federal nº 8.666/1993, que regulamenta licitações e contratos na Administração Pública;

Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9603/1997);

Lei Federal nº 10.098/2000, que estabelece normas para a promoção de acessibilidade de pessoas com deficiência;

Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamenta leis relacionadas à acessibilidade;

Leis Municipais relacionadas ao Código de Posturas e ao Código de Obras de Itajaí;

Leis Municipais que abordam acessibilidade em logradouros e edificações públicas;

Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT;

Manuais do DNIT relacionados a drenagem, pavimentação, obras de arte especiais e sinalização rodoviária.

Além disso, todos os projetos devem ser elaborados de acordo com as normas técnicas da ABNT, incluindo aquelas relacionadas à acessibilidade, sinalização rodoviária, concreto, estruturas de aço e fundações, entre outras.

A empresa CONTRATADA não pode alegar desconhecimento das leis e regulamentos que possam impactar a aprovação dos projetos por órgãos e empresas competentes, conforme exigido por legislação específica.

EIXO E PERFIL DO ESTUDO VIÁRIO.

No contexto do planejamento viário, é imperativo atender aos parâmetros definidos nas diretrizes do estudo viário (anexo III), mais precisamente no que concerne aos perfis dos trajetos, os quais devem observar medidas de 25 metros e 35 metros (anexo IV). Tais especificações são fundamentais para a concepção e o dimensionamento adequados das vias, bem como para a segurança e a capacidade viária. A obediência a essas diretrizes desempenha um papel crucial na eficiência do sistema de transporte e na minimização de riscos associados a intervenções viárias.

Nas diretrizes do estudo viário, foram estabelecidos dois trajetos, com particularidades distintas. Um dos trajetos atravessa uma área com vegetação densa e morro com inclinação acentuada, enquanto o outro, com menos morrarias, acompanha o traçado de uma pequena rua já existente. A empresa contratada para realizar o estudo viário deve realizar uma análise detalhada e abrangente de ambos os trajetos, com o objetivo de determinar qual deles é mais adequado do ponto de vista econômico e ambiental (vide planta de diretrizes do estudo viário – anexo III).

Para essa análise, a contratada deve considerar diversos critérios, tais como:

Impacto Ambiental: A avaliação ambiental é essencial para determinar como cada trajeto afetará o meio ambiente, incluindo questões como desmatamento, impacto sobre a fauna e flora, e a preservação de áreas sensíveis. A contratada deve elaborar um estudo de impacto ambiental para cada opção.

Custos de Implantação: A empresa deve calcular os custos associados à construção de cada trajeto, levando em consideração os materiais, mão de obra, maquinário e outras despesas relacionadas.

Custos de Manutenção: Além dos custos iniciais, é importante considerar os custos de manutenção a longo prazo para cada trajeto, incluindo despesas de reparo, conservação e operação.

Eficiência do Transporte: A contratada deve analisar como cada trajeto afetará a eficiência do sistema viário, levando em conta fatores como congestionamento, tempo de viagem e capacidade de tráfego.

Requisitos Legais e Regulatórios: É fundamental que a empresa esteja ciente de todas as leis e regulamentos relevantes que possam influenciar a escolha do trajeto, bem como os procedimentos de licenciamento necessários.

Após uma análise abrangente, a empresa contratada deve apresentar um relatório que indique qual dos trajetos é considerado o mais vantajoso em termos econômicos e ambientais. Essa análise baseada em evidências ajuda a tomar decisões informadas e a minimizar os impactos negativos, ao mesmo tempo em que atende aos objetivos de planejamento viário e ao desenvolvimento sustentável.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

A CONTRATADA deverá assegurar que a área de supressão de vegetação não exceda 3 hectares. Na hipótese de ultrapassagem deste limite, urge a necessidade de conduzir um estudo aprofundado de contenções, a fim de salvaguardar a conformidade com tais restrições territoriais. Tal restrição é crucial para a proteção do meio ambiente e a conservação de ecossistemas naturais. A limitação da área de corte contribui para a manutenção da biodiversidade e a proteção de áreas sensíveis, evitando impactos negativos decorrentes do desmatamento.

Importante destacar que, em caso de ultrapassar o limite de 3 hectares, na área supressão de vegetação, o licenciamento ambiental recairá no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), havendo, geralmente, maior morosidade na apreciação do licenciamento ambiental. Portanto, a observância dessa restrição não apenas preserva o ambiente, mas também assegura mais celeridade no processo de licenciamento ambiental.

ESCOPO DO OBJETO

A seguir, serão delineados os principais aspectos, objetivos e requisitos essenciais que nortearão a execução deste contrato, assegurando a consecução bem-sucedida de projetos, obras ou serviços de alta relevância para o município de Itajaí.

SERVIÇOS INICIAIS

ART’S E/OU RRT’S.

A empresa CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de todos os serviços que requerem este documento, em até 5 dias após a assinatura do contrato, registrada no CREA e/ou CAU da região onde os serviços forem prestados, sob pena de paralisação dos trabalhos e incorrer nas penalidades dela decorrentes.

Este item contempla integralmente todos as ART’S e RRT’s necessárias para a elaboração e aprovação do projeto, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

PLANO DE TRABALHO E INÍCIO DOS SERVIÇOS.

O Plano de Trabalho é o primeiro produto entregue e desempenha um papel fundamental na orientação de toda a execução do projeto. Este documento serve como referência para a realização dos serviços propostos, proporcionando um planejamento detalhado de todas as atividades, prazos e especificações técnicas necessárias para cumprir integralmente o escopo e as diretrizes básicas definidas neste Termo de Referência (TR).

Após a assinatura do contrato e a emissão da Ordem de Serviço (OS), uma reunião de abertura dos serviços é agendada. Nessa reunião, participam a equipe técnica da empresa CONTRATADA e a equipe técnica da Contratante, com o objetivo de ajustar e detalhar os termos da proposta relacionados à condução dos trabalhos. Os principais pontos abordados incluem:

Esclarecimento de eventuais dúvidas e complementações de informações que possam não ter ficado explícitas no TR ou na proposta da empresa CONTRATADA;

Confirmação dos membros da equipe da empresa CONTRATADA e suas respectivas funções;

Definição de procedimentos para a obtenção de dados da Contratante e de outras entidades envolvidas;

Padronização da documentação das atividades e dos documentos a serem entregues;

Estabelecimento de canais de comunicação entre a CONTRATADA e a Contratante;

Definição dos procedimentos de avaliação periódica e outras ações necessárias para o progresso eficiente dos trabalhos;

Agendamento de reuniões regulares de acompanhamento e outros eventos relacionados ao desenvolvimento do projeto;

Estabelecimento do cronograma de execução.

É fundamental que o Plano de Trabalho reflita o consenso entre a empresa CONTRATADA, a Contratante e outros envolvidos em relação a essas questões. Além disso, ele deve ser atualizado periodicamente, sem implicar custos adicionais para a Contratante. O Plano de Trabalho também deve permitir uma análise abrangente de todas as atividades a serem realizadas e incluir:

Detalhamento da equipe técnica;

Recursos e instalações necessárias, como escritórios, veículos, computadores e software;

Organograma;

Metodologia de trabalho a ser adotada;

Descrição minuciosa das atividades e a sequência lógica de execução;

Duração das atividades (cronograma) e um fluxograma claro.

A empresa CONTRATADA deve entregar o cronograma de execução dos trabalhos revisado, juntamente com o Plano de Trabalho, à Fiscalização dos projetos, antes do início das atividades.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL.

Para a realização dos levantamentos necessários, será executado um levantamento topográfico planialtimétrico cadastral em conformidade com as normas técnicas da ABNT, com destaque para a NBR 13.133 e as Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT.

Estes levantamentos se concentrarão na área de abrangência dos traçados dos estudos, seu entorno imediato, abrangendo o levantamento dos imóveis que serão afetados pela desapropriação, bem como as vias adjacentes e vias de ligação ao projeto.

Os serviços de levantamento devem seguir os seguintes requisitos, garantindo a compatibilidade e a integração das informações coletadas com a base cadastral do Município de Itajaí, o Sistema de Informações Municipais Georreferenciada, os marcos de apoio terrestre e as Referências de Níveis (RNs) oficiais:

- Serviços Iniciais: Esses serviços ocorrerão em áreas isoladas para subsidiar a elaboração das etapas do projeto ou para superar eventuais deficiências de precisão na base cartográfica existente. Em áreas com relevo acidentado e/ou cobertura vegetal densa, se necessário, serão estabelecidas poligonais de apoio e materialização de referenciais.

Materialização de Referenciais: Elementos referenciais serão instalados para servir como base ao levantamento topográfico e à locação dos elementos do projeto durante a execução das obras. Marcos de apoio serão necessários para determinar as coordenadas de pontos na superfície do terreno a partir de uma origem predefinida.

Levantamento da Área de Abrangência: Esse levantamento inclui a locação e nivelamento do alinhamento do eixo do projeto geométrico, bem como levantamentos planialtimétricos cadastrais e topo-batimétricos em uma faixa mínima de 50 metros para cada lado do eixo locado, em escala 1:1000 ou maior.

Levantamento Cadastral do Entorno: Envolve o levantamento planialtimétrico cadastral das pistas existentes, incluindo superelevação e super largura das curvas, bueiros, dispositivos de drenagem, barreiras rígidas, Obras de Artes Especiais, deslocamentos do eixo, erosões, interseções, travessias urbanas, acessos, refúgios, obras de contenção, pontes, viadutos, áreas sujeitas a alagamento ou represamento das águas, entre outros. Também serão cadastradas redes de serviços públicos relevantes e outros dispositivos na área de intervenção do projeto. Esse levantamento específico será apresentado na escala de 1:1000 ou maior, em planta e perfil.

Levantamentos das Áreas de Empréstimo e Bota-fora: Os levantamentos das áreas de empréstimo e bota-fora devem ser apresentados e devidamente regularizados e licenciados de acordo com seu uso.

Levantamento das Áreas a Desapropriar: Consiste na realização de um levantamento planialtimétrico cadastral suplementar adequado para o processo de desapropriação.

Equipamentos a serem utilizados:

Estação total: Coleta de dados planimétricos e altimétricos, garantindo a precisão nas medições de distâncias e ângulos, fundamentais para a elaboração de plantas e perfis.

GPS Geodésico: georreferenciação dos pontos levantados, garantindo a integração das informações com sistemas de referência geodésicos oficiais, como o SIRGAS 2000.

Drone com Sensor LiDAR: Os drones equipados com sensores LiDAR (Light Detection and Ranging) realizam a coleta de dados tridimensionais da superfície do terreno.

Drone Ortomosaico: Drones com capacidade de captura de imagens de alta resolução para a criação de ortofotos, auxiliando a contextualização visual dos levantamentos, permitindo uma análise detalhada da área e auxiliando na identificação de elementos importantes.

Laser Scanner: Capaz de capturar cenas do mundo real e gerar modelos 3D detalhados com resultados precisos e imediatos.

A base cartográfica do projeto e os levantamentos planialtimétricos suplementares devem atender a um nível de precisão, detalhamento e qualidade gráfica compatível com a base cartográfica do município.

Os levantamentos e desenhos finais devem ser entregues em formato eletrônico, nos tipos de arquivo "dwg" e "dxf", compatíveis com o software Computer Aided Design - AutoCAD (versão 2020), permitindo a modelagem do terreno. Além disso, os desenhos originais ou cópias nítidas dos levantamentos e cadernetas de campo devem ser entregues em meios impressos e digitais. O produto final deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

Planta de situação, indicando ruas, estruturas urbanas relevantes, pontos cardeais, medianas, dimensões e ângulos;

Planta planialtimétrica cadastral e batimétrica, com o posicionamento e descrição dos elementos na área levantada e no seu entorno;

Entradas de garagem e guias rebaixadas;

Levantamento da infraestrutura existente;

Indicação de cotas (curvas de nível) compatíveis com os objetivos do projeto;

Espaçamento entre pontos de levantamento altimétrico de acordo com a NBR 13.133;

Levantamento altimétrico georreferenciado;

Levantamento topográfico georreferenciado em coordenadas UTM-22S, sistema SIRGAS 2000, com a instalação de pelo menos três pares de marcos intervisíveis implantados pela CONTRATADA;

Indicação de diretrizes de arruamento para o local;

Identificação de áreas afetadas e áreas remanescentes (imóveis afetados parcial ou totalmente).

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS).

Como parte das obrigações sujeitas a licenciamento ambiental, a empresa CONTRATADA está encarregada de conduzir um Estudo Ambiental Simplificado (EAS) para esse tipo de empreendimento. O Estudo Ambiental Simplificado é uma análise técnica desenvolvida por uma equipe multidisciplinar. Esse estudo visa fornecer elementos para avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade que possa causar impactos no meio ambiente. É essencial que o EAS seja submetido à aprovação da autoridade ambiental competente, que, neste caso, é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

O produto resultante do Estudo Ambiental Simplificado deve englobar, no mínimo, os seguintes componentes:

Justificativa do Empreendimento ou Atividade: Uma explicação detalhada das razões que motivaram a realização do empreendimento ou atividade, destacando seu propósito e necessidade.

Caracterização do Empreendimento ou Atividade: Uma descrição abrangente do empreendimento ou atividade, incluindo sua natureza, escopo, localização e dimensões.

Aspectos dos Meios Físico, Biológico e Socioeconômico: Uma análise que abrange os aspectos ambientais, ecológicos e socioeconômicos da área de influência do empreendimento ou atividade.

Inventário Florestal: Um levantamento detalhado das áreas florestais afetadas ou envolvidas pelo projeto, identificando as espécies presentes e a extensão das áreas florestais.

Diagnóstico Integrado da Área de Influência: Uma avaliação abrangente dos efeitos e interações do empreendimento ou atividade com a área circundante.

Avaliação dos Impactos Decorrentes da Implantação: Uma análise dos impactos ambientais que podem surgir como resultado da implantação do empreendimento ou atividade, com ênfase nos impactos adversos.

Definição de Medidas Mitigadoras, de Controle Ambiental e Compensatórias: A proposição de medidas e ações para minimizar, controlar ou compensar quaisquer impactos negativos identificados.

Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico: Documentação descritiva que fornece uma visão clara e detalhada do estudo, juntamente com um registro fotográfico da área de influência.

Equipe Técnica: Uma lista dos profissionais envolvidos na condução do EAS, com informações sobre suas qualificações e experiências.

Outras Informações, levantamentos ou Documentos Exigidos pela Autoridade Licenciadora: Documentação adicional necessária para cumprir os requisitos estabelecidos pela autoridade ambiental.

Este item contempla integralmente todos os recursos e serviços necessários para a elaboração e aprovação da licença, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

A realização do Estudo Ambiental Simplificado deverá garantir que o empreendimento ou atividade seja desenvolvido de maneira sustentável e respeitando as regulamentações ambientais. Além disso, contribui para a conscientização e mitigação dos impactos ambientais, promovendo a responsabilidade ambiental e a preservação do meio ambiente.

EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) NO ORGÃO AMBIENTAL.

Este item contempla integralmente todos os recursos e serviços necessários para a elaboração e aprovação da licença, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

EMISSÃO DA LINCENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI) NO ORGÃO AMBIENTAL.

Este item contempla integralmente todos os recursos e serviços necessários para a elaboração e aprovação da licença, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

EMISSÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (AUC) NO ORGÃO AMBIENTAL.

Este item contempla integralmente todos os recursos e serviços necessários para a elaboração e aprovação da licença, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

LICENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO COM FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE (FCA) NO IPHAN, PARA AQUISIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN (TRE).

A empresa contratada fornecer a elaboração do Protocolo e da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) no âmbito do IPHAN, necessário para a aquisição do Termo de Referência Específico do IPHAN (TRE).

O Termo de Referência Específico (TRE) emitido servirá apenas para a confecção dos estudos de impacto cultural. A anuência do IPHAN para Licenças Ambientais será concedida após a aprovação dos relatórios solicitados neste TRE. Destaca-se que este documento não substitui a anuência do IPHAN para qualquer tipo de Licença Ambiental.

Este item contempla integralmente todos os recursos e serviços necessários para a elaboração da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) e aquisição do TRE, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA). INCLUSO ESTUDOS DE AVALIAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO.

Este projeto tem como objetivo realizar uma avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, considerando as áreas sob jurisdição do IPHAN. A preservação desses sítios é vital para a manutenção da identidade cultural e histórica do país, tornando a intervenção necessária para garantir a sustentabilidade desses patrimônios.

- Diretrizes para elaboração do projeto:

Identificar sítios arqueológicos presentes na área de estudo.

Analisar os riscos e impactos potenciais de atividades planejadas.

Propor medidas de mitigação para preservação dos sítios.

Gerenciamento técnico do trabalho arqueológico em simultaneidade com o IPHAN, seguindo as condições estipuladas pela entidade emissora do Endosso Institucional.

Agregação de informações para a criação de mapas e gráficos técnicos utilizados na avaliação das atividades arqueológicas.

Identificação dos impactos potenciais:

Análise crítica das atividades planejadas na região.

Avaliação de riscos e ameaças aos sítios arqueológicos.

Identificação de áreas vulneráveis e críticas.

Relação, quando aplicável, dos sítios a serem pesquisados com indicação exata de sua localização.

Mitigação dos impactos:

Proposta de medidas preventivas e corretivas.

Diretrizes para o manejo sustentável dos sítios arqueológicos.

Integração de práticas preservacionistas nas atividades planejadas.

Currículos e Declaração de Participação:

Currículos do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo (se houver), e da equipe tecnicamente habilitada.

Declaração de participação de todos os membros da equipe de pesquisa.

Documentação técnica:

Delimitação da área abrangida pelo projeto em formato shapefile.

Prova de idoneidade financeira do projeto.

Cópia dos atos constitutivos ou lei instituidora, se pessoa jurídica.

Demais documentos exigidos pelo IPHAN através do TRE.

Este item contempla integralmente todos os recursos e serviços necessários para a elaboração e aprovação da licença, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

Este projeto representa um compromisso com a preservação do patrimônio arqueológico brasileiro. A colaboração efetiva entre todas as partes interessadas é crucial para o sucesso desta iniciativa, assegurando a salvaguarda e perpetuação do legado cultural e histórico para as futuras gerações.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) NO IPHAN.

O Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá seguir os requisitos do IPHAN. O relatório visa atender as diretrizes da Instrução Normativa IPHAN nº 001/15, além dos artigos 11 e 12 da Portaria Sphan 07/88.

- Diretrizes para execução do relatório:

O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser detalhadamente descrito no Relatório, abordando as atividades desenvolvidas, metodologias empregadas e os resultados obtidos.

A documentação fotográfica terá de ser georreferenciada, comprovando a execução das atividades. Solicita-se o envio de registros em alta resolução, acompanhados de uma tabela contendo informações relativas às fichas originais das intervenções.

A presença em campo do Arqueólogo Coordenador deverá ser comprovada por meio dos registros, indicando o número de identificação conforme a ficha de coleta de informações.

As Fichas de Registro de Sítios Arqueológicos devem ser apresentadas em formato digital assinado pelo arqueólogo coordenador, além de um arquivo digital em banco de dados compatível com o Microsoft Access para inclusão no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA).

As plantas e mapas serão apresentados em meio digital, formato .pdf, em escala compatível e acompanhados dos respetivos arquivos vetoriais (.shp) georreferenciados em sistema de projeção UTM, MC = 51° W. GR (Zona 22 Sul), no Sistema Geodésico Brasileiro - Datum: SIRGAS2000 (código EPSG 31982).

Ressalta-se a responsabilidade do arqueólogo coordenador pela conservação dos bens arqueológicos durante a etapa de campo, enquanto a instituição de guarda e pesquisa, após seu recebimento, é responsável pela conservação dos bens arqueológicos decorrentes do empreendimento. As ações relacionadas à conservação deverão ser executadas por profissionais qualificados.

Este item contempla integralmente todos os recursos e serviços necessários para a elaboração e aprovação da licença, garantindo uma execução eficiente e em conformidade com as normativas vigentes.

INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS

Com base na locação dos eixos das vias, é imperativo realizar sondagens e caracterização do solo, especificamente adaptadas a cada caso, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e diretrizes do DNIT.

O principal objetivo das sondagens é obter os parâmetros essenciais para o projeto, por meio da análise das camadas de solo presentes no terreno, que suportarão as cargas da fundação e pavimentação. Os resultados devem ser apresentados em plantas e relatórios com perfis geológicos e memorandos, em escala adequada para facilitar a compreensão e a elaboração dos projetos.

A caracterização do subleito também é fundamental e envolve a coleta de amostras em furos distribuídos de acordo com as diretrizes estabelecidas no Manual de Pavimentação do DNIT. A distância entre os furos não deve exceder 200 metros ao longo do eixo, alternando a localização dos furos em relação às margens. As amostras coletadas devem ser ensaiadas para determinar, no mínimo, as seguintes características: distribuição granulométrica, índices de plasticidade, índices de liquidez e índice de suporte Califórnia, de acordo com as instruções do DNIT.

O produto final deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos:

Planta que indica a localização das perfurações no terreno;

Laudo de sondagem com o perfil individual de cada furo, destacando as diferentes camadas atravessadas e o nível do lençol freático;

Espessura e profundidade de início e término de cada camada;

Perfis longitudinais e transversais da área sondada;

Informações sobre a data de execução dos serviços, nomes dos operadores, marcas e modelos dos equipamentos utilizados, bem como o nome do responsável pela descrição das amostras;

Boletins que caracterizam as amostras ensaiadas;

Memorial descritivo e relatório fotográfico;

Delimitação das áreas onde ocorrem solos moles, incluindo a apresentação do perfil geológico/geotécnico dessas áreas;

Mapas de Localização: Identificando o local de sondagem no rio;

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): Emitida pelo responsável técnico pela sondagem.

Todos os segmentos homogêneos, furos de sondagem, áreas de inventário ou avaliação do pavimento e segmentos de cadastramento devem estar devidamente vinculados aos eixos locados ou calculados, bem como aos marcos de referência.

SONDAGEM A TRADO. EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA COM TRADO MANUAL ATÉ 3 METROS. INCLUSO MOBLIZAÇÃO DE EQUIPE E FERRAMENTAS E CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO.

A sondagem deverá ser iniciada após a realização de limpeza de uma área que permita a execução de todas as operações sem obstáculos. Deve ser providenciada a abertura de um sulco ao redor do furo para desviar as águas da chuva. Este item será desconsiderado quando da realização de sondagens para determinação de espessura de material em jazidas.

- Diretrizes para execução do serviço:

Junto ao local onde será executada a sondagem deverá ser cravado um piquete com a identificação da sondagem, que servirá de ponto de referência para medidas de profundidade e para fins de amarração topográfica.

A sondagem deverá ser iniciada com o trado concha e seu avanço será feito até os limites especificados neste escopo, observando-se antes as condições discriminadas.

Quando o avanço do trado concha se tornar difícil deverá ser utilizado o trado espiral, quando tratar-se de solos argilosos, ou deverá ser feita uma tentativa de avanço empregando-se uma ponteira, em caso de camadas de cascalho.

Os materiais retirados do furo deverão ser agrupados em montes dispostos segundo as profundidades de coleta, depositados à sombra, em local ventilado, sobre uma lona ou tábua, de modo a evitar sua contaminação com o solo superficial do terreno e a perda de umidade.

Profundidade do furo: precisão de 5,0 centímetros, controlada pela diferença entre o comprimento total das hastes (com o trado) e a sobra das hastes em relação ao piquete de referência fixado junto à boca do furo.

Se a sondagem atingir o nível freático, a sua profundidade deverá ser anotada. O nível estático e a avaliação da vazão de escoamento d'água ao nível do solo deve ser registrado se ocorrerem artesianismo não surgente e artesianismo surgente, respectivamente.

O nível d'água deverá ser medido todos os dias, antes do início dos trabalhos e na manhã seguinte após concluído o furo. Nos intervalos dos turnos de furação e nos períodos de espera para a medida final do nível d'água, o furo deverá permanecer tamponado e protegido da entrada de água da chuva.

Em terrenos que forem impenetráveis a trado (ocorrência de cascalho, matacões ou rocha) e a critério da Fiscalização ou por estar especificado na programação de serviço, o furo deverá ser dado como terminado, sendo iniciado um novo furo deslocado de cerca de 3,0 m, para qualquer direção. Todas as tentativas deverão constar da apresentação final dos resultados.

Todos os furos deverão ser totalmente preenchidos com solo após o seu término, salvo especificado ao contrário pela fiscalização, sendo cravado no local uma estaca com sua identificação. Nos furos que alcançarem o nível d'água, esta operação será feita após a última medida do nível d'água.

A sondagem a trado será dada por terminada nos seguintes casos:

Quando atingir a profundidade especificada na programação dos serviços;

quando ocorrerem desmoronamentos sucessivos da parede do furo;

quando o avanço do trado for inferior a 5,0cm em 10 minutos de operação contínua de perfuração.

SONDAGEM SPT, EM AMBIENTE FLUVIAL. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS.

Este escopo tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada do procedimento de sondagem SPT (Standard Penetration Test) realizado em um ambiente fluvial, como um rio. A sondagem SPT em rio é um procedimento geotécnico essencial para a obtenção de dados sobre as características do solo em locais próximos a corpos d'água, sendo fundamental para o planejamento e a execução de projetos de engenharia civil, hidrologia e geotecnia.

- Diretrizes para execução do serviço:

A equipe e os equipamentos serão mobilizados para o local de sondagem, incluindo a embarcação que permitirá o acesso ao ponto desejado próximo as margens do rio.

O local de sondagem é identificado, e as coordenadas geográficas são registradas. As condições hidrológicas, como níveis d'água e correntes, são avaliadas para garantir a segurança da equipe e dos equipamentos.

A sonda de percussão será cuidadosamente posicionada e serão tomadas precauções para garantir a segurança da equipe durante a operação.

Inicia-se a perfuração utilizando as hastes de sondagem e o amostrador padrão. A cada 30 centímetros de avanço da haste, será registrado o número de golpes (N) necessários para a penetração. Amostras de solo serão coletadas em intervalos predeterminados.

As amostras de solo obtidas durante a perfuração serão cuidadosamente identificadas e preservadas para análises posteriores. A descrição visual das amostras será registrada.

Os dados de penetração (N) obtidos durante os ensaios SPT serão compilados e analisados, juntamente com as informações sobre as amostras de solo e as condições geológicas identificadas. Esses dados serão utilizados para elaborar o perfil geotécnico do local.

A sondagem é considerada concluída nos seguintes casos:

A sondagem SPT será considerada concluída quando os ensaios de penetração tiverem sido realizados até a profundidade estipulada no projeto ou quando não for possível avançar mais devido a condições geotécnicas adversas.

SONDAGEM CPT, PROXIMO AS MARGENS DOS RIOS. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS.

Este escopo tem como objetivo orientar e descrever detalhadamente a execução da sondagem CPT (Cone Penetration Test) em terra, que consistem em um método de investigação que utiliza um cone de penetração para coletar dados geotécnicos valiosos para o dimensionamento de fundações, avaliação da estabilidade do solo e tomada de decisões estratégicas em obras civis.

- Diretrizes para a execução do serviço:

O local de sondagem é identificado, e as coordenadas geográficas são registradas.

O cone penetrômetro é abaixado por meio de varetas e cabo de aço. À medida que o cone penetra no solo, a unidade de aquisição de dados registra a resistência de ponta (qc) e a resistência de atrito lateral (fs) ao longo do perfil de penetração.

Durante a sondagem CPT, dados como níveis d'água, profundidade de penetração e leituras geotécnicas são registrados e monitorados continuamente. Os dados são armazenados e posteriormente analisados.

A sondagem é considerada concluída nos seguintes casos:

Quando os dados geotécnicos necessários foram coletados ao longo da profundidade desejada ou até atingir uma camada geotécnica representativa, ou quando todos os dados e medições necessários foram registrados com precisão.

ENSAIO CBR. ENSAIO DE AVALIAÇÃO DE SUPORTE DO SOLO, PELO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR/ISC). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.

Este escopo apresenta detalhes e informações abrangentes sobre a execução do ensaio de Índice de Suporte Califórnia (CBR), um procedimento fundamental na engenharia civil para avaliar a capacidade de suporte do solo subleito. O CBR é utilizado em projetos de pavimentação, fundações e estruturas que exigem uma análise precisa da resistência do solo sob carga.

- Diretrizes para execução do serviço:

Amostras de solo serão coletadas no local de interesse utilizando um amostrador trado. As amostras serão identificadas e preservadas para análises posteriores.

Uma amostra-testemunha será coletada para determinar a densidade máxima do solo. Ela será compactada em moldes de Proctor ou em equipamento de compactação padrão.

No local selecionado, será realizada a compactação do solo com o equipamento CBR até a obtenção de uma altura de 127 mm (5 polegadas). Em seguida, a penetração do pistão será realizada a uma velocidade constante de 1,25 mm/min, registrando-se a carga e a penetração a cada 2,54 mm (1 polegada).

Cálculo do CBR.

O Índice de Suporte Califórnia (CBR) será calculado como a relação entre a carga aplicada à amostra e a carga que produz uma penetração de 2,54 mm (1 polegada) após a estabilização do solo.

Apresentação do laudo com análise técnica:

Após a conclusão do ensaio CBR, serão entregues os seguintes documentos técnicos:

Relatório de ensaio descrevendo detalhadamente o procedimento, os resultados obtidos, gráficos e cálculos do CBR;

Análise de resultados interpretando os resultados e fornecendo recomendações para o projeto de pavimento;

Gráficos de compactação apresentando a curva de compactação e a densidade máxima do solo;

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida pelo responsável técnico pelo ensaio.

ENSAIO DE LIMITES (LL E LP). ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (LL) E LIMITE DE PLASTICIDADE (LP). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.

Este escopo apresenta informações detalhadas sobre a execução dos ensaios de Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP), que são essenciais na caracterização das propriedades geotécnicas do solo. Tendo como principais objetivos:

Determinar as características de consistência do solo, ou seja, sua capacidade de retenção de água e plasticidade.

Classificar o solo de acordo com os sistemas de classificação geotécnica, como o Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS) ou o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS).

Fornecer dados que auxiliem na tomada de decisões durante o projeto geotécnico, como a seleção de métodos construtivos e a especificação de materiais.

Limite de Liquidez (LL): O limite de liquidez é a umidade mínima em que um solo se comporta como um líquido viscoso. O ensaio de LL é importante para determinar a plasticidade do solo e é usado para classificar os solos de acordo com a escala de plasticidade de Atterberg.

Limite de Plasticidade (LP): O limite de plasticidade é a umidade máxima em que um solo pode ser moldado sem quebrar. Este ensaio é usado em conjunto com o ensaio de LL para classificar os solos de acordo com a escala de plasticidade de Atterberg e determinar sua plasticidade.

- Diretrizes para execução do serviço:

Uma amostra de solo representativa é coletada no local de interesse e devidamente identificada. A amostra é homogeneizada e peneirada para remover partículas grossas.

Uma amostra de solo é colocada no aparelho de Casagrande. Água destilada é adicionada gradualmente à amostra enquanto ela é misturada até que atinja uma consistência em que não pode mais ser moldada.

O número de golpes necessários para fechar uma ranhura de 2 mm de largura é registrado. O LL é calculado com base no número de golpes e registrado.

A amostra de solo com teor de umidade próximo ao LL coletada do ensaio anterior é moldada em uma forma padrão e enrolada em uma régua de vidro até que se quebre.

O diâmetro do rolo é medido. O LP é calculado com base no diâmetro do rolo e registrado.

Apresentação do laudo com análise técnica:

Após a conclusão dos ensaios de LL e LP, serão entregues os seguintes documentos técnicos:

Relatório de ensaios descrevendo o procedimento, os resultados obtidos, cálculos de LL e LP e interpretação dos resultados.

Classificação geotécnica indicando a classificação do solo de acordo com os sistemas de classificação adotados.

Recomendações técnicas fornecendo orientações para o uso dos resultados no projeto geotécnico.

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): Emitida pelo responsável técnico pelos ensaios.

ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS GRANULARES PELO PROCESSO DE PENEIRAMENTO DA AMOSTRA. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.

O presente escopo tem como objetivo descrever detalhadamente o procedimento para a realização do ensaio de granulometria por peneiramento, com o propósito de determinar a distribuição das partículas em uma amostra de solo. O ensaio é conduzido de acordo com as normas técnicas pertinentes, em especial a NBR 7181:1984 - "Solo - Análise granulométrica".

- Preparação da amostra:

A amostra de solo é coletada de acordo com as especificações do projeto, a qual é cuidadosamente seca em uma estufa a uma temperatura específica, de acordo com as normas aplicáveis.

Após a secagem, a amostra é resfriada à temperatura ambiente e pesada com precisão.

Peneiramento:

O conjunto de peneiras é montado em ordem decrescente de abertura de malha, com a peneira superior (de maior abertura) no topo.

Cada peneira é devidamente identificada com informações como abertura da malha e número de série.

As peneiras são agitadas vigorosamente por um período de tempo especificado (geralmente 10 a 15 minutos) para garantir que todas as partículas tenham a oportunidade de passar por suas respectivas aberturas de malha.

Após a agitação, o material retido em cada peneira é pesado com a balança analítica de precisão.

É importante anotar com precisão o tempo de agitação, o peso de material retido em cada peneira e o peso total da amostra após o ensaio.

Cálculo dos resultados:

Os resultados deverão ser expressos em porcentagem de material retido em cada peneira.

A curva granulométrica deverá ser construída plotando a porcentagem acumulada versus o diâmetro das partículas.

O cálculo de parâmetros importantes, como diâmetro médio e coeficiente de uniformidade, terá de ser realizado com base na curva granulométrica.

Apresentação do laudo com análise técnica:

O relatório de resultados deve ser completo e conter as seguintes informações:

Dados de identificação da amostra, incluindo local de coleta e data.

Procedimento seguido e normas aplicadas.

Condições de secagem da amostra.

Porcentagens de material retido em cada peneira.

Curva granulométrica.

Cálculo de parâmetros como diâmetro médio e coeficiente de uniformidade.

Peso total da amostra e peso após o ensaio.

Observações relevantes, como quaisquer problemas ou interferências durante o ensaio.

ENSAIO TRIAXIAL. IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO SOLO SOB DIFERENTES CONSIDÇÕES DE TENSÃO E CONFINAMENTO. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART.

O ensaio triaxial é uma técnica que desempenha um papel essencial na caracterização do comportamento dos solos sob diversas condições de carregamento, proporcionando informações vitais para o projeto e análise de estruturas geotécnicas, como fundações, barragens, pontes, taludes, entre outras.

A importância do ensaio triaxial reside na capacidade de fornecer dados quantitativos sobre como um solo responde a diferentes níveis de tensão, permitindo a compreensão das relações entre a tensão aplicada, a deformação resultante e as propriedades intrínsecas do solo. Isso é crucial para determinar a estabilidade e segurança de obras civis, bem como para otimizar o uso de materiais geotécnicos.

O ensaio triaxial permite não apenas a medição da resistência ao cisalhamento de um solo, mas também a avaliação de suas características de compressibilidade, coesão, ângulo de atrito interno e sua capacidade de suportar cargas sob diferentes condições de confinamento, através da análise das curvas de tensão-deformação obtidas durante o ensaio.

- Diretrizes para execução do serviço:

O procedimento de ensaio triaxial é uma sequência rigorosa de etapas cuidadosamente executadas, projetadas para avaliar as propriedades mecânicas dos solos em condições controladas de tensão.

Inicialmente, uma amostra representativa do solo é selecionada e preparada. A amostra pode ser compactada em um molde específico ou obtida a partir de amostras indeformadas, dependendo do objetivo do ensaio e das características do solo.

A amostra preparada é colocada na célula triaxial, onde será submetida a diferentes estados de tensão. A célula é selada hermeticamente para garantir que não ocorram vazamentos de água e para permitir o controle preciso da pressão de poro.

O solo é confinado por meio de uma pressão conhecida, que simula as condições de confinamento encontradas em campo. Esse confinamento pode ser isotrópico, onde a pressão é igual em todas as direções, ou anisotrópico, onde as pressões principal e lateral podem ser diferentes.

Uma carga axial é aplicada gradualmente à amostra, resultando em cisalhamento. Durante esse processo, os deslocamentos axiais e radiais da amostra são registrados, bem como a pressão de poro, que é a pressão da água dentro da amostra.

Apresentação do laudo com análise técnica:

Com base nos dados coletados durante o ensaio, as propriedades mecânicas do solo são determinadas. Isso inclui a construção de curvas de tensão-deformação, que mostram como o solo responde a diferentes níveis de tensão, e a obtenção de valores como tensão de compressão, coesão e ângulo de atrito interno.

Os resultados esperados do ensaio triaxial incluem:

Curvas de tensão-deformação que representam o comportamento do solo sob diferentes condições de confinamento.

Valores da tensão de compressão, coesão e ângulo de atrito interno.

Compreensão do comportamento do solo sob carregamento axial.

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida pelo responsável técnico pelo ensaio.

PROJETOS EXECUTIVOS

PROJETO URBANÍSTICO.

O principal projeto para a definição da proposta deve ser elaborado de forma a conter informações técnicas que sejam concisas e, ao mesmo tempo, suficientes para caracterizar a concepção adotada. Isso inclui a identificação das funções, usos, formas, dimensões, fluxos e outras exigências prescritas para o projeto. Além disso, é fundamental considerar o projeto das calçadas para pedestres, garantindo acessibilidade universal, bem como a inclusão de ciclovias e espaços de contemplação e lazer ao longo do trajeto.

De maneira geral, esse projeto deve abranger os seguintes elementos:

Planta Geral de Implantação: Uma representação geral da localização do empreendimento, indicando os principais elementos do projeto na área de implantação.

Plantas de Urbanização: Detalhamento da organização das áreas urbanas, incluindo a disposição de edifícios, áreas verdes, vias, estacionamentos e outros componentes urbanos.

Plantas de Geometria da Proposta Urbana: Apresentação das dimensões, alinhamentos e configurações das vias, praças, edifícios e outras estruturas urbanas.

Cortes (Longitudinais e Transversais): Representações gráficas que mostram a seção transversal e longitudinal das vias e áreas urbanas, permitindo visualizar a elevação do terreno e a configuração das estruturas.

Elevações (Fachadas): Desenhos que destacam as fachadas dos edifícios e outras estruturas, proporcionando uma visão tridimensional das construções.

Detalhes Construtivos: Informações técnicas específicas que explicam como certos elementos construtivos serão realizados, como pavimentação, mobiliário urbano, iluminação, entre outros.

Perspectivas e Vídeos: Representações visuais que mostram como o projeto se parecerá quando concluído, permitindo uma compreensão mais clara da proposta.

Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico: Um documento que descreve os elementos do projeto, incluindo justificativas e especificações técnicas. O relatório fotográfico pode incluir imagens da área antes do projeto, ajudando a destacar as melhorias propostas.

Compatibilização de Projeto com os Demais Projetos Complementares: Certificando-se de que o projeto esteja em conformidade com outros projetos relacionados, como os de infraestrutura, drenagem, meio ambiente, entre outros.

Este projeto é de suma importância, pois serve como base para o desenvolvimento de todas as etapas subsequentes e é essencial para que a proposta seja compreendida e implementada de forma eficaz. É também fundamental que haja uma coordenação adequada entre este projeto e os demais projetos complementares para garantir a integração de todos os elementos da proposta.

PROJETO GEOMÉTRICO.

O Projeto Geométrico é uma parte fundamental do planejamento da obra e deve conter elementos geométricos georreferenciados para permitir o pleno entendimento da intervenção e a avaliação dos quantitativos e custos associados. Além disso, esse projeto deve atender a requisitos mínimos que incluem, mas não se limitam a:

Declividades Transversais e Longitudinais: Deverão ser definidas as inclinações nas direções transversal e longitudinal das vias, considerando aspectos como escoamento da água da chuva e acessibilidade.

Elementos de Curvas Verticais e Horizontais: As curvas, tanto verticais quanto horizontais, devem ser detalhadas, indicando seus raios, pontos de início e término, permitindo um dimensionamento preciso.

Gabaritos Mínimos: Deve ser especificado o valor e a posição dos gabaritos mínimos necessários para passagens superiores ou inferiores, garantindo a adequação para o tráfego de veículos e cargas.

Interseções Principais e Secundárias: O projeto deve abranger todas as interseções, tanto principais quanto secundárias, com detalhes que permitam a completa compreensão e implementação.

Vias Contíguas de Acesso: O projeto também deve definir as vias de acesso externo e interno, incluindo estacionamentos, com indicação de declividades, larguras das pistas, superelevações, espessuras de subleito e cálculos do fluxo viário.

Remanejamento de Interferências: Em relação às áreas lindeiras de ruas e avenidas de grande movimentação de veículos e cargas, o projeto deve abordar o remanejamento de interferências. Isso é essencial para minimizar o impacto nos usuários das vias, tanto durante a fase de obras quanto após a conclusão do projeto.

Este projeto desempenha um papel crucial na garantia da eficiência e segurança da obra, pois define os elementos geométricos e de acesso que impactam diretamente na funcionalidade e no desempenho das vias. Portanto, deve ser elaborado com rigor e precisão, atendendo aos padrões técnicos exigidos.

PROJETO DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÕES.

O Projeto de Terraplenagem é um componente essencial para a correta execução da obra e deve incluir informações detalhadas sobre os serviços a serem realizados. Além disso, deve apresentar:

Localização e Caracterização dos Serviços: O projeto deve indicar onde os serviços de terraplenagem serão executados e fornecer uma descrição precisa de cada tipo de serviço. Isso inclui corte e aterro, bem como detalhes sobre os volumes de empréstimo e bota-fora.

Planilhas de Serviço: Devem ser fornecidas planilhas que descrevam os serviços em formato tabular, incluindo os volumes envolvidos e quaisquer outros parâmetros relevantes.

Gráficos: É fundamental incluir gráficos que ilustrem as características do projeto de terraplenagem, como volumes de corte e aterro ao longo da extensão da obra.

Seções Transversais: O projeto deve incluir seções transversais que representem as inclinações dos taludes de corte e aterro. Essas seções transversais são essenciais para uma compreensão completa do projeto de terraplenagem.

Colchões Drenantes e Outros Dispositivos: Quando necessário, o projeto deve indicar a necessidade de colchões drenantes ou outros dispositivos para garantir a estabilidade e a drenagem adequada do terreno. Essas considerações são baseadas nos estudos preliminares realizados, contando com a presença de solos moles em alguns pontos.

Obras de Contenção: Caso sejam necessárias obras de contenção, o projeto deve incluir propostas detalhadas para cada caso específico. Isso pode envolver desenhos detalhados, incluindo escalas específicas, que descrevem as soluções para a contenção. Para assegurar a conformidade e a aprovação do projeto de contenções, é imperativo seguir procedimentos rigorosos, sendo a validação junto ao órgão de Defesa Civil.

Em resumo, o Projeto de Terraplenagem deverá orientar a movimentação de terra, o dimensionamento dos volumes e a estabilidade do terreno. Ele deve ser apresentado de forma clara e completa, detalhando todos os aspectos relevantes da terraplenagem para garantir o sucesso da obra.

PROJETO DE DRENAGEM.

O Projeto de Drenagem é uma parte do planejamento da obra e deve incluir informações detalhadas sobre os dispositivos de drenagem a serem utilizados. Ele deve abranger:

Plantas e Desenhos-Tipo: O projeto deve conter plantas e desenhos-tipo que descrevam com detalhes os dispositivos de drenagem que serão empregados. Isso inclui elementos como bueiros/bocas de lobo, galerias, canais de escoamento, entre outros. Cada um desses dispositivos deve ser representado de forma clara e incluir informações sobre dimensões, materiais, inclinações e outros parâmetros necessários.

Planta Esquemática de Localização: É fundamental fornecer uma planta esquemática que indique a localização exata das obras de drenagem. Isso permite que todos os envolvidos compreendam a distribuição dos dispositivos de drenagem ao longo da obra e sua relação com o terreno circundante.

Estudos Necessários: A empresa CONTRATADA deve realizar todos os estudos necessários para garantir a eficácia da drenagem das águas pluviais. Isso pode incluir análises hidrológicas e hidráulicas para determinar as capacidades necessárias dos dispositivos de drenagem, bem como a avaliação de possíveis impactos ambientais.

O Projeto de Drenagem deverá atender ao objetivo na prevenção de alagamentos e enchentes e no direcionamento adequado das águas pluviais. Ele deve ser apresentado de forma clara e completa, fornecendo informações técnicas que permitam a correta implementação e operação dos sistemas de drenagem ao longo da obra.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.

O Projeto de Pavimentação é um componente do planejamento da obra e deve conter informações detalhadas sobre a pavimentação das vias. Ele inclui:

Planta Geral: O projeto deve fornecer uma planta geral que apresente o alinhamento horizontal das vias a serem pavimentadas. Isso inclui a indicação das áreas em que a pavimentação será aplicada, bem como o tipo de pavimentação a ser adotado. Os limites de abrangência da pavimentação também devem ser claramente definidos nessa planta.

Desenhos das Seções Transversais: O projeto deve incluir desenhos detalhados das seções transversais típicas das vias. Esses desenhos devem indicar as dimensões horizontais das vias e as camadas que comporão a pavimentação. Isso abrange informações sobre a espessura e os materiais das camadas, bem como quaisquer detalhes construtivos relevantes.

O Projeto de Pavimentação desempenha um papel crucial na garantia da qualidade e durabilidade das vias a serem construídas. Ele deve ser apresentado de forma clara e completa, fornecendo informações técnicas que permitam a correta execução da pavimentação, levando em consideração aspectos como a capacidade de carga, a drenagem e a segurança das vias.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Os projetos de Sinalização Horizontal e Vertical desempenham um papel fundamental na segurança e na orientação do tráfego nas vias a serem construídas. Eles devem ser elaborados de forma abrangente, seguindo as normas e regulamentações vigentes, e incluir:

Concepção em Planta: Os projetos devem apresentar a concepção do sistema de sinalização tanto horizontal quanto vertical em planta. Isso inclui a localização precisa de todas as placas, faixas, marcas de solo e outros elementos de sinalização ao longo das vias.

Atendimento às Normas: Os projetos devem ser elaborados de acordo com as normas e regulamentações relevantes, garantindo que a sinalização esteja em conformidade com os padrões de segurança estabelecidos. Isso inclui o uso de cores, símbolos e dimensões apropriados para cada tipo de sinalização.

Detalhes Técnicos: Os projetos devem incluir detalhes técnicos, como dimensões precisas das placas, tipo de tinta a ser usada, materiais de fabricação e métodos de fixação. Além disso, os projetos devem especificar a localização exata de todas as placas e marcas de solo, garantindo que elas sejam colocadas nos locais mais adequados para a segurança e orientação dos condutores.

Plano de Implantação: Os projetos devem ser acompanhados por um plano de implantação que descreva a sequência e os procedimentos a serem seguidos na instalação da sinalização. Isso ajuda a garantir que a sinalização seja colocada de forma eficiente e correta.

Garantir que os projetos de Sinalização Horizontal e Vertical estejam em conformidade com as normas é fundamental para a segurança viária e para a orientação adequada dos condutores, contribuindo assim para a prevenção de acidentes e para a fluidez do tráfego.

PROJETO DE ILUMINAÇÃO.

O Projeto de Luminotécnica e Controle da Iluminação Externa é essencial para garantir a iluminação adequada das vias e áreas circundantes, contribuindo para a segurança dos usuários e a valorização do espaço urbano. Esse projeto deve ser abrangente e incluir:

Locação nas Vias: O projeto deve indicar claramente a localização de elementos de iluminação em todas as áreas relevantes, como pistas principais, ramos, pistas auxiliares, ruas laterais, caminhos de pedestres e outros. Deve ser definida a extensão dessas áreas que serão objeto de iluminação.

Configuração e Sistema de Iluminação: O projeto deve especificar a configuração dos elementos de iluminação, incluindo o tipo de luminárias a serem usadas, a altura dos postes, a distribuição dos pontos de iluminação e outros detalhes técnicos. Além disso, deve abordar o sistema de controle da iluminação externa, que pode incluir sensores de luminosidade, temporizadores e outros dispositivos para otimizar o uso de energia.

Níveis Luminotécnicos: Os projetos devem definir os níveis luminotécnicos adequados para cada área, levando em consideração a legislação e as necessidades de iluminação pública. Isso ajuda a garantir que as áreas sejam adequadamente iluminadas para proporcionar segurança e conforto aos usuários.

Integração com Elementos Estruturais: Quando aplicável, o projeto deve considerar qualquer interferência com elementos estruturais existentes, como postes, redes de distribuição e outros. A integração eficaz desses elementos é fundamental para garantir um projeto de iluminação bem-sucedido.

Iluminação Artística e Obras de Arte: Se houver elementos de iluminação artística ou obras de arte no projeto, esses devem ser especificados em detalhes, incluindo os tipos de luminárias a serem usadas, os efeitos de iluminação desejados e quaisquer requisitos especiais de controle.

O Projeto de Luminotécnica deverá garantir contribuição para a segurança, o conforto e a estética do ambiente. Portanto, é essencial que o projeto seja detalhado e bem planejado para atender às necessidades específicas do local.

PROJETO DE PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.

O Projeto de Paisagismo é um componente que visa melhorar a estética das vias e áreas urbanas, além de contribuir para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Este projeto deve ser abrangente e incluir:

Detalhes das Áreas de Abrangência: O projeto deve especificar claramente as áreas que serão objeto de intervenção no paisagismo. Isso inclui trechos das ruas em projeto, locais de plantio ou reposição de árvores e áreas de recuperação ambiental, principalmente nas proximidades de margens de rios e encostas de abrangência do projeto.

Plantio e Reposição de Árvores: O projeto deve descrever o plantio de novas árvores e/ou a reposição de árvores existentes. Deve incluir detalhes sobre os tipos de árvores a serem usados, os locais específicos de plantio, os tamanhos das mudas e quaisquer requisitos especiais para garantir o crescimento saudável das árvores.

Recuperação Ambiental: Para a recuperação ambiental das áreas necessárias, o projeto deve abordar medidas específicas para restaurar e preservar a vegetação, o solo e os recursos hídricos da área. Isso pode incluir ações de contenção de erosão, plantio de vegetação nativa e a criação de espaços de lazer e contemplação.

Integração com Elementos Estruturais: O projeto deve considerar a integração eficaz com elementos estruturais, como calçadas, ciclovia e sistemas de drenagem, para garantir que o paisagismo complemente a infraestrutura urbana.

Sustentabilidade e Manutenção: É importante incluir diretrizes para a manutenção de áreas paisagísticas. O projeto pode especificar práticas sustentáveis, como sistemas de irrigação eficientes e a escolha de plantas resistentes à seca, para garantir a longevidade do paisagismo.

O Projeto de Paisagismo deverá garantir melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas, contribuindo para a beleza, a saúde ambiental e o bem-estar dos moradores. Portanto, é essencial que o projeto seja completo e bem elaborado para criar espaços agradáveis e sustentáveis.

LEVANTAMENTO, PROJETO DE DESAPROPRIAÇÕES E RESPECTIVA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA IMÓVEL A DESAPROPRIAR.

O Projeto de Desapropriações é um componente crítico que deve fornecer informações detalhadas sobre as áreas que serão afetadas por desapropriações, permitindo a identificação e o processo de avaliação dos imóveis afetados.

O Projeto de Desapropriações deve garantir uma aquisição de terras legal, justa e eficiente. Ele fornece uma base sólida para a negociação e a aquisição de imóveis afetados pelo projeto de desenvolvimento urbano.

- As fases que comporão o projeto de desapropriação são as seguintes:

- Fase 01:

Dentre as várias fases técnicas relativas ao processo avaliatório, a primeira fase se refere à necessidade de que a empresa Contratada realize, por profissional habilitado no CREA/SC – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina ou CAU/SC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, o levantamento cadastral adequado dos terrenos, edificações e benfeitorias dos imóveis a serem avaliados, com precisão topográfica e georreferenciamento com DATUM - SIRGAS 2000, representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51°WGR.

O levantamento topográfico deverá ser representado em desenho técnico, para que seja submetido à previa aprovação da Fiscalização, para só depois servir de base para a fase 2. Para o levantamento topográfico, deverá ser elaborada planta para cada imóvel, para fins das avaliações na fase 2, bem como, deverá ser apresentado todo o levantamento topográfico global de toda a área, em um único arquivo georreferenciado.

Esse desenho técnico deverá conter todas as informações cadastrais necessárias e suficientes para confirmação da realidade encontrada pela equipe topográfica.

Para definir pela desapropriação integral ou parcial dos terrenos, na fase 2, deverá ser levado em conta o tamanho mínimo do lote em 200,00 m². Se inferior, salvo excepcional caso de aproveitamento, a desapropriação deverá ser total; do contrário, havendo adequada possibilidade de aproveitamento do lote remanescente (sem que a faixa non aedificandi lhe inviabilize), a desapropriação poderá ser parcial.

Para os terrenos remanescentes, com viável ocupação, havendo edificações atingidas que permanecerão nessa parte remanescente do lote, a indenização da edificação deverá ser da área total construída (a ser considerada na fase 2), salvo excepcional caso em que seja composta por módulos ou unidades em que seja possível seu uso individualizado. Nessas situações, é o que precisa ser levado em conta também no caso das benfeitorias atingidas, onde devem ser previstos os custos para adaptação do remanescente ou compensação pela perda de funcionalidade.

Para todas as áreas a serem desapropriadas (avaliadas) ou remanescentes (não avaliadas), será necessário que sejam elaborados os memoriais descritivos, que deverão ser assinados pelo responsável técnico do levantamento topográfico devidamente habilitado, o qual subsidiará no momento do registro da área desapropriada e remanescente junto ao registro de imóveis.

Salientamos que quando houver, na área a ser desapropriada, uma única edificação com mais de um método construtivo como por exemplo: madeira e alvenaria, o levantamento topográfico e a avaliação deverão distinguir cada uma das áreas separadamente, portanto deverá ser feita a avaliação para cada área de cada método construtivo, a ser considerado na fase 2.

Para avaliação na fase 2, as dimensões das edificações deverão ser consideradas as fieis existentes no levantamento de topografia, descontando beirais ou outros elementos que não são considerados área construída. Já para a topografia, havendo diferenças entre a área do levantamento topográfico e a área de Matrícula, deverá ser consultada a fiscalização.

Fase 02:

Laudo de Avaliação: O Projeto de Desapropriações deverá contemplar as avaliações mercadológicas seguindo os parâmetros estabelecidos pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas na NBR 14653-1:2019 Versão Corrigida: 2019 - Avaliação de bens - Parte 1: Procedimentos gerais e NBR 14.653-2 - Avaliação de bens - Parte 2: Imóveis Urbanos, apresentando a avaliação detalhada de cada imóvel, separando o valor do terreno, das edificações e benfeitorias, constando pelo menos os seguintes elementos:

Caracterização das regiões onde se localizam os imóveis:

Aspectos gerais: análise das condições econômicas, políticas e sociais, quando relevantes para o mercado, inclusive usos anteriores atípicos ou estigmas.

Aspectos físicos: condições de relevo, natureza predominante do solo e condições ambientais.

Localização: situação no contexto urbano, com indicação dos principais polos de influência.

Uso e ocupação do solo: confrontar a ocupação existente com as leis de zoneamento e uso do solo do município, para concluir sobre as tendências de modificação a curto e médio prazo.

Vistoria detalhada de cada um dos imóveis, registrando-se em ficha individual suas características físicas relevantes à formação do valor: descrição, aspectos físicos (dimensões, forma, topografia, superfície, solo), localização (situação na região e via pública, com indicação de limites e confrontações), histórico (utilização atual e vocação, em confronto com a legislação urbanística em vigor), infraestrutura urbana disponível, fotografias, etc.

Deverão conter os nomes completos, CPF, RG, endereço do imóvel e do proprietário (caso se trate de terra nua ou de inquilino), planta cadastral individualizada, com área atingida e área remanescente. Apresentação do título de propriedade dos imóveis vistoriados deverá ser feita por intermédio de certidões de matrícula atualizadas, emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis. Em caso de impossibilidade, por conta do imóvel não registrado ou outro impedimento justificável, pelo nome do atual proprietário e eventualmente antecessores, deverão ser comprovadas no mínimo 2 (duas) buscas dos registros em cartório, bem como ainda deverão ser apresentado todos os documentos possíveis que comprovem a posse do imóvel, tais como, conta de concessionária de serviços (CELESC, SEMASA, telefonia e carnê de IPTU);

Considerando que no levantamento topográfico poderá ser encontrada área diferente da matriculada no Registro de Imóveis, para efeitos de avaliação deverá ser sempre consultada a fiscalização, quanto a área a ser adotada na avaliação.

As avaliações deverão ser completas, com detalhamento do método avaliatório. O avaliador deverá utilizar o Método Comparativo de Dados do Mercado para avaliação do terreno, aplicando inferência estatística (com memória do cálculo fornecidas digitalmente), e o Método do Custo de Reprodução para as edificações, tendo como referência o valor do CUB divulgado pelo SINAPI ou SINDUSCON, considerando o padrão de acabamento (alto, normal, baixo e mínimo ) e depreciação (Método Ross-Heidecke) das edificações, utilizando, onde couber, a área equivalente, definida na norma ABNT NBR-12.721 - Avaliação de custos unitários de construção.

Todos os laudos de avaliação deverão enquadrar-se no mínimo no Grau II de fundamentação e Grau III de precisão;

Quanto à pesquisa de mercado e análise dos elementos levantados, os dados dos elementos amostrais deverão apresentar endereço completo, incluindo telefone, todas as características levantadas (mesmo que não utilizadas) e, principalmente, todas as características utilizadas no modelo, que deverão ser anexadas ao Laudo. Deverá ser apresentado ainda um mapa de localização dos dados amostrais, representado em imagem aérea, podendo ser no Google Earth, bem como, disponibilizar arquivo na extensão .kmz, de localização dos imóveis oriundos da pesquisa de mercado;

Tanto os serviços de levantamento topográfico para fins de desapropriação, quanto as avaliações propriamente ditas, deverão ser acompanhados do respectivo registro e recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/SC e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SC.

PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS.

O Projeto de Canteiro de Obras visa o planejamento e a organização da área onde a construção será realizada. Esse projeto deve incluir:

Layout dos Tapumes: O projeto deve especificar a localização e o layout dos tapumes ou cercas que delimitarão a área de construção. Isso ajuda a manter a segurança e o controle de acesso à obra.

Distribuição do Canteiro: Se necessário, o projeto deve definir a distribuição do canteiro em lotes. Isso pode incluir áreas para escritórios de fiscalização, supervisão e acompanhamento da obra, além de áreas para estocagem de materiais, instalações provisórias e outros elementos.

Instalações Provisórias: As instalações provisórias, como escritórios, banheiros, instalações hidráulicas e elétricas, devem ser detalhadamente especificadas. Isso garante que a área de canteiro esteja devidamente equipada para atender às necessidades da equipe e dos trabalhadores.

Projeto de Demolições e Retiradas: Se houver estruturas existentes no local que precisam ser demolidas ou retiradas, o projeto deve incluir detalhes dessas operações. Isso pode envolver o método de demolição, remoção de entulho e restauração da área.

Transporte de Materiais e Equipamentos: O projeto deve estabelecer rotas de trânsito para o transporte de materiais e equipamentos necessários na execução da obra. Isso é fundamental para a logística da construção.

Características e Especificações: Todas as características e especificações das instalações temporárias, como escritórios, depósitos e alojamentos, devem ser detalhadas no projeto. Isso inclui requisitos de segurança, iluminação, ventilação e saneamento.

Coordenação com Outros Projetos: É importante que o Projeto de Canteiro de Obras seja coordenado com outros projetos relacionados, como os de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente, para garantir que todas as regulamentações e normas sejam atendidas.

O Projeto de Canteiro de Obras deve garantir que todas as instalações necessárias estejam disponíveis e funcionando adequadamente durante o período da obra.

PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL.

O Projeto de Obra de Arte Especial é uma parte central do planejamento e desenvolvimento de infraestruturas, envolvendo estruturas complexas que desempenham um papel vital em projetos de engenharia. Este projeto deve ser elaborado de maneira a conter informações técnicas detalhadas e precisas para caracterizar a concepção adotada para as travessias do Rio Itajaí Mirim, tanto do canal retificado como do curso antigo (dois locais). Além disso, é essencial que atenda a todos os requisitos técnicos e normativos aplicáveis.

Os principais elementos a serem abordados no Projeto de Obra de Arte Especial incluem:

Descrição Geral da Obra: Uma visão geral da obra de arte especial, incluindo sua função, localização, dimensões e características gerais.

Plantas e Diagramas: Representações gráficas que detalham o layout, a geometria e a disposição da obra de arte especial.

Detalhes Estruturais: Informações técnicas que especificam os materiais a serem utilizados, bem como as dimensões, a resistência e a durabilidade da estrutura.

Cálculos Estruturais: Os cálculos de engenharia que demonstram a capacidade da obra de arte especial de suportar as cargas e pressões esperadas

Procedimentos Construtivos: Uma descrição passo a passo dos métodos e técnicas a serem empregados na construção da obra de arte especial.

Impacto Ambiental: Uma avaliação dos possíveis impactos ambientais da obra, juntamente com medidas de mitigação e conformidade com as regulamentações ambientais.

Segurança: Diretrizes e precauções de segurança a serem seguidas durante a construção e operação da obra de arte especial.

Plano de Manutenção: Um plano detalhado que estabelece as atividades de manutenção preventiva e corretiva necessárias para garantir a longevidade e o bom funcionamento da estrutura.

Documentação Legal: Documentação técnica e legal, incluindo licenças, permissões e regulamentações aplicáveis.

Coordenação com Outros Projetos: Certificação de que o projeto seja compatível e coordenado com outros projetos complementares, como drenagem, redes de infraestrutura, acessibilidade, entre outros.

O Projeto de Obra de Arte Especial é fundamental, uma vez que garante que a estrutura atenda aos padrões técnicos, regulatórios e de segurança necessários. Além disso, ele serve como referência para a construção e manutenção contínua da obra, assegurando sua eficácia e durabilidade ao longo do tempo. A coordenação eficiente com outros projetos complementares é crucial para a integração bem-sucedida dessa obra complexa em um projeto de engenharia maior.

ENTREGA FINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA.

O Orçamento Detalhado a etapa para o planejamento financeiro do projeto de construção. Nesse sentido, o orçamento deve ser elaborado com precisão e abranger os seguintes elementos:

Planilhas Detalhadas: O orçamento deve incluir planilhas detalhadas que descrevam cada serviço a ser executado. Cada item deve ser claramente especificado, com detalhes sobre materiais, mão de obra, equipamentos e custos associados.

Orçamento Sintético e Analítico: Deve haver uma abordagem tanto sintética quanto analítica no orçamento. Isso significa que ele deve apresentar uma visão geral dos custos gerais do projeto, mas também detalhes específicos sobre cada componente do trabalho.

Descrição e Especificação: Cada item da planilha deve incluir uma descrição completa e especificações técnicas, para garantir que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara do que está sendo orçado.

Quantitativos Unitários: Os quantitativos unitários para cada serviço devem ser fornecidos, indicando quantas unidades de trabalho, material ou serviço são necessárias para completar o projeto, incluindo memorial de cálculo dos quantitativos.

Custos de Mão de Obra e Material: Os custos de mão de obra e material devem ser calculados com base em preços reais e atualizados. É importante levar em consideração as flutuações de preços ao longo do tempo.

Custos Unitários e Totais: Os custos unitários de cada item e os custos totais de cada serviço devem ser calculados e apresentados de forma clara através da composição de preços unitários elaboradas.

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas): O BDI é uma parte importante do orçamento, pois inclui custos indiretos, como despesas administrativas, lucro e riscos. Deve ser calculado de acordo com as diretrizes relevantes e apresentado de forma transparente a sua composição.

Referências Oficiais: Todas as estimativas de custos devem se basear em referências oficiais amplamente aceitas para obras públicas. Isso garante a confiabilidade e a transparência do orçamento.

Cronograma Físico-Financeiro: O orçamento deve ser acompanhado por um cronograma físico-financeiro que detalhe os valores a serem gastos em cada etapa do projeto. Isso ajuda na gestão financeira e no planejamento do uso dos recursos ao longo do tempo.

Código/Referência dos Serviços: Cada serviço orçado deve ser identificado por um código ou referência única para facilitar o acompanhamento e a referência em documentos relacionados.

MEMORIAL DESCRITIVO CONSOLIDADO.

O Memorial Descritivo é uma parte fundamental de qualquer projeto de construção, pois fornece informações detalhadas sobre os materiais e especificações técnicas a serem utilizados nas instalações. Aqui estão os elementos essenciais que o Memorial Descritivo deve conter:

Caracterização dos Materiais: O Memorial Descritivo deve conter informações abrangentes sobre os materiais a serem empregados. Isso inclui uma descrição completa das características de cada material, como forma, dimensões, tolerâncias, textura, dureza, impermeabilidade e resistência mecânica.

Acabamento e Aspecto Final: Deve especificar o acabamento pretendido para cada componente da obra, bem como o aspecto final esperado. Isso garante que o trabalho seja executado de acordo com os padrões estéticos desejados.

Local de Aplicação: Deve indicar onde cada material será aplicado na obra. Isso ajuda a garantir que os materiais sejam utilizados nas áreas corretas e de acordo com os requisitos de segurança e funcionalidade.

Solicitação de Uso: Deve fornecer informações sobre as condições de uso pretendidas para os materiais. Isso é especialmente importante para materiais sujeitos a desgaste ou condições específicas de exposição.

Características dos Arremates: Os detalhes sobre os arremates e acabamentos devem ser incluídos para garantir que todas as partes da obra se encaixem corretamente e cumpram os padrões estabelecidos.

Equipamentos e Acessórios: Deve listar quaisquer equipamentos e acessórios que serão utilizados, incluindo suas especificações técnicas.

O Memorial Descritivo deve garantir que a execução do projeto siga as diretrizes estabelecidas e atenda aos padrões de qualidade e segurança desejados. Ele fornece uma referência clara para todos os envolvidos na obra, incluindo contratados, inspetores e equipes de construção, garantindo que todos tenham uma compreensão precisa do que é necessário para a realização bem-sucedida do projeto.

ENTREGA DO OBJETO (PRODUTO FÍSICO).

A empresa CONTRATADA deverá providenciar entregas prévias conforme entender necessário, ou conforme solicitação da fiscalização, tanto em formatos digitais quanto físicos (devidamente impressos), encadernados com espiral plástico. A capa da entrega prévia deve incluir a data de entrega conforme modelo fornecido pelo Município.

O produto final, após aprovação pela equipe técnica da fiscalização, deverá ser entregue em 2 (duas) vias físicas (devidamente impressas), assinadas por cada responsável técnico e encadernadas com capa dura; além de 1 (uma) via digital, contendo as pranchas em formato PDF assinadas e o arquivo editável.

Os projetos devem conter todos os elementos necessários para compreensão e execução adequadas. Cada etapa de projeto elaborado deve ser submetida à Fiscalização para análise e aprovação competente.

A representação gráfica de todos os projetos deve obedecer à NB-8 da ABNT. O projeto só será considerado concluído, para efeito de Recebimento Provisório e Definitivo.

Entrega de Documentos: A empresa CONTRATADA deve apresentar os originais e cópias dos projetos e demais documentos expedidos pelos órgãos competentes, permitindo a licitação de cada projeto. Isso inclui cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica dos Projetos Complementares registrados no CREA e/ou CAU na região em que o autor do projeto está registrado.

Formato Eletrônico: Todos os trabalhos serão realizados em mídia eletrônica e devem ser entregues em formato digital. Todos os arquivos dos elementos do projeto usados no desenvolvimento devem estar na extensão DWG e/ou IFC, e no formato PDF, acompanhados de uma cópia assinada.

Declarações e Responsabilidade: A Fiscalização dos projetos não aceitará declarações posteriores de desconhecimento de fatos ou serviços, no todo ou em partes, que dificultem ou impossibilitem a conclusão dos serviços.

DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A empresa licitante está sujeita a obrigações específicas relacionadas à apresentação de sua proposta comercial, incluindo o uso do modelo fornecido no ANEXO VII, que deve abranger todos os custos necessários para a completa execução do objeto do presente certame. Além disso, a empresa deverá explicitar sua taxa de BDI (Benefício e Despesas Indiretas), conforme o Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União, apresentando a composição em uma planilha distinta, com base nas diretrizes desse Acórdão.

A empresa licitante também deverá preencher um cronograma físico-financeiro, que poderá ser ajustado com base em critérios técnicos, de acordo com o ANEXO VI, mas respeitando o prazo final não superior a nove meses para a completa execução do objeto desta licitação.

Todas as planilhas devem ser preenchidas por um profissional competente, que deve assinar e incluir seu nome, bem como o número de registro em seu respectivo conselho profissional (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU).

A proposta de preço precisa abranger todos os custos diretos e indiretos, englobando despesas relacionadas a materiais, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, encargos conforme as legislações trabalhista, previdenciária e tributária, bem como quaisquer outros gastos necessários para a completa prestação dos serviços da presente contratação e, necessários para a licitação da contratação da execução das obras do Eixo Viário Oeste, incluindo todas as aprovações pertinentes para tal.

DAS REVISÕES, APROVAÇÕES E PAGAMENTO DOS PROJETOS

- DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES:

Durante as etapas de projeto, as revisões, alterações e aprovações dos projetos desempenham um papel fundamental em garantir que as iniciativas sejam executadas de maneira eficaz, segura e em conformidade com os padrões e requisitos estabelecidos.

Cada projeto será dividido em etapas claramente definidas a seguir:

- Estudo Preliminar:

O Estudo Preliminar é a fase inicial do projeto, na qual se realiza uma análise abrangente das necessidades e objetivos gerais do empreendimento. Nesta etapa, busca-se entender os problemas a serem resolvidos e identificar soluções potenciais.

O foco principal é conceitual, e o objetivo é criar um panorama geral do projeto, com poucos detalhes técnicos. Isso inclui a definição das principais diretrizes, a delimitação da área de intervenção, análise de custos iniciais, estudos de viabilidade e impactos ambientais e sociais.

Projeto Básico:

O Projeto Básico é a etapa subsequente, na qual o conceito inicial do Estudo Preliminar é detalhado e refinado. Nesta fase, são desenvolvidos os projetos básicos e específicos relacionados à engenharia, arquitetura etc.

O Projeto Básico inclui a definição das especificações técnicas, desenhos, orçamento estimado, cronograma geral e a consideração de normas e regulamentações aplicáveis.

O Projeto Básico permite uma compreensão mais precisa dos custos e prazos envolvidos no projeto, além de servir como base para a comunicação com as partes interessadas e a obtenção de aprovações regulatórias nos órgãos como DEINFRA, Secretaria de Patrimônio da União - SPU, ou outros órgãos competentes.

Projeto Executivo:

O Projeto Executivo é a etapa final e mais detalhada do processo de planejamento. Nesta fase, todos os aspectos técnicos e práticos do projeto são desenvolvidos em profundidade, incluindo desenhos finais, cálculos detalhados, especificações de materiais, detalhes construtivos e planos de execução.

Este estágio é crucial para a execução eficaz da obra, pois fornece informações precisas e detalhadas para a construção e evita surpresas ou contratempos durante a implementação.

O Projeto Executivo é usado como base para a contratação de empreiteiros e outros profissionais envolvidos na execução do projeto, bem como para obtenção de licenças e autorizações necessárias.

Durante cada etapa do projeto, a CONTRATADA terá a flexibilidade de realizar quantas revisões e alterações forem necessárias para garantir a qualidade e a conformidade com os requisitos. Ainda, a Fiscalização dos projetos tem o direito de recusar ou solicitar a reelaboração de serviços considerados inadequados e/ou abaixo dos padrões de qualidade pretendidos.

Uma vez que uma etapa do projeto seja considerada completa e atenda aos requisitos estabelecidos, a CONTRATADA conduzirá uma revisão final e, se aprovada, a etapa será considerada encerrada. Após a aprovação, a etapa não será retornada para revisões anteriores, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados.

Para os itens do escopo que não se enquadrem nas etapas, serão considerados que consistem em apenas uma etapa, não estando isentos de revisões e correções. A precisão e a integridade dos dados são fundamentais em qualquer tipo de análise ou pesquisa. Mesmo com uma única etapa, podem surgir erros ou descobertas que exigem ajustes. Além disso, novas informações ou mudanças nas condições podem surgir após a conclusão do estudo, tornando necessária a revisão e atualização dos resultados.

Todas as revisões, aprovações e alterações realizadas em cada etapa devem ser devidamente documentadas e registradas, mantendo um histórico completo e organizado do processo.

A comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE deve ser transparente e eficaz durante todo o processo de revisão e aprovação por etapas, garantindo que todas as partes estejam alinhadas com o andamento do projeto.

Este processo de revisão e aprovação por etapas assegura que cada etapa do projeto seja realizada de maneira rigorosa e que as revisões necessárias sejam feitas, mantendo, ao mesmo tempo, a progressão do projeto em direção às próximas etapas. Isso contribui para o controle de qualidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

DA CONCLUSÃO DO PROJETO.

Cada projeto é tratado como uma entidade individual, considerando-se concluído somente após a aprovação pela Fiscalização. Quando a legislação aplicável assim determinar, a aprovação dos órgãos competentes a nível municipal, estadual e federal também é requisito para a conclusão do projeto. Este processo assegura que cada etapa do projeto é devidamente avaliada e aprovada, cumprindo os requisitos técnicos e legais necessários.

DO PAGAMENTO DOS PROJETOS E DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

Os pagamentos serão realizados conforme estabelecido no orçamento estimativo de custos.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo máximo para a execução do objeto será de 270 (duzentos e setenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme definido no cronograma físico-financeiro. O prazo contratual total será de 360 (trezentos e sessenta) dias.

DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO será emitido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da notificação por escrito da CONTRATADA. Esses procedimentos garantem o cumprimento eficaz dos termos do contrato.

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será emitido dentro de um prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da vistoria que ateste a conformidade do objeto com os termos contratuais. Este termo de recebimento poderá ser emitido pelo fiscal dos serviços, ou por comissão de recebimento, a critério da Administração Municipal.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A empresa CONTRATADA deverá participar de reuniões periódicas com a Fiscalização do Contrato, conforme cronograma apresentado no seu Plano de Trabalho, ou eventualmente, se convocada. Estas reuniões servirão para orientações mútuas e para tomada de ciência sobre o andamento da elaboração dos projetos, bem como para que sejam tomadas disposições para os ajustes e ações corretivas que se fizerem necessárias.

O(s) responsável(is) técnico(s) e demais profissionais técnicos deverão participar com assiduidade na condução dos serviços realizados pela empresa CONTRATADA.

Os projetos serão considerados concluídos somente após a análise e aprovação pela Fiscalização do Município.

A empresa CONTRATADA deverá assumir toda a responsabilidade pelos serviços prestados, dando por eles total garantia e a execução dos serviços deverá ser orientada por profissional habilitado, utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo-se aos critérios de segurança recomendados.

A empresa CONTRATADA poderá subcontratar alguns serviços necessários para a elaboração do objeto, dos quais deverá ter prévia anuência da Fiscalização e responderá integralmente pelo serviço e profissionais, sem qualquer ônus à contratante, sendo que não poderá transferir para outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestação dos serviços ora contratados.

No caso de haver a subcontratação, a empresa CONTRATADA se obriga a comprovar à Fiscalização a devida capacidade técnica da subcontratada por intermédio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitido pelo conselho profissional respetivo, de execução de obra e/ou serviço similar ao subcontratado, assim como a documentação necessária que comprove estar em dia com suas obrigações jurídica, fiscal e financeira, sob pena de não ter a subcontratação aprovada pela Fiscalização.

A empresa CONTRATADA deverá ser a responsável técnica pelo serviço final.

A empresa CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT dos serviços em até 5 dias após a assinatura do contrato, registrada no CREA e/ou CAU da região onde os serviços forem prestados, sob pena de paralisação dos trabalhos e incorrer nas penalidades dela decorrentes.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, não serão admitidas justificativas baseadas na eventual insuficiência de projetistas e de funcionários relacionados à prestação dos serviços.

A empresa CONTRATADA se compromete em prontamente atender aos chamados e a dar início ao atendimento das solicitações feitas pela Fiscalização dos projetos a serem elaborados em no máximo três dias após tomar ciência e, sempre que necessário, elaborar e cumprir um cronograma de execução das ações ou serviços.

Nenhuma ocorrência de responsabilidade da empresa CONTRATADA constituirá ônus ao órgão contratante e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais.

Todo o fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e sociais, seguros por danos pessoais, materiais, responsabilidades técnica e civil, correrão à custa exclusiva da empresa CONTRATADA, estando incluído o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista previdenciária, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e acidentes é de responsabilidade única e exclusiva da empresa CONTRATADA, eximindo a contratante de qualquer ônus.

A empresa CONTRATADA deverá adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) como de sua integral responsabilidade, além cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.

A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas pelo órgão controlador da atividade profissional e demais legislações vigentes, portanto deverá providenciar junto ao CAU ou CREA as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica – ARTs ou RRTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção da medição.

É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a fiel execução dos serviços, em conformidade com o objeto, de forma que a posterior execução da obra seja realizada de acordo com a boa técnica e as normas específicas.

A empresa CONTRATADA deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa execução dos serviços previstos neste TR, não sendo admitido alegar a impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade deste(s).

Manter sempre um supervisor e preparado para responder prontamente pela empresa junto à Fiscalização.

Deverão ser observadas pela empresa CONTRATADA, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas, necessárias à preservação da integridade de seus colaboradores, do patrimônio público e privado e dos usuários.

Refazer qualquer trabalho que não obedeça aos elementos do projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes desta correção/reparo.

Respeitar e cumprir com todas as recomendações estabelecidas pela equipe de Fiscalização e de acompanhamento do projeto.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Disponibilizar todos os dados, projetos, detalhes técnicos, para a boa execução do objeto.

Fazer a gestão e fiscalização do contrato e do objeto.

Definir conjuntamente com a empresa CONTRATADA o Plano de Trabalho.

Emitir a Ordem de Serviço, para início do prazo de execução, sendo a execução acompanhada e fiscalizada por técnicos designados pelo Município.

Realizar os Boletins de Medição, os quais serão feitos pela Fiscalização designada, baseados na aprovação dos produtos entregues e emiti-los somente após a comprovação de que os produtos estejam totalmente concluídos e finalizados. Esses Boletins de Medição depois de conferidos a conclusão do produto, serão assinados pelos: Responsável Técnico da empresa CONTRATADA e pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela Contratante.

Fiscalizar e acompanhar o andamento da elaboração do objeto que será efetuado de acordo com os prazos de execução, diretrizes básicas contidas neste TR e marcos contratual definido no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro.

O Município de Itajaí designará técnico(s) para a fiscalização e o acompanhamento dos serviços de elaboração do objeto licitado, devendo estes coordenar, acompanhar e aprovar os produtos entregues.

A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

Durante a elaboração dos serviços haverá a comunicação constante e formal entre as partes técnicas da fiscalização e da empresa CONTRATADA, visando o acompanhamento e a execução do objeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As especificações dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas da execução da obra estarão contidas no projeto e no memorial descritivo.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da empresa CONTRATADA no que concerne aos serviços ora contratados e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado ou União.

A empresa CONTRATADA ficará responsável por todos os serviços contratados, bem como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, de acidente de trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e correspondentes a todos os trabalhadores que estiverem efetivamente executando serviços na obra, independente de subcontratação ou execução direta, incluindo qualquer tipo de encargos sociais, eximindo a contratante de qualquer ônus.

Este documento e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado entre o Município de Itajaí e a empresa CONTRATADA.

Itajaí, 14 de dezembro de 2023.

Eng. Vinícius de Castro Oliveira CREA/SC 075.783-5

ANEXO II - QUADRO EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

Obrigatória apresentação de um quadro de composição de equipe técnica que desenvolverá o serviço contratado.  No entanto para o processo de habilitação da empresa no certame licitatório deverá ser composto, no mínimo, por 5 (cinco) responsáveis técnicos distintos e para as áreas de atuação (serviços/projetos) descritas no quadro. Os profissionais da equipe técnica de composição mínima deverão atender ao item de qualificação técnica deste Termo de referência.

|  | SERVIÇOES / PROJETOS | RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| --- | --- | --- |
| 01 | Coordenação de projetos | (Nome e registro) |
| 02 | Licenciamento Ambiental | (Nome e registro) |
| 03 | Ჿ Levantamento Topográfico; Ჿ Projeto de Terraplanagem; Ჿ Projeto Geométrico; Ჿ Projeto de Drenagem; Ჿ Projeto de Pavimentação; Ჿ Projeto de Sinalização Viária. | (Nome e registro) |
| 04 | Urbanístico | (Nome e registro) |
| 05 | Elétrico e de Iluminação Pública | (Nome e registro) |
| ... | OUTROS (Demais profissionais não exigíveis para a Habilitação da empresa, mas necessários para o desenvolvimento do serviço contratado deverão ser apresentados nesta planilha). | (Nome e registro) |

ANEXO III – DIRETRIZES ESTUDO VIÁRIO

ANEXO IV – PERFIS VIÁRIO

PERFIL VIÁRIO 35 METROS:

PERFIL VIÁRIO 25 METROS:

ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE CUSTOS

| ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE CUSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA O EIXO VIÁRIO OESTE (LIGAÇÃO ENTRE SC-412 E SC-486) |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: |  |  | Preço de mercado (cotações) |  |  |  | DATA: | 13/12/23 |
| DATABASE QUANTITATIVO: |  |  | Estimativo (Levantamentos, Estudo Viário e Cálculos) |  |  |  |  |  |
| ITENS | FONTE | CODIGO | SERVIÇOS | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 182.289,49 | 18,28% |
| 1.1 | COTAÇÃO | 01-0001 | ART'S E/OU RRT'S. | UND. | 1,000 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 0,06% |
| 1.2 | COTAÇÃO | 01-0002 | PLANO DE TRABALHO E INÍCIO DOS SERVIÇOS. | UND. | 1,000 | R$ 12.625,00 | R$ 12.625,00 | 1,27% |
| 1.3 | COTAÇÃO | 01-0003 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL. | KM | 13,082 | R$ 12.925,42 | R$ 169.064,49 | 16,95% |
| 2 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 64.752,50 | 6,49% |
| 2.1 | COTAÇÃO | 02-0001 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS). | UND. | 1,000 | R$ 21.175,00 | R$ 21.175,00 | 2,12% |
| 2.2 | COTAÇÃO | 02-0002 | EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) NO ORGÃO AMBIENTAL. | UND. | 1,000 | R$ 13.720,00 | R$ 13.720,00 | 1,38% |
| 2.3 | COTAÇÃO | 02-0003 | EMISSÃO DA LINCENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI) NO ORGÃO AMBIENTAL. | UND. | 1,000 | R$ 13.707,50 | R$ 13.707,50 | 1,37% |
| 2.4 | COTAÇÃO | 02-0004 | EMISSÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (AUC) NO ORGÃO AMBIENTAL. | UND. | 1,000 | R$ 16.150,00 | R$ 16.150,00 | 1,62% |
| 3 | LICENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 56.105,00 | 5,63% |
| 3.1 | COTAÇÃO | 03-0001 | ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO COM FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE (FCA) NO IPHAN, PARA AQUISIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN (TRE). | UND. | 1,000 | R$ 8.692,50 | R$ 8.692,50 | 0,87% |
| 3.2 | COTAÇÃO | 03-0002 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA). INCLUSO ESTUDOS DE AVALIAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO. | UND. | 1,000 | R$ 24.700,00 | R$ 24.700,00 | 2,48% |
| 3.3 | COTAÇÃO | 03-0003 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) NO IPHAN. | UND. | 1,000 | R$ 22.712,50 | R$ 22.712,50 | 2,28% |
| 4 | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 197.159,00 | 19,77% |
| 4.1 | COTAÇÃO | 04-0001 | SONDAGEM A TRADO. EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA COM TRADO MANUAL ATÉ 3 METROS. INCLUSO MOBLIZAÇÃO DE EQUIPE E FERRAMENTAS E CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO. | M | 197,000 | R$ 104,50 | R$ 20.586,50 | 2,06% |
| 4.2 | COTAÇÃO | 04-0002 | SONDAGEM SPT, EM AMBIENTE FLUVIAL. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS. | M | 180,000 | R$ 258,00 | R$ 46.440,00 | 4,66% |
| 4.3 | COTAÇÃO | 04-0003 | SONDAGEM CPT, PROXIMO AS MARGENS DOS RIOS. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS. | M | 360,000 | R$ 225,00 | R$ 81.000,00 | 8,12% |
| 4.4 | COTAÇÃO | 04-0004 | ENSAIO CBR. ENSAIO DE AVALIAÇÃO DE SUPORTE DO SOLO, PELO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR/ISC). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. | UND. | 66,000 | R$ 346,25 | R$ 22.852,50 | 2,29% |
| 4.5 | COTAÇÃO | 04-0005 | ENSAIO DE LIMITES (LL E LP). ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (LL) E LIMITE DE PLASTICIDADE (LP). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. | UND. | 66,000 | R$ 145,00 | R$ 9.570,00 | 0,96% |
| 4.6 | COTAÇÃO | 04-0006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS GRANULARES PELO PROCESSO DE PENEIRAMENTO DA AMOSTRA. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. | UND. | 66,000 | R$ 135,00 | R$ 8.910,00 | 0,89% |
| 4.7 | COTAÇÃO | 04-0007 | ENSAIO TRIAXIAL. IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO SOLO SOB DIFERENTES CONSIDÇÕES DE TENSÃO E CONFINAMENTO. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. | UND. | 8,000 | R$ 975,00 | R$ 7.800,00 | 0,78% |
| 5 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 461.874,09 | 46,31% |
| 5.1 | COTAÇÃO | 05-0001 | PROJETO URBANÍSTICO. | KM | 9,950 | R$ 3.575,00 | R$ 35.571,25 | 3,57% |
| 5.2 | COTAÇÃO | 05-0002 | PROJETO GEOMETRICO. | KM | 9,950 | R$ 4.112,50 | R$ 40.919,38 | 4,10% |
| 5.3 | COTAÇÃO | 05-0003 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÕES. | KM | 9,950 | R$ 3.511,25 | R$ 34.936,94 | 3,50% |
| 5.4 | COTAÇÃO | 05-0004 | PROJETO DE DRENAGEM. | KM | 9,950 | R$ 3.361,00 | R$ 33.441,95 | 3,35% |
| 5.5 | COTAÇÃO | 05-0005 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | KM | 9,950 | R$ 3.998,75 | R$ 39.787,56 | 3,99% |
| 5.6 | COTAÇÃO | 05-0006 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | KM | 9,950 | R$ 2.345,00 | R$ 23.332,75 | 2,34% |
| 5.7 | COTAÇÃO | 05-0007 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO. | KM | 9,950 | R$ 3.342,50 | R$ 33.257,88 | 3,33% |
| 5.8 | COTAÇÃO | 05-0008 | PROJETO DE PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. | KM | 9,950 | R$ 3.080,00 | R$ 30.646,00 | 3,07% |
| 5.9 | COTAÇÃO | 05-0009 | LEVANTAMENTO, PROJETO DE DESAPROPRIAÇÕES E RESPECTIVA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA IMÓVEL A DESAPROPRIAR. | KM | 9,950 | R$ 3.392,50 | R$ 33.755,38 | 3,38% |
| 5.10 | COTAÇÃO | 05-0010 | PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS. | UND. | 1,000 | R$ 7.825,00 | R$ 7.825,00 | 0,78% |
| 5.11 | COTAÇÃO | 05-0011 | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL. | UND. | 2,000 | R$ 74.200,00 | R$ 148.400,00 | 14,88% |
| 6 | ENTREGA FINAL |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 35.087,50 | 3,52% |
| 6.1 | COTAÇÃO | 06-0001 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA. | UND. | 1,000 | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | 2,16% |
| 6.2 | COTAÇÃO | 06-0002 | MEMORIAL DESCRITIVO CONSOLIDADO. | UND. | 1,000 | R$ 10.375,00 | R$ 10.375,00 | 1,04% |
| 6.4 | COTAÇÃO | 06-0003 | ENTREGA DO OBJETO (PRODUTO FÍSICO). | UND. | 1,000 | R$ 3.212,50 | R$ 3.212,50 | 0,32% |
|  |  |  |  | TOTAL: |  | R$ 997.267,58 |  | 100,00% |
| Valor total por extenso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novecentos e nove e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - O pagamento dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 serão realizados 100% na sua aprovação pela fiscalização; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - O pagamento dos itens 2.1 será realizado 50% na aprovação da fiscalização, e mediante a apresentação do protocolo junto ao órgão ambiental, e 50% na emissão da LAP; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - O pagamento dos itens 2.2, 2.3 e 2,4 serão realizados 100% mediante a obtenção de cada licença/autorização; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - O pagamento do item 3.1 será realizado 100% mediante aprovação da fiscalização e protocolo junto ao IPHAN; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - O pagamento dos itens 3.2 e 3.3 serão realizados 100% mediante a aprovação do IPHAN, para cada um dos itens; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - O pagamento dos itens 4.1 a 4.7 serão realizados 100% mediante a aprovação da fiscalização; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - O pagamento dos itens 5.1 a 5.11serão realizados 20% na aprovação do estudo preliminar, 40% na aprovação do projeto básico e 40% na aprovação do projeto executivo, pela fiscalização; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - O pagamento dos itens 6.1, 6.2 e 6.3 serão realizados 100% na sua aprovação pela fiscalização; |  |  |  |  |  |  |  |  |

Itajaí, 14 de dezembro de 2023.

Eng. Vinicius de Castro Oliveira CREA/SC 075.783-5

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO EIXO VIÁRIO OESTE – LIGAÇÃO ENTRE AS RODOVIAS SC-412 E SC-486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ART'S E/OU RRT'S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PLANO DE TRABALHO E INÍCIO DOS SERVIÇOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) NO ORGÃO AMBIENTAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | EMISSÃO DA LINCENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI) NO ORGÃO AMBIENTAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | EMISSÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (AUC) NO ORGÃO AMBIENTAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LICENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO COM FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE (FCA) NO IPHAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) NO IPHAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SONDAGEM A TRADO. EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA COM TRADO MANUAL ATÉ 3 METROS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | SONDAGEM SPT, EM AMBIENTE FLUVIAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | SONDAGEM CPT, PROXIMO AS MARGENS DOS RIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ENSAIO CBR. ENSAIO DE AVALIAÇÃO DE SUPORTE DO SOLO, PELO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR/ISC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ENSAIO DE LIMITES (LL E LP). ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (LL) E LIMITE DE PLASTICIDADE (LP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS GRANULARES PELO PROCESSO DE PENEIRAMENTO DA AMOSTRA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | ENSAIO TRIAXIAL. IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO SOLO SOB DIFERENTES CONSIDÇÕES DE TENSÃO E CONFINAMENTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | PROJETO URBANÍSTICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | PROJETO GEOMETRICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÕES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | PROJETO DE DRENAGEM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | PROJETO DE PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | LEVANTAMENTO, PROJETO DE DESAPROPRIAÇÕES E RESPECTIVA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA IMÓVEL A DESAPROPRIAR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ENTREGA FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | MEMORIAL DESCRITIVO CONSOLIDADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | ENTREGA DO OBJETO (PRODUTO FÍSICO). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VII – MODELO DE PLANILHA ORÇAMETÁRIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA O EIXO VIÁRIO OESTE (LIGAÇÃO ENTRE SC-412 E SC-486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS |  |  | SERVIÇOS | UNID. |  |  | QTD. |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | % |  |  |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ART'S E/OU RRT'S. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PLANO DE TRABALHO E INÍCIO DOS SERVIÇOS. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL. |  |  | KM |  |  | 13,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS). |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) NO ORGÃO AMBIENTAL. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | EMISSÃO DA LINCENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI) NO ORGÃO AMBIENTAL. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | EMISSÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (AUC) NO ORGÃO AMBIENTAL. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LICENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO COM FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE (FCA) NO IPHAN, PARA AQUISIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN (TRE). |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA). INCLUSO ESTUDOS DE AVALIAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) NO IPHAN. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SONDAGEM A TRADO. EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA COM TRADO MANUAL ATÉ 3 METROS. INCLUSO MOBLIZAÇÃO DE EQUIPE E FERRAMENTAS E CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO. |  |  | M |  |  | 197,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | SONDAGEM SPT, EM AMBIENTE FLUVIAL. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS. |  |  | M |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | SONDAGEM CPT, PROXIMO AS MARGENS DOS RIOS. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL COM O PERFIL GEOTÉCNICO, LAUDO TÉCNICO, ART E PONTOS GEORREFERENCIADOS. |  |  | M |  |  | 360,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ENSAIO CBR. ENSAIO DE AVALIAÇÃO DE SUPORTE DO SOLO, PELO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR/ISC). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. |  |  | UND. |  |  | 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ENSAIO DE LIMITES (LL E LP). ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ (LL) E LIMITE DE PLASTICIDADE (LP). INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. |  |  | UND. |  |  | 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS GRANULARES PELO PROCESSO DE PENEIRAMENTO DA AMOSTRA. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. |  |  | UND. |  |  | 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | ENSAIO TRIAXIAL. IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO SOLO SOB DIFERENTES CONSIDÇÕES DE TENSÃO E CONFINAMENTO. INCLUSO EXECUÇÃO, RELATÓRIO FINAL, LAUDO TÉCNICO E ART. |  |  | UND. |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | PROJETO URBANÍSTICO. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | PROJETO GEOMETRICO. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM E CONTENÇÕES. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | PROJETO DE DRENAGEM. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | PROJETO DE PAISAGISMO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | LEVANTAMENTO, PROJETO DE DESAPROPRIAÇÕES E RESPECTIVA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA IMÓVEL A DESAPROPRIAR. |  |  | KM |  |  | 9,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL. |  |  | UND. |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ENTREGA FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | MEMORIAL DESCRITIVO CONSOLIDADO. |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | ENTREGA DO OBJETO (PRODUTO FÍSICO). |  |  | UND. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total por extenso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |