TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Registro de Preço de PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDES, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados neste Termo de Referência.

# JUSTIFICATIVA

O Município de Itajaí possui em seu parque tecnológico algumas soluções atendidas com rede sem fio (wireless) para interconectar e garantir atendimento às unidades de Saúde, Educação e algumas outras unidades, além do Projeto WifiLivre Itajaí. Alguns destes equipamentos estão com mais de cinco anos de uso, fora da garantia, fora de linha e os modelos estão obsoletos e não são mais produzidos pelo fabricante.

Em resumo este processo tem como finalidade:

- Substituir equipamentos obsoletos, cuja manutenção se torne onerosa;

- Realizar manutenção necessária, garantindo a continuidade dos serviços;

- Atender as demandas onde há necessidade por novos equipamentos;

- Garantir a atualização e modernização do parque computacional.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINI GBIC SFP+ 10G MULTIMODO - Tipo de Conector: Duplex LC; - Interface: SFP+; - Velocidade: 10 Gb/s; - Multímodo; - Protocolo: 10GBASE-LRM | unid. | 50 |
| 2 | MINI GBIC SFP+ 10G MONOMODO - Tipo de Conector: Duplex LC; - Interface: SFP+; - Velocidade: 10 Gb/s; - Monomodo; - Protocolo: 10GBASE-LR | unid. | 50 |
| 3 | PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ÍCONES - Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção; - Possuir certificação UL Listed; - Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto; - Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão; - Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; - Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categoria 5e; - Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto; - Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação); - Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; - Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha); - Ser fornecido com guia traseiro perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem; - Ser fornecido com os 24 conectores modulares RJ45 fêmea; - Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração); | unid. | 50 |
| 4 | PATCH PANEL DESCARREGADO 48P BLINDADO COM ÍCONES - Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção; - Possuir certificação UL Listed; - Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto; - Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão; - Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; - Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categoria 5e; - Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto; - Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação); - Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; - Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha); - Ser fornecido com guia traseiro perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem; - Ser fornecido com os 48 conectores modulares RJ45 fêmea; - Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração); | unid. | 50 |
| 5 | PATCH CORD 1,5M CAT 6A - Patch Cord Categoria 6A com conectores RJ45 e 1,5 metros de comprimento; - Exceder as características elétricas da NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 CATEGORIA 6A ou superior; - O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS. - O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, 26 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; - Na cor: VERMELHO; - Os conectores RJ-45 machos devem ser compostos por corpo em material termoplástico de alto impacto cobertos por material metalizado para garantir alto desempenho frente a ruídos externos e interligação com o sistema de aterramento. Não propagante a chama, cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor de contatos de bronze fosforoso com camada de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro, para proteção contra oxidação. O conector deverá possuir garras duplas para garantia total de vinculação elétrica com o cabo de cobre; - O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001; | unid. | 300 |
| 6 | PATCH CORD 2,5M CAT 6A - Patch Cord Categoria 6A com conectores RJ45 e 2,5 metros de comprimento; - Exceder as características elétricas da NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 CATEGORIA 6A ou superior; - O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS. - O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, 26 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; - Na cor: VERMELHO; - Os conectores RJ-45 machos devem ser compostos por corpo em material termoplástico de alto impacto cobertos por material metalizado para garantir alto desempenho frente a ruídos externos e interligação com o sistema de aterramento. Não propagante a chama, cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor de contatos de bronze fosforoso com camada de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro, para proteção contra oxidação. O conector deverá possuir garras duplas para garantia total de vinculação elétrica com o cabo de cobre; - O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001; | unid. | 200 |
| 7 | KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO - Conjunto de porca gaiola e parafuso para racks; - Parafuso do tipo Philips com pelo menos 16 mm de comprimento; | unid. | 200 |
| 8 | ORGANIZADOR PARA CABOS - Organizador de cabos horizontal para rack 19”; - Deve possuir tampa frontal removível; - Altura máxima de 1 U; - Em metal - Chapa de aço 0,75mm - Cor Preta - Pintura Epóxi | unid. | 300 |
| 9 | PATCH CORD 2,5M CAT 5E - Patch Cord Categoria 5e com conectores RJ45 e 2,5 metros de comprimento; - Conforme requisitos NORMA ANSI/TIA/EIA 568C ou superior. - Possuir certificado ETL OU ETL LISTED. - O produto cumprirá com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS. - Na cor: AZUL. - Desempenho garantido para até 4 conexões em canais de até 100 metros; - Exceder as características TIA/EIA 568 B.2 para CAT. 5e e ISO/IEC 11.801. - Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; - Produzido com Cabo Multi-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; - Disponível nas configurações T-568/A ou T-568/B; - Possui "boot" na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. | unid. | 500 |
| 10 | SWITCH GERENCIÁVEL L3 24P - Conectividade - Deve possuir 24 portas 10/100/1000Mbps nos padrões IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100BaseTX e IEEE 802.3ab 1000Base-T, em conector RJ45; - Deve possuir no mínimo 4 portas 10GBase-X para instalação de módulos padrão SFP+, ou 2 portas 10GBase-X para instalação de módulos padrão SFP+ e 2 portas RJ-45 1/10GBase-T; - As portas 10/100/1000 deverão suportar auto negociação de velocidade, modo de operação quanto operando em 10/100Base-TX e detecção MDI-MDIX automática; - Deve ser possível o empilhamento e criação de uma única unidade lógica de gerenciamento de 2 ou mais unidades, permitir o empilhamento através de cabos UTP CAT 6 ou de fibra de longa distância ou de cabos DAC, as unidades empilhadas podem estar no mesmo local ou separadas fisicamente; - Todos os equipamentos necessários para o empilhamento, sejam eles módulos, cabos, etc., devem ser fornecidos juntamente com o switch; - Deve possuir LEDs indicadores de velocidade e atividade para cada porta RJ45 do equipamento; - Deve suportar Jumbo Frames (9216 bytes); - Controle - Deve implementar no mínimo 512 VLANs ativas segundo o protocolo IEEE 802.1q; - Deve possibilitar atribuição de VLAN baseada em endereço MAC e subnet IP; - Deve suportar implementação de VLANs Privativas; - Deve implementar ACL (Access Control List) baseado em endereços MAC e IP com suporte a IPv4 e IPv6; - Deve suportar implementação de Voice VLANs; - Possuir no mínimo quatro filas de hardware para priorização de tráfego por porta, segundo protocolo IEEE 802.1p; - Deve implementar limitação de banda de porta física do switch, endereço MAC fonte e destino, endereço IP fonte e destino, port TCP/UDP fonte e destino e valor ToS baseada em regras de controles de acesso. - Deve implementar controle de fluxo com o protocolo IEEE 802.3x; - Deve implementar IGMP Snooping; - Deve implementar algoritmos de escalonamento de filas SP (Strict Priority) e WRR (Weighted Round Robin); - Deve permitir autenticação em servidor RADIUS e autenticação IEEE 802.1x; - Disponibilidade - Implementar o protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1d); - Implementar o protocolo Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w); - Deve implementar o protocolo Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s); - Deve suportar detecção automática de loopback; - Deve implementar STP Root Protection e BPDU Port Protection; - Gerenciamento - Deve suportar gerenciamento SNMP v1, v2c e v3; - Deve permitir configuração dos parâmetros IP através de serviço DHCP Cliente; - Deve permitir utilização de linhas de comando (CLI) básico e Web Browser (HTTP e HTTPs) para gerenciamento do switch; - Deve implementar criptografia Secure Sockets Layer (SSL); - Deve suportar os protocolos LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - Deve permitir a gravação de no mínimo duas imagens de firmware; - Deve suportar espelhamento de porta (Port Mirroring); - Deve implementar Network Time Protocol (NTP) ou Simple Network Time Protocol (SNTP); - Suporte a armazenamento de mensagens geradas pelo sistema em servidor padrão syslog externo; - Deve possuir uma porta serial ou RJ45 de console para o gerenciamento e configuração do equipamento com controle de acesso através de usuário e senha; - Funcionalidades de Camada 3 - Deve prover roteamento IP; - Deve suportar tabela de roteamento; - Deve suportar mínimo de 32 rotas estáticas e mínimo de 8 virtual vlan interfaces; - Tabela de endereços MAC com capacidade mínima para 16.384 entradas; - Deve possuir DHCP Relay para facilitar o gerenciamento de endereços DHCP em redes com várias sub-redes com roteamento de camada 3; - Deve suportar agregação de links segundo o padrão IEEE 802.3ad, possibilitando no mínimo de 12 grupos de agregações e no mínimo de 8 links, operando como um único link logico; - Deve suportar agregação de links com até 8 portas por tronco usando automaticamente o LACP (Link Aggregation Control Protocol, ou manualmente, para formar uma conexão de largura de banda para o backbone da rede com suporte de até 128 troncos; - Desempenho - Deve possuir capacidade de roteamento de mínimo de 128 Gbps; - Deve possuir Throughput mínimo de 95 Mpps; - Deve possuir Latência para 100 Mb de < 5 µs; - Deve possuir Latência para 1000 Mb de < 5 µs; - Deve possuir Latência para 10 GBps de < 1.5 µs; - Padronização - Deve ser compatível com os seguintes padrões: - IEEE 802.1AB (LLDP) - IEEE 802.1D (STP) - IEEE 802.1p (QoS) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.1s (MSTP) - IEEE 802.1w (RSTP) - IEEE 802.1X (Security) - IEEE 802.3ab (1000BASE-T) - IEEE 802.3ad (Link aggregation - LAG) - IEEE 802.3i (10BASE-T) - IEEE 802.3u (100BASE-X) - IEEE 802.3x (Flow control) - IEEE 802.3z (1000BASE-X) - Deve ser implementar as seguintes RFCs: - RFC 1213 - RFC 1215 - RFC 1493 - RFC 2021 - RFC 2233 - RFC 2571 - RFC 2572 - RFC 2573 - RFC 2613 - RFC 2618 - RFC 2620 - RFC 2665 - RFC 2667 - RFC 2668 - RFC 2674 - RFC 2737 - RFC 2819 - RFC 3414 - RFC 3415 - RFC 3418 - Gerais - Deve possuir fonte de alimentação interna operando em tensões de 100 a 240 V com frequências de 50 a 60 Hz automaticamente; - Deve operar em temperaturas de 32º F a 113º (0º C a 45º C) com humidade relativa a 10 % a 90% não condensada; - Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19”; - O equipamento deverá ocupar uma unidade de rack; - Garantia e Serviço - A proponente deverá apresentar junto com documentos de habilitação uma declaração de revenda autorizada, emitida pelo fabricante dos produtos ofertados. Esta declaração deverá ser específica para o edital em questão; - A proponente deverá apresentar atestados de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a mesma forneceu produtos e/ou prestou ou vem prestando serviços compatíveis com a solução ofertada; - Todos os equipamentos propostos deverão ser rigorosamente novos, inclusive todas as peças e demais componentes, e deverão possuir garantia total mínima de 5 (cinco) anos, a partir da data de entrega, no local de instalação do equipamento; - O atendimento aos chamados técnicos durante o período de garantia deve ser feito pelo fabricante, via abertura de chamado pelo 0800 e envio do produto para substituição ou reparo; - Os serviços de suporte deverão ser executados pelo próprio fabricante no Brasil; - A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação, transporte, montagem, softwares e acessórios envolvidos na implementação da solução; - O fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento técnico de alto nível, com abertura de chamados via DDG 0800 e chat on-line; download de driver, suporte técnico, verificação do status da garantia e configuração original, não sendo aceita a comprovação através de redirecionamento para sites de terceiros; | unid. | 50 |
| 11 | SWITCH GERENCIÁVEL L3 48P - Conectividade - Deve possuir 48 portas 10/100/1000Mbps nos padrões IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100BaseTX e IEEE 802.3ab 1000Base-T, em conector RJ45; - Deve possuir no mínimo 4 portas 10GBase-X para instalação de módulos padrão SFP+, ou 2 portas 10GBase-X para instalação de módulos padrão SFP+ e 2 portas RJ-45 1/10GBase-T Deve possuir no mínimo 2 portas 10GBase-X para instalação de módulos padrão SFP+; - As portas 10/100/1000 deverão suportar auto negociação de velocidade, modo de operação quanto operando em 10/100Base-TX e detecção MDI-MDIX automática; - Deve ser possível o empilhamento e criação de uma única unidade lógica de gerenciamento de 2 ou mais unidades, permitir o empilhamento através de cabos UTP CAT 6 ou de fibra de longa distância ou de cabos DAC, as unidades empilhadas podem estar no mesmo local ou separadas fisicamente; - Todos os equipamentos necessários para o empilhamento, sejam eles módulos, cabos, etc., devem ser fornecidos juntamente com o switch; - Deve possuir LEDs indicadores de velocidade e atividade para cada porta RJ45 do equipamento; - Deve suportar Jumbo Frames (9216 bytes); - Controle - Deve implementar no mínimo 512 VLANs ativas segundo o protocolo IEEE 802.1q; - Deve possibilitar atribuição de VLAN baseada em endereço MAC e subnet IP; - Deve suportar implementação de VLANs Privativas; - Deve implementar ACL (Access Control List) baseado em endereços MAC e IP com suporte a IPv4 e IPv6; - Deve suportar implementação de Voice VLANs; - Possuir no mínimo quatro filas de hardware para priorização de tráfego por porta, segundo protocolo IEEE 802.1p; - Deve implementar limitação de banda de porta física do switch, endereço MAC fonte e destino, endereço IP fonte e destino, port TCP/UDP fonte e destino e valor ToS baseada em regras de controles de acesso. - Deve implementar controle de fluxo com o protocolo IEEE 802.3x; - Deve implementar IGMP Snooping; - Deve implementar algoritmos de escalonamento de filas SP (Strict Priority) e WRR (Weighted Round Robin); - Deve permitir autenticação em servidor RADIUS e autenticação IEEE 802.1x; - Disponibilidade - Implementar o protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1d); - Implementar o protocolo Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w); - Deve implementar o protocolo Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s); - Deve suportar detecção automática de loopback; - Deve implementar STP Root Protection e BPDU Port Protection; - Gerenciamento - Deve suportar gerenciamento SNMP v1, v2c e v3; - Deve permitir configuração dos parâmetros IP através de serviço DHCP Cliente; - Deve permitir utilização de linhas de comando (CLI) básico e Web Browser (HTTP e HTTPs) para gerenciamento do switch; - Deve implementar criptografia Secure Sockets Layer (SSL); - Deve suportar os protocolos LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); - Deve permitir a gravação de no mínimo duas imagens de firmware; - Deve suportar espelhamento de porta (Port Mirroring); - Deve implementar Network Time Protocol (NTP) ou Simple Network Time Protocol (SNTP); - Suporte a armazenamento de mensagens geradas pelo sistema em servidor padrão syslog externo; - Deve possuir uma porta serial ou RJ45 de console para o gerenciamento e configuração do equipamento com controle de acesso através de usuário e senha; - Funcionalidades de Camada 3 - Deve prover roteamento IP; - Deve suportar tabela de roteamento; - Deve suportar mínimo de 32 rotas estáticas e mínimo 8 virtual vlan interfaces; - Tabela de endereços MAC com capacidade para mínimo de 16.384 entradas; - Deve possuir DHCP Relay para facilitar o gerenciamento de endereços DHCP em redes com várias sub-redes com roteamento de camada 3; - Deve suportar agregação de links segundo o padrão IEEE 802.3ad, possibilitando no mínimo de 12 grupos de agregações e no mínimo de 8 links, operando como um único link lógico; - Deve suportar agregação de links com até 8 portas por tronco usando automaticamente o LACP (Link Aggregation Control Protocol, ou manualmente, para formar uma conexão de largura de banda para o backbone da rede com suporte de até 128 troncos; - Desempenho - Deve possuir capacidade de roteamento de 176 Gbps; - Deve possuir Throughput mínimo de 130 Mpps; - Deve possuir Latência para 100 Mb de < 5 µs; - Deve possuir Latência para 1000 Mb de < 5 µs; - Deve possuir Latência para 10 GBps de < 1.5 µs; - Padronização - Deve ser compatível com os seguintes padrões: - IEEE 802.1AB (LLDP) - IEEE 802.1D (STP) - IEEE 802.1p (QoS) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.1s (MSTP) - IEEE 802.1w (RSTP) - IEEE 802.1X (Security) - IEEE 802.3ab (1000BASE-T) - IEEE 802.3ad (Link aggregation - LAG) - IEEE 802.3i (10BASE-T) - IEEE 802.3u (100BASE-X) - IEEE 802.3x (Flow control) - IEEE 802.3z (1000BASE-X) - Deve ser implementar as seguintes RFCs: - RFC 1213 - RFC 1215 - RFC 1493 - RFC 2021 - RFC 2233 - RFC 2571 - RFC 2572 - RFC 2573 - RFC 2613 - RFC 2618 - RFC 2620 - RFC 2665 - RFC 2667 - RFC 2668 - RFC 2674 - RFC 2737 - RFC 2819 - RFC 3414 - RFC 3415 - RFC 3418 - Gerais - Deve possuir fonte de alimentação interna operando em tensões de 100 a 240 V com frequências de 50 a 60 Hz automaticamente; - Deve operar em temperaturas de 32º F a 113º (0º C a 45º C) com humidade relativa a 10 % a 90% não condensada; - Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19”; - O equipamento deverá ocupar uma unidade de rack; Garantia e Serviço - A proponente deverá apresentar junto com documentos de habilitação uma declaração de revenda autorizada, emitida pelo fabricante dos produtos ofertados. Esta declaração deverá ser específica para o edital em questão; - A proponente deverá apresentar atestados de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a mesma forneceu produtos e/ou prestou ou vem prestando serviços compatíveis com a solução ofertada; - Todos os equipamentos propostos deverão ser rigorosamente novos, inclusive todas as peças e demais componentes, e deverão possuir garantia total mínima de 5 (cinco) anos, a partir da data de entrega, no local de instalação do equipamento; - O atendimento aos chamados técnicos durante o período de garantia deve ser feito pelo fabricante, via abertura de chamado pelo 0800 e envio do produto para substituição ou reparo; - Os serviços de suporte deverão ser executados pelo próprio fabricante no Brasil; - A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação, transporte, montagem, softwares e acessórios envolvidos na implementação da solução; - O fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento técnico de alto nível, com abertura de chamados via DDG 0800 e chat on-line; download de driver, suporte técnico, verificação do status da garantia e configuração original, não sendo aceita a comprovação através de redirecionamento para sites de terceiros; | unid. | 50 |
| 12 | CAIXA HERMÉTICA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS - Confeccionada em material abs antichama. - Garanta proteção contra chuva. - Possua fechadura com trava automática. - Possua espaçadores para fixação de equipamento. - Tamanho 23cm x 29cm x 15cm (altura x comprimento x largura). - Possuirá ao menos 2 prensa cabos 1/2 polegadas. | unid. | 100 |
| 13 | PRENSA FIO PARA CAIXA HERMÉTICA - Material Termo-Plástico autoextinguível (Poliamida 6.6). - Norma Conforme Norma DIN 46320. - Grau de Proteção IP 67. - Cor Preto ou Cinza. - Alta resistência mecânica. - Tipo da rosca curta. | unid. | 50 |
| 14 | MINI RACK DE PAREDE 8U x 450mm - Estrutura em chapa pré-zincada. - Porta Frontal com acrílico Fumê. - Plano de fixação traseiro e frontal. - Pintura epóxi na cor preta. - Saída de cabos na parte superior e inferior. - Laterais removíveis. - Dimensões: 28 centímetros de altura, 56 centímetros de largura e 45 centímetros de profundidade. | unid. | 50 |
| 15 | ROTEADOR ROUTER BOARD 1.4 GHz - O equipamento deve suportar a instalação de pacotes dhcp, hotspot, mpls, ipv6, wireless, routing. - Processador com no mínimo 4 (quatro) núcleos de 1.4G Hz. - Memória RAM com capacidade mínima de 1GB. - Armazenamento de disco mínimo de 128 MB. - Mínimo de 13 portas Ethernet 10/100/1000. - Ethernet bypass Ethernet 11/12. - Display de monitoramento. - Dimensões 444 x 148 x 47 mm. - Temperatura -40°C . +70°C. - Aceitar expansão de microSD 1. - Beeper sim. - Max Power consumption 20W. - Number of DC inputs 2 (PoE-IN, 2-pin terminal). - PoE in 802.3af/at. - PoE in input Voltage 20-57 V. - 2-pin terminal input Voltage 48, 12-57 V. - Number of AC inputs 2. - AC input range 100-240 V (bivolt automática). - 10/100/1000 Ethernet ports 13. - Serial port RS232. | unid. | 10 |
| 16 | ROTEADOR ROUTER BOARD 400 MHz - Arquitetura do processador MIPSBE. - Processador no mínimo 1 (um) núcleo de 400MHz. - Com no mínimo 5 Portas ethernet 10/100/1000 Mbit/s Gigabit. - Memória Ram: 64MB onboard DDR SDRAM. - Armazenamento de Dados: NAND Onboard de 64MB ou superior. - Acompanha fonte de alimentação 12v 500mA (Bi-Volt automático). | unid. | 100 |
| 17 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19" - Tamanho 1 U com 450MM Padrão 19". - Possui sistema de furação na parte inferior para melhor dissipação do calor. - Feita de aço de alta durabilidade. - Cor preta | unid. | 15 |
| 18 | ANTENA SETORIAL 19dBi 120 Graus - Deve possuir roteador incorporado diretamente. - Processador com no mínimo 1 (um) CORE de 720 Mhz. - Armazenamento: 128 MB DDR2 300Mhz. - Portas ethernet 1 10/100/1000. - SFP cage: 1. - Wireless: Built-in 5 GHz 802.11ac, dual-chain. - Wireless regulations. - Monitor de temperatura PCB. - Monitor de vontage. - Power input: jack: 8-30 V DC, PoE in: 8-30 V DC. - Power consumptivo: 13 W. - LEDs: 8. - Antenna gain : mínimo de 19 dbi. - Frequency range: 5.17 - 5.825 GHz (International). - Polarization : Vertical and horizontal. - 3DB Beamwidth - azimuth: 120 deg. - 3DB Beamwidth - elevation: 5 deg. - VSWR: 1.43 typ, 1.8 max. - Port to Port isolation: >40 dB min. - Front-to-Back ratio: >30 dB. - Cross Polarization : >30 dB. - Weight: Package: 3.01 Kg Unit: 1,36 Kg. | unid. | 50 |
| 19 | ROTEADOR ROUTER BOARD 600 MHz com 128 Mb - Equipamento Outdoor. - Arquitetura do processador MIPS-BE. - Processador com no mínimo 1 (um) CORE de 600 MHz. - Tamanho da memória RAM 64 MB. - Tamanho do disco 128 MB. - Suportar a temperatura ambiente entre -30C to +80C. - Número de entradas DC 1 (PoE-IN). - PoE in Passive PoE. - PoE in input Voltage 6-30 V. - Wireless 5 GHz number of chains 2. - Wireless 5 GHz standards 802.11a/n. - Antenna gain dBi for 5 GHz 16.5. - Wireless 5 GHz chip model AR9344 ou superior. - Portas ethernet 10/100/1000 mínimos de 1. - Portas USB mínimo de 1. - USB Power Reset. - USB slot type USB . - PCB temperature monitor. - Voltage monitor. | unid. | 50 |
| 20 | ANTENA REFLETORA DE SINAL DE RÁDIO - Antena gain mínimo de 30 dBi. - Beamwidth +/-2.5 deg. - Connector 2x RP-SMA Female (outside thread). - Cross Polarization > 40 dB. - Diameter x Depth: 70 x 45cm (27.5 x 17.8in). - Elevation adjustment range +/- 20 deg. - Frequency range 4.7-5.875 GHz. - Front-to-Back Ratio >30 dB. - Impedance 50 ohms. - Operating Temperature -50°C to 80°C (-49°F to 158°F). - Outdoor Rating ETSI EN 300 019-2-4. - Packaged size 73x73x20cm (29x29x8in). - Packaged weight 7.5 kg (16.5 lbs). - Polarization vertical and horizontal. - Pole Mount Diameter Range 3 to 7cm (1.2 to 2.75in). - Port to Port Isolation >40dB min. - Power Rating 100W. - Reflector Aluminum. - Standards EN 302 326 DN1, DN2, DN3, DN5. - VSWR ≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max. - Weight 4.8kg (10.7 lbs). - Wind Load (125 mph) 181.4kg (400 lbs). - Wind Survivability 201kph (125mph). | unid. | 50 |
| 21 | ROTEADOR ROUTER BOARD 720 MHz - Arquitetura do processador MIPS-BE. - Processador com no mínimo 1(um) CORE de 720 MHz. - Size of RAM mínimo de 128 MB. - Storage size mínimo de128 MB. - Storage type NAND. - Max Power consumption 19W. - Number of DC inputs 1 (PoE-IN). - PoE in Passive PoE. - PoE in input Voltage 8-30 V. - Wireless 5 GHz number of chains 2. - Wireless 5 GHz Standards 802.11ac. - Wireless 5 GHz chip model QCA9882. - Portas ethernet 10/100/1000 Ethernet mínimo de 1. - SFP DDMI Yes. - SFP ports 1. - Number of SIM slots 1. - MiniPCI-e slots 1. - Number of USB ports 1. - USB Power Reset Yes. - USB slot type USB type A. - PCB temperature monitor. - Voltage monitor. | unid. | 50 |
| 22 | BASTIDOR PARA APARELHO DE TELECOMUNICAÇÕES - Altura 24 HU’s padrão 19”. - Com regulagens de réguas. - Entrada de cabos PG 21 (4x). - Fechamentos fixos em aço pré-zincado parede dupla. - Chapa externa: 0,65mm. - Chapa interna: 0,65mm. - Porta frontal em aço pré-zincado parede dupla. - Chapa externa: 0,95mm. - Chapa interna: 0,65mm. - Limitador de abertura de porta 0° - 120°. - Filtro Viledom. - Ponto de aterramento. - Ventilador axial 100~240 VAC (2x) com preparação para mais dois ventiladores. - 2 ventiladores Axial RT 150 Bi-Volt. - 1 Termostato Tasco TLX 530. | unid. | 5 |
| 23 | ROTEADOR ROUTER BOARD 1.2 GHz - Processador com no mínimo 36 CORE de 1.2Ghz. - Memória 2 slots SODIMM DDR3 cada um com 8GB DDR3. - 11 Portas ethernet 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X. - 4 portas SPF 1.25G Ethernet SFP cage. - Expansão microUSB port, host and device mode. - Armazenamento com 1GB Onboard NAND. - 1 porta serial DB9 RS232C asynchronous serial port. - Energia IEC C14 standard connector 110/220V (PSU included), up to 60W power consumption. - Temperatura 50 1.2GHz; 70° 1GHz CPU core frequency. - Botão de reset switch; speed controlled fan; beeper; voltage, current and temperature monitoring. | Unid. | 10 |
| 24 | ROTEADOR ROUTER BOARD 600 MHz, 5GHz - Antena com grade integrada de dupla polarização de 24,5 DBI com 7 Graus. - Suporte ao protocolo NV2 TDMA. - Processador com no mínimo 1 CORE de 600 MHz. - Tamanho da memória RAM 64 MB. - Storage 16 MB Flash. - 1 Porta ethernet 10/100. - Wireless Built-in 5 GHz 802.11a/n, dual-chain. - Tensão de entrada 11 V - 30 V (passive PoE) consumo de energia 6 W. - Temperatura -40 to 70° C. - Umidade 5 to 95% noncondensing. | Unid. | 50 |
| 25 | ROTEADOR ROUTER BOARD 600 MHz, 2.4 GHz - Processador com no mínimo 1 CORE de 600 MHz. - Tamanho da memória RAM 64 MB. - Storage 16 MB Flash. - 1 Porta ethernet 10/100/1000 - Suporte Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n - Com 2 Wireless 2.4 GHz number of chain - Tensão de entrada 11 V - 30 V (passive PoE) consumo de energia 6 W. - Temperatura -40 to 70° C. - Umidade 5 to 95% noncondensing. - Max Power consumption 10W - PoE in Passive PoE - PoE in input Voltage 8-30 V - Number of DC inputs 1 (PoE-IN) | Unid. | 50 |
| 26 | ACCESS POINT OUTDOOR 2.4GHZ - Networking Interface (2) 10/100 Ethernet Ports - Buttons Reset - Antennas (2) 5 dBi Antennas - Wi-Fi Standards 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Power Method PoE 802.3.af - Power Supply 48V, 0.5A PoE Adapter (Included) - Power Save Supported - Max. Power Consumption 8 W - Max. TX Power 28 dBm - Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i - Certifications CE, FCC, IC - Mounting Wall/Pole (Kits Included) - ESD/EMP Protection Air 24KV, Contact 24KV - Operating Temperature -30 to 65° C - Operating Humidity 5 - 95% Non-Condensing - Deverá possuir registro de certificação na Anatel. | Unid. | 50 |
| 27 | MASTRO ARTICULADO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS EXTERNA - Diâmetro de Mastro: 11/4 Polegadas - Altura em relação ao solo: 500 mm - Distância em relação à parede: 220 mm - Material: Aço - Acabamento: Zinco - Diâmetro da Bucha: 10 mm - Material da bucha: Nylon - Fornecer com buchas e parafusos para fixação | Unid. | 50 |
| 28 | ROTEADOR ROUTER BOARD 300 MHz - Processador Atheros AR7130/ AR716 - Memória DDR SDRAM - Data Storage NAND memory chip - 3 Portas Ethernet 10/100 Mbit/s com Auto-MDI/X - 3 Slots MiniPCI do tipo IIIA/IIIB - Extras: Reset switch, beeper, voltage monitor - Leds: Power, NAND activity, 5 user LEDs - Voltagem: PoE in: 8-28V DC on Ether1 (Non 802.3af), Power jack (8-28V DC) | Unid | 50 |
| 29 | CARTÃO MINIPCI ROUTERBOARD R52HN - Frequência de Operação: 2192MHz - 2539MHz / 4290MHz - 6100MHz - Chipset Atheros AR9220 - 2 Conectores MMCX - Taxas de transferências 802.11n (20MHz) - 1Nss: 65Mbps @ 800GI, 72.2Mbps @ 400GI (Max.) 2Nss: 130Mbps @ 800GI, 144.4Mbps @ 400GI (Max.) 802.11n (40MHz) - 1Nss: 135Mbps @ 800GI, 150Mbps @ 400GI (Max.) 2Nss: 270Mbps @ 80 - Tensão de Operação 3,3 V +/-10% DC; 800mA Max - Temperatura de operação -40ºC até +70ºC - Modulações OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK | Unid | 50 |

# VALOR DE REFERÊNCIA

| Item | Descrição do Item | Tipo | QT | Valor Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINI GBIC SFP+ 10G Multimodo | Consumo | 50 | R$ 1.960,47 | R$ 98.023,50 |
| 2 | MINI GBIC SFP+ 10G Monomodo | Consumo | 50 | R$ 314,66 | R$ 15.733,00 |
| 3 | PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ÍCONES | Equipamento | 50 | R$ 410,53 | R$ 20.526,50 |
| 4 | PATCH PANEL DESCARREGADO 48P BLINDADO COM ÍCONES | Equipamento | 50 | R$ 329,96 | R$ 16.498,00 |
| 5 | PATCH CORD 1,5M CAT 6A | Consumo | 300 | R$ 18,97 | R$ 5.691,00 |
| 6 | PATCH CORD 2,5M CAT 6A | Consumo | 200 | R$ 27,44 | R$ 5.488,00 |
| 7 | KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO | Consumo | 200 | R$ 1,39 | R$ 278,00 |
| 8 | ORGANIZADOR PARA CABOS | Consumo | 300 | R$ 17,33 | R$ 5.199,00 |
| 9 | PATCH CORD 2,5M CAT 5E | Consumo | 500 | R$ 5,94 | R$ 2.970,00 |
| 10 | SWITCH GERENCIÁVEL L3 24P | Equipamento | 50 | R$ 5.671,45 | R$ 283.572,50 |
| 11 | SWITCH GERENCIÁVEL L3 48P | Equipamento | 50 | R$ 3.305,57 | R$ 165.278,50 |
| 12 | CAIXA HERMÉTICA PARA ACOMODAÇÃO DE EQ WIRELES | Consumo | 100 | R$ 32,42 | R$ 3.242,00 |
| 13 | PRENSA FIO PARA CAIXA HERMÉTICA | Consumo | 50 | R$ 6,71 | R$ 335,50 |
| 14 | MINI RACK DE PAREDE 8U x 450mm | Equipamento | 50 | R$ 319,82 | R$ 15.991,00 |
| 15 | ROTEADOR ROUTER BOARD 1.4Ghz | Equipamento | 10 | R$ 2.312,18 | R$ 23.121,80 |
| 16 | ROTEADOR ROUTER BOARD 400 Mhz | Equipamento | 100 | R$ 570,00 | R$ 57.000,00 |
| 17 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19" | Consumo | 15 | R$ 225,13 | R$ 3.376,95 |
| 18 | ANTENA SETORIAL 19dBi 120 Graus | Consumo | 50 | R$ 1.173,03 | R$ 58.651,50 |
| 19 | ROTEADOR ROUTER BOARD | Equipamento | 50 | R$ 766,53 | R$ 38.326,50 |
| 20 | ANTENA REFLETORA DE SINAL DE RÁDIO | Consumo | 50 | R$ 937,18 | R$ 46.859,00 |
| 21 | ROTEADOR ROUTER BOARD 720 Mhz | Equipamento | 50 | R$ 750,98 | R$ 37.549,00 |
| 22 | BASTIDOR PARA APARELHO DE TELECOMUNICAÇÕES 24U | Consumo | 5 | R$ 3.185,50 | R$ 15.927,50 |
| 23 | ROTEADOR ROUTER BOARD 1.2 Ghz | Equipamento | 50 | R$ 5.984,12 | R$ 299.206,00 |
| 24 | ROTEADOR ROUTER BOARD 600 MHz, 5GHz | Equipamento | 50 | R$ 555,32 | R$ 27.766,00 |
| 25 | ROTEADOR ROUTER BOARD 600 MHz, 2.4 GHz | Equipamento | 50 | R$ 438,51 | R$ 21.925,50 |
| 26 | Access Point Outdoor 2.4Ghz | Consumo | 50 | R$ 784,97 | R$ 39.248,50 |
| 27 | Mastro Articulado Para Instalação De Antenas Externa | Consumo | 50 | R$ 27,53 | R$ 1.376,50 |
| 28 | ROTEADOR ROUTER BOARD 300Mhz | Equipamento | 50 | R$ 576,01 | R$ 28.800,50 |
| 29 | Cartão MiniPci RouterBOARD | Consumo | 50 | R$ 232,99 | R$ 11.649,50 |
| Total: |  |  |  |  | R$ 1.349.611,25 |

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A aquisição dos materiais e equipamentos oriundos deste Registro de Preço correrão por conta das dotações orçamentárias números:

- Equipamentos: Despesa 210

- Material de Consumo: Despesa 208

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

## ENTREGA DOS ITENS

Os itens deverão ser entregues no Centro Tecnológico em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após emissão pelo Município e entrega do pré-empenho à empresa contratada.

No momento da entrega cada item será conferido, conforme as respectivas especificações estabelecidas neste instrumento. Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas técnicas brasileiras.

## FRETE

A empresa se responsabilizará por todas as despesas referentes ao frete e entrega dos produtos, bem como quanto à qualidade deste no ato do recebimento por parte do solicitante.

## GARANTIA

O período de garantia de todos os materiais e equipamentos, neste instrumento especificados fica estabelecido como 12 (doze) meses, contando a partir da emissão da nota fiscal; com ressalva dos itens 10 e 11 que possuem especificação diferenciada em relação à GARANTIA.

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os produtos contratados serão acompanhados, revisados e fiscalizados pelo servidor Luís Fernando Montes, Gerente de Segurança de Dados e Redes, matrícula número 2129101, lotado no CTIMA, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos referidos itens prestados deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

Itajaí, 22 de fevereiro de 2018.

| LUÍS FERNANDO MONTES | MURILO SODRÉ DE SOUZA |
| --- | --- |
| Gerente de Segurança de Dados e Redes | Secretário de Tecnologia |