MEMORIAL DESCRITIVO 01 ¦ SERVIÇOS PRELIMINARES

- SUMÁRIO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3

1.1	locação | demolição	3

1.2	Movimentação de Terra	7

## SERVIÇOS PRELIMINARES

### locação | demolição

a) Normas aplicáveis

| Norma | Título |
| --- | --- |
| NBR 15309 | Locação topográfica e acompanhamento dimensional de obra metroviária e assemelhada - Procedimento |
| NR 18 | Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção |
| Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais. |  |

b) Informações preliminares

Para a locação de obra deverá ser realizado a definição exata dos pontos de intersecção das linhas dimensionais da obra, antes da execução da fundação. Será adotada uma referência de nível, utilizada como demarcação correta do ponto inicial para a locação da obra.

As alvenarias e calçadas sem reaproveitamento serão demolidas e retiradas dentro das Normas vigentes.

c) Especificações técnicas dos materiais

| Material | Especificação |
| --- | --- |
| Locação | Pontaletes, sarrafos, arame cozido, pegos, linha de nylon, mangueira de nível, nível de bolha, terna, pá, enxada, cavadeira, serrote e equipamentos topográficos. |
| Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema. |  |

d) Procedimentos de execução

LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

A locação da obra deverá ser iniciada após a abertura do diário de obra. A locação será executada observando-se as plantas de fundações e de arquitetura, sendo que na ocorrência de erro na locação da obra projetada, implicará à empresa construtora a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias. A locação da obra deverá considerar gabaritos de tábuas corridas pontaletadas.

- O Encarregado de Obras, sob orientação do Engenheiro responsável pela obra deve iniciar as atividades somente se o terreno estiver limpo e escavado até a proximidade das cotas definidas para execução ou apoio das fundações, observando condições do projeto estrutural;

- Definir a referência de nível (RN) da obra e a referência pela qual será feita a locação da obra;

- Conferir os eixos e divisas da obra, verificando as distâncias entre eixos e divisas. É recomendado o uso de serviços topográficos especializados para o acompanhamento da locação da obra;

- A partir da referência escolhida no terreno, marcar uma das faces do gabarito com uma trena metálica e uma linha de nylon, obedecendo uma distância de pelo menos 1 metro da face da edificação. As demais faces do gabarito podem ser marcadas a partir dessa face e do projeto de locação;

- Executar o gabarito por meio da cravação dos pontaletes, que devem estar aprumados e alinhados, faceando sempre o mesmo lado da linha de nylon, procurando manter uma distância de aproximadamente 2 metros um do outro;

- Após a cravação dos pontaletes, arrematar seus topos, de maneira que formem uma linha horizontal perfeitamente nivelada, a uma altura média do solo de cerca de 1 m a 1,5 m. Na face interna dos pontaletes pregar tábuas também niveladas, formando a chamada “tabeira”. Caso seja necessário, pregar sarrafos no topo dos pontaletes;

- Travar o gabarito com mãos-francesas. De preferência, pintar o gabarito na cor branca.

- Marcar a lápis os eixos X e Y no gabarito, por meio de topografia, utilizando um ponto de referência fixa identificado no terreno e a partir desses eixos, marcar todos os pilares, estacas, etc. De acordo com as definições do projeto utilizando trena metálica, esquadro, lápis de carpinteiro e pregos. Identificar na tabeira os nomes dos elementos com tinta, de preferência;

- Esticar um arame pelos dois eixos do elemento estrutural a ser locado (pilar, blocos, estaca, etc.) O cruzamento dos arames de cada eixo define a posição do elemento estrutural no terreno, através de um prumo de centro. Para elementos com seção circular, descer um prumo pelo centro do elemento. Para elementos com seção não circular - triangulares, retangulares ou poligonais em geral, - descer um prumo em cada lateral para definição da posição das faces;

- Cravar um piquete nos pontos definidos pelo prumo e locar as fôrmas e os gastalhos quando houver.

O Encarregado de Obras deve tomar como base para realização do serviço, os projetos disponíveis, garantindo atendimento das especificações técnicas do serviço. Ao realizar  a inspeção do serviço, a CONTRATADA deve registrar os resultados. No caso de não-conformidades, levar ao conhecimento do Engenheiro Responsável pela obra para definição de ação imediata.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

O processo a ser utilizado será o de “Demolição Manual” e, serão utilizadas ferramentas manuais e portáteis motorizadas.

Os materiais da edificação, durante a demolição e a remoção, devem ser previamente umedecidos.

Deverá ser evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressão lateral sobre paredes ou muros. Será proibido o lançamento de qualquer material em queda livre. A remoção de entulhos por gravidade poderá ser feita através de calhas, desde que reduzida a pequenos fragmentos.

Deverão ser requadradas e niveladas as paredes, com cimento, cal e areia, no traço de 1:2:9, conforme especificados em projeto.

Todo material residual deverá ser destinado/retirado conforme item descrito em “Cargas e Entulhos”.

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Todo o material proveniente das demolições e/ou retiradas, após vistoria e liberação por parte do MUNICÍPIO DE ITAJAÍ deverá ficar à disposição da CONTRATADA, que providenciará sua remoção do local, seguindo todos os quesitos de segurança e limpeza.

O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. Não será permitida a incineração de qualquer material, exceto nos casos permitido pela legislação municipal.

Todo o material que o MUNICÍPIO DE ITAJAÍ julgar indispensável ficará à disposição da FISCALIZAÇÃO.

Todo e qualquer dano ocorrido em consequência das obras, em qualquer parte do empreendimento, deverá ser reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura.

A contratada é responsável pela destinação final dos resíduos gerados na obra de acordo com a

legislação municipal e de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Seção 1, páginas 95-96.

Ao final dos serviços de demolição, a Contratada deverá providenciar a limpeza completa dos ambientes, possibilitando perfeita continuidade na obra.

### Movimentação de Terra

a) Normas aplicáveis

| Norma | Título |
| --- | --- |
| NBR 7180 | Solo — Determinação do limite de plasticidade |
| NR 18 | Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção |
| Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais. |  |

b) Informações preliminares

Para executar a movimentação de terra, de forma a aproveitar as curvas de níveis existentes, conforme levantamento topográfico realizado pelo MUNICÍPIO DE ITAJAÍ foi necessário prever corte e aterro no terreno com serviços de terraplanagem gerando alguns taludes.

Os serviços de terraplanagem deverão seguir as cotas especificadas em projeto arquitetônico.

c) Especificações técnicas dos materiais

| Material | Especificação |
| --- | --- |
| Aterro | Camadas de terra de 20 cm. |
| Compactação | Mecanizada, 100% PN. |
| Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema. |  |

d) Procedimentos de execução

Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal.

Procedimento

- Preparação do terreno (dentro ou fora da projeção da edificação), limpando o terreno de materiais incompatíveis com o serviço de aterro, indesejáveis no local;

- Nivelar os pontos do terreno de modo a permitir a distribuição homogênea das camadas do aterro;

- Aplicação do aterro sobre o terreno preparado. As camadas devem ser aplicadas de modo a atingir a altura máxima de 20 cm.

- Compactação Manual: As camadas devem ser apiloadas por meio dos pilões. O Servente deve alternar os golpes produzidos por movimentos da altura de aproximadamente 35 cm sobre o aterro, que devem repetir seguindo uma trajetória tipo serpentina;

- Informar Encarregado de Obras sobre conclusão da atividade, para realização da liberação do serviço;

- Compactação Mecânica: As camadas devem ser apiloadas por meio de um compactador eletromecânico, seguindo uma trajetória tipo serpentina;

- Ao final, realizar a limpeza de equipamentos e materiais utilizados armazenando cada um em seu local adequado. Recolher embalagens vazias, equipamentos e sobras de material, armazenando cada um em seu local adequado;

- Preservar serviço executado, mantendo a área isolada no mínimo 24 horas.

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

- Todo o material proveniente das demolições e/ou retiradas, após vistoria e liberação por parte do MUNICÍPIO DE ITAJAÍ deverá ficar à disposição da CONTRATADA, que providenciará sua remoção do local, seguindo todos os quesitos de segurança e limpeza.

- O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. Não será permitida a incineração de qualquer material, exceto nos casos permitido pela legislação municipal.

- Todo o material que o MUNICÍPIO DE ITAJAÍ julgar indispensável ficará à disposição da FISCALIZAÇÃO.

- Todo e qualquer dano ocorrido em consequência das obras, em qualquer parte do empreendimento, deverá ser reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura.

- A contratada é responsável pela destinação final dos resíduos gerados na obra de acordo com a

- Legislação municipal e de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Seção 1, páginas 95-96.

- Ao final dos serviços de demolição, a Contratada deverá providenciar a limpeza completa dos ambientes, possibilitando perfeita continuidade na obra.