TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

O Objeto da presente licitação consiste na AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, por um período de 12 (doze) meses através do Sistema de Registro de Preços, aos que manifestarem interesse, de acordo com as especificações e quantitativos estimados neste Termo de Referência.

# JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de atender melhor os servidores municipais e os serviços por eles prestados, faz-se necessária a disponibilização de um registro de preço que garanta a aquisição de materiais, peças e equipamentos para suprir a necessidade de suporte, atualização e manutenção do parque computacional

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item | Descrição do item | Unidade de Medida | QT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abraçadeira de Velcro Dupla Face - Rolo 20mm x 3000mm; - Para uso em Cabeamento estruturado, mas podendo ser utilizado para qualquer tipo de cabo. | unid. | 120 |
| 2 | Abraçadeira em nylon - Possuir tamanho mínimo de 3,5x200mm; - Flexíveis e resistentes para a organização e amarração de fios, cabos e outros acessórios; - Com ação de fechamento autotravante, sem retorno. | unid. | 5000 |
| 3 | Acess Point com antena omnidirecional e conexão PoE - Alimentação com fonte bivolt (110/220v VAC 50-60 Hz). - Padrão IEEE 802.3af / Power Over Ethernet (PoE), 24V,0,5A através de adaptador Gigabit. - Dimensões 175,7 x 175,7 x 43,2 mm. - Consumo Máximo 6.5W. - Padrões de conexões 802.11 a/b/g/n/AC. - Segurança WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) - Potência de transmissão mínima de 24dbm em 2.4GHz e 22dbm em 5GHz. - SSID mínimo de 8 por rádio. - Permitir VLAN 802.1Q. - Permitir tráfego isolado para convidados - Mínimo de 250 Clientes. - Interface de rede 10/100/1000. - Permite instalação parede ou teto. - Equipamento Homologado pela Anatel. - Permite velocidade de 867Mbps de throughput. - Alcance mínimo de 150m. | unid. | 70 |
| 4 | Adaptador Wireless USB - Compatível com os padrões 802.11bgn; - Taxa de transmissão de até 300Mbps; - Possuir antena externa de no mínimo 3dBi; - Frequência de operação 2.4GHz; - Compatível com Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. | unid. | 70 |
| 5 | Adaptador wireless PCI-E - Velocidade de no mínimo 150mbps; - Suportar wep, wpa / wpa2 / wpa-psk / wpa2-psk (chave tkip / aes) de 64/128 bits; - Suporta ieee 802.1x; - Interface: pci express; - Antena: no mínimo 2dbi omni-direcional destacável; - Acompanhar perfil baixo (slim - low profile). | unid. | 20 |
| 6 | Alicate de crimpar RJ45 e RJ11 - Corpo de aço com revestimento termoplástico; - Permite crimpagem de conectores RJ-45 macho e RJ-11 macho; - Possuir decapador; - Possuir cortador de fio. | unid. | 25 |
| 7 | Alicate de corte diagonal 6" - Corpo forjado em aço; - Cabeça e articulações lixadas; - Cabo ergonômico; - Isolação elétrica mínima de 1000V; - Conformidade com a NR10. | unid. | 19 |
| 8 | Alicate de corte frontal 6" - Corpo forjado em aço; - Isolação elétrica mínima de 1000V; - Cabo ergonômico; - Conformidade com a NR10. | unid. | 19 |
| 9 | Alicate punch down de inserção para conectores RJ11/RJ45 femea - Possibilita conexão individual de condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC (keystone RJ45 fêmea, patch panel e bloco de conexão); - Possuir dois níveis de impacto; - Possuir compartimento interno para armazenamento da lâmina de conexão para proteção quando fora de uso ou em transporte. | unid. | 22 |
| 10 | Anilha de Identificação Para Cabo CAT.5e - Deverá conter 100 Números de 0 a 9 (10 de cada); - Cada número deverá possuir uma cor diferente; - Deve possuir furações onde se encaixem uma na outra, formando as númeraçoes; - Possuir garra que assegura que o clip permaneça no lugar sob condições normais de trabalho ou sob vibrações; - Compatíveis com uso em patch cords. | pç | 55 |
| 11 | Apresentador s/ Fio c/ Apontador Laser - Interface: USB; - Alimentação: 1 pilhas AAA; - Tipo de Transmissão: Radio Frequência (2.4 GHz); - Distância mínima: 10 metros; - Compatível: PC ou Notebook; - 2 Botões Apresentador: (avançar e voltar); - 1 Botão Laser Pointer; - 1 Botão Função: Pausar (tela escura / voltar); - 1 Botão Função: Trocar Aplicativo (alt tab). | unid. | 17 |
| 12 | Bateria 12V – 5Ah - Bateria para uso em nobreak; - VRLA (bateria de chumbo-ácido regulada por válvula) também conhecida como bateria selada; - Voltagem nominal: 12V; - Capacidade: 5Ah; - Dimensões: 106 x 70 x 90 mm (Alt / Larg / Prof); - Conector: F1/F2-Faston Tab187/250; - Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação; | unid. | 100 |
| 13 | Bateria 12V – 7,2Ah - Bateria para uso em nobreak; - VRLA (bateria de chumbo-ácido regulada por válvula) também conhecida como bateria selada; - Voltagem nominal: 12 V; - Capacidade: 7,2Ah; - Dimensões: 95 x 64 x 150 mm (Alt / Larg / Prof); - Conector: F1/F2-Faston Tab187/250; - Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação. | unid. | 110 |
| 14 | Bateria 9V - Tipo Alcalina; - Aprovada pelo INMETRO; - Para uso em multímetros, etiquetadoras, zumbidor, etc. | unid. | 135 |
| 15 | Bateria para BIOS/CMOS - Modelo CR 2032; - Bateria eletrônica de lítio; - 3 volts de saída; - Bateria de célula tipo moeda. | unid. | 500 |
| 16 | Cabo CCI 2 pares 100 metros - Para alarmes e interfone multicores; - Multivias de cobre; - Condutor interno: Fio de cobre nu, eletrolítico, mole; - Diâmetro: 0,40mm; - Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade multicor; - Isolação Externa: PVC 70º Antichama; - Rolo com 100 Metros de Cabo; - Certificado de qualidade ISO 9001; | unid. | 23 |
| 17 | Cabo de áudio P2 (macho) x P10 (macho) de 10 metros - Cabo utilizado para ligar instrumentos musicais em mesa de som e caixas acústicas ou em qualquer outro aparelho de som; - Conectores do tipo P2 e P10 nas extremidades; - comprimento de 10 metros. | unid. | 8 |
| 18 | Cabo de Energia para Computador - Para uso em : PC, CPU, Monitores, FAX, etc.; - Tamanho mínimo 1,5 MT; - Voltagem Suportada: 250V AC ou superior; - Corrente suportada mínima de 10 A; - Certificado pelo INMETRO; - Produto de acordo com novo padrão Brasileiro de Tomadas ABNT; - Plug conforme NBR 14136 e NBR 60884-1 e Cabo conforme NBR 13249; - Cor do Cabo: Preto. | unid. | 300 |
| 19 | Cabo HDMI 1,8m - Cor do Cabo: Preto; - Tipo de Sinal: Digital; - Função: Transmissão de Imagem e Som; - Versão: 2.0 ou superior; - Compatível com HDMI 1.3 e 1.4; - Conectores macho x macho com 19 pinos cada; - Permite resolução mínima 4K (4960x2160). | unid. | 15 |
| 20 | Cabo HDMI 10m - Cor do Cabo: Preto; - Tipo de Sinal: Digital; - Função: Transmissão de Imagem e Som; - Versão: 2.0 ou superior; - Compatível com HDMI 1.3 e 1.4; - Conectores macho x macho com 19 pinos cada; - Permite resolução mínima 4K (4960x2160). | unid. | 48 |
| 21 | Cabo HDMI 5 m - Cor do Cabo: Preto; - Tipo de Sinal: Digital; - Função: Transmissão de Imagem e Som; - Versão: 2.0 ou superior; - Compatível com HDMI 1.3 e 1.4; - Conectores macho x macho com 19 pinos cada; - Permite resolução mínima 4K (4960x2160). | unid. | 38 |
| 22 | Cabo HDMI para Mini HDMI - Cor do Cabo: Preto; - Tipo de Sinal: Digital; - Função: Transmissão de Imagem e Som; - Versão: 1.4 ou superior; - Permite resolução 4K (4960x2160); - Tamanho do Cabo mínimo 1,8 metros. | unid. | 20 |
| 23 | Cabo VGA de no mínimo 1,5 metros - Conector VGA macho x VGA macho (DB15); - Aplicação: Monitores, Projetores, Tvs, com Saída VGA; - Possuir trava de conexão; - Com filtro nas duas pontas para melhorar o desempenho de sinal evitando interferências; - Quantidade de pinos: 15. | unid. | 40 |
| 24 | Caixa Cabo de Rede Blindado FTP CAT 5e - Caixa de Cabo de Rede Flexível UTP 4 Pares CAT 5e segundo especificações da EIA/TIA-568-B.2; - Condutores sólidos de cobre nu com diâmetro nominal de 24AWG; - Isolamento de polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1,1 mm; - Blindagem sobre o núcleo com fita de poliéster metalizado; - Capa externa composta de PVC retardante a chama e resistente a raios UV; - Capa interna de PVC retardante a chama; - Possuir marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0m); - Embalado em caixa contendo pelo menos 305 metros; - Produto deve ser homologado pela Anatel e estar em conformidade com a diretiva RoHS (não agride o meio-ambiente). | unid. | 9 |
| 25 | Caixa de Cabo de Rede Flexível UTP 4 Pares CAT 5e - Atender especificações da ANSI/EIA/TIA-568-C; - Condutores sólidos de cobre, não blindados, com diâmetro de seção circular de 0,51 mm (24AWG) por condutor; - Isolamento entre pares de polietileno; - Capa externa na cor AZUL, composta de PVC não propagante a chamas, classificação (CMX); - Possuir marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0m); - Embalado em caixa contendo pelo menos 305 metros; - Produto deve ser homologado pela Anatel e estar em conformidade com a diretiva RoHS (não agride o meio-ambiente). | unid. | 43 |
| 26 | Caixa de som de 3W RMS com alimentação via usb - Compatível com PC e Notebook; - Conexão Áudio P2 3.5mm; - Som estéreo; - Cor preto. | unid. | 60 |
| 27 | Caixa de som multiuso amplificada de 100w RMS - Possuir no mínimo 2 (duas) entradas P10 com controle de volume independente; - Entrada para leitura USB; - Tensão de rede 127/220 VAC - 60HZ; - controle remoto incluso. | unid. | 9 |
| 28 | Carregador Universal para pilha AAA e AA - Deverá suportar no mínimo 4 pilhas; - Bivolt automático (AC 100V-240V); - Tempo estimado de carga 4 a 16 horas; - Led indicador de status de carga; - Proteção contra curto-circuito; - Em acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas; | unid. | 6 |
| 29 | Cartão MICRO SD de no mínimo 32GB classe 10 - Desempenho mínimo: 80MB/s para leitura e 10MB/s para gravação; - Dimensões: 11 mm x 15 mm x 1 mm; - Formato: FAT32 (SDHC); - Temperatura de Operação: -25°C a 85°C; - Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C; - Construído e testado para resistir a ambientes adversos; | unid. | 50 |
| 30 | Conector keystone fêmea RJ45 CAT5e - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens; - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; - Compatível com todos os patches panels descarregados, espelhos e tomadas. - Montado em placa de circuito impresso dupla face. - Fornecido com protetor plástico para contatos 110 IDC; - Padrão de montagem T568A e T568B. | unid. | 400 |
| 31 | Conector RJ11 macho - Para uso em terminação de fios de telefonia; - Possuir 4 vias ativas; - Padrão RJ11 na cor transparente; | unid. | 400 |
| 32 | Conector RJ45 macho - Para uso em cabo de rede com 8 vias; - Deve possuir corpo em termoplástico de alto impacto transparente não propagante a chama; - Dever ser compatível com cabo U/UTP CAT.5e de 24 AWG; - Deve ser fornecido em peça única; - Padrão de montagem T568A e T568B. | unid. | 5000 |
| 33 | Chave Philips 1/8x4" - Aço Vanadium - Haste niquelada e cromada; - Cabo em polipropileno; - Ponta fosfatizada. | unid. | 20 |
| 34 | Chave Philips 1/4x6" - Aço Vanadium - Haste niquelada e cromada; - Cabo em polipropileno; - Ponta fosfatizada. | unid. | 25 |
| 35 | Chave Fenda 1/8x4" - Aço Vanadium - Haste niquelada e cromada; - Cabo em polipropileno; - Ponta fosfatizada. | unid. | 20 |
| 36 | Chave Fenda 1/4x6" - Aço Vanadium - Haste niquelada e cromada; - Cabo em polipropileno; - Ponta fosfatizada. | unid. | 25 |
| 37 | Conversor adaptador Ethernet Lan USB para RJ-45 10/100Mbps - Entrada para cabo de rede (RJ45 fêmea); - LED com indicador de alimentação; - Rede 10/100 Mbps ou superior; - Plug & Play; - Conector USB 2.0 macho ou superior; - Compatibilidade: Windows 98/ME/XP/Vista/Win 7/8/10 | unid. | 30 |
| 38 | Conversor de HDMI para VGA - Adaptador que converte O sinal digital HDMI para sinal analógico VGA; - Plug and play, sem uso de fonte de alimentação; - Suporta resoluções até 720P/1080i/1080p; - Entrada: HDMI; - Saída: VGA. | unid. | 45 |
| 39 | Conversor de VGA para HDMI - VGA macho x HDMI fêmea + cabo áudio P2 macho + cabo carregador USB; - É necessário conectar o cabo USB para o funcionamento do conversor; - Conector VGA: 15 pinos; - Conector USB: tipo A macho; - Conector P2: 3,5 mm macho; | unid. | 25 |
| 40 | Desumidificador de Papel A3 - Dimensões Máximas: Comprimento 475 mm, Largura 355mm x Altura 160 mm; - Capacidade mínima de 600 folhas; - Tampa e base em material metálico ou em aço pintada eletrostaticamente; - Possuir Sistema de aquecimento através de resistor de fio níquel-cromo ou pastilha térmica; - Papel pronto para uso em no máximo 90 minutos após abastecimento; - Voltagem: Bivolt. | unid. | 10 |
| 41 | Desumidificador de Papel A4 - Dimensões Máximas: Comprimento 410 mm, Largura 290 mm x Altura 110 mm; - Capacidade mínima de 500 folhas; - Tampa e base em poliestileno de alto impacto ou em aço pintada eletrostaticamente; - Possuir Sistema de aquecimento através de resistor de fio níquel-cromo ou pastilha térmica; - Papel pronto para uso em no máximo 90 minutos após abastecimento; - Voltagem: Bivolt. | unid. | 40 |
| 42 | Emenda RJ 45 - Emenda direta para cabos de rede UTP; - Possuir conectores RJ45 fêmea para RJ45 fêmea; - 8 Pinos; - Composição: Termoplásticos, cobre, latão e níquel. | unid. | 450 |
| 43 | Estação de solda e retrabalho - Estação de solda e retrabalho de bancada (reflow) a ar quente, - Possuir no mínimo 3 diferentes bocais para o sopro; - Estabilização de temperatura; - Removedor de solda de jato quente antiestético e elétrico; - Ajuste de ar quente p/ solda ou dessolda; - Display digital LED; - Voltagem: 220 V | unid. | 3 |
| 44 | Etiquetadora para cabo de rede - Etiquetadora de cabos (Rotulador eletrônico portátil): - Utiliza etiquetas de 9mm e 12mm; - Tecnologia da fita por transferência térmica; - Imprime automaticamente Data&Hora; - Teclado QWERTY compatível com idioma Português (brasileiro); - Visor de cristal líquido de, no mínimo, 12 caracteres em 1 linha; - 9 estilos de textos (Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical); - Função de corte da etiqueta; - Resolução mínima de 230 DPI; - Funciona com 4 pilhas "AAA"; - Acompanhar fita preto sobre branco; - Mínimo de 71 símbolos incorporados. | unid. | 10 |
| 45 | Ferro de Solda - Ferro elétrico de solda; - Possuir Dupla Isolação de Proteção contra choque; - Cabo de força padrão brasileiro; - Ponta de longa durabilidade tratada com ferro e alumínio; - Resistência de mica; - Conjunto de resistência e tubo metálico substituível; - Rápido aquecimento; - Alimentação independente (direto na tomada); - Tensão de entrada: 220v 50/60hz; - Potência: 60 watts; - Temperatura mínima: 510ºC; - Comprimento mínimo do cabo: 1,40m; | pç | 10 |
| 46 | FILTRO DE LINHA - Potência máxima: 1150VA/W; - Corrente máxima: 10A; - Número de tomadas: 5 tomadas novo padrão; - Protetor contra surtos: Varistor 4500A (92J); - Comprimento médio do cabo de entrada: 1,5m; - Tensão de entrada: multivoltagem 115V-127V ou 220V; - Caixa plástica antichama: Seguro, resistente e prático; - Chave liga-desliga com sinalização luminosa; - Proteção contra surto de tensão: Atuação rápida através de varistor. | unid. | 200 |
| 47 | Filtro de linha duplo para ADSL - Filtro duplo com conexão para telefone e modem ADSL, indicado para filtrar ruídos que podem influenciar no desempenho da internet e na qualidade da rede local; - Conexões de saída: RJ11 Macho, 2 vias; - Conexões de entrada: 2x RJ11 Fêmea, 2 vias; - Identificação visual das conexões de entrada ADSL e Fone. | unid. | 150 |
| 48 | Fita adesiva dupla face transparente 12mmX20m - Cor da fita dupla face: Transparente; - Largura x comprimento da fita dupla face: 12 mm x 20 m; - Espessura da fita dupla face: 1,0 mm; - Material da fita dupla face: Liner de proteção e adesivo acrílico; | unid. | 70 |
| 49 | Fita Isolante 19mmx20m - Cor preta, - Isolação 750V; - Estar em de acordo com os requisitos da NBR 5037 (ABNT) e UL150; - Largura 19 milímetros e comprimento de 20 metros; - classe da temperatura 90ºC. | unid. | 110 |
| 50 | Fita térmica branca - 12 mm x 4 metros; - compatível com a etiquetadora dymo letratag xr. | unid. | 3 |
| 51 | Fita térmica branca - 12mm x 8 mts; - Compatível com a etiquetadora Brother PT-70. | unid. | 33 |
| 52 | FONTE 300W ATX 24 PINOS - Tipo: Padrão ATX 12V V2.31 - Tensão de entrada: 100 - 240V (automático); - Frequência de entrada: 50 a 60 Hz - Tamanho do ventilador: 120 mm - Quantidade mínima de Conectores: - 2 conector SATA; - 1 conector ATX12V; - 2 conectores de 4 pinos; - 1 conector ATX20/ATX24. | unid. | 220 |
| 53 | Fonte compatível com computador HP ELITE 8000 | unid. | 80 |
| 54 | Fusível 6A 250V - Tamanho 5x20mm. | unid. | 50 |
| 55 | Fusível comum grande vidro 10A - Fusível 10A 250V modelo Grande de vidro; | unid. | 80 |
| 56 | Gabinete para PC - Possuir 2 baias; - Sem fonte; - Compatível com placa mãe Micro-ATX; | unid. | 140 |
| 57 | HD 500 GB Externo USB 3.0 - Interface de conexão USB 3.0 e compatível com USB 2.0; - Não necessita de alimentação externa; - Capacidade mínima de 500GB; - Cor: Preto - Fornecer junto ao equipamento Cabo de conexão USB 3.0; - Compatível e formatado para uso em NTFS para Windows 10, 8 e 7. - Conectar e usar; | unid. | 26 |
| 58 | HD 500 GB SATA3 - Interface SATA 6.0GB ou superior; - Capacidade mínima de 500GB; - Velocidade 7200 RPM; - Cache mínimo de 16MB. | unid. | 60 |
| 59 | Kit com 2 Rádios Comunicadores - Baterias recarregáveis NI-MH (inclusas) com capacidade mínima de 1,500Mah; - Alcance mínimo de 10 km (em área livre); - Canais: 16; -Alcance de frequência: 400-470MHz - Alimentação: 110V-240V (Bivolt); | unid. | 15 |
| 60 | Kit com 4 baterias recarregáveis AAA ("palito") 900mAh - Voltagem: 1,2Ni-MH - Características=Pré-carregadas, prontas para uso - Possibilita até 500 cargas - Dados Técnicos=Tipo: Recarregáveis NiMh - Tamanho: AAA palito - Voltagem: 1,2V - Amperagem: 900 mAh - Embalagem: Cartela com 4 Unidades | pç | 5 |
| 61 | KIT com 4 baterias recarregáveis AA com no mínimo 2500MHA e 1000 ciclos. - Tipo: Recarregáveis NiMh - Tamanho: AA (pequena) - Voltagem: 1,2V - Amperagem: 2500 mAh - Embalagem: Cartela com 4 Unidades | pç | 10 |
| 62 | Kit com localizador, testador e zumbidor de cabos. - Deve detectar linha dc; - Teste de continuidade, curto-circuito, circuito aberto e detecção por chamada; - Com velocidade do teste regulável; - Suporte para fone de ouvido para utilização em ambientes barulhentos; - Deve permitir o ajuste de volume; - Possuir caneta indutiva com lanterna e caneta indutiva com gerador de tom; - Testador de cabos montados com RJ45 e localizador de par ( zumbidor ); - Com cabo de rede cat 5 e de 1 metro ou mais e estojo / case para transporte incluindo duas baterias de 9 v. | pç | 12 |
| 63 | Kit placa mãe + processador + memória + wireless - Processador com no mínimo 2x núcleos com velocidade de clock de no mínimo 2.90GHz, cache l2 de no mínimo 3MB, compatível com instruções de 64 bits, com capacidade de endereçamento de memória de até no mínimo 32GB - Placa mãe compatível com processador proposto, com no mínimo 4x entradas USB compatíveis com tecnologia 2.0 e no mínimo 2x entradas USB compatíveis com tecnologia 3.0, possuir no mínimo 4x conectores SATA II, 1 (um) slot PCI express x16, 1 (um) slot PCI x1, 1 (um) slot PCI , com dispositivos de áudio e vídeo embarcados, 1 VGA, 1x interface de rede padrão ethernet (10/100/1000mbps) - Possuir 1 (uma) memória de no mínimo 4GB DDR3 1333MHz ; -Wireless - velocidade wireless de no mínimo 150Mbps Suporta WEP, WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK (chave TKIP / AES) de 64/128 bits, suporta ieee 802.1x Interface: PCI express . Antena de no mínimo 2DBI omni-direcional destacável | unid. | 150 |
| 64 | Kit placa mãe + processador + memória - Processador com no mínimo 2 núcleos com velocidade de clock de no mínimo 3.0GHz, cache l2 de no mínimo 3MB, compatível com instruções de 64 bits, com capacidade de endereçamento de memória de até no mínimo 32Gb - placa mãe compatível com processador proposto, com no mínimo 4x entradas usb compatíveis com tecnologia 2.0 e no mínimo 2x entradas USB compatíveis com tecnologia 3.0, possuir no mínimo 4x conectores sata iii, 1 (um) slot PCI express x16, 1 VGA, 1 (um) slot PCI x1, com dispositivos de áudio e vídeo embarcados, 1x interface de rede padrão ethernet (10/100/1000mbps) - 1x memória de no mínimo 4gb ddr4 2133 MHz. | unid. | 140 |
| 65 | Leitor De Cartão De Memória USB Externo Compatíveis com os seguintes formatos: - Compact Flash: CF Tipo I e II (UDMA 0-7); - Secure Digital: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II; - MicroSD: microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I; - Memory Stick: Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo . | unid. | 18 |
| 66 | Leitor scanner código de barra laser USB - Fonte de luz: Diodo laser (645 a 660nm); - Decodificação: EAN-13, EAN-8, intercalado 2 de 5, CODE39, código128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, código128. | unid. | 60 |
| 67 | Memoria 16gb DDR4 2400 mhz para desktop Tipo: DDR4; Frequência: 2400MHz; Tensão: 1,2V; Aplicação: computadores (desktop, pc); | unid. | 28 |
| 68 | Memória 2gb DDR2 800mhz para desktop Tipo: DDR2; Frequência: 800Mhz; Tensão: 1,8V; Aplicação: computadores (desktop, pc); | unid. | 80 |
| 69 | Memoria 2gb DDR3 1333mhz para desktop Tipo: DDR3; Frequência: 1333MHz; Tensão: 1,5V; Aplicação: computadores (desktop, pc); | unid. | 40 |
| 70 | Memória 4gb ddr3 1333mhz para desktop Tipo: DDR3; Frequência: 1333Mhz; Tensão: 1,5V; Aplicação: computadores (desktop, pc); | unid. | 70 |
| 71 | Memoria 8gb DDR3 1333mhz para desktop Tipo: DDR3; Frequência: 1333MHz; Tensão: 1,5V; Aplicação: computadores (desktop, pc); | unid. | 160 |
| 72 | Memoria 8gb DDR4 2400mhz para desktop Tipo: DDR4; Frequência: 2400MHz; Tensão: 1,2V; Aplicação: computadores (desktop, pc); | unid. | 70 |
| 73 | Memoria 4gb DDR4 2400mhz para desktop Tipo: DDR4; Frequência: 2400MHz; Tensão: 1,2V; Aplicação: computadores (desktop, pc); | unid. | 50 |
| 74 | Memoria 8gb DDR4 2400MHz para notebook Tipo: DDR4; Frequência: 2400MHz; Tensão: 1,2V; Aplicação: Notebooks; | unid. | 30 |
| 75 | Memoria 4gb DDR4 2400MHz para notebook Tipo: DDR4; Frequência: 2400MHz; Tensão: 1,2V; Aplicação: Notebooks; | unid. | 30 |
| 76 | Microcomputador de placa única + dissipador + case preta + fonte -Cartão 5V + cartão micro sd de no mínimo 32Gb classe 10 com as seguintes especificações: - Raspberry pi 3 model b; - Processador broadcom bcm2837 64bit armv8 cortex-a53 quad-core 1.2 GHz; - Memória RAM: 1Gb; - Adaptador wifi 802.11n integrado; - Bluetooth 4.1 ble integrado; - Conector de vídeo hdmi; - 4 portas USB 2.0; - Conector ethernet; - Interface para câmera (csi); - Interface para display (dsi); - Slot para cartão microsd; - Conector de áudio e vídeo; - Gpio de 40 pinos; - Dimensões: 85 x 56 x 17mm; | unid. | 80 |
| 77 | Microfone sem fio com receptor wireless - Alcance mínimo de 15 metros; - 2 (duas) pilhas AA (microfone e receptor) Inclusas; - Receptor com conector P10. | unid. | 10 |
| 78 | Mouses USB óptico 2 botões c/ scroll - Sensor óptico ou laser; - Resolução mínima 1200 dpi; - Conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer adaptador; - Deve possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem (scroll); - No tamanho normal, não serão aceitos Mouses do tipo "Mini"; - Na cor preta; - Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m; - Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8 e 10. | unid. | 510 |
| 79 | Multímetro Digital Portátil - Possuir Display LCD/Contagem 3 1/2 Dígitos/2000; -Tensão DC 200m/2/20/200/600V; - Tensão AC 200/600V; - Corrente DC 2000μ/200m/10A; - Resistência 200/2000/20k/200k/2000k/20MΩ; - recurso Teste de Continuidade/Diodo; - Teste hFE; - Teste de Bateria; - Mudança de Faixa Manual; - Possuir recurso Data Hold; - Indicação de Bateria Fraca; - Alimentação 1x9V (inclusa); - Possuir no mínimo Categoria de Segurança CAT II 600V. | pç | 23 |
| 80 | Organizador espiral p/cabos e fios (spiraduto) - Cor Preta ou Branca; - Diametro nominal 3/4 Polegada; - Adapta em instalações com diâmetro máximo de 57,15; - Material em PVC; - Tipo Flexível; - Fornecimento em metro; | metro | 180 |
| 81 | Pasta Térmica - Embalagem de 50 GR; - Cor Branca levemente brilhante; - Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C; - Consistência Pastosa; - Componente Básico Silicone alto peso molecular; Para aplicações típicas: - Componentes eletrônicos em dissipadores de calor; - Processadores em computador (cooler); - Fontes geradoras de calor; - Termopares e resistências. | unid. | 20 |
| 82 | Patch Cord 1,5m CAT5e amarelo - Conformidade com a norma NBR 14136; - Comprimento 1,5m; - Tipo de cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial; - Capa externa em PVC não propagante a chama na cor Amarelo; - Quantidade de Pares 4 pares, 26AWG; - Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A; - Embalado individualmente; - Tipo de Conector RJ-45; - Tipo de cabo: F/UTP Cat.5e; - Padrão de Montagem T568A; | unid. | 430 |
| 83 | Patch cord 1,5m CAT5e azul - Conformidade com a norma NBR 14136; - Comprimento 1,5m; - Tipo de cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial; - Capa externa em PVC não propagante a chama na cor Azul; - Quantidade de Pares 4 pares, 26AWG; - Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A; - Embalado individualmente; - Tipo de Conector RJ-45; - Tipo de cabo: F/UTP Cat.5e; - Padrão de Montagem T568A; | unid. | 730 |
| 84 | Patch cord 1,5m CAT5e verde - Conformidade com a norma NBR 14136; - Comprimento 1,5m; - Tipo de cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial; - Capa externa em PVC não propagante a chama na cor Verde; - Quantidade de Pares 4 pares, 26AWG; - Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A; - Embalado individualmente; - Tipo de Conector RJ-45; - Tipo de cabo: F/UTP Cat.5e; - Padrão de Montagem T568A; | unid. | 400 |
| 85 | Patch cord 1,5m CAT5e vermelho - Conformidade com a norma NBR 14136; - Comprimento 1,5m; - Tipo de cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24AWG isolados em polietileno especial; - Capa externa em PVC não propagante a chama na cor Vermelho; - Quantidade de Pares 4 pares, 26AWG; - Cumprimento dos requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A; - Embalado individualmente; - Tipo de Conector RJ-45; - Tipo de cabo: F/UTP Cat.5e; - Padrão de Montagem T568A; | unid. | 410 |
| 86 | Pen drive 16GB - Capacidade de 16GB; - Conectividade com USB 2.0, compatível com a versão anterior do USB 2.0; - Compatibilidade: Windows 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS X v.10.6.x ou superior / Linux v.2.6.x ou superior. | unid. | 105 |
| 87 | Pen drive 32GB - Capacidade de 32GB; - Conectividade com USB 2.0, compatível com a versão anterior do USB 2.0; - Compatibilidade: Windows 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS X v.10.6.x ou superior / Linux v.2.6.x ou superior. | unid. | 130 |
| 88 | Placa De Vídeo Low Profile - Interface: PCI Express 2.0; - Tamanho da memória: 1GB; - Interface de memória: 64-bit; - Tipo de memória: DDR3; - Conectores: HDMI e VGA. | unid. | 30 |
| 89 | Placa de Vídeo Multiterminal - PCI - Consumo de energia: 0,5 Watts; - Múltiplas placas de vídeo: sim; - Fonte de alimentação: 5W e 2 Amperes; - Interface de conexão: PCI; - Mínimo de Memória: 8MB; - Suporte ao sistema operacional linux; | unid. | 100 |
| 90 | Rolo de solda estanho 1,0MM 500G - Fio de solda; - Composição de 60% Estanho (Sn) e 40% Chumbo (Pb); - Fio espesso com 1.0mm de diâmetro; - Armazenada em rolo (carretel) com 500g; | unid. | 15 |
| 91 | Roteador Wireless - Antena Omnidirecional de 3 antenas externa de 5dBi cada; - Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; - Possuir Interface: mínimo de 4 Portas LAN 10/100Mbps e 1 Porta WAN; - Botão Reset; - Botão Power On/Off; - Segurança Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK; - Taxa de Sinal mínima de Até 300Mbps; - Filtro de Endereço IP/Filtro de Endereço MAC/Filtro de Domínio; Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP; - Voltagem 110/220V automático | unid. | 160 |
| 92 | Spray limpa-contato 300ml - Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos e Recupera a condutividade dos contatos; - Embalagem em spray. Gás sob pressão; - Cor Incolor; - Conteúdo líquido 300ml; | unid. | 70 |
| 93 | Spray micro óleo - Micro-óleo em spray, - Embalagem de 300ml - Possuir propriedades anticorrosiva, desengripante, lubrificante e eliminador de umidade. - Similar ou superior a WD40. | unid. | 70 |
| 94 | SSD (solid-state drive) - Mínimo de 120 GB de capacidade; - Padrão SATA III ou superior; - Mínimo de Leituras: 500 MB/s.; - Mínimo de Gravações: 310MB/s. | unid. | 360 |
| 95 | Sugador de Solda - Ferramenta utilizada em trabalhos de dessoldagem em eletroeletrônica; - Tipo manual; - Corpo cilíndrico metálico em alumínio; - Bico em teflon substituível preso ao corpo do sugador através de disco metálico roscável com anel de vedação; - Deve possuir calha/cobertura da alavanca de acionamento; - Sistema de trava da alavanca metálico acionado através de botão (plástico) saliente no corpo do cilindro da ferramenta; - Dimensões diâmetro entre 20 e 25mm; - Comprimento entre 170 e 210mm; | pç | 7 |
| 96 | Suporte articulado para TVs de 26" a 55" - Deve suportar peso de TVs com até 30kg. - Compatíveis com padrão de fixação VESA 100x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300 e 400x400 mm. - Pode ser instalado em parede ou em painel de MDF. - Deve possibilitar avanço e recuo da tela de pelo menos 30cm. - Material: Aço Carbono. - Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. - Com sistema de ajuste de inclinação. | unid. | 32 |
| 97 | Suporte para CPU com Rodinhas - Compatível com gabinetes AT e ATX; - Base plástica com rodízios; - Permite ajuste para diferentes tamanhos; - Espaço interno ajustável; - Facilita instalação e movimentação da CPU; - Plástico resistente; - Sistema de ajuste; - Composição: Termoplástico e metais; | unid. | 320 |
| 98 | Suporte para Fixação de Projetor - Permite fixação em teto ou parede; - Ajuste de altura e giro sobre o eixo; - Giro sobre eixo: mín.: 90º e máx.: 360º; - Incluso braço extensor que permite movimentos de inclinação vertical e giro sobre o eixo; - Capacidade de Carga: 10kg - Desenvolvido em alumínio; - Acompanha kit de parafusos e manual de montagem; | unid. | 20 |
| 99 | Switch de 8 portas - Compatível com no mínimo 10/100Mbps; - Não gerenciável; - Recursos de hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x, CSMA/CD; - Interface: 8 portas RJ45 Auto Negociação; - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; - Fan Quantity: Fanless / Design sem ventilador garante operação silenciosa; - Indicador LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados; - Design de mesa ou de montagem na parede; - Plug and Play simplifica a instalação. | unid. | 150 |
| 100 | Switch de 16 portas - Compatível com no mínimo 10/100Mbps; - Não gerenciável; - Recursos de hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x, CSMA/CD; - Interface: 16 portas RJ45 Auto Negociação; - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; - Fan Quantity: Fanless / Design sem ventilador garante operação silenciosa; - Indicador LED: Power, portas 1~16; - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados; - Design de mesa ou de montagem na parede; - Plug and Play simplifica a instalação. | unid. | 30 |
| 101 | Switch de 24 portas - Compatível com no mínimo 10/100Mbps; - Não gerenciável; - Recursos de hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x, CSMA/CD; - Interface: 24 portas RJ45 Auto Negociação; - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; - Fan Quantity: Fanless / Design sem ventilador garante operação silenciosa; - Indicador LED: Power, portas 1~24; - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados; - Design de mesa ou de montagem na parede; - Plug and Play simplifica a instalação. | unid. | 50 |
| 102 | Teclado padrão - Conexão USB; - Teclado Padrão ABNT2; - Compatível Sistema Operacional Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10, Mac OS X 10.2 ou superior e Linux; - Não requer a instalação de driver para funcionamento (Plug and Play); - Número mínimo de teclas: 107; - Com dispositivo de ajuste de inclinação vertical; - Cor preta; - LEDs: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock; - Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m | unid. | 410 |
| 103 | Testador de cabo - Permite testar conectores RJ45/RJ11/USB/BNC com indicação de "straight" (direto) ou "crossover" (cruzado); - Indicação de "no connection" (sem conexão) e "short" (curto); - Indicador de bateria boa e bateria fraca; - Reação rápida durante processo de teste - Possuir aviso sonoro. | pç | 25 |
| 104 | Webcam - Mínimo de 1,3 mega pixels de resolução - Microfone embutido - Compatível com Windows 7/vista/xp/2000 ou superior - Interface de conexão USB. | unid. | 20 |

# VALORES DE REFERÊNCIA

| Item | Descrição do item | Tipo | QT | Valor de Referência | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abraçadeira de Velcro Dupla Face | Consumo | 120 | R$ 38,00 | R$ 4.560,00 |
| 2 | Abraçadeira em nylon | Consumo | 5000 | R$ 0,29 | R$ 1.450,00 |
| 3 | Access Point com antena omnidirecional e conexão PoE | Equipamento | 70 | R$ 900,00 | R$ 63.000,00 |
| 4 | Adaptador Wireless USB | Consumo | 70 | R$ 65,00 | R$ 4.550,00 |
| 5 | Adaptador wireless PCI-E | Consumo | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
| 6 | Alicate de crimpar RJ45 e RJ11 | Consumo | 25 | R$ 60,00 | R$ 1.500,00 |
| 7 | Alicate de corte diagonal 6" | Consumo | 19 | R$ 35,00 | R$ 665,00 |
| 8 | Alicate de corte frontal 6" | Consumo | 19 | R$ 45,00 | R$ 855,00 |
| 9 | Alicate punch down de inserção para conectores RJ11/RJ45 fêmea | Consumo | 22 | R$ 60,00 | R$ 1.320,00 |
| 10 | Anilha de Identificação Para Cabo CAT.5e | Consumo | 55 | R$ 30,00 | R$ 1.650,00 |
| 11 | Apresentador s/ Fio c/ Apontador Laser | Equipamento | 17 | R$ 80,00 | R$ 1.360,00 |
| 12 | Bateria 12V – 5Ah | Consumo | 100 | R$ 110,00 | R$ 11.000,00 |
| 13 | Bateria 12V – 7,2Ah | Consumo | 110 | R$ 115,00 | R$ 12.650,00 |
| 14 | Bateria 9V | Consumo | 135 | R$ 15,00 | R$ 2.025,00 |
| 15 | Bateria para BIOS/CMOS | Consumo | 500 | R$ 3,00 | R$ 1.500,00 |
| 16 | Cabo CCI 2 pares 100 metros | Consumo | 23 | R$ 55,00 | R$ 1.265,00 |
| 17 | Cabo de áudio P2 (macho) x P10 (macho) de 10 metros | Consumo | 8 | R$ 25,00 | R$ 200,00 |
| 18 | Cabo de Energia para Computador | Consumo | 300 | R$ 11,00 | R$ 3.300,00 |
| 19 | Cabo HDMI 1,8 m | Consumo | 15 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
| 20 | Cabo HDMI 10 m | Consumo | 48 | R$ 50,00 | R$ 2.400,00 |
| 21 | Cabo HDMI 5 m | Consumo | 38 | R$ 20,00 | R$ 760,00 |
| 22 | Cabo HDMI para Mini HDMI | Consumo | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| 23 | Cabo VGA de no mínimo 1,5 m | Consumo | 40 | R$ 16,00 | R$ 640,00 |
| 24 | Caixa Cabo de Rede Blindado FTP CAT 5e | Consumo | 9 | R$ 600,00 | R$ 5.400,00 |
| 25 | Caixa de Cabo de Rede Flexível UTP 4 Pares CAT 5e | Consumo | 43 | R$ 500,00 | R$ 21.500,00 |
| 26 | Caixa de som de 3W RMS com alimentação via USB | Consumo | 60 | R$ 25,00 | R$ 1.500,00 |
| 27 | Caixa de som multiuso amplificada de 100w RMS | Equipamento | 9 | R$ 850,00 | R$ 7.650,00 |
| 28 | Carregador Universal para pilha AAA e AA | Consumo | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
| 29 | Cartão MICRO SD de no mínimo 32GB classe 10 | Consumo | 50 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 |
| 30 | Conector keystone fêmea RJ45 CAT5e | Consumo | 400 | R$ 15,00 | R$ 6.000,00 |
| 31 | Conector RJ11 macho | Consumo | 400 | R$ 0,60 | R$ 240,00 |
| 32 | Conector RJ45 macho | Consumo | 5000 | R$ 1,00 | R$ 5.000,00 |
| 33 | Chave Philips 1/8x4" | Consumo | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 34 | Chave Philips 1/4x6" | Consumo | 25 | R$ 16,00 | R$ 400,00 |
| 35 | Chave Fenda 1/8x4" | Consumo | 20 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| 36 | Chave Fenda 1/4x6" | Consumo | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
| 37 | Conversor adaptador Ethernet Lan USB para RJ-45 10/100Mbps | Consumo | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
| 38 | Conversor de HDMI para VGA | Consumo | 45 | R$ 50,00 | R$ 2.250,00 |
| 39 | Conversor de VGA para HDMI | Consumo | 25 | R$ 150,00 | R$ 3.750,00 |
| 40 | Desumidificador de Papel A3 | Equipamento | 10 | R$ 490,00 | R$ 4.900,00 |
| 41 | Desumidificador de Papel A4 | Equipamento | 40 | R$ 250,00 | R$ 10.000,00 |
| 42 | Emenda RJ 45 | Consumo | 450 | R$ 10,00 | R$ 4.500,00 |
| 43 | Estação de solda e retrabalho | Equipamento | 3 | R$ 450,00 | R$ 1.350,00 |
| 44 | Etiquetadora para cabo de rede | Equipamento | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
| 45 | Ferro de Solda | Consumo | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| 46 | FILTRO DE LINHA | Consumo | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| 47 | Filtro de linha duplo para ADSL | Consumo | 150 | R$ 16,00 | R$ 2.400,00 |
| 48 | Fita adesiva dupla face transparente 12mmX20m | Consumo | 70 | R$ 40,00 | R$ 2.800,00 |
| 49 | Fita Isolante 19mmx20m | Consumo | 110 | R$ 6,00 | R$ 660,00 |
| 50 | Fita térmica branca | Consumo | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| 51 | Fita térmica branca | Consumo | 33 | R$ 43,00 | R$ 1.419,00 |
| 52 | FONTE 300W ATX 24 PINOS | Consumo | 220 | R$ 150,00 | R$ 33.000,00 |
| 53 | Fonte compatível com computador HP ELITE 8000 | Consumo | 80 | R$ 350,00 | R$ 28.000,00 |
| 54 | Fusível 6A 250V | Consumo | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
| 55 | Fusível comum grande vidro 10A | Consumo | 80 | R$ 2,00 | R$ 160,00 |
| 56 | Gabinete para PC | Consumo | 140 | R$ 160,00 | R$ 22.400,00 |
| 57 | HD 500 GB Externo USB 3.0 | Equipamento | 26 | R$ 300,00 | R$ 7.800,00 |
| 58 | HD 500 GB SATA3 | Consumo | 60 | R$ 325,00 | R$ 19.500,00 |
| 59 | Kit com 2 Rádios Comunicadores | Equipamento | 15 | R$ 250,00 | R$ 3.750,00 |
| 60 | Kit com 4 baterias recarregáveis AAA ("palito") 900mAh | Consumo | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| 61 | KIT com 4 baterias recarregáveis AA com no mínimo 2500MHA e 1000 ciclos. | Consumo | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 |
| 62 | Kit com localizador, testador e zumbidor de cabos. | Equipamento | 12 | R$ 160,00 | R$ 1.920,00 |
| 63 | Kit placa mãe + processador + memória + wireless | Consumo | 150 | R$ 1.350,00 | R$ 202.500,00 |
| 64 | Kit placa mãe + processador + memória | Consumo | 140 | R$ 1.200,00 | R$ 168.000,00 |
| 65 | Leitor De Cartão De Memória USB Externo | Consumo | 18 | R$ 38,00 | R$ 684,00 |
| 66 | Leitor scanner código de barra laser USB | Equipamento | 60 | R$ 250,00 | R$ 15.000,00 |
| 67 | Memoria 16gb DDR4 2400 MHz para desktop | Consumo | 28 | R$ 1.500,00 | R$ 42.000,00 |
| 68 | Memória 2gb DDR2 800 MHz para desktop | Consumo | 80 | R$ 90,00 | R$ 7.200,00 |
| 69 | Memoria 2gb DDR3 1333 MHz para desktop | Consumo | 40 | R$ 130,00 | R$ 5.200,00 |
| 70 | Memória 4gb ddr3 1333 MHz para desktop | Consumo | 70 | R$ 240,00 | R$ 16.800,00 |
| 71 | Memoria 8gb DDR3 1333 MHz para desktop | Consumo | 160 | R$ 450,00 | R$ 72.000,00 |
| 72 | Memoria 8gb DDR4 2400 MHz para desktop | Consumo | 70 | R$ 520,00 | R$ 36.400,00 |
| 73 | Memoria 4gb DDR4 2400 MHz para desktop | Consumo | 50 | R$ 280,00 | R$ 14.000,00 |
| 74 | Memoria 8gb DDR4 2400 MHz para notebook | Consumo | 30 | R$ 582,00 | R$ 17.460,00 |
| 75 | Memoria 4gb DDR4 2400 MHz para notebook | Consumo | 30 | R$ 320,00 | R$ 9.600,00 |
| 76 | Microcomputador de placa única + dissipador + case preta + fonte | Equipamento | 80 | R$ 550,00 | R$ 44.000,00 |
| 77 | Microfone sem fio com receptor wireless | Consumo | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| 78 | Mouses USB óptico 2 botões c/ scroll | Consumo | 510 | R$ 40,00 | R$ 20.400,00 |
| 79 | Multímetro Digital Portátil | Equipamento | 23 | R$ 110,00 | R$ 2.530,00 |
| 80 | Organizador espiral p/cabos e fios (spiraduto) | Consumo | 180 | R$ 12,00 | R$ 2.160,00 |
| 81 | Pasta Térmica | Consumo | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| 82 | Patch cord 1,5m CAT5e amarelo | Consumo | 430 | R$ 10,00 | R$ 4.300,00 |
| 83 | Patch cord 1,5m CAT5e azul | Consumo | 730 | R$ 10,00 | R$ 7.300,00 |
| 84 | Patch cord 1,5m CAT5e verde | Consumo | 400 | R$ 10,00 | R$ 4.000,00 |
| 85 | Patch cord 1,5m CAT5e vermelho | Consumo | 410 | R$ 10,00 | R$ 4.100,00 |
| 86 | Pen drive 16GB | Consumo | 105 | R$ 40,00 | R$ 4.200,00 |
| 87 | Pen drive 32GB | Consumo | 130 | R$ 70,00 | R$ 9.100,00 |
| 88 | Placa De Vídeo Low Profile | Consumo | 30 | R$ 350,00 | R$ 10.500,00 |
| 89 | Placa de Vídeo Multiterminal - PCI | Consumo | 100 | R$ 350,00 | R$ 35.000,00 |
| 90 | Rolo de solda estanho 1,0mm 500G | Consumo | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 |
| 91 | Roteador Wireless | Equipamento | 160 | R$ 200,00 | R$ 32.000,00 |
| 92 | Spray limpa-contato 300ml | Consumo | 70 | R$ 15,00 | R$ 1.050,00 |
| 93 | Spray micro óleo | Consumo | 70 | R$ 40,00 | R$ 2.800,00 |
| 94 | SSD (solid-state drive) | Consumo | 360 | R$ 220,00 | R$ 79.200,00 |
| 95 | Sugador de Solda | Consumo | 7 | R$ 15,00 | R$ 105,00 |
| 96 | Suporte articulado para TVs de 26" a 55" | Equipamento | 32 | R$ 230,00 | R$ 7.360,00 |
| 97 | Suporte para CPU com Rodinhas | Consumo | 320 | R$ 30,00 | R$ 9.600,00 |
| 98 | Suporte para Fixação de Projetor | Equipamento | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| 99 | Switch de 8 portas | Consumo | 150 | R$ 60,00 | R$ 9.000,00 |
| 100 | Switch de 16 portas | Equipamento | 30 | R$ 185,00 | R$ 5.550,00 |
| 101 | Switch de 24 portas | Equipamento | 50 | R$ 350,00 | R$ 17.500,00 |
| 102 | Teclado padrão | Consumo | 410 | R$ 45,00 | R$ 18.450,00 |
| 103 | Testador de cabo | Consumo | 25 | R$ 130,00 | R$ 3.250,00 |
| 104 | Webcam | Consumo | 20 | R$ 90,00 | R$ 1.800,00 |
| Total: |  |  |  |  | R$ 1.284.643,00 |

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento da aquisição dos itens deste Registro de Preço decorrerá por conta das despesas:

- Consumo - de Natureza 3.3.90:

  - Centro Tecnológico: 208

  - Secretaria de Saúde: 573

  - Secretaria de Educação: 437 e 715

- Permanente - de Natureza 4.4.90:

  - Centro Tecnológico: 210

  - Secretaria de Saúde: 574

  - Secretaria de Educação: 433 e 439

# CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

## ENTREGA DOS ITENS

A empresa se responsabilizará por todas as despesas referentes ao frete e entrega dos produtos, bem como quanto à qualidade deste no ato do recebimento por parte do solicitante.

Todos os itens devem ser entregues no Centro Tecnológico, no Paço Municipal, na Rua Alberto Werner, número 100, 2º andar; no horário padrão do Município.

As entregas deverão ser efetuadas em até 15 (quinze) dias corridos, conforme autorização de fornecimento emitida pelo solicitante, contados do recebimento da Nota de Empenho.

No momento da entrega cada item será conferido, conforme as respectivas especificações estabelecidas neste instrumento. Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas técnicas brasileiras.

## GARANTIA

O período de garantia de todos os materiais e equipamentos, neste instrumento especificados fica estabelecido como 12 (doze) meses, contando a partir da emissão da nota fiscal.

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os serviços contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo servidor Alessandro Petry, Técnico em Informática, matrícula número 1882301, lotado no CTIMA, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela empresa contratada, devendo esta proceder as correções imediatamente, sob as penas legais cabíveis.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos referidos itens prestados deverá ser executado mediante aceite da respectiva nota fiscal pelo gestor e fiscal do contrato.

Sendo o que tínhamos, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ainda não foram esclarecidas neste instrumento.

| CLEVERSON ALVES PAES | MURILO SODRÉ DE SOUZA |
| --- | --- |
| Diretor de Informática | Secretário de Tecnologia |