PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

# EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA

# RUA MANOEL BERNARDES.

ITAJAÍ-SC

MARÇO/2019

| ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: MÁRCIO JOSÉ GONÇALVES SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DILNEI JOSÉ MARTINS FERNANDES ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/SC 26.970-5 |
| --- | --- |

# 1. JUSTIFICATIVA

O presente tem como objetivo descrever as instalações elétricas em rede de distribuição aérea a serem realizados em diversas ruas de Itajaí. Faz-se necessária a realização desta obra para possibilitar a instalação de iluminação pública em diversos pontos que estão com deficiência neste serviço.

# 2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O projeto apresentado nesta licitação contempla a RUA MANOEL BERNARDES num total estimado de 1618,9m de obras de rede de distribuição.

O executor da obra deverá providenciar seu cadastro junto à CELESC para que esta permita o trabalho na sua rede de distribuição. Também ficará responsável pelos trâmites junto à concessionária para colocar em operação a nova rede de distribuição e iluminação pública.

Os materiais que sobrarem ao final da obra, deverão ser entregues na CELESC, em acordo com a fiscalização da Concessionária.

Chama-se a atenção para o fato de que a UAPA possui uma bomba d’agua localizada em uma casinha no lado oposto da rua em que está a sua sede. Para mantê-la em funcionamento após a instalação da rede de distribuição aqui proposta, será necessário instalar uma medição específica para ela, o que será feito através de um ‘’kit postinho’’ monofásico 40A. O executor da obra ficará responsável pelos trâmites junto a Celesc para ligação desta nova medição. Os materiais e serviços necessários foram incluídos na planilha proposta.

Também está prevista na planilha, a remoção de cinco postes e os condutores instalados em uma rede particular que a UAPA fez na via (um trecho aparece na foto da casa de bomba anteriormente mostrada). O material remanescente deverá ser entregue à Secretaria de Obras de Itajaí. A planilha proposta contempla também esses serviços.

# 3. FISCALIZAÇÃO

Como a obra em pauta vai mexer na rede da CELESC, a Concessionária poderá definir os critérios de fiscalização da CONTRATADA, devendo esta permitir tais atividades, facilitando o acesso às suas dependências, veículos e pessoal. A Prefeitura de Itajaí também exercerá sua atividade de fiscal, verificando se a obra foi realizada conforme previsto e se foram seguidas as Normas da CELESC. As medições serão realizadas por via ao final de sua entrega à CELESC.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringem ou isentam a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações.

A Prefeitura de Itajaí poderá rejeitar os serviços executados pela CONTRATADA, em todo ou em parte, em função de inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus para a Prefeitura de Itajaí.

# 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Prefeitura de Itajaí, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA é obrigada a zelar pelo Patrimônio Público, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.

A CONTRATADA obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, e manter atualizada toda a documentação do sistema de iluminação pública e distribuição, devendo comunicar por escrito as (eventuais) alterações que vierem a ocorrer.

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.

A CONTRATADA deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço.

A CONTRATADA se responsabiliza pela obtenção de autorização para realizar serviços no sistema de distribuição da CELESC Distribuição S.A.

# 5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

# 6. PROJETOS, APROVAÇÕES CELESC, ARTs

# 6.1. RUA MANOEL BERNARDES