| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | 63613 - CAMISETAS POLOS PARA ESTAGIÁRIOS DEVERÁ SER EM MALHA, NA COR AZUL MARINHO, COM O BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS BORDADO DO LADO ESQUERDO E DO LADO DIREITO O SIMBOLO DA UNIVALI, NAS COSTAS DEVERÁ SER BORDADO “ESTAGIÁRIO”. DEVERÁ TER OS TAMANHOS P M G GG TANTO EM MODELAGEM MASCULINA COMO MODELAGEM FEMININA. A ARTE SERÁ ENVIADA QUANDO DO PEDIDO |
| 02 | Regata projeto golfinho branca Camiseta regata em meia malha branca P/V (poliéster e viscose), com estampa projeto golfinho na frente e costa Corpo de Bombeiros e neste caso 7 BPM, do tamanho 6 ao tamanho 16. Frente: serigrafia específica do PROJETO GOLFINHO, que possui 5 cores. Costa: serigrafia com a escrita: REALIZAÇÃO e a logomarca do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA e BRASÃO DO 7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR ambos com 5 cores. Tamanhos: 150 nº 6, 300 nº 8, 300 nº 10, 300 nº 12, 200 nº 14, 150 nº 16. ETIQUETA INTERNA - identificando tamanho e empresa fornecedora, composição, instruções de conservação. |
| 03 | Regata projeto golfinho amarela Camiseta regata em meia malha amarela P/V (poliéster e viscose), com estampa projeto golfinho na frente e costa Corpo de Bombeiros e neste caso 7 BPM, do tamanho 6 ao tamanho 16. Frente: serigrafia específica do PROJETO GOLFINHO, que possui 5 cores. Costa: serigrafia com a escrita: REALIZAÇÃO e a logomarca do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA e BRASÃO DO 7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR ambos com 5 cores. Tamanhos: 150 nº 6, 300 nº 8, 300 nº 10, 300 nº 12, 200 nº 14, 150 nº 16. ETIQUETA INTERNA - identificando tamanho e empresa fornecedora, composição, instruções de conservação. |
| 04 | Camiseta promocional colorida algodão Camiseta em manga curta, gola redonda e larga, de malha 100% algodão, de diferentes cores (azul ou vermelha), fio 30/1 penteado, 165 Gr p/m². Frente: serigrafia (brasão) de 1 cor na região do peitoral na parte da frente contendo 10 cm de largura e altura proporcional. Na manga direita de cor de tecido diferenciada da camiseta, contendo serigrafia escrita por cima com os dizeres “EMERGÊNCIA 193”.Costa: região superior, escrita com os dizeres “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAJAÍ” em 2 cores serigrafada. Na costa, região inferior, em 2 cores, escrita com os dizeres “CURTANOSSA FANPAGE FACEBOOK.COM/7BBM.SC”. No final da manga direita, de cor de tecido diferenciada da camiseta, contendo serigrafia escrita por cima com os dizeres “EMERGÊNCIA 193”. Tamanhos: 150 nº 6, 300 nº 8, 300 nº 10, 300 nº 12, 200 nº 14, 150 nº 16. ETIQUETA INTERNA - identificando tamanho e empresa forne |
| 05 | Camiseta promocional colorida poliviscose Camiseta em manga curta, gola redonda e larga, de malha poliviscose, composição: 67% Poliéster e 33% Viscose, de diferentes cores (azul ou vermelha) Frente: serigrafia de (brasão) 1 cor na região do peitoral na parte da frente contendo 10 cm de largura e altura proporcional. Na manga direita de cor de tecido diferenciada da camiseta, contendo serigrafia escrita por cima com os dizeres “EMERGÊNCIA 193”. Costa: região superior, escrita com os dizeres “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAJAÍ” em 2 cores serigrafada. Na costa, região inferior, em 2 cores, escrita com os dizeres “CURTA NOSSA FANPAGE FACEBOOK.COM/7BBM.SC”. No final da manga direita, de cor de tecido diferenciada da camiseta, contendo serigrafia escrita por cima com os dizeres “EMERGÊNCIA 193”. Tamanhos: 150 nº 6, 300 nº 8, 300 nº 10, 300 nº 12, 200 nº 14, 150 nº 16. ETIQUETA INTERNA - identificando tamanho e empresa fornecedora, composição, instruções de conservação. |
| 06 | Camiseta promocional branca poliviscose Camiseta em manga curta, gola redonda e larga, de malha poliviscose, composição: 67% Poliéster e 33% Viscose, na cor branca. Frente: serigrafia de (brasão) 1 cor na região do peitoral na parte da frente contendo 10 cm de largura e altura proporcional. Na manga direita de cor de tecido diferenciada da camiseta, contendo serigrafia escrita por cima com os dizeres “EMERGÊNCIA 193”. Costa: região superior, escrita com os dizeres “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAJAÍ” em 2 cores serigrafada. Na costa, região inferior, em 2 cores, escrita com os dizeres “CURTA NOSSA FANPAGE FACEBOOK.COM/7BBM.SC”. No final da manga direita, de cor de tecido diferenciada da camiseta, contendo serigrafia escrita por cima com os dizeres “EMERGÊNCIA 193”. Tamanhos: 150 nº 6, 300 nº 8, 300 nº 10, 300 nº 12, 200 nº 14, 150 nº 16. ETIQUETA INTERNA - identificando tamanho e empresa fornecedora, composição, instruções de conservação. |
| 07 | BONÉS BRINDES deverá ser confeccionado em tactel (50% tergal, 50% poliéster) azul escuro, totalmente forrado com TNT, com aplicação da logomarca do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina na lateral direita, e brasão do 7º Batalhão de Bombeiros Militar na lateral esquerda. Escrita CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAJAÍ na parte frontal com símbolo de um fogo. Lapela vermelha com duas listras de tamanhos diferentes em amerelo e borda frontal em amarelo. Detalhes de costura do boné em vermelho. Arte em silk screen ou sublimação. Fecho em detalhe vermelho com velcro ajustável. |
| 08 | Bonés projeto golfinho branco/azul deverá ser confeccionado em tactel (50% tergal, 50% poliéster) branco com lapela azul claro, totalmente forrado com TNT, com aplicação da da logomarca do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina na lateral direita, e brasão do 7º Batalhão de Bombeiros Militar na lateral esquerda. Logomarca do Prpojeto Golfinho na parte frontal. Detalhes de costura do boné em azul claro da cor da lapela. Arte em silk screen ou sublimação. Fecho em detalhe azul claro com velcro ajustável. |
| 09 | Bonés projeto golfinho amarelo/azuldeverá ser confeccionado em tactel (50% tergal, 50% poliéster) amarelo com lapela azul claro, totalmente forrado com TNT, com aplicação da da logomarca do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina na lateral direita, e brasão do 7º Batalhão de Bombeiros Militar na lateral esquerda. Logomarca do Projeto Golfinho na parte frontal. Detalhes de costura do boné em azul claro da cor da lapela. Arte em silk screen ou sublimação. Fecho em detalhe azul claro com velcro ajustável. |
| 10 | Calça operacional feminina deverá ser em tecido operacional tipo RIP STOP profissional, cor azul bandeirante padrão (CBMSC) composição (Norma 20/05 e 20A/05 da AATCC): 67% poliéster / 33% algodão, gramatura (NBR 10591/08), Será ultilizado para a confecção da Calça operacional feminina: modelo conforme moldes, devendo o tecido ser cortado exatamente do tamanho dos moldes, visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. DADOS TÉCNICOS: PROPRIEDADES DO MOLDE ESPECIFICAÇÕES DO MODELO Nº; Descrição; Cortar; BRAGUILHA: com 1 pesponto 3,0cm da borda.. 1; BOLSO LATERAL; 2x; GANCHO FRENTE: reforço interno com 3 pespontos.. 2; LAPELA BOLSO LATERAL; 2x; CÓS: com 4,5cm de largura e fechamento com 1 botão sendo colocado no lado esquerdo do cós na parte interna,de maneira que não fique aparente.. 3; BOLSO TRASEIRO; 2x; ETIQUETA: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada internamente junto ao primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do tecido e modo de lavar.. 4; LAPELA BOLSO TRASEIRO; 2x; PRESILHAS: 2 na frente e 3 atrás (5cmX5cm), com travetes.. 5; PRESILHA; 1x; LATERAIS: com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm). 6; CÓS; 1x; BOLSO LATERAL: fole de 3cm nas laterais, retangular com prega macho de 5cm com 1 pesponto em volta na beira. Medindo 18cm de largura x 19,5 altura.. 7; FRENTE; 2x; BAINHA DO BOLSO: com 2 cm (1 dobra de 2cm). 8; COSTAS; 2x; LAPELA DO BOLSO: retangular toda com 2 pespontos. Abertura de 3cm na lapela direita para caneta. Fechamento com velcro medindo 16cm x 2cm.. 9; REFORÇO COSTAS; 2x; PENCE DAS COSTAS: conforme piques no molde. 10; REFORÇO FRENTE; 2x; BOLSO TRASEIRO: retangular com prega macho no centro de 5cm. Sem efeito de uso (fechado pela lapela). Medida total 14cm de largura x 17cm altura(com lapela).. 11; VISTA DO ZÍPER; 1x; LAPELA BOLSO TRASEIRO: retangular com 2 pespontos costurada em todo o contorno de forma que inutilize o bolso. 12; PERTINGAL; 1x; GANCHO TRASEIRO: reforço interno com 3 pespontos.. 13; JOELHEIRA; 2x tec. 2X fibra; BARRA : acabamento com overlock (Sem bainha). 14; ENTRET LAPELA BOLSO TRASEIRO; 2x; JOELHEIRA: em matelassê com fibra, pespontos com 5 cm de distância formando quadrados. Preso nas laterais externas e com 2 pespontos nas partes superior e inferior.. 15; ENTRET LAPELA BOLSO LATERAL; 2x; AVIAMENTOS:. GAB1; GAB BOLSO TRASEIRO; não cortar; Botões: nylon fosco, na cor azul padrão CBMSC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. GAB2; GAB BOLSO LATERAL; não cortar; linha: na cor do tecido, em poliéster nº 80;. Entretela: tecida termocolante, 100% algodão, cor branco ótico, peso 125g/m², acabamento firme;. zíper: metálico na cor do tecido;. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura;. Manta acrílica: 100% poliéster, gramatura 60g/m².. TABELA DE MEDIDAS: Tamanhos; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56. Cintura; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58. Quadril; 48,5; 50,5; 52,5; 54,5; 56,5; 58,5; 60,5; 62,5; 64,5; 66,5. Entrepernas sem barra; 90,5; 90,5; 90,5; 90,5; 90,5; 90,5; 90,5; 90,5; 90,5; 90,5. Comprimento sem barra e sem cós; 109; 110; 110; 111; 112; 113,5; 114,5; 115,5; 116,5; 117. Tolerância de +/- 1cm. OBS: Embalagem: as peças deverão vir em embalagens plásticas lacradas com identificação da empresa fornecedora e tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 11 | Calça operacional masculina deverá ser em tecido operacional tipo RIP STOP profissional, cor azul bandeirante padrão (CBMSC) composição (Norma 20/05 e 20A/05 da AATCC): 67% poliéster / 33% algodão, gramatura (NBR 10591/08), Será ultilizado para a confecção da Calça operacional masculina: modelo conforme moldes, devendo o tecido ser cortado exatamente do tamanho dos moldes, visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. DADOS TÉCNICOS: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. Nº; Descrição; Cortar; BRAGUILHA: com 1 pesponto 3,5cm da borda.. 1; BOLSO LATERAL; 2x; GANCHO FRENTE: reforço interno com 3 pespontos.. 2; LAPELA BOLSO LATERAL; 2x; CÓS: com 4,5cm de largura e fechamento com 1 botão sendo colocado no lado esquerdo do cós na parte interna,de maneira que não fique aparente.. 3; BOLSO TRASEIRO; 2x; ETIQUETA: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada internamente junto ao primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do tecido e modo de lavar.. 4; LAPELA BOLSO TRASEIRO; 2x; PRESILHAS: 2 na frente e 3 atrás (5cmX5cm). 5; PRESILHA; 1x; LATERAIS: com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm). 6; PERTINGAL; 1x; BOLSO LATERAL: fole de 3cm nas laterais, retangular com prega macho de 5cm com 1 pesponto em volta na beira. Medindo 21cm de altura x 20cm de largura.. 7; VISTA DO ZIPER; 1x; BAINHA DO BOLSO: com 2 cm (1 vira de 2cm). 8; CÓS; 1x; LAPELA DO BOLSO: retangular toda com 2 pespontos. Abertura de 3 cm na lapela direita para caneta. Fechamento com velcro medindo 18cm x 2cm.. 9; FRENTE; 2x; PENCE DAS COSTAS: conforme piques no molde. 10; JOELHEIRA; 2x tec. 2X fibra; BOLSO TRASEIRO: retangular com prega macho no centro de 5cm. Sem efeito de uso (fechado pela lapela). Medida total 15cm de largura x 17,5cm altura(com lapela).. 11; REFORÇO FRENTE; 2x; LAPELA BOLSO TRASEIRO: retangular com 2 pespontos costuradas em todo o contorno de forma que inutilize o bolso. 12; REFORÇO COSTAS; 2x; GANCHO TRASEIRO: reforço interno com 3 pespontos.. 13; COSTAS; 2x; BARRA : acabamento com overlock (Sem bainha). 14; ENTRET LAPELA BOLSO LAT.; 2x; JOELHEIRA: em matelassê com fibra, pespontos com 5 cm de distância formando quadrados. Preso nas laterais externas e com 2 pespontos nas partes superior e inferior.. 15; ENTRETELA LAPELA BOLSO; 2x; AVIAMENTOS:. GAB1; GAB BOLSO TRASEIRO; não cortar; Botões: nylon fosco, na cor azul padão CBMSC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. GAB2; GAB BOLSO LATERAL; não cortar; Linha: na cor do tecido, em poliéster nº 80;. Entretela: tecida termocolante, 100% algodão, cor branco ótico, peso 125g/m², acabamento firme;. ziper: metálico na cor do tecido;. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura; e. Manta acrílica: 100% poliéster, gramatura 60g/m².. TABELA DE MEDIDAS: Tamanhos; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56. Cintura; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56. Quadril; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68. Entrepernas sem barra; 88.5; 88.5; 88.5; 89,5; 89,5; 89,5; 89,5; 89,5; 89,5; 89,5. Comprimento sem barra e sem cós; 110; 111; 111,5; 112; 112,5; 113; 113,5; 114,5; 115; 115,5. Tolerância de +/- 1cm. OBS: Embalagem: as peças deverão vir em embalagens plásticas lacradas com identificação da empresa fornecedora e tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 12 | Gandola operacional BC Feminina, deverá ser em tecido: rip stop verde musgo padrão BC, tendo sua composição: 67% poliéster / 33% algodão, com gramatura: entre 220 g/m2 e 245 g/m2, densidade: urdume - 40,0 fios/cm / trama - 18,0 fios/cm, estrutura: tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela, espessura: 0,48mm, classe do corante: disperso/indanthren, resistência à tração: - resistência urdume - 140,0 kgf; / resistência trama - 60,0 kgf; - % alongamento urdume - 22,0%; / % alongamento trama - 16,0%; solidez a lavagem 3 (60°c - din 54010): -migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor ao suor (din 54020): ácido: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; alcalino: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor à fricção (din 54021): - seco - 4/5 ¦ úmido – 4, tolerância: composição do tecido: +/- 6%, estrutura e classe do corante - não permitido variação, solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Ficha técnica: PR; OPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. N°; Descrição; Cortar; 1. GOLA ESPORTE: parte superior com 2 pespontos. La- pela da gola com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm).. 1; MANGA 1; 2x. 2; COSTAS; 1x; 1.1. ETIQUETA: fixada a gola, conforme subitem 2.10.. 3; GOLA; 2x; 1.2. ARMAS DO BC: aplicada a 4cm do bico da gola, conforme subitem 2.11.. 4; LAPELA DO BOLSO SUP.; 2x; 2. FRENTE: Vista embutida para esconder os botões (5 unidades) costurada 12cm abaixo do decote, medida para a formação da lapela da gola.. 5; BOLSO SUP.; 2x; 3. OMBRO: com 2 pespontos.. 6; DETALHE DA LAPELA; 2x tec. 2x entret; 4. LAPELA DO OMBRO: com formato de seta em direção ao decote com 2 pespontos e presa por botão. Cor vermelha.. 7; LAPELA DO OM BRO; 4x; 4.1. REVESTIMENTO DA LAPELA DO OMBRO: destacável, para colocação de adereços, denominada no molde como detalhe da lapela; é entretelado com bainha de 0,5 cm nas duas extremidades e fechamento de 1 cm; de forma que a lapela deslize por dentro.. 8; BOLSO INF.; 2x; 5. BOLSO FRONTAL SUPERIOR: retangular, com prega macho no centro de 5 cm, com lapela retangular ambos com 2 pespontos. Obs. No bolso esquerdo há uma abertura de 3 cm na lapela para colocação de caneta.. 9; LAPELA BOLSO INF.; 2x; 6. BOLSO FRONTAL INFERIOR: Retangular, fole de 3 cm com prega macho no centro de 5cm com 1 pesponto na beira.. 10; TUNEL P/ AMARRAÇÃO; 1x; 6.1. BAINHA DO BOLSO 2 cm 1 vira de 2 cm.. 11; PUNHO; 2x; 6.2. LAPELA DO BOLSO RETANGULAR: toda em 2 pespontos e fechamento com velcro.. 12; CARCELA; 2x; 7. MANGA: com recorte nas axilas para acréscimo de volume. Cava pespontada 1pesponto.. 13; VISTA EMBUTIDA; 1x; 7.1. CARCELA: de 13 cm por 2,5 cm com abertura de 10 cm, 2 pregas na manga com distância de 2 cm da carcela de 1,5 cm de profundidade distância entre elas de 3 cm.. 14; FRENTE; 2x; 7.2. MANGA DIREITA: aplicada a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurada com linha na cor ou linha transparente, sobre o acabamento da mesma, a Bandeira do respectivo município, conforme subitem 2.9.1.. 15; RECORTE DA MANGA; 2x; 7.3. MANGA ESQUERDA: aplicado a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, o Brasão do Bombeiro Comunitário, conforme subitem 2.9.3.. 16; ENTRETELA LAP. BOLSO INF.; 2x entret; 8. PUNHO: com 2 pespontos e fechamento com 1 botão. 17; ENTRETELA LAP. BOLSO SUP.; 2x entret; 9. COSTAS: com pregas verticais pespontados partindo do ombro até a barra com profundidade de 2,5cm.. 18; ENTRETELA LAP. OMBRO; 2x entret; 10. COLISSÊ: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2 cm denominado no molde como túnel para amarração de cadarço verde 100% poliéster com 6 mm de diâmetro.. 19; ENTRETELA DA GOLA; 1x; 11. BAINHA: 2 cm com 1vira.. 20; MANGA 2; 2x; 12. AVIAMENTOS:. 21; MANGA 3; 2x; 12.1. botões: nylon fosco, na cor padrão BC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. 22; ENTRETELA PUNHO; 2x; 12.2. linha: na cor do tecido, em poliéster algodão n° 80;. GAB1; GAB BOLSO INF.; Não cortar; 12.3. Entretela: tecida termocolante ,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m2, acabamento firme; e. GAB2; GAB. BOLSO SUP.; Não cortar; 12.4. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura.. Desenho técnico: Gandola operacional feminina Distintivos: Bandeira do Município (SEDE DA OBM): colorida, centralizada pela junção de ombro, medindo 6,0 cm X 8,0 cm e a 4,5 cm da costura do ombro, tecida em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: - fios 100% poliéster; - fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; - trama de fundo: 76 dtex; - figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e - acabamento engomagem e corte, dobra nos lados; Targeta de Identificação do Município: postada a 1 cm acima da Bandeira do Município, em forma de arco, com 1,5 cm de largura e comprimento compatível com a bandeira, devendo ter como fundo a cor predominante da bandeira, sendo as letras em caracteres em vermelho, exceto se a cor predominante da bandeira for também o vermelho. Nessa situação a cor dos caracteres deve ser o branco. Brasão do Bombeiro Comunitário: colorido, centralizado pela junção de ombro, contorno interno e inscrições conforme heráldica específica, com 8,0 cm de diâmetro e a 4,5 cm da costura do ombro; tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: - fios 100% poliéster; - fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; - trama de fundo: 76 dtex; - figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e - acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual. |
| 13 | Gandola operacional BC Masculina, deverá ser em tecido: rip stop verde musgo padrão BC, tendo sua composição: 67% poliéster / 33% algodão, com gramatura: entre 220 g/m2 e 245 g/m2, densidade: urdume - 40,0 fios/cm / trama - 18,0 fios/cm, estrutura: tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela, espessura: 0,48mm, classe do corante: disperso/indanthren, resistência à tração: - resistência urdume - 140,0 kgf; / resistência trama - 60,0 kgf; - % alongamento urdume - 22,0%; / % alongamento trama - 16,0%; solidez a lavagem 3 (60°c - din 54010): -migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor ao suor (din 54020): ácido: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; alcalino: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor à fricção (din 54021): - seco - 4/5 ¦ úmido – 4, tolerância: composição do tecido: +/- 6%, estrutura e classe do corante - não permitido variação, solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Ficha técnica: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. N°; Descrição; Cortar. 1; MANGA 1; 2x; 1. GOLA ESPORTE: parte superior com 2 pespontos. La- pela da gola com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm).. 2; COSTAS; 1x; 1.1. ETIQUETA: fixada a gola, conforme subitem 2.10.. 3; GOLA; 2x; 1.2. ARMAS DO BC/SC: aplicada a 4cm do bico da gola, conforme subitem 2.11.. 4; LAPELA DO BOLSO SUP.; 2x; 2. FRENTE: Vista embutida para esconder os botões (5 unidades) costurada 12cm abaixo do decote, medida para a formação da lapela da gola.. 5; BOLSO SUP.; 2x; 3. OMBRO: com 2 pespontos.. 6; DETALHE DA LA PELA; 2x tec. 2x entret; 4. LAPELA DO OMBRO: Com formato de seta em dire ção ao decote com 2 pespontos e presa por botão. Cor Vermelha.. 7; LAPELA DO OMBRO; 4x; 4.1. REVESTIMENTO DA LAPELA DO OMBRO: des- tacável, para colocação de adereços, denominada no molde como detalhe da lapela; é entretelado com bainha de 0,5 cm nas duas extremidades e fechamento de 1 cm; de forma que a lapela deslize por dentro.. 8; BOLSO INF.; 2x; 5. BOLSO FRONTAL SUPERIOR: retangular, com prega macho no centro de 5 cm, com lapela retangular ambos com 2 pespontos. Obs. No bolso esquerdo há uma abertura de 3 cm na lapela para colocação de caneta.. 9; LAPELA BOLSO INF.; 2x; 6. BOLSO FRONTAL INFERIOR: Retangular, fole de 3 cm com prega macho no centro de 5cm com 1 pesponto na beira.. 10; TUNEL P/ AMARRAÇÃO; 1x; 6.1. BAINHA DO BOLSO 2 cm 1 vira de 2 cm.. 11; PUNHO; 2x; 6.2. LAPELA DO BOLSO RETANGULAR: toda em 2 pespontos e fechamento com velcro.. 12; CARCELA; 2x; 7. MANGA: com recorte nas axilas para acréscimo de volume. Cava pespontada 1pesponto.. 13; VISTA EMBUTIDA; 1x; 7.1. CARCELA: de 13 cm por 2,5 cm com abertura de 10 cm, 2 pregas na manga com distância de 2 cm da carcela de 1,5 cm de profundidade distância entre elas de 3 cm.. 14; FRENTE; 2x; 7.2. MANGA DIREITA: aplicada a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurada com linha na cor ou linha transparente, sobre o acabamento da mesma, a Bandeira do respectivo município, conforme subitem 2.9.1.. 15; RECORTE DA MANGA; 2x; 7.3. MANGA ESQUERDA: aplicado a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, o Brasão do Bombeiro Comunitário, conforme subitem 2.9.3.. 16; ENTRETELA LAP. BOLSO INF.; 2x entret; 8. PUNHO: com 2 pespontos e fechamento com 1 botão. 17; ENTRETELA LAP. BOLSO SUP.; 2x entret; 9. COSTAS: com pregas verticais pespontados partindo do ombro até a barra com profundidade de 2,5cm.. 18; ENTRETELA LAP. OMBRO; 2x entret; 10. COLISSÊ: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2 cm denominado no molde como túnel para amarração de cadarço verde 100% poli- éster com 6 mm de diâmetro.. 19; ENTRETELA DA GOLA; 1x; 11. BAINHA: 2 cm com 1vira.. 20; MANGA 2; 2x; 12. AVIAMENTOS:. 21; MANGA 3; 2x; 12.1. botões: nylon fosco, na cor padrão BC/SC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. 22; ENTRETELA PUNHO; 2x; 12.2. linha: na cor do tecido, em poliéster algodão n° 80;. GAB1; GAB BOLSO INF.; Não cortar; 12.3. Entretela: tecida termocolante ,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m2, acabamento firme; e. GAB2; GAB. BOLSO SUP.; Não cortar; 12.4. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura.. Desenho técnico: Gandola operacional masculina Distintivos: Bandeira do Município (SEDE DA OBM): colorida, centralizada pela junção de ombro, medindo 6,0 cm X 8,0 cm e a 4,5 cm da costura do ombro, tecida em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: - fios 100% poliéster; - fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; - trama de fundo: 76 dtex; - figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e - acabamento engomagem e corte, dobra nos lados; Targeta de Identificação do Município: postada a 1 cm acima da Bandeira do Município, em forma de arco, com 1,5 cm de largura e comprimento compatível com a bandeira, devendo ter como fundo a cor predominante da bandeira, sendo as letras em caracteres em vermelho, exceto se a cor predominante da bandeira for também o vermelho. Nessa situação a cor dos caracteres deve ser o branco. Brasão do Bombeiro Comunitário: colorido, centralizado pela junção de ombro, contorno interno e inscrições conforme heráldica específica, com 8,0 cm de diâmetro e a 4,5 cm da costura do ombro; tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: - fios 100% poliéster; - fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; - trama de fundo: 76 dtex; - figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual. |
| 14 | Cobertura operacional BC tamanho único, deverá ser em tecido: rip stop verde musgo padrão BC, tendo sua composição: 67% poliéster / 33% algodão, com gramatura: entre 220 g/m2 e 245 g/m2, densidade: urdume - 40,0 fios/cm / trama - 18,0 fios/cm, estrutura: tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela, espessura: 0,48mm, classe do corante: disperso/indanthren, resistência à tração: - resistência urdume - 140,0 kgf; / resistência trama - 60,0 kgf; - % alongamento urdume - 22,0%; / % alongamento trama - 16,0%; solidez a lavagem 3 (60°c - din 54010): -migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor ao suor (din 54020): ácido: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; alcalino: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor à fricção (din 54021): - seco - 4/5 ¦ úmido – 4, tolerância: composição do tecido: +/- 6%, estrutura e classe do corante - não permitido variação, solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Ficha técnica: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. N°; Descrição; Cortar; 1. FRENTE: estruturada com entretela grossa. 1; FRENTE; 1x tec 1x entret; 2. BRASÃO BC/SC: aplicado centralizado na frente costurada com linha na cor ou linha transparente, conforme subitem 2.9.3.. 2; REVESTIMENO ABA; 2x no tec; 3. TELA: estrutura interna de tela grossa para manter a frente empinada. 3; COSTAS; 2x no tec; 4. ACABAMENTO INTERNO: junções com viés sobreposto internamente de 12mm e bainha com viés estruturado de 30mm, na cor do tecido.. 4; LATERAL; 2x no tec; 5.REGULADOR: revestido com velcro na cor do tecido.. 5; ESTRUTURA DE TELA; 1x na tela; 6. BOTÃO: acabamento do topo com um pino em forma de botão forrado. 6; REGULADOR COM VELCRO; 2x no tec. 7; ABA; Cortar 1x estrutura da aba. Desenho técnico: COBERTURA OPERACIONAL |
| 15 | 5382-Moletom para os estagiários deverá ser 100% algodão, na cor azul marinho, não deverá perder a cor após as lavagens, contendo elásticos na barra e punhos, com o brasão do corpo de Bombeiro bordado do lado esquerdo e do lado direito o simbolo da Univali, nas costas deverá ser bordado “ESTAGIÁRIO”. Deverá ter os tamanhos P M G GG tanto em modelagem masculina como modelagem feminina |
| 16 | CAMISETA BOMBEIRO COMUNITÁRIO (P,M,G,GG,XG) deverá ser de manga curta, de malha em 100% algodão Vermelho Distintivo padrão do Bombeiro Comunitário, com 08 cm de diâmetro, postado na altura do peito esquerdo. Identificação do bombeiro comunitário, formada pela abreviatura de Bombeiro Comunitário (BC) seguida do nome de guerra (exemplo: BC JOÃO), devendo ser postada a 02 cm abaixo do distintivo, sendo os caracteres na cor branca e com 01 cm de altura. Inscrição “Bombeiro Comunitário” nas costas, em arco, com caracteres em preto e com 05cm de altura. BRASÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO 2.9.3. Brasão do Bombeiro Comunitário (Portaria n. 134/2006/CBMSC): 2.9.3.1. colorido, centralizado pela junção de ombro, contorno interno e inscrições conforme heráldica específica, com 8,0 cm de diâmetro e a 4,5 cm da costura do ombro; 2.9.3.2. tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: a) fios 100% poliéster; b) fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; c) trama de fundo: 76 dtex; d) figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e e) acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual. BRASÃO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ deverá ser colocado no ombro da camiseta. 2.9.1. Bandeira do Município (SEDE DA OBM): 2.9.1.1. colorida, centralizada pela junção de ombro, medindo 6,0 cm X 8,0 cm e a 4,5 cm da costura do ombro; 2.9.1.2. tecida em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: a) fios 100% poliéster; b) fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; c) trama de fundo: 76 dtex; d) figura(inscrição/desenhos): 76 e 50 dtex; e e) acabamento engomagem e corte, dobra nos lados; 2.9.2. Targeta de Identificação do Município: postada a 1 cm acima da Bandeira do Município, em forma de arco, com 1,5 cm de largura e comprimento compatível com a bandeira, devendo ter como fundo a cor predominante da bandeira, sendo as letras em caracteres em vermelho, exceto se a cor predominante da bandeira for também o vermelho. Nessa situação a cor dos caracteres deve ser o branco. |
| 17 | Biribas composta por velcro (macho e fêmea), com fundo vermelho e com sua escrita em preto. |
| 18 | Agasalho BBM o produto deverá, obrigatoriamente, conter: Jaqueta de agasalho em tecido 100% poliéster, na cor amarelo(padrão CBMSC) com recorte mangas, parte superior (frente e costas), vista interna frontal e gola na cor vermelho(padrão CBMSC. Tecido: tipo Camberra . Cores: Vermelho (padrão CBMSC) e amarelo (padrão CBMSC). Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05 e 20A/05 da AATCC): – 100% poliéster Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): 128 g/m2 (tolerância de + / - 10%) Interlock bitola 1cm Pespontos 3.5 a 4 pontos p/cm Bitola 0,7cm para pesponto duplo Linha: 100% poliéster, no 120. Zíper: Nylon tratorado na cor vermelha. Frente: com recorte na altura do peito com pesponto duplo sobre a parte superior e vista interna para embutir o zíper de no mínimo 10cm de largura embutida na barra até o ombro. Fechamento através de zíper pregado da barra até a ponta da gola, com pesponto simples. Costas: com recorte acompanhando a altura do recorte frente com pesponto duplo sobre a parte superior. Bolsos: 2 bolsos tipo “canguru”, formados através de recorte existente na parte inferior frontal, terminando embutido à bainha. Abertura de acordo com a grade de medidas, travetado na extremidade superior, tendo pesponto duplo até o final do recorte, conforme figura 04. Bainha: enfraldada com 3,0cm de largura e caseado nas extremidades internas frontais (próximo ao zíper). Contendo cordão elástico amarelo embutido e reguladores de 2 vias, também amarelos. Punhos: 4cm de largura c/ elástico rebatido em catraca 3 agulhas, sendo a parte superior de 12,0cm (sem variação por tamanho) sem elástico, em tecido duplo, com velcro fêmea de 10,0cm x 2cm na cor do tecido, e vista de 9,0cm de comprimento x 3,5cm de largura embutida na emenda frontal do punho com função de regular a abertura através de velcro macho com 5,0cm x 2cm, sempre fechando no sentido de frente para trás, conforme figura. Mangas: com faixa centralizada na parte superior de 3cm a 3,5cm de largura, costurado em interlock e pesponto duplo sobre o tecido amarelo com linha da cor. Ombros: com recorte de 3cm a 3,5cm de largura, acompanhando o recorte da manga, costurado em interlock e pesponto duplo sobre a frente e sobre as costas com linha da cor.Gola: conforme grade de medidas, em tecido duplo com pesponto simples em todo o contorno, acabamento embutido, com 8,0cm de altura para todos os tamanhos. Estampa: no lado esquerdo na altura do peito, o brasão do CBMSC com 9,0cm de diâmetro. No lado direito na altura do peito, a bandeira de Santa Catarina. Na parte superior das costas e em amarelo a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” em formato de arco, abaixo a inscrição “GUARDA VIDAS” em formato reto, iniciando 14cm abaixo do degolo (+- 1cm para localização). Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, costurada internamente no centro do degolo. Grade de medidas: Itens; Numeração Tolerância de medidas (cm); P; M; G; GG; XGG. Tórax; De –1 a +1; 57; 61; 65; 69; 73. Manga longa (s/ punho); De –1 a +2; 61,5; 62,5; 63,5; 64,5; 65,5. Comprimento total costas (barra à degolo); De –1 a +2; 69; 71; 73; 75; 77. Gola; De –1 a +1; 44; 46; 48; 50; 52. Abertura do bolso; De –1 a +1; 18; 18; 18; 18; 18. Obs.: As peças deverão ser entregues dentro de embalagens plásticas individuais, lacradas e com identificação do fabricante e tamanho da respectiva peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. Calça de agasalho em tecido 100% poliéster, na cor vermelho(padrão CBMSC) com faixa amarela (padrão CBMSC) na lateral. Tecido: tipo Camberra . Cores: Vermelho (padrão CBMSC) e amarelo (padrão CBMSC) Composição: (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05 e 20A/05 da AATCC): – 100% poliéster . Gramatura: (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): 128 g/m2 (tolerância de + / - 10%) Interlock bitola 1cm Pespontos 3.5 a 4 pontos p/cm Bitola 0,7cm para pesponto duplo Linha: vermelha, 100% poliéster, no 120. Ziper: nylon, fino, 18cm, na parte inferior interna da perna, na cor vermelha. Cadarço: 100 poliéster vermelho Bolsos Frontais: 2 bolsos embutidos nas laterais e no cós, posicionado a 6,0 cm da extremidade superior do cós, com pesponto simples em todo o contorno, travetados nas extremidades, com abertura de 17,0 cm e profundidade 26,0cm (tolerância +/- 1,0cm para as medidas do bolso). Acabamento em interlock em todo o contorno Cintura:com elástico 4,0cm, rebatido em catraca três agulhas, com travete no final de cada costura do rebatimento, deixando um intervalo entre a primeira e a segunda costura, nesse espaço, na parte interna do cós, junto a união do gancho dianteiro, deverá possuir um caseado no sentido vertical para passagem de um cadarço. O mesmo deverá ter uma sobra de 10cm em cada ponta com a cintura esticada. Barra de Perna: enfraldada com 2,0cm. Entrepernas: costurada em interlock, com zíper de nylon fino 18,0 cm na extremidade inferior. Lateral da perna:, com faixa amarela de 3cm a 3,5cm de largura, pregada em interlock e pesponto duplo sobre o tecido vermelho. Ganchos: Costurado em interlock com pespontados em máquina duas agulhas Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, costurada internamente no cós na parte central das costas. Grade de medidas: Itens; Numeração Tolerânciade medidas (cm); P; M; G; GG; XG. Cintura (c/ elástico esticado); De –1 a +1; 48; 52; 56; 60; 64. Quadril; De –1 a +1; 54; 58; 62; 66; 70. Gancho dianteiro (c/ cós); De –1 a +1; 31; 32; 33; 34; 35. Gancho traseiro (c/ cós); De –1 a +1; 38; 39; 40; 41; 42. Lateral pernas (c/ cós e barra); De –1 a +2; 105; 107; 109; 111; 113. Entrepernas c/ barra; De –1 a +1; 77; 78; 79; 80; 81. Boca de perna; De –1 a +1; 23; 24; 25; 26; 27. Obs.: As peças deverão ser entregues dentro de embalagens plásticas individuais, lacradas e com identificação do fabricante e tamanho da respectiva peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 19 | CAMISA POLO manga curta em meia malha com fio 30/1 na cor vermelha padrão CBMSC, com caída de ombro para frente de 2 cm (tolerância +/-0,5), características do tecido, leitura da cor (NORMA 173/92 da AATCC), iluminante D65/10º: L * 35,8, a * 53,50, b * 25,30. composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC), algodão: 50%, poliéster: 50%, tolerância: +/-3%, resolução 02 do CONMETRO DE 06/05/2008. Gramatura (NBR 10591/08): 180 g/m². Tolerância: +/-5%. Densidade (NBR 12060/91): cursos – 25, colunas – 16, tolerância: +/-3%. Título fio (NBR 13216/94) – 30 NE. Tolerância: +/-5%. Solidez a lavagem (60ºC – NBR ISO 105 C06 C1S): migração algodão = 4 no mínimo, alteração = 5 no mínimo. Solidez da cor ao suor (NBR ISO 105 E 04/09 ): ácido = 5 no mínimo, alcalino = 5 no mínimo. Solidez da cor à fricção (NBR ISO 105 X-12/07): seco = 4/5 no mínimo, úmido = 4 no mínimo. Solidez de cor para ácidos e álcalis (Norma 6 da AATCC): ácido clorídrico = alteração = 4 no mínimo, ácido acético = alteração = 4/5 no mínimo, hidróxido amônio = alteração = 4/5 no mínimo, carbonato de sódio = alteração = 3/4 no mínimo. Solidez ao cloro (Norma 61 (IVA) da AATCC: migração algodão = 3/4 no mínimo, alteração = 3/4 no mínimo. Solidez de cor a luz artificial (Norma NBR ISO 105 B02/07 ) 25 horas: nota = 4/5 no mínimo. Encolhimento (NBR 10320; lavagem 40ºC; secagem tambor rotativo a 65ºC): comprimento = +/- 4%, largura = +/- 4%. Solidez a água (NBR ISO105 E 01): migração = 4/5 no mínimo, alteração = 4/5 no mínimo. Teste de solidez na serigrafia: solidez a lavagem (60 °C – NBR ISO 105 C06 C1S), migração algodão = 5 no mínimo, alteração = 5 no mínimo. Resistência a formação de pilling: 50 – 50 ( ASTM D 3512/81) 3 no mínimo, descrição camisa vermelha gola polo: aviamentos, linha: na cor do tecido (vermelho), 100% poliéster, título 120, botões: na cor do tecido (vermelho), de massa, fosco, com quatro furos, tamanho 18, abaulados na parte superior, cadarço: vermelho, 100% algodão com 1 cm de largura, entretela: de papel 40gr, própria para peitilho, com picote de 3 cm de largura, entretela gola: tecida termocolante,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m² (+/-5%), acabamento firme, costuras, junção manga/cava, junção mangas e fechamento lateral em overlock bitola (0,5cm), união de ombros em interlock, bainhas (manga e barra) na cobertura 02 agulhas bitola 0,7cm, pespontos 3,5 a 4 pontos por cm, e caseado: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento. Detalhamento da peça: gola: pólo, da mesma malha do corpo, entretelada, medindo 7,0cm de largura nas extremidades e 8,0 cm no centro das costas (+/- 0,5cm de tolerância), com pesponto simples 5mm da borda, costurada em overlock, debrum da própria malha em todo o decote interno, rebatido em máquina reta com arremate no início e fim, frente e costas: as partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas, com cavas laterais proporcional ao manequim. Peitilho com abertura de 15,0cm e 3,0cm de largura, entrelado, base com pesponto formando retângulo 3 cm x 0,8cm; fechamento com 03 botões (eqüidistantes) e caseados na vertical, barra e mangas: com largura de 2,0 cm, rebatidas em cobertura duas agulhas com bitola média de 0,7 cm, e ombros: fechado em interlok, fixando o cadarço de reforço internamente. pesponto simples 5 mm sobre as costas. Etiquetas: embutida na ribana e centralizada nas costas do decote sendo: com indicativo do manequim; e da empresa fornecedora da confecção, com CNPJ, informando composição do tecido e instruções de lavagem. Serigrafia: frente: na altura do peito esquerdo o brasão do CBMSC, estampado nas cores padrão conforme desenho técnico (figura 1) e logomarca do CBMSC de 9,0cm de diâmetro (figura 1), serigrafada no lado esquerdo na altura do peito, localizada conforme tabela de medidas. Tabela de medidas para localização da estampa frontal: Medidas em centímetros (cm). # MEDIDAS; # Tolerância; P; M; G; GG; XG; XGG. A; De +/-1; 17; 18; 19; 20; 21; 22. B; De +/-0,5; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6. Grade de medidas: # MEDIDAS; # Tolerância; P; M; G; GG; XG; XGG. Tórax; De -1 a +1 cm; 52; 54; 56; 58; 60; 62. Comprimento; De -1 a +2 cm; 70; 72; 74; 76; 78; 80. Manga; De -1 a +1 cm; 23; 24; 25; 26; 26; 26. Espalda; De -1 a +1 cm; 43; 44,5; 46; 47,5; 49; 50,5. Colarinho (Base da gola); De -1 a +1 cm; 42; 42; 44; 44; 46; 46. OBS: Embalagens: as peças deverão vir em embalagens pláticas lacradas com a identificação da empresa fornecedora e tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 20 | Camiseta gola redonda manga curta em meia malha fio 30/1 na cor vermelha padrão cbmsc, características do tecido, leitura da cor (norma 173/92 da aatcc), iluminante d65/10º: l* 35,80, a* 53,80, b* 25,30. Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC): algodão: 50%, poliéster: 50%, tolerância: +/-3%, resolução 02 do CONMETRO DE 06/05/2008. Gramatura (NBR 10591/08): 180 g/m². Tolerância: +/-5%. Densidade (NBR 12060/91): cursos – 25, colunas – 16, tolerância: +/-3%. Título fio (NBR 13216/94) – 30 NE. Tolerância: +/-5%. Solidez a lavagem (60ºC – NBR ISO 105 C06 C1S): migração algodão = 4 no mínimo, alteração = 5 no mínimo. Solidez da cor ao suor (NBR ISO 105 E 04/09 ): ácido = 5 no mínimo, alcalino = 5 no mínimo. solidez da cor à fricção (NBR ISO 105 X-12/07): seco = 4/5 no mínimo, úmido = 4 no mínimo. Solidez de cor para ácidos e álcalis (Norma 6 da AATCC): ácido clorídrico = alteração = 4 no mínimo, ácido acético = alteração = 4/5 no mínimo, hidróxido amônio = alteração = 4/5 no mínimo, carbonato de sódio = alteração = 3/4 no mínimo. Solidez ao Cloro (Norma 61 (IVA) da AATCC: migração algodão = 3/4 no mínimo, alteração = 3/4 no mínimo. Solidez de cor a luz artificial (Norma NBR ISO 105 B02/07 ) 25 horas: nota = 4/5.no mínimo. Encolhimento (NBR 10320, lavagem 40ºC, secagem tambor rotativo a 65ºC): comprimento = +/- 4%, largura = +/- 4%. Solidez a água (NBR ISO 105 E 01): migração = 4/5 no mínimo, alteração = 4/5 no mímimo. Teste de solidez na serigráfia: solidez a lavagem (60 °C – NBR ISO 105 C06 C1S). Migração algodão = 5 no mínimo, alteração = 5 no mínimo. Resistência a formação de pilling: 50 – 50 (ASTM D 3512/81) 3 no mínimo. Descrição da camiseta vermelha gola redonda: linha: na cor do tecido, em 100% poliéster, ombro com caída de 2cm para frente, medindo próximo ao decote (tolerância de -0,5cm à +0,5cm). pesponto em cobertura duas agulhas bitola estreita (4,0mm), costuras união de ombro, junção de manga, união de manga e laterais em overlock, decote redondo, em ribana (mesma cor da camiseta), com altura de 2 cm, aplicado em overlock com emenda na parte central das costas, com pesponto em cobertura duas agulhas bitola estreita (4,0mm), barra com 2,0cm de altura, rebatida em cobertura 2 agulhas bitola (7mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido e mangas com barra de 2,0cm de altura, rebatida em cobertura 2 agulhas bitola (7 mm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido. Etiquetas: embutida na ribana e centralizada nas costas do decote sendo: com indicativo do manequim e da empresa fornecedora da confecção, com CNPJ; informando composição do tecido e instruções de lavagem. Serigrafia: frente: na altura do peito esquerdo o brasão do CBMSC, estampado nas cores padrão conforme desenho técnico (figura 2) e logomarca do CBMSC de 9,0cm de diâmetro (figura 2), serigrafada no lado esquerdo na altura do peito, localizada conforme tabela de medidas. Tabela de medidas para localização da estampa frontal: Medidas em centímetros. # MEDIDAS; # Tolerância; P; M; G; GG; XG; XGG. A; De +/-1; 17; 18; 19; 20; 21; 22. B; De +/-0,5; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6. # GRADE DE MEDIDAS: # MEDIDAS; # Tolerância; P; M; G; GG; XG; XGG. Tórax; De -1 a +1 cm; 52; 54; 56; 58; 60; 62. Comprimento; De -1 a +2 cm; 70; 72; 74; 76; 78; 80. Manga; De -1 a +1 cm; 23; 24; 25; 26; 26; 26. Espalda; De -1 a +1 cm; 43; 44,5; 46; 47,5; 49; 50,5. Colarinho (Base da gola); De -1 a +1 cm; 42; 42; 44; 44; 46; 46. OBS: Embalagens: as peças deverão vir em embalagens pláticas lacradas com a identificação da empresa fornecedora e tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 21 | CAMISETA BOMBEIRO MIRIM deverá ser de manga curta, de malha em 100% algodão Vermelho, distintivo padrão do Bombeiro Mirim, com 08 cm de diâmetro, postado na altura do peito esquerdo. Identificação do bombeiro mirim, seguida do nome de guerra (exemplo: MIRIM JOÃO), devendo ser postada a 02cm abaixo do distintivo, sendo os caracteres na cor branca e com 01cm de altura. Inscrição “Bombeiro Mirim” nas costas, em arco, com caracteres em preto e com 05cm de altura. BRASÃO BOMBEIRO MIRIM Brasão do Bombeiro MIRIM, colorido, centralizado pela junção de ombro, tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: a) fios 100% poliéster; b)fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; c)trama de fundo: 76 dtex; d)figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e e)acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual. BRASÃO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ deverá ser colocado no ombro da camiseta. Bandeira do Município (SEDE DA OBM): colorida, centralizada pela junção de ombro com a costura do ombro, tecida em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: a) fios 100% poliéster; b) fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; c) trama de fundo: 76 dtex; d) figura (inscrição/desenhos): 76 e 50 dtex; e e) acabamento engomagem e corte, dobra nos lados; Targeta de Identificação do Município: postada a 1cm acima da Bandeira do Município, em forma de arco, com 1,5cm de largura e comprimento compatível com a bandeira, devendo ter como fundo a cor predominante da bandeira, sendo as letras em caracteres em vermelho, exceto se a cor predominante da bandeira for também o vermelho. Nessa situação a cor dos caracteres deve ser o branco. |