| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 22 | Calça operacional feminina MIRIM: deverá ser em tecido: rip stop verde musgo padrão BC, tendo sua composição: 67% poliéster / 33% algodão, com gramatura: entre 220 g/m2 e 245 g/m2, densidade: urdume - 40,0 fios/cm / trama - 18,0 fios/cm, estrutura: tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela, espessura: 0,48mm, classe do corante: disperso/indanthren, resistência à tração: - resistência urdume - 140,0 kgf; / resistência trama - 60,0 kgf; - % alongamento urdume - 22,0%; / % alongamento trama - 16,0%; solidez a lavagem 3 (60°c - din 54010): -migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor ao suor (din 54020): ácido: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; alcalino: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor à fricção (din 54021): - seco - 4/5 ¦ úmido – 4, tolerância: composição do tecido: +/- 6%, estrutura e classe do corante - não permitido variação, solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Dados técnicos: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. N°; Descrição; Cortar; 1. BRAGUILHA: com 1 pesponto. 1; BOLSO LATERAL; 2x; 2. GANCHO FRENTE: reforço interno com pespontos com distância de 2cm entre cada um.. 2; LAPELA BOLSO LATERAL; 2x; 3. CÓS: com 4,5cm de largura e fechamento com 1 botão. 3; BOLSO TRASEIRO; 2x; 3.1. ETIQUETA: fixada ao cós, conforme subitem 2.10.. 4; LAPELA BOLSO TRASEIRO; 2x; 4. PRESILHAS: 2 na frente e 3 atrás (5cmX5cm). 5; PRESILHA; 1x; 5. LATERAIS: com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm). 6; CÓS; 1x; 6. BOLSO LATERAL: fole de 3cm, retangular com prega macho de 5cm com 1 pesponto em volta na beira.. 7; FRENTE; 2x; 6.1. BAINHA DO BOLSO: com 2 cm (1 dobra de 2cm). 8; COSTAS; 2x; 6.2. LAPELA DO BOLSO: retangular toda com 2 pespontos. Abertura de 3 cm na lapela direita para caneta. Fechamento com velcro.. 9; REFORÇO COSTAS; 2x; 7. PENCE DAS COSTAS: conforme piques no molde. 10; REFORÇO FRENTE; 2x; 8. BOLSO TRASEIRO: retangular com prega macho no centro de 5cm. Sem efeito de uso (fechado pela lapela). 11; VISTA DO ZÍPER; 1x; 8.1. LAPELA BOLSO TRASEIRO: retangular com 2 pespontos costurada em todo o contorno de forma que inutilize o bolso. 12; PERTINGAL; 1x; 9. GANCHO TRASEIRO: reforço interno com pespontos com distância de 2cm entre cada um.. 13; JOELHEIRA; 2x tec. 2x fibra; 10. BARRA : acabamento com overlock (Sem bainha). 14; ENTRET LAPELA BOLSO TRASEIRO; 2x; 11. JOELHEIRA: em matelassê com fibra, pespontos com 5 cm de distância formando quadrados. Preso nas laterais externas com 2 pespontos nas partes superior e inferior.. 15; ENTRET LAPELA BOLSO LATERAL; 2x; 12. AVIAMENTOS:. GAB1; GAB BOLSO TRASEIRO; não cortar; 12.1. botões: nylon fosco, na cor padrão BC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. GAB2; GAB BOLSO LATERAL; não cortar; 12.2. linha: na cor do tecido, em poliéster algodão n° 80;. 12.3. Entretela: tecida termocolante ,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m2, acabamento firme;. 12.4. ziper: metálico na cor do tecido;. 12.5. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura; e. 12.6. Manta acrílica: 100% poliéster, gramatura 60g/m2.. Nota: Deverá ser aplicado viés na cor vermelha, com 1,00 cm de largura nas laterais externas de ambas a pernas. Desenho técnico: |
| 23 | Calça operacional Masculina MIRIM: deverá ser em tecido: rip stop verde musgo padrão BC, tendo sua composição: 67% poliéster / 33% algodão, com gramatura: entre 220 g/m2 e 245 g/m2, densidade: urdume - 40,0 fios/cm / trama - 18,0 fios/cm, estrutura: tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela, espessura: 0,48mm, classe do corante: disperso/indanthren, resistência à tração: - resistência urdume - 140,0 kgf; / resistência trama - 60,0 kgf; - % alongamento urdume - 22,0%; / % alongamento trama - 16,0%; solidez a lavagem 3 (60°c - din 54010): -migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor ao suor (din 54020): ácido: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; alcalino: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor à fricção (din 54021): - seco - 4/5 ¦ úmido – 4, tolerância: composição do tecido: +/- 6%, estrutura e classe do corante - não permitido variação, solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Dados técnicos: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. N°; Descrição; Cortar; 1. BRAGUILHA: com 1 pesponto. 1; BOLSO LATERAL; 2x; 2. GANCHO FRENTE: reforço interno com pespontos com distância de 2cm entre cada um. 2; LAPELA BOLSO LATERAL; 2x; 3. CÓS: com 4,5cm de largura e fechamento com 1 botão. 3; BOLSO TRASEIRO; 2x; 3.1. ETIQUETA: fixada ao cós, conforme subitem 2.10.. 4; LAPELA BOLSO TRASEIRO; 2x; 4. PRESILHAS: 2 na frente e 3 atrás (5cmX5cm). 5; PRESILHA; 1x; 5. LATERAIS: com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm). 6; PERTINGAL; 1x; 6. BOLSO LATERAL: fole de 3cm, retangular com prega macho de 5cm com 1 pesponto em volta na beira.. 7; VISTA DO ZIPER; 1x; 6.1. BAINHA DO BOLSO: com 2 cm (1 vira de 2cm). 8; CÓS; 1x; 6.2. LAPELA DO BOLSO: retangular toda com 2 pespontos. Abertura de 3 cm na lapela direita para caneta. Fechamento com velcro.. 9; FRENTE; 2x; 7. PENCE DAS COSTAS: conforme piques no molde. 10; JOELHEIRA; 2x tec. 2x fibra; 8. BOLSO TRASEIRO: retangular com prega macho no centro de 5cm. Sem efeito de uso (fechado pela lapela). 11; REFORÇO FRENTE; 2x; 8.1. LAPELA BOLSO TRASEIRO: retangular com 2 pespontos costurada em todo o contorno de forma que inutilize o bolso. 12; REFORÇO COSTAS; 2x; 9. GANCHO TRASEIRO: reforço interno com pespontos com distância de 2cm entre cada um.. 13; COSTAS; 2x; 10. BARRA : acabamento com overlock (Sem bainha). 14; ENTRET LAPELA BOLSO LAT.; 2x; 11. JOELHEIRA: em matelassê com fibra, pespontos com 5 cm de distância formando quadrados. Preso nas laterais externas com 2 pespontos nas partes superior e inferior.. 15; ENTRETELA LAPELA BOLSO; 2x; 12. AVIAMENTOS:. GAB1; GAB BOLSO TRASEIRO; não cortar; 12.1. botões: nylon fosco, na cor padrão BC/SC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. GAB2; GAB BOLSO LATERAL; não cortar; 12.2. linha: na cor do tecido, em poliéster algodão n° 80;. 12.3. Entretela: tecida termocolante ,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m2, acabamento firme;. 12.4. ziper: metálico na cor do tecido;. 12.5. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura; e. 12.6. Manta acrílica: 100% poliéster, gramatura 60g/m2.. Nota: Deverá ser aplicado viés na cor vermelha, com 1,00 cm de largura nas laterais externas de ambas a pernas. Desenho técnico: |
| 24 | Gandola operacional Feminina MIRIM, deverá ser em tecido: rip stop verde musgo padrão BC, tendo sua composição: 67% poliéster / 33% algodão, com gramatura: entre 220 g/m2 e 245 g/m2, densidade: urdume - 40,0 fios/cm / trama - 18,0 fios/cm, estrutura: tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela, espessura: 0,48mm, classe do corante: disperso/indanthren, resistência à tração: - resistência urdume - 140,0 kgf; / resistência trama - 60,0 kgf; - % alongamento urdume - 22,0%; / % alongamento trama - 16,0%; solidez a lavagem 3 (60°c - din 54010): -migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor ao suor (din 54020): ácido: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; alcalino: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor à fricção (din 54021): - seco - 4/5 ¦ úmido – 4, tolerância: composição do tecido: +/- 6%, estrutura e classe do corante - não permitido variação, solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Ficha técnica: PR; OPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. N°; Descrição; Cortar; 1. GOLA ESPORTE: parte superior com 2 pespontos. La- pela da gola com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm).. 1; MANGA 1; 2x. 2; COSTAS; 1x; 1.1. ETIQUETA: fixada a gola, conforme subitem 2.10.. 3; GOLA; 2x; 1.2. ARMAS DO BC: aplicada a 4cm do bico da gola, conforme subitem 2.11.. 4; LAPELA DO BOLSO SUP.; 2x; 2. FRENTE: Vista embutida para esconder os botões (5 unidades) costurada 12cm abaixo do decote, medida para a formação da lapela da gola.. 5; BOLSO SUP.; 2x; 3. OMBRO: com 2 pespontos.. 6; DETALHE DA LAPELA; 2x tec. 2x entret; 4. LAPELA DO OMBRO: com formato de seta em direção ao decote com 2 pespontos e presa por botão. Cor vermelha.. 7; LAPELA DO OM BRO; 4x; 4.1. REVESTIMENTO DA LAPELA DO OMBRO: destacável, para colocação de adereços, denominada no molde como detalhe da lapela; é entretelado com bainha de 0,5 cm nas duas extremidades e fechamento de 1 cm; de forma que a lapela deslize por dentro.. 8; BOLSO INF.; 2x; 5. BOLSO FRONTAL SUPERIOR: retangular, com prega macho no centro de 5 cm, com lapela retangular ambos com 2 pespontos. Obs. No bolso esquerdo há uma abertura de 3 cm na lapela para colocação de caneta.. 9; LAPELA BOLSO INF.; 2x; 6. BOLSO FRONTAL INFERIOR: Retangular, fole de 3 cm com prega macho no centro de 5cm com 1 pesponto na beira.. 10; TUNEL P/ AMARRAÇÃO; 1x; 6.1. BAINHA DO BOLSO 2 cm 1 vira de 2 cm.. 11; PUNHO; 2x; 6.2. LAPELA DO BOLSO RETANGULAR: toda em 2 pespontos e fechamento com velcro.. 12; CARCELA; 2x; 7. MANGA: com recorte nas axilas para acréscimo de volume. Cava pespontada 1pesponto.. 13; VISTA EMBUTIDA; 1x; 7.1. CARCELA: de 13 cm por 2,5 cm com abertura de 10 cm, 2 pregas na manga com distância de 2 cm da carcela de 1,5 cm de profundidade distância entre elas de 3 cm.. 14; FRENTE; 2x; 7.2. MANGA DIREITA: aplicada a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurada com linha na cor ou linha transparente, sobre o acabamento da mesma, a Bandeira do respectivo município, conforme subitem 2.9.1.. 15; RECORTE DA MANGA; 2x; 7.3. MANGA ESQUERDA: aplicado a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, o Brasão do Bombeiro Comunitário, conforme subitem 2.9.3.. 16; ENTRETELA LAP. BOLSO INF.; 2x entret; 8. PUNHO: com 2 pespontos e fechamento com 1 botão. 17; ENTRETELA LAP. BOLSO SUP.; 2x entret; 9. COSTAS: com pregas verticais pespontados partindo do ombro até a barra com profundidade de 2,5cm.. 18; ENTRETELA LAP. OMBRO; 2x entret; 10. COLISSÊ: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2 cm denominado no molde como túnel para amarração de cadarço verde 100% poliéster com 6 mm de diâmetro.. 19; ENTRETELA DA GOLA; 1x; 11. BAINHA: 2 cm com 1vira.. 20; MANGA 2; 2x; 12. AVIAMENTOS:. 21; MANGA 3; 2x; 12.1. botões: nylon fosco, na cor padrão BC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. 22; ENTRETELA PUNHO; 2x; 12.2. linha: na cor do tecido, em poliéster algodão n° 80;. GAB1; GAB BOLSO INF.; Não cortar; 12.3. Entretela: tecida termocolante ,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m2, acabamento firme; e. GAB2; GAB. BOLSO SUP.; Não cortar; 12.4. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura.. Desenho técnico: Gandola operacional feminina Distintivos: Bandeira do Município (SEDE DA OBM): colorida, centralizada pela junção de ombro, medindo 6,0 cm X 8,0 cm e a 4,5 cm da costura do ombro, tecida em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: - fios 100% poliéster; - fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; - trama de fundo: 76 dtex; - figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e - acabamento engomagem e corte, dobra nos lados; Targeta de Identificação do Município: postada a 1 cm acima da Bandeira do Município, em forma de arco, com 1,5 cm de largura e comprimento compatível com a bandeira, devendo ter como fundo a cor predominante da bandeira, sendo as letras em caracteres em vermelho, exceto se a cor predominante da bandeira for também o vermelho. Nessa situação a cor dos caracteres deve ser o branco. Brasão do Bombeiro Comunitário: colorido, centralizado pela junção de ombro, contorno interno e inscrições conforme heráldica específica, com 8,0 cm de diâmetro e a 4,5 cm da costura do ombro; tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: - fios 100% poliéster; - fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; urdume: 100 dtex; - trama de fundo: 76 dtex; - figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e - acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual. |
| 25 | Gandola operacional Masculina MIRIM, deverá ser em tecido: rip stop verde musgo padrão BC, tendo sua composição: 67% poliéster / 33% algodão, com gramatura: entre 220 g/m2 e 245 g/m2, densidade: urdume - 40,0 fios/cm / trama - 18,0 fios/cm, estrutura: tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela, espessura: 0,48mm, classe do corante: disperso/indanthren, resistência à tração: - resistência urdume - 140,0 kgf; / resistência trama - 60,0 kgf; - % alongamento urdume - 22,0%; / % alongamento trama - 16,0%; solidez a lavagem 3 (60°c - din 54010): -migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor ao suor (din 54020): ácido: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; alcalino: migração algodão - 5; migração poliéster - 5; alteração - 5; solidez da cor à fricção (din 54021): - seco - 4/5 ¦ úmido – 4, tolerância: composição do tecido: +/- 6%, estrutura e classe do corante - não permitido variação, solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. Ficha técnica: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. N°; Descrição; Cortar. 1; MANGA 1; 2x; 1. GOLA ESPORTE: parte superior com 2 pespontos. La- pela da gola com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm).. 2; COSTAS; 1x; 1.1. ETIQUETA: fixada a gola, conforme subitem 2.10.. 3; GOLA; 2x; 1.2. ARMAS DO BC/SC: aplicada a 4cm do bico da gola, conforme subitem 2.11.. 4; LAPELA DO BOLSO SUP.; 2x; 2. FRENTE: Vista embutida para esconder os botões (5 unidades) costurada 12cm abaixo do decote, medida para a formação da lapela da gola.. 5; BOLSO SUP.; 2x; 3. OMBRO: com 2 pespontos.. 6; DETALHE DA LA PELA; 2x tec. 2x entret; 4. LAPELA DO OMBRO: Com formato de seta em dire ção ao decote com 2 pespontos e presa por botão. Cor Vermelha.. 7; LAPELA DO OMBRO; 4x; 4.1. REVESTIMENTO DA LAPELA DO OMBRO: des- tacável, para colocação de adereços, denominada no molde como detalhe da lapela; é entretelado com bainha de 0,5 cm nas duas extremidades e fechamento de 1 cm; de forma que a lapela deslize por dentro.. 8; BOLSO INF.; 2x; 5. BOLSO FRONTAL SUPERIOR: retangular, com prega macho no centro de 5 cm, com lapela retangular ambos com 2 pespontos. Obs. No bolso esquerdo há uma abertura de 3 cm na lapela para colocação de caneta.. 9; LAPELA BOLSO INF.; 2x; 6. BOLSO FRONTAL INFERIOR: Retangular, fole de 3 cm com prega macho no centro de 5cm com 1 pesponto na beira.. 10; TUNEL P/ AMARRAÇÃO; 1x; 6.1. BAINHA DO BOLSO 2 cm 1 vira de 2 cm.. 11; PUNHO; 2x; 6.2. LAPELA DO BOLSO RETANGULAR: toda em 2 pespontos e fechamento com velcro.. 12; CARCELA; 2x; 7. MANGA: com recorte nas axilas para acréscimo de volume. Cava pespontada 1pesponto.. 13; VISTA EMBUTIDA; 1x; 7.1. CARCELA: de 13 cm por 2,5 cm com abertura de 10 cm, 2 pregas na manga com distância de 2 cm da carcela de 1,5 cm de profundidade distância entre elas de 3 cm.. 14; FRENTE; 2x; 7.2. MANGA DIREITA: aplicada a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurada com linha na cor ou linha transparente, sobre o acabamento da mesma, a Bandeira do respectivo município, conforme subitem 2.9.1.. 15; RECORTE DA MANGA; 2x; 7.3. MANGA ESQUERDA: aplicado a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, o Brasão do Bombeiro Comunitário, conforme subitem 2.9.3.. 16; ENTRETELA LAP. BOLSO INF.; 2x entret; 8. PUNHO: com 2 pespontos e fechamento com 1 botão. 17; ENTRETELA LAP. BOLSO SUP.; 2x entret; 9. COSTAS: com pregas verticais pespontados partindo do ombro até a barra com profundidade de 2,5cm.. 18; ENTRETELA LAP. OMBRO; 2x entret; 10. COLISSÊ: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2 cm denominado no molde como túnel para amarração de cadarço verde 100% poli- éster com 6 mm de diâmetro.. 19; ENTRETELA DA GOLA; 1x; 11. BAINHA: 2 cm com 1vira.. 20; MANGA 2; 2x; 12. AVIAMENTOS:. 21; MANGA 3; 2x; 12.1. botões: nylon fosco, na cor padrão BC/SC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. 22; ENTRETELA PUNHO; 2x; 12.2. linha: na cor do tecido, em poliéster algodão n° 80;. GAB1; GAB BOLSO INF.; Não cortar; 12.3. Entretela: tecida termocolante ,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m2, acabamento firme; e. GAB2; GAB. BOLSO SUP.; Não cortar; 12.4. velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura.. Desenho técnico: Gandola operacional masculina |
| 26 | JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE: ESPECIFICAÇÕES DO MODELO Lado Externo - Rip-stop Azul Bandeirante padrão CBMSC GOLA: inteira com entretela, com 1 pesponto de distância de 1 calcador e fechamento com 2 botões e duas casas verticais em ambos os lados (devido ao fechamento dupla-face). FRENTE CENTRO: aberto, fechamento com zíper coberto pela vista nos dois lados (dupla face). OMBRO: com 2 pespontos. LAPELA DO OMBRO: com formato de seta em direção ao decote medindo 14 cm de comprimento, 06 cm de largura junto a cava e 5cm de largura junto aos vértices laterias, com 2 pespontos, um caseado no sentido do comprimento e presa por botão, para uso opcional de luva ( insígnia de posto). MANGA: com recorte nas axilas (acrescenta volume); recorte vertical nas costas; lapela na abertura do punho com 2 pespontos e 1 caseado. 2 botões reguladores. MANGA DIREITA: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, costurada com linha na cor, sobre o acabamento da mesma, a Bandeira do Estado de Santa Catarina. MANGA ESQUERDA: aplicado a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, o Brasão do Bombeiro Militar de SC. BAINHA DA MANGA: dupla face, com pesponto na beira, distância de 1 calcador. COLISSÊ: formado a partir da união entre os tecidos interno e externo, com 2 pespontos de 2,5cm entre um e outro formando um túnel. O cadarço sai no lado interno (amarelo), na parte externa (azul) há uma casa vertical para torná-lo reversível. BOLSO CHAPADO FOLE: medindo 20,0 cm de largura, e 21cm de altura, com fole de 3,5cm nas laterais, prega macho no centro de 5cm. Bainha do bolso de 3,5cm para acompanhar a largura do velcro. LAPELA: da largura do bolso e 6,0 cm de altura, com 2 pespontos em volta. BAINHA DA BARRA: dupla face, com pesponto na beira, distância de 01 calcador. ETIQUETAS: fixadas no interior do bolso esquerdo, junto a costura da lapela, sendo: uma com o indicativo do manequim, da empresa fornecedora da confecção, com CNPJ; e dos fabricantes dos tecidos (face externa e face interna), com CNPJ, informando composição do tecido e instruções de lavagem. AVIAMENTOS: botões: nylon fosco, na cor azul padrão CBMSC, tamanho 24, com 4 furos, abaulado na parte externa superior, linha: na cor do tecido, em poliéster algodão nº 80, entretela: tecida termocolante, 100% algodão, cor branco ótico, peso 125g/m², acabamento firme, zíper: na cor do tecido, tipo plástico grosso (tratorado), com cadarço 100% poliéster, dentes 100% poliacetal, cursor reversível em metal, também na cor do tecido, com trava automática, largura da espiral 6,0 mm (ref. Tipo Coats Corrente P60 – 9/871); velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura. Lado Interno - Amarelo Fluorescente com Faixa Refletiva GOLA: inteira com entretela, com 1 pesponto de distância de 1 calcador e fechamento com 2 botões e duas casasverticais em ambos os lados (devido ao fechamento dupla-face). FRENTE CENTRO: aberto, fechamento com zíper coberto pela vista nos dois lados (dupla face). OMBRO: com 2 pespontos. LAPELA DO OMBRO: com formato de seta em direção ao decote medindo 14 cm de comprimento, 06 cm de largura junto a cava e 5cm de largura junto aos vértices laterias, com 2 pespontos, um caseado no sentido do comprimento e presa por botão, para uso opcional de luva ( insígnia de posto). MANGA: com recorte nas axilas (acrescenta volume); recorte vertical nas costas; lapela na abertura do punho com 2 pespontos e um caseado. 2 botões reguladores; Dividida em 2 cores + faixa refletivas. BAINHA DA MANGA: dupla face, com pesponto na beira (distância de 01 calcador). COLISSÊ: formado a partir da união entre os tecidos interno e externo, com 2 pespontos de 2,0cm entre um e outro formando um túnel. O cadarço sai no lado interno (amarelo), na parte externa (azul) há uma casa vertical para torná-lo reversível. BAINHA DA BARRA: dupla face, com pesponto na beira (distância de 01 calcador). APLICAÇÃO: BOMBEIRO MILITAR, refletiva termo transferível, centralizada na parte superior das costas, em letra ARIAL com 4cm de altura e 0,6cm de espessura. Na primeira linha a palavra BOMBEIRO e na segunda, a palavra MILITAR. ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA: esta japona não oferece proteção contra chamas. Não deve ser utilizada em operações de incêndio, costurada com linha na cor da etiqueta. AVIAMENTOS: botões: nylon fosco, na cor azul padão CBMSC, tamanho 24, com 4 furos, abaulado na parte externa superior, botões: nylon fosco, na cor amarelo padão CBMSC, tamanho 24, com 4 furos, abaulado na parte externa superior, linha: na cor do tecido, em poliéster algodão nº 80, faixa refletiva com 3 cm de largura, cor diurna prata, retrorrefletiva branca. Constituída de micro esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão. Coeficiente característico 500 candelas/lux/m², cadarço: confeccionado em 100% algodão, na cor azul Bandeirante padrão do CBMSC, com 6 mm de diâmetro, e acabamento resinado nas extremidades. MIOLO: em manta acrílica 100% poliéster, gramatura 60g/m². Tolerância: composição do tecido e armação: 0% tolerância, gramatura: +/- 5% tolerância, e fricção, solidez a lavagem e repelência à água: valores de referência mínimos. Distintivo: Bandeira do Estado de Santa Catarina: colorida, centralizada pela junção de ombro, medindo 6,0 cm X 8,0 cm; tecida em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: fios 100% poliéster, fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume: 100 dtex, trama de fundo: 76 dtex, figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex e acabamento engomagem e corte, dobra nos lados. Distintivo: Brasão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina: colorido, centralizado pela junção de ombro, contorno interno e inscrições em dourado, com 0,8 cm de diâmetro; tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: fios 100% poliéster, fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume: 100 dtex, trama de fundo: 76 dtex, figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex e acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual. |
| 27 | DISTINTIVOS BOMBEIRO COMUNITÁRIO Os distintivos de grau terão formato de escudete, e serão confeccionadas em brim, na cor vermelha, com 06 cm de largura e 08 cm de comprimento, sendo ao escudete sobreposto: 1) O símbolo do grau, conforme descrito na figura, postado de forma centralizada na seção quadrada do escudete em posição horizontal; 2) O distintivo padrão do Bombeiro Comunitário, em miniatura, postado na parte inferior do escudete. 3) Acima do distintivo irá o grau com 7,5 cm de comprimento por 1,5 de largura com curvatura |
| 28 | 62996 - MACACÃO DE CINOTÉCNICO: deverá ser em tecido operacional tipo rip stop profissional, cor azul bandeirante padrão cbmsc Iluminante D 10º:L* 24,50 a* 2,54 e b* -13,99 O DE* admitido entre a cor padrão do CBMSC e o da empresa será de no máximo 1,20; Composição (Norma 20/05 E 20A/05 da AATCC): 70% poliéster / 30% algodão; Gramatura (NBR 10591/08): entre 210 g/m2 e 245 g/m2; Densidade (NBR 10588/08): - urdume – 39,0 fios/cm; e - trama – 20,0 fios/cm; Estrutura (NBR 12546/91): tecido maquinetado alto relevo com armação predominante em tela; Espessura (NBR 13371/05): 0,45mm; Classe do corante: Poliéster – Disperso; Algodão – Indanthren; Resistência à tração (NBR 11912/01): - Resistência urdume - 125,0 kgf; - Resistência trama - 72,0 kgf; - % alongamento urdume - 23,0%; e - % alongamento trama – 19,0%; Solidez de cor a lavagem (60ºC – DIN 54010): - Migração Algodão – 4/5; - migração Poliéster – 4/5; e - Alteração – 5; Solidez da cor ao suor (NBR ISO 105 E 04/09): Ácido: - Migração Lã – 5; - Migração Poliéster – 5; e - Alteração – 5; Alcalino: - Migração Lã – 5; - Migração Poliéster – 5; e - Alteração – 5; Solidez da cor à fricção (NBR ISO 105 X 12/07): - Seco – 4/5; e - Úmido – 4; Tolerância: a) composição do tecido: +/- 3 p.p. b) estrutura e classe do corante – não permitido variação; c) solidez a lavagem, ao suor (ácido e alcalino) e a fricção: valores de referência mínimos; e d) para as demais características poderão ter variações de +/- 6%. 2 – Aviamentos Linha: Na cor do tecido (azul), em poliéster, título 80; Linha balon: Na cor do tecido (azul), 100%poliéster; Botões: Padrão BMSC, azul, fosco, tamanho 24, com 4 furos, abaulado na parte superior externa; Entretela: Em tecido 100% algodão, cor branco ótico, termo colante, peso 125g/m2(+/- 10%), acabamento firme; Zíper: Na cor do tecido (azul), de nylon grosso, cursor de metal na cor do zíper; Ilhós de metal: Na cor azul, medindo de abertura 5mm de diâmetro (parte interna); Barbante: Para crochê 8 fios; Faixa refletiva: Prata, com 3cm de largura; 3 - Detalhamentos da peça (Pespontos 3,5 a 4,0 pontos por centímetro) Junção de ombros, cavas, mangas, laterais, entrepernas, pala, recorte costas (cintura) e gancho traseiro em interlock. Ombros, cavas, laterais, pala e gancho traseiro com pesponto duplo. Gola: forrada internamente com entretela e com pesponto duplo em todo contorno. Em ambas as pontas deverão ser aplicadas as armas do CBMSC, centralizadas a 4,0cm da ponta da gola. Platina: de ombro, uma de cada lado, formato de seta, forrada internamente com entretela, pesponto duplo em todo o contorno, base embutida entre a costura de junção de ombro com a manga e extremidade da seta abotoada próximo a gola através de caseado/botão. DETALHE DA PLATINA Manga: Longa, proporcional ao manequim, com punho e duas pregas com 1,5cm de profundidade. Carcela com 2,5cm de largura e abertura de 10,0cm, travete no final da abertura. Faixa refletiva prata com 3,0cm de largura, costurada com linha cinza contornando a manga. Três ilhoses fixados na manga próximos a cava, sendo dois ilhoses fixados na frente da manga e um nas costas. Punhos: com 8,0cm de largura, em tecido duplo, forrado internamente com entretela e com pesponto duplo em todo contorno. Fechamento do punho através de 01botão e 01 caseado. Manga direita: aplicada a uma distância de 4,0cm da costura do ombro, a bandeira do Estado de Santa Catarina, tecida em tafetá plus, nas cores padrão; com 8,0cm de comprimento e 6,0cm de altura. - Características para confecção da bandeira - Fios 100% poliéster. - Fundo – tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; – urdume – 100 dtex - Trama de fundo – 76 dtex - Figura (inscrição/ desenhos) – 76 e 50 dtex - Bandeira – acabamento engomagem e corte dobra nos lados BANDEIRA DE SANTA CATARINA Obs.: A bandeira deverá ser costurada com linha na cor vermelha sobre a faixa vermelha e com linha na cor branca sobre a faixa branca. Manga esquerda (de quem veste): aplicado a uma distância de 2,0cm da costura do ombro, o brasão do Bombeiro Militar de SC, com 8,0cm de diâmetro. - Características para confecção do brasão - Fios 100% poliéster. - Fundo – tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm; - Urdume – 100 dtex BRASÃO DE ARMAS DO BMSC Obs.: O brasão de armas deverá ser costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo. - Ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados), com a junção do ombro. Todas as partes que contem zíper terão aplicação de barbante para crochê no seu interior, fixado com pesponto simples, formando uma vistinha para cobrir o zíper. Bolso manga: medindo 12,0cm de largura por 15,0cm de altura, fechamento lateral através de zíper, tendo na sua parte inferior recortes (tipo fole) para expandir a parte inferior central, sobre a qual serão fixados mais dois bolsos chapados, um medindo 5,0cm x 13,0cm com abertura para colocar pincel atômico e o outro medindo 5,0cm x 11,0cm com uma costura central formando duas aberturas para colocar canetas, ambos fixados com pesponto duplo. Bolsos chapados cobertos por lapela, embutida na costura superior do bolso, com pesponto duplo em todo contorno, fechamento através de velcro macho e fêmea medindo 5,0cm x 4,0cm. Bolso fixado na manga esquerda com pesponto duplo na parte superior e na lateral até a costura do zíper. Pesponto de 2mm no restante do contorno. Ilustração do bolso da manga Frente: Abertura com fechamento através de zíper com dois cursores (um que abre de cima para baixo e outro que abre de baixo para cima) fixado com pesponto duplo. Vista interna com limpeza em overlock e fixada com pesponto simples, iniciando no entre pernas até a costura do ombro. Vista interna dupla para proteção do zíper, embutida junto à costura do zíper do lado direito (de quem veste). Bolsos frontais superiores: fixados com pesponto duplo, Abertura com fechamento através de zíper fixado com pesponto simples. Ilustração do bolso frontal Acima do bolso frontal da frente direita será aplicado velcro fêmea para biriba, medindo 2,0cm de largura por 14,0cm de comprimento, velcro macho de igual tamanho deverá acompanhar sobrepostamente. Costas: com pala dupla e duas pregas (verticais), iniciando na pala até o recorte na cintura com 2,0cm de profundidade e pesponto simples a 5mm da borda. Faixa refletiva prata com 3,0cm de largura costurada com linha cinza. Bordado com a escrita “BOMBEIRO MILITAR SANTA CATARINA OPERAÇÕES COM CÃES”, na cor branca. Ilustração do bordado Recorte cintura: com um túnel sobreposto fixado com pesponto duplo nas extremidades para passagem da faixa reguladora. Faixa reguladora constituída de tecido nas pontas e elástico na parte central. Velcro macho medindo 4cm x 20cm para regulagem da cintura costurado em ambas as pontas da faixa (sobre o tecido). Ilustração da faixa reguladora: Velcro fêmea medindo 21,0cm x 4,0cm fixado na parte frontal na linha da cintura. Bolso lateral frontal: Dois bolsos, um de cada lado, embutidos nas laterais da perna, todo em tecido, com fechamento em interlock. Abertura de 16,0cm com pesponto simples a 5mm da borda travetados nas extremidades. Bolso lateral da perna: dois, um em cada perna, com 24,5cm de altura por 19,5cm largura. Fole de 3,0cm de largura na parte inferior e na lateral (frente). Bolso fixado com pesponto duplo na parte superior e no lado sem o fole (costas) e pesponto de 2mm no restante do contorno. Abertura com fechamento através de zíper fixado com pesponto simples. Ilustração do bolso lateral da perna: Faixa refletiva: prata com 3,0cm de largura, costurada com linha cinza contornando a perna. Barra: com bainha de 2,5cm enfraldada. Regulador barra: parte da frente, com detalhe de tecido sobreposto medindo 3,0cm de largura em ambos os lados, 24,0cm de comprimento e abertura interna (barra) de aproximadamente 7,0cm, fixado com pesponto duplo. Abertura com fechamento através de zíper fixado com pesponto simples. Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada internamente na parte central do colarinho, informando composição do tecido e modo de lavar. Ilustração: |
| 29 | 62997 - UNIFORME GVC (“Kit” composto de calção, camisa regata, camisa manga longa e chapéu australiano) os equipamentos deverão, obrigatoriamente, conter: Calção em tecido 100% poliéster, vermelho padrão CBMSC, com elástico 4,0cm, rebatido em catraca três agulhas, deixando um intervalo entre a primeira e a segunda costura, nesse espaço, na parte interna do cós, junto a união do gancho dianteiro, deverá possuir um caseado no sentido vertical para passagem de um cadarço. O cadarço deve ser na mesma cor do tecido, em poliéster. O mesmo deverá ter uma sobra de 10cm em cada ponta com a cintura esticada. Na parte frontal da perna esquerda a 3,5cm da costura lateral e a 3,5cm da barra (tolerância +/- 0,5cm), aplicado a serigrafia do brasão CBMSC com 9cm de diâmetro. Tecido Principal: tipo Action Cor: vermelho padrão CBMSC Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05 e 20A/05 da AATCC): 100% poliéster Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): 100g/m2 Tolerância: Composição do tecido – sem tolerância Para gramatura +/-5% Detalhamento de Costuras: Pespontos 3.5 a 4 pontos p/cm Fechamento lateral e entrepernas em interlock bitol a 1cm Ganchos traseiro e dianteiro fechado em interlock bitola 1cm, com pesponto 2agulhas bitola 0,7cm Bolso Frontal:1 bolso embutido na lateral direita, confeccionado em forro e com vista do mesmo tecido do calção, posicionado a 6,0 cm da extremidade superior do cós, com pesponto simples em todo o contorno, travetado nas extremidades, com abertura de 15,0 cm e profundidade 23,0cm (tolerância +/- 1,0cm para as medidas do bolso). Acabamento em interlock em todo o contorno. Fechamento do bolso através de velcro (na cor da peça) medindo aproximadamente 12cm. Barra: em máquina reta enfraldada com 2,0 cm de altura, com abertura na lateral de 5,0cm enfraldada e rebatida em máquina reta. Com travete no término da abertura. Forro: de tecido 100% poliéster, na cor branca, com costuras laterais (fechado em overlock) e sem costuras entrepernas, pregado junto ao cós. Elástico 0,5cm cor branca aplicado com overlock em todo o contorno da perna, medida do elástico proporcional ao tamanho do manequim. Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção, composição do tecido e modo de lavar, costurada internamente no cós na parte central das costas. Grade de Medidas Regata amarela(padrão CBMSC) com friso vermelho (padrão CBMSC) no decote e cavas, com caída de ombro de 1,0cm para frente (tolerância +/- 0,5cm). Estampa frontal total em sublimado. 1a opção (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05 e 20A/05 da AATCC): – 100% Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 130 g/m2 Tolerâncias: Composição +/- 0% Gramatura: +/- 5% 2a opção * Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05 e 20A/05 da AATCC): – 92% poliéster 8%elastano Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 280 g/m2 Tolerâncias: Composição +/- 2 p.p Gramatura: +/- 5% Obs. A malha deverá estar preparada para receber uma temperatura de 200° para a transferência da estampa. Linha: 100% poliéster, vermelho na aplicação dos frisos e amarelo nas demais operações. Bainha: Reta, rebatida em cobertura 2 agulhas (bitola 0,5cm), 2 cm de altura,medindo da costura superior. Frente: Na parte frontal esquerda, uma faixa vertical em vermelho, com 13cm de largura, sendo que a parte inferior será formada com listras na diagonal(conforme desenho). Na altura do peito, centralizado na faixa, a logomarca do CBMSC com 9,0cm de diâmetro. Na parte frontal direita na altura do peito a bandeira de Santa Catarina. Costas: Centralizado e em vermelho a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” em formato de arco, abaixo a inscrição “GUARDA VIDAS CIVIL” em formato reto, iniciando 8,0cm (tolerância +/-1,0cm) abaixo do decote. Cava e Decote: Aplicado friso de 1cm de largura (pronto) em todo contorno, do mesmo tecido da peça, na cor vermelho (padrão CBMSC), com máquina de friso 2 agulhas (bitola estreita 0,3cm). Costura: Fechamento de ombro e lateral em overlock. Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção embutida no friso do decote, centralizada nas costas. Na lateral interna direita, etiqueta de composição e modo de lavar. IMPORTANTE: Nas costuras os pontos deverão ser regulados para acompanhar a elasticidade do tecido para evitar rupturas. Camiseta amarela(padrão CBMSC) com friso vermelho (padrão CBMSC) no decote e na saída mangas, com caída de ombro de 1,0cm para frente (tolerância +/- 0,5cm). Estampa frontal total em sublimado. 1a opção * Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05 e 20A/05 da AATCC):– 100% poliéster Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 130 g/m2 Tolerâncias: Composição +/- 0% Gramatura: +/- 5% 2a opção * Composição (Método 20/02– 92% poliéster 8%elastano e 20A/00 da AATCC ou 20/05 e 20A/05 da AATCC): Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 280 g/m2 Tolerâncias:Composição +/- 2 p.p Gramatura: +/- 5% Obs. A malha deverá estar preparada para receber uma temperatura de 200° para a transferência da estampa. Linha: 100% poliéster, vermelha na aplicação dos frisos e amarela nas demais operações. Bainha: Reta, rebatida em cobertura 2 agulhas (bitola 0,5cm), 2cm de altura, medindo da costura superior. Frente: Na parte frontal esquerda, uma faixa vertical vermelha, com13cm de largura, sendo que a parte inferior será formada com listras na diagonal. Na altura do peito, centralizado na faixa, a logomarca do CBMSC com 9,0cm de diâmetro. Na parte frontal direita na altura do peito a bandeira de Santa Catarina. Costas: Centralizado e em vermelho a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” em formato de arco, e abaixo, a inscrição “GUARDA VIDAS CIVIL” , iniciando 8,0cm (tolerância +/-1,0cm) abaixo do decote. Decote e saída mangas: Aplicado friso de 1cm de largura (pronto) em todo contorno, do mesmo tecido da peça, na cor vermelho (padrão CBMSC), com máquina de friso 2 agulhas (bitola estreita 0,3cm). Parte superior das mangas com inscrição “GUARDA-VIDAS” na vertical, em vermelho (medidas conforme desenho). Costura: Fechamento de ombro,manga, lateral e união de cava/manga em overloque. Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção embutida no friso do decote, centralizada nas costas. Na lateral interna direita, etiqueta de composição e modo de lavar. IMPORTANTE: Nas costuras os pontos deverão ser regulados para acompanhar a elasticidade do tecido para evitar rupturas.Cobertura tipo chapéu tipo australiano em sarja lavada, na cor vermelha (padrão CBMSC), com a logomarca do CBMSC na parte frontal, com botões de pressão para fixação das abas, cordão para ajuste em tecido com regulador para melhor ajuste à cabeça. * Modelagem estilo australiano; * Tecido em poliéster; * Fixação da aba fixa com botões de pressão nas laterais: * Cordão em tecido com regulador. |
| 30 | 62999 - AGASALHO GVC O PRODUTO DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, CONTER: JAQUETA DE AGASALHO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR AMARELO (PADRÃO CBMSC) COM RECORTE MANGAS, PARTE SUPERIOR (FRENTE E COSTAS), VISTA INTERNA FRONTAL E GOLA NA COR VERMELHO (PADRÃO CBMSC). TECIDO: TIPO CAMBERRA. CORES: VERMELHO (PADRÃO CBMSC) E AMARELO (PADRÃO CBMSC) COMPOSIÇÃO (MÉTODO 20/02 E 20A/00 DA AATCC OU 20/05 E 20A/05 DA AATCC): – 100% POLIÉSTER. GRAMATURA (NBR 10591/88 OU NBR 10591/08): 128 G/M2 (TOLERÂNCIA DE + / - 10%) INTERLOCK BITOLA 1CM. PESPONTOS 3.5 A 4 PONTOS P/CM. BITOLA 0,7CM PARA PESPONTO DUPLO. LINHA: 100% POLIÉSTER, Nº 120. ZÍPER: NYLON TRATORADO NA COR VERMELHA. FRENTE: COM RECORTE NA ALTURA DO PEITO COM PESPONTO DUPLO SOBRE A PARTE SUPERIOR E VISTA INTERNA PARA EMBUTIR O ZÍPER DE NO MÍNIMO 10CM DE LARGURA EMBUTIDA NA BARRA ATÉ O OMBRO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER PREGADO DA BARRA ATÉ A PONTA DA GOLA, COM PESPONTO SIMPLES. COSTAS: COM RECORTE ACOMPANHANDO A ALTURA DO RECORTE FRENTE COM PESPONTO DUPLO SOBRE A PARTE SUPERIOR. BOLSOS: 2 BOLSOS TIPO “CANGURU”, FORMADOS ATRAVÉS DE RECORTE EXISTENTE NA PARTE INFERIOR FRONTAL, TERMINANDO EMBUTIDO À BAINHA. ABERTURA DE ACORDO COM A GRADE DE MEDIDAS, TRAVETADO NA EXTREMIDADE SUPERIOR, TENDO PESPONTO DUPLO ATÉ O FINAL DO RECORTE, CONFORME FIGURA 04. BAINHA: ENFRALDADA COM 3,0CM DE LARGURA E CASEADO NAS EXTREMIDADES INTERNAS FRONTAIS (PRÓXIMO AO ZÍPER). CONTENDO CORDÃO ELÁSTICO AMARELO EMBUTIDO E REGULADORES DE 2 VIAS, TAMBÉM AMARELOS. PUNHOS: 4CM DE LARGURA C/ ELÁSTICO REBATIDO EM CATRACA 3 AGULHAS, SENDO A PARTE SUPERIOR DE 12,0CM (SEM VARIAÇÃO POR TAMANHO) SEM ELÁSTICO, EM TECIDO DUPLO, COM VELCRO FÊMEA DE 10,0CM X 2CM NA COR DO TECIDO, E VISTA DE 9,0CM DE COMPRIMENTO X 3,5CM DE LARGURA EMBUTIDA NA EMENDA FRONTAL DO PUNHO COM FUNÇÃO DE REGULAR A ABERTURA ATRAVÉS DE VELCRO MACHO COM 5,0CM X 2CM, SEMPRE FECHANDO NO SENTIDO DE FRENTE PARA TRÁS, CONFORME FIGURA. MANGAS: COM FAIXA CENTRALIZADA NA PARTE SUPERIOR DE 3CM A 3,5CM DE LARGURA, COSTURADO EM INTERLOCK E PESPONTO DUPLO SOBRE O TECIDO AMARELO COM LINHA DA COR. OMBROS: COM RECORTE DE 3CM A 3,5CM DE LARGURA, ACOMPANHANDO O RECORTE DA MANGA, COSTURADO EM INTERLOCK E PESPONTO DUPLO SOBRE A FRENTE E SOBRE AS COSTAS COM LINHA DA COR. GOLA: CONFORME GRADE DE MEDIDAS, EM TECIDO DUPLO COM PESPONTO SIMPLES EM TODO O CONTORNO, ACABAMENTO EMBUTIDO, COM 8,0CM DE ALTURA PARA TODOS OS TAMANHOS. ESTAMPA: NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, O BRASÃO DO CBMSC COM 9,0CM DE DIÂMETRO. NO LADO DIREITO NA ALTURA DO PEITO, A BANDEIRA DE SANTA CATARINA. NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS E EM AMARELO A INSCRIÇÃO “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” EM FORMATO DE ARCO, ABAIXO A INSCRIÇÃO “GUARDA VIDAS CIVIL” EM FORMATO RETO, INICIANDO 14CM ABAIXO DO DEGOLO (+- 1CM PARA LOCALIZAÇÃO). ETIQUETAS: COM INDICATIVO DO MANEQUIM, FIRMA FORNECEDORA DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E MODO DE LAVAR, COSTURADA INTERNAMENTE NO CENTRO DO DEGOLO. ITENS TOLERÂNCIA DE MEDIDAS CM P M G GG XGG TÓRAX DE -1A+1 57 61 65 69 73 MANGA LONGA S/PUNHO DE -1A+2 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 COMPRIMENTO TOTAL COSTAS (BARRA A DEGOLO) DE -1A+2 69 71 73 75 77 GOLA DE -1A+1 44 46 48 50 52 ABERTURA DO BOLSO DE -1A+1 18 18 18 18 18 CALÇA DE AGASALHO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR VERMELHO(PADRÃO CBMSC) COM FAIXA AMARELA (PADRÃO CBMSC) NA LATERAL. TECIDO: TIPO CAMBERRA. CORES: VERMELHO (PADRÃO CBMSC) E AMARELO (PADRÃO CBMSC). COMPOSIÇÃO: (MÉTODO 20/02 E 20A/00 DA AATCC OU 20/05 E 20A/05 DA AATCC): – 100% POLIÉSTER. GRAMATURA: (NBR 10591/88 OU NBR 10591/08): 128 G/M2 (TOLERÂNCIA DE + / - 10%). INTERLOCK BITOLA 1CM. PESPONTOS 3.5 A 4 PONTOS P/CM. BITOLA 0,7CM PARA PESPONTO DUPLO. LINHA: VERMELHA, 100% POLIÉSTER, NO 120. ZÍPER: NYLON, FINO, 18CM, NA PARTE INFERIOR INTERNA DA PERNA, NA COR VERMELHA. CADARÇO: 100 POLIÉSTER VERMELHO. BOLSOS FRONTAIS: 2 BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS E NO CÓS, POSICIONADO A 6,0 CM DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CÓS, COM PESPONTO SIMPLES EM TODO O CONTORNO, TRAVETADOS NAS EXTREMIDADES, COM ABERTURA DE 17,0 CM E PROFUNDIDADE 26,0CM (TOLERÂNCIA +/- 1,0CM PARA AS MEDIDAS DO BOLSO). ACABAMENTO EM INTERLOCK EM TODO O CONTORNO. |