| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 31 | Camisa operacional (gandola) feminina: deverá ser em tecido operacional tipo RIP STOP profissional, cor azul bandeirante padrão (CBMSC) composição (Norma 20/05 e 20A/05 da AATCC): 67% poliéster / 33% algodão, gramatura (NBR 10591/08), Será ultilizado para a confecção da gandola feminina: modelo conforme moldes, devendo o tecido ser cortado exatamente do tamanho dos moldes, visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. DADOS TÉCNICOS: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. Nº; Descrição; Cortar. 1; MANGA 1; 2x; GOLA ESPORTE: parte superior com 2 pespontos. Lapela da gola com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm).. 2; COSTAS; 1x; ETIQUETA: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada no centro do decote costas, informando composição do tecido e modo de lavar.. 3; GOLA; 2x; ARMAS DO CBMSC: aplicada centralizada a 4cm do bico da gola.. 4; LAPELA DO BOLSO SUP.; 2x; FRENTE: Vista embutida para esconder os botões (4 unidades) costurada 12cm abaixo do decote, medida para a formação da lapela da gola. Parte inferior da vista interna, próximo a barra com 1 botão reserva.. 5; BOLSO SUP.; 2x; OMBRO: com 2 pespontos.. 6; LAPELA DO OMBRO; 4x; LAPELA DO OMBRO: com formato de seta em direção ao decote com 2 pespontos e presa por botão.. 7; BOLSO INF.; 2x; BOLSO FRONTAL SUPERIOR: retangular, medindo 12cm x 15cm, com prega macho no centro de 5 cm, com lapela retangular ambos com 2 pespontos. Fechamento através de velcro medindo 10cm x 2cm. Obs. No bolso esquerdo há uma abertura de 3 cm na lapela para colocação de caneta. Velcro fêmea medindo 12cm x 2cm, costurada acima do bolso lado direito.. 8; LAPELA BOLSO INF.; 2x; BOLSO FRONTAL INFERIOR: Retangular, medindo 18cm x 19,5cm, fole de 3 cm nas laterais, com prega macho no centro de 5cm com 1 pesponto na beira. Fechamento através de velcro medindo 16cm x 2cm.. 9; TUNEL P/ AMARRAÇÃO; 1x; BAINHA DO BOLSO 2 cm 1 vira de 2 cm.. 10; PUNHO; 2x; LAPELA DO BOLSO RETANGULAR: toda em 2 pespontos e fechamento com velcro medindo 16cm x 2cm.. 11; CARCELA; 2x; MANGA: com recorte nas axilas para acréscimo de volume. Cava pespontada 1pesponto.. 12; VISTA EMBUTIDA; 1x; CARCELA: de 13 cm por 2,5 cm com abertura de 10 cm, 2 pregas na manga com distância de 2 cm da carcela de 1,5 cm de profundidade distância entre elas de 3 cm.. 13; FRENTE; 2x; MANGA DIREITA: aplicada a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurada com linha na cor ou linha transparente, sobre o acabamento da mesma, a Bandeira do Estado de Santa Catarina.. 14; RECORTE DA MANGA; 2x; MANGA ESQUERDA: aplicado a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, o Brasão do Corpo de Bombeiros Militar de SC.. 15; ENTRETELA LAP. BOLSO INF.; 2x entret; PUNHO: com 2 pespontos e fechamento com 1 botão. 16; ENTRETELA LAP. BOLSO SUP.; 2x entret; COSTAS: com pregas verticais pespontados partindo do ombro até a barra com profundidade de 2,5cm.. 17; ENTRETELA LAP. OMBRO; 2x entret; COLISSÊ: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2 cm denominado no molde como túnel para amarração de cadarço azul 100% poliéster com 6 mm de diâmetro contendo regulador (focinho de porco)ambos os lados para ajustes.. 18; ENTRETELA DA GOLA; 1x; BAINHA: 2 cm com 1vira.. 19; MANGA 2; 2x; AVIAMENTOS:. 20; MANGA 3; 2x; Botões: nylon fosco, na cor azul padão CBMSC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. 21; ENTRETELA PUNHO; 2x; Linha: na cor do tecido, em poliéster nº 80;. GAB1; GAB BOLSO INF.; Não cortar; Entretela: tecida termocolante, 100% algodão, cor branco ótico, peso 125g/m², acabamento firme; e. GAB2; GAB. BOLSO SUP.; Não cortar; Velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura.. TABELA DE MEDIDAS EM CENTÍMETROS: Tamanhos; 38 1; 40; 42 2; 44; 46 3; 48; 50 4; 52; 54 5; 56. Tórax; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72. Espalda; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47. Manga (2) com punho; 60; 60,5; 61; 61,5; 62; 62,5; 63; 63,5; 64; 64,5. Comprimento; 71; 72,5; 74; 75,5; 77; 78,5; 80; 81,5; 83; 84,5. Tolerância de +/- 1cm. Armas do CBMSC: deverá ser colorida, termocolante, com 2,3cm de altura e 2,3cm de largura, tecida em tafetá com corte à laser (ref. Fabricante Hacco etiquetas) e o centro do bordado, deverá estar a 4,00cm do bico da gola do fardamento operacional. Bandeira de Santa Catarina: deverá ser costurada com linha na cor vermelha sobre a faixa vermelha e com linha na cor branca sobre a faixa branca. As características para confecção da bandeira do Estado de Santa Catarina: fios 100% poliester, colorida, centralizada pela junção de ombro, tecida em tafetá (referência Hacco Etiquetas), fios 100 % poliéster, fundo – tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume – 100 dtex, trama de fundo – 76 dtex, figura (inscrição/ desenhos) – 76 e 50 dtex, bandeira – acabamento engomagem e corte dobra nos lados, medidas acabadas 6,0-largura x 8,0- comprimento. Desenho Técnico: Brasão de Armas do CBMSC deverá ser costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, características para confecção do brasão do corpo de Bombeiros Militar de SC, colorido, centralizado pela junção de ombro, contorno interno e inscrições em dourado, com 8,0cm de diâmetro, tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas), com as seguintes características: fios 100% poliéster, fundo – tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume – 100 dtex, trama de fundo – 76 dtex, figura (inscrições/desenhos) – 76 dtex e 50 dtex e com o acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual, medidas acabadas 8,0-largura X 8,0-diâmetro, ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com a platina do ombro. OBS: Embalagem: as peças deverão vir em embalagens plásticas lacradas com identificação da empresa fornecedora e tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 32 | Camisa operacional (gandola) masculina: deverá ser em tecido operacional tipo RIP STOP profissional, cor azul bandeirante padrão (CBMSC) composição (Norma 20/05 e 20A/05 da AATCC): 67% poliéster / 33% algodão, gramatura (NBR 10591/08), Será ultilizado para a confecção da gandola masculina: modelo conforme moldes, devendo o tecido ser cortado exatamente do tamanho dos moldes, visto que já está previsto o espaço de 1,0 cm de costura. DADOS TÉCNICOS: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. Nº; Descrição; Cortar. 1; MANGA 1; 2x; GOLA ESPORTE: parte superior com 2 pespontos. Lapela da gola com 1 pesponto com distância de 1 calcador (0,5cm).. 2; COSTAS; 1x; ETIQUETA: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada no centro do decote costas, informando composição do tecido e modo de lavar.. 3; GOLA; 2x; ARMAS DO CBMSC: aplicada centralizada a 4cm do bico da gola.. 4; LAPELA DO BOLSO SUP.; 2x; FRENTE: Vista embutida para esconder os botões (4 unidades) costurada 12cm abaixo do decote, medida para a formação da lapela da gola.. 5; BOLSO SUP.; 2x; OMBRO: com 2 pespontos.. 6; LAPELA DO OMBRO; 4x; LAPELA DO OMBRO: Com formato de seta em direção ao decote com 2 pespontos e presa por botão.. 7; BOLSO INF.; 2x; BOLSO FRONTAL SUPERIOR: retangular, medindo 14cm x 16xm, com prega macho no centro de 5 cm, com lapela retangular ambos com 2 pespontos. Fechamento através de velcro medindo 12cm x 2cm. Obs. No bolso esquerdo há uma abertura de 3 cm na lapela para colocação de caneta. Velcro fêmea medindo 14cm x 2cm, costurada acima do bolso lado direito.. 8; LAPELA BOLSO INF.; 2x; BOLSO FRONTAL INFERIOR: Retangular, medindo 20cm x 21cm, fole de 3 cm nas laterais, com prega macho no centro de 5cm com 1 pesponto na beira. Fechamento através de velcro medindo 18cm x 2cm.. 9; TUNEL P/ AMARRAÇÃO; 1x; BAINHA DO BOLSO 2 cm 1 vira de 2 cm.. 10; PUNHO; 2x; LAPELA DO BOLSO RETANGULAR: toda em 2 pespontos e fechamento com velcro.. 11; CARCELA; 2x; MANGA: com recorte nas axilas para acréscimo de volume. Cava pespontada 1pesponto.. 12; VISTA EMBUTIDA; 1x; CARCELA: de 13 cm por 2,5 cm com abertura de 10 cm, 2 pregas na manga com distância de 2 cm da carcela de 1,5 cm de profundidade distância entre elas de 3 cm.. 13; FRENTE; 2x; MANGA DIREITA: aplicada a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurada com linha na cor ou linha transparente, sobre o acabamento da mesma, a Bandeira do Estado de Santa Catarina.. 4; RECORTE DA MANGA; 2x; MANGA ESQUERDA: aplicado a uma distância de 4,0 cm da costura do ombro, costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, o Brasão do Corpo de Bombeiros Militar de SC.. 15; ENTRETELA LAP. BOLSO INF.; 2x entret; PUNHO: com 2 pespontos e fechamento com 1 botão. 16; ENTRETELA LAP. BOLSO SUP.; 2x entret; COSTAS: com pregas verticais pespontados partindo do ombro até a barra com profundidade de 2,5cm.. 17; ENTRETELA LAP. OMBRO; 2x entret; COLISSÊ: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2 cm denominado no molde como túnel para amarração de cadarço azul 100% poliéster com 6 mm de diâmetro contendo regulador (focinho de porco)ambos os lados para ajustes. 18; ENTRETELA DA GOLA; 1x; BAINHA: 2 cm com 1vira.. 19; MANGA 2; 2x; AVIAMENTOS:. 20; MANGA 3; 2x; Botões: nylon fosco, na cor azul padão CBMSC, tamanho 24,com 4 furos, abaulado na parte externa superior;. 21; ENTRETELA PUNHO; 2x; Linha: na cor do tecido, em poliéster nº 80;. GAB1; GAB BOLSO INF.; Não cortar; Entretela: tecida termocolante ,100% algodão,cor branco ótico, peso 125g/m², acabamento firme; e. GAB2; GAB. BOLSO SUP.; Não cortar; velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura.. TABELA DE MEDIDAS EM CENTÍMETROS: Tamanhos; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Tórax; 56; 58; 60; 62; 64; 66. Espalda; 42; 44; 46; 48; 50; 52. Manga (2) com punho; 60; 61; 62; 63; 64; 64.5. Comprimento; 75; 77; 79; 81; 83; 85. Tolerância de +/- 1cm. Armas do CBMSC: deverá ser colorida, termocolante, com 2,3cm de altura e 2,3cm de largura, tecida em tafetá com corte à laser (ref. Fabricante Hacco etiquetas) e o centro do bordado, deverá estar a 4,00cm do bico da gola do fardamento operacional. Bandeira de Santa Catarina: deverá ser costurada com linha na cor vermelha sobre a faixa vermelha e com linha na cor branca sobre a faixa branca. As características para confecção da bandeira do Estado de Santa Catarina: fios 100% poliester, colorida, centralizada pela junção de ombro, tecida em tafetá (referência Hacco Etiquetas), fios 100 % poliéster, fundo – tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume – 100 dtex, trama de fundo – 76 dtex, figura (inscrição/ desenhos) – 76 e 50 dtex, bandeira – acabamento engomagem e corte dobra nos lados, medidas acabadas 6,0-largura x 8,0- comprimento. Desenho Técnico: Brasão de Armas do CBMSC deverá ser costurado com linha na cor, sobre o acabamento do mesmo, características para confecção do brasão do corpo de Bombeiros Militar de SC, colorido, centralizado pela junção de ombro, contorno interno e inscrições em dourado, com 8,0cm de diâmetro, tecido em tafetá (referência Haco Etiquetas), com as seguintes características: fios 100% poliéster, fundo – tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume – 100 dtex, trama de fundo – 76 dtex, figura (inscrições/desenhos) – 76 dtex e 50 dtex e com o acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual, medidas acabadas 8,0-largura X 8,0-diâmetro, ambos os distintivos das mangas deverão estar alinhados (centrados) com a platina do ombro. OBS: Embalagem: as peças deverão vir em embalagens plásticas lacradas com identificação da empresa fornecedora e tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 33 | Cobertura bico de pato operacional deverá ser em tecido operacional tipo RIP STOP profissional, cor azul bandeirante padrão (CBMSC) composição (Norma 20/05 e 20A/05 da AATCC): 67% poliéster / 33% algodão, gramatura (NBR 10591/08), será ultilizado para a confecção da Cobertura bico de pato: pala (aba) para cobertura bico de pato operacional dos oficiais intermediários e praças, somente revestida com tecido, não terá bordado. DADOS TÉCNICOS: PROPRIEDADES DO MOLDE; ESPECIFICAÇÕES DO MODELO. Nº; Descrição; Cortar; FRENTE: estruturada com entretela grossa. 1; FRENTE; 1x tec 1x entret; LOGOMARCA: aplicada centralizada na frente, costurada com linha na cor ou linha transparente, conforme desenho técnico deste edital citado nos itens 3.10, 3.10.1, 3.10.2, letras a,b,c,d,e.. 2; REVESTIMENTO ABA; 2x no tec; TELA: estrutura interna de tela grossa para manter a frente empinada. 3; COSTAS; 2x no tec; ACABAMENTO INTERNO: junções com viés sobreposto internamente de 12mm e bainha com viés estruturado de 30mm, na cor do tecido.. 4; LATERAL; 2x no tec; REGULADOR: revestido com velcro na cor do tecido. 5; ESTRUTURA DE TELA; 1x na tela; BOTÃO: acabamento do topo com um pino em forma de botão forrado. 6; REGULADOR COM VELCRO; 2x no tec. 7; ABA; Cortar 1x estrutura da aba. DESENHO TÉCNICO: Logomarca do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina: colorida, centralizado pela aba, com 7,0cm de diâmetro, tecida em tafetá (referência Haco Etiquetas) com as seguintes características: a) fios 100% poliéster; b) fundo: tafetá plus com 55 fios/cm e 56 bat/cm, urdume: 100 dtex; c) trama de fundo: 76 dtex; d) figura (inscrição/ desenhos): 76 e 50 dtex; e) acabamento engomagem, recorte com faca HC, costura periférica com entretela e recorte manual. OBS: Embalagem: as peças deverão vir em embalagens plásticas lacradas com identificação da empresa fornecedora e tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de papelão próprio para este fim. |
| 34 | Serigrafia para as camisetas dos militares, parte anterior e posterior. Parte anterior terá: Patente e Nome de guerra no lado direito, Logo do CBMSC no lado esquerdo. Parte posteior terá as inscrições: SANTA CATARINA, BOMBEIRO MILITAR, 193. A arte será enviada na ocasião do pedido |
| 35 | JAPONA ESTAGIÁRIO: Jaqueta nos mesmos moldes da Japona operacional CBMSC, mas sem dupla-face e sem lapela nos ombros. Cor azul marinho, com o brasão do corpo de bombeiros bordado do lado esquerdo e do lado direito o simbolo da UNIVALI, nas costas deverá ser bordado “estagiário”. deverá ter os tamanhos p m g gg tanto em modelagem masculina como modelagem feminina. a arte será enviada quando do pedido. GOLA: inteira com entretela, com 1 pesponto de distância de 1 calcador e fechamento com 2 botões. FRENTE CENTRO: aberto, fechamento com zíper MANGA: com recorte nas axilas (acrescenta volume); recorte vertical nas costas; lapela na abertura do punho;2 botões reguladores. BOLSO CHAPADO FOLE: medindo 20,0 cm de largura, e 21cm de altura, com fole de 3,5cm nas laterais, prega macho no centro de 5cm. Bainha do bolso de 3,5cm para acompanhar a largura do velcro. LAPELA: da largura do bolso e 6,0 cm de altura. BAINHA DA BARRA: dupla face, com pesponto na beira, distância de 01 calcador. ETIQUETAS: fixadas no interior do bolso esquerdo, junto a costura da lapela, sendo: uma com o indicativo do manequim, da empresa fornecedora da confecção, com CNPJ; e dos fabricantes dos tecidos (face externa e face interna), com CNPJ, informando composição do tecido e instruções de lavagem. AVIAMENTOS: botões: nylon fosco, na cor azul marinho, tamanho 24, com 4 furos, abaulado na parte externa superior, linha: na cor do tecido, em poliéster algodão nº 80, entretela: tecida termocolante, 100% algodão, cor branco ótico, peso 125g/m², acabamento firme, zíper: na cor do tecido, tipo plástico grosso (tratorado), com cadarço 100% poliéster, dentes 100% poliacetal, cursor reversível em metal, também na cor do tecido, com trava automática, largura da espiral 6,0 mm (ref. Tipo Coats Corrente P60 – 9/871); velcro: na cor do tecido com 2 cm de largura. PARTE INTERNA, MIOLO: em manta acrílica 100% poliéster, gramatura 60g/m². Tolerância: composição do tecido e armação: 0% tolerância, gramatura: +/- 5% tolerância, e fricção, solidez a lavagem e repelência à água: valores de referência mínimos. |