REFORMA PARA MELHORIA

DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

MEMORIAL DESCRITIVO

Itajaí – SC

Abril/ 2019

PROJETO: Reforma para Melhoria de Atendimento ao Público - Gabinete

LOCAL: Paço Municipal – Itajaí/SC

M E M O R I A L     D E S C R I T I V O

## APRESENTAÇÃO

Dentro do Paço Municipal, uma boa parte do serviço de atendimento ao público é feito no gabinete, buscando melhorar o atendimento ao público, foi realizado um projeto de readequação da recepção do gabinete e da sala do chefe de gabinete.

## OBJETIVO

O objetivo deste Memorial Descritivo é estabelecer as condições para a Reforma para Melhoria do Atendimento ao Público, localizado no Paço Municipal no último andar, bairro Vila Operária – Itajaí/SC.

## I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações deste memorial, bem como de acordo com as disposições oficiais aplicáveis e as normas NBR aplicáveis. Os materiais e mão-de-obra a serem empregados deverão ser de primeira qualidade.

Caberá a CONTRATADA cumprir também todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permaneçam na obra.

Lembramos que deverão ser observadas todas as exigências sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, durante o prazo de execução dos serviços, conforme determina a Portaria nº 3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e suas atualizações. Deverão ser utilizados equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivo, dependendo da necessidade e da classificação do risco, conforme prevê a Norma Regulamentadora Nº 6.

Para que a execução dos serviços seja feita de maneira a garantir segurança e qualidade, a empresa CONTRATADA deverá manter a equipe de operários e o local de trabalho da seguinte forma:

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais e ferramentas necessários à completa execução dos serviços, bem como os equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC, adequados, de modo a garantir o bom desempenho dos trabalhos, como capacete, luvas, óculos de proteção, calçado de segurança, máscara, andaimes, balancim ou andaime fachadeiro, guindaste com cesto, cinto de segurança etc., de acordo com a necessidade dos trabalhos para atendimento das normas de segurança.

A CONTRATADA é a única responsável pela utilização e vigilância das ferramentas, materiais, equipamentos, EPIs, EPCs, etc., a serem usados na realização dos trabalhos.

A CONTRATADA deverá dispor de um responsável técnico, o qual deverá analisar previamente todos os materiais que serão utilizados e primar pelo respeito ao projeto e suas especificações, inclusive dando todo o acompanhamento à obra previsto em lei, devendo comunicar à Fiscalização qualquer discrepância, falha, omissão constatada ou qualquer alteração necessária no projeto.

É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte de materiais, a locação de máquinas e equipamentos para o bom andamento da obra, assim como o armazenamento e segurança dos materiais e equipamentos.

Durante todo o tempo de execução dos serviços a empresa CONTRATADA deverá manter o local de trabalho permanentemente limpo para evitar riscos aos funcionários, fiscalização e pedestres que eventualmente possam circulam no local. Todo o resíduo gerado deverá ser devidamente separado e acondicionado até o seu destino final.

# II - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, acondicionada em embalagens original e com rotulação perfeita, sendo, quando necessário, submetidos a exame e aprovação da fiscalização.

Todos os materiais a serem utilizados deverão atender às normas da ABNT atinentes ao assunto.

O prazo de execução dos serviços será de 15 dias.

# III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ORÇAMENTO RECEPÇÃO GABINETE

- 1.1 Tapete sem pelo 200x250cm – listrado

Tapete sem pelo, listrado e tecido em 100% Poliéster de grande durabilidade, fácil lavagem e manutenção.

- 1.2 Mesa de centro lateral redonda

A mesa de Centro possui design moderno que vai valorizar a decoração, conta com pés estilo Y e um tampo redondo em vidro.

- 1.3 Poltrona Pé Palito - 2 Peças

A poltrona possui concha estofada e revestida com tecido em linho oferecendo ainda mais conforto. Conta também com pés palito em madeira.

- 1.4 Tinta Suvinil Crômio fosco

As paredes serão pintadas com a tinta na cor crômio fosco, com acabamento fosco aveludado, será necessário de duas ou três demãos com intervalo de 4 horas.

- 1.5 Vaso

Conjunto de vasos em concreto com detalhes triangulares, conforme o projeto (2 unid.) com vegetação alta.

- 1.6 Estofamento para sofá existente – em couro

Será realizado um novo estofamento para o sofá existente (2 unid.) em couro, na cor bege.

- 1.7 Sofá 3 lugares – Estocolmo

Sofá com 3 lugares revestido de couro proporcionando facilidade na hora da limpeza, oferecendo ao consumidor conforto e bem-estar, na cor bege.

- 1.8 Sofá 2 lugares – Estocolmo

Sofá com 2 lugares revestido de couro proporcionando facilidade na hora da limpeza, oferecendo ao consumidor conforto e bem-estar, na cor bege.

- 1.9 Papel de parede geométrico (5,95m x 2,60m)

Papel de parede geométrico sem relevo, para aplicação será necessário que a superfície seja lisa, livre de qualquer tipo de textura e não pode estar úmida ou empoeirada, pois esses fatores prejudicam o processo de aplicação e durabilidade do material.

# ORÇAMENTO sala chefe de GABINETE

- 2.1 Tapete para Sala Shaggy 200x250cm – Bege

Os Tapetes Shaggy proporcionam uma bela decoração com estilo, transformando qualquer ambiente. Tecido em 100% Poliéster de grande durabilidade, fácil lavagem e manutenção.

- 2.2 Mesa de centro pequena redonda

A mesa de Centro possui design moderno que vai valorizar a decoração, tamanho 50 cm e com tampo redondo em vidro.

- 2.3 Tinta Suvinil Crômio fosco

As paredes serão pintadas com a tinta na cor crômio fosco, com acabamento fosco aveludado, será necessário de duas ou três demãos com intervalo de 4 horas.

- 2.4 Cadeira Charles Eames Wood - Daw - Com Braços - Design - Branca

Cadeira com base de madeira e o seu assento em polipropileno, sendo materiais que trazem mais resistência à cadeira, na cor branca.

- 2.5 Vaso

Conjunto de vasos na cor branca e redondo, conforme o projeto (2 unid.) com vegetação alta e vegetação arbustiva.

- 2.6 Sofá retrô com dois lugares cor: azul

Sofá estilo vintage, na cor azul, com detalhes no tecido em capitonê, com espuma de alta qualidade, d28 e estrutura em madeira de eucalipto.

- 2.7 Papel de parede triângulo – efeito 3D (4,00m x 2,60m)

Papel de parede triângulo com efeito 3D, para aplicação será necessário que a superfície seja lisa, livre de qualquer tipo de textura e não pode estar úmida ou empoeirada, pois esses fatores prejudicam o processo de aplicação e durabilidade do material.

- 2.8 Regularização de paredes - acabamento e pintura

Regularizar paredes onde possui textura para aplicação de papel de parede.

- 2.9 Vidro incolor temperado fixo com porta de vidro (parede sala chefe de gabinete x recepção) - 4,80m x 2,60m

Vidro para delimitar os ambientes (sala chefe de gabinete e recepção) proporcionando maior visibilidade.

- 2.10 Película adesiva jateada 4,80m X 2,60m

O vidro para delimitar a sala do chefe de gabinete e recepção terá película adesiva jateada e também com listras na horizontal, conforme o projeto.

Arq. Beth Hogla de Melo

CAU/SC A 131860-8

Itajaí, 30 de Abril de 2019