| Termo de Referência |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – INTRODUÇÃO Processo licitatório para Registro de Preço de Serviços de Controle Tecnológico |  |  |  |
| 2- PRODUTO E VALOR DE REFERÊNCIA |  |  |  |
| REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  |
| ITEM | Tipo de serviço | Unidade | Quant. |
| 1 | ENSAIOS DE SOLOS E AREIA |  |  |
| 1.1 | Ensaio de compactação - Energia Normal - NBR 7182 | un | 190 |
| Através do ensaio de compactação é possível obter a correlação entre o teor de umidade e o peso específico seco de um solo arenoso, argiloso, siltoso e suas combinações, quando compactado com determinada energia. O ensaio de compactação é do tipo proctor que é realizado através de sucessivos impactos de um soquete padronizado na amostra. O tipo de ensaio é do tipo de Proctor Normal. O Relatório deverá apresentar os resultados curva de compactação, Massa especifica aparente seca máxima, o teor de umidade, umidade ótima, curva de saturação e o ensaio deve ser guiado pela NBR 7182. |  |  |  |
| 1.3 | Ensaio CBR - Determinação do indice de suporte califórnia e expansão - Energia Modificada -NBR 9895 | un | 190 |
| Para avaliar a resistência dos solos e expansao de solos em Iaboratório. Adota-se o tipo proctor modificado para se obter a máxima capacidade de resistência do solo arenosos, argilosos, siltosos e suas combinações para cálculos de dimensionamentos estruturais e de infraestrutura. O Relatório deverá constar os resultados curva de compactação, Massa especifica aparente seca máxima, o teor de umidade, umidade ótima, Índice de Suporte California e expansão. |  |  |  |
| 1.4 | Ensaio de Determinação dos limites físicos - Limites de Atterberg (LL+LP) NBR 6459, 7180 | un | 190 |
| Ensaio limite de liquidez (LL) para conhecer qual teor em água acima do qual o solo adquire o comportamento de um líquido, embasando-se na nbr 6459. Ensaio limite de plasticidade (LP) teor de umidade, ao qual o solo perde a capacidade de ser moldado e passa a ficar quebradiço usando NBR 7180. |  |  |  |
| 1.5 | Análise granulométrica por peneiramento NBR 7181 | un | 190 |
| Para verificar a distribuição granulométrica do solo-Graduação, estabelecendo a composição do solo pelo tipo de partícula (solo argiloso, arenoso, siltoso e suas combinações). Utilizar a NBR 7181 para classificar o solo. |  |  |  |
| 1.6 | Ensaio de determinação de equivalente de areia | un | 190 |
| O ensaio indica se o material é constituído unicamente de argilas e colóides ou ser uma areia pura, não contendo fração alguma de argila. Classificar segundo a NBR 12052-1992 e DNER - ME 054 - 1997. A alta presença de finos em uma amostra indica que este é um material com alta expansibilidade, o que o torna impróprio para uso em pavimentação. |  |  |  |

| 2 | ENSAIOS DE BRITA GRADUADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ensaio de compactação - Energia modificada - NBR 7182 |  | un |  | 190 |
| Determinação da relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca de solos, quando compactados, de acordo com os procedimentos especificados. Servem para verificar a compactação dos solos granulares (vários diâmetros de brita) de aterros. Usar como parâmetro a NBR 7182. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ensaio CBR - Determinação do índice de suporte califórnia e expansão - Energia Modificada NBR 9895 |  | un |  | 190 |
| Para avaliar a resistência dos solos e expansao de solos em Iaboratório. Adota-se o tipo proctor modificado para se obter a máxima capacidade de resistência do solo granular para cálculos de dimensionamentos estruturais e de infraestrutura. O Relatório deverá constar os resultados curva de compactação, Massa especifica aparente seca máxima, o teor de umidade, umidade ótima, Índice de Suporte California e expansão. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Análise granulométrica de solos por peneiramento NBR 7181 |  | un |  | 190 |
| Para verificar a distribuição granulométrica do solo-Graduação (solo bem ou mal graduado) com granulometria (contínua/descontínua) estabelecendo a composição do solo pelo tipo de partícula. Utilizar a NBR 7181 para classificar o solo. |  |  |  |  |  |
| 3 | ENSAIOS DE ASFALTO |  |  |  |  |
| 3.1 | Extração de corpos de prova asfálticos na pista para realização de ensaios ø100mm |  | un |  | 190 |
| A extração de corpo de prova de asfalto deverá seguir as prescrições da NORMA DNIT 178/2018 - PRO. Os locais de extração serão definidos pela fiscalização. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Determinação do teor de betume e analise granulométrica em misturas betuminosas DNER ME 053 |  | un | 190 |  |
| Determina a percentagem de betume nas misturas betuminosas. Utilizar como parâmetro a dosagem superpave, devido ao método marshall resultar em pavimentos com defeitos ocasionados por excesso de ligante, como exsudação e afundamento de trilha de roda, ocasionado provavelmente pela diferença nas densidades utilizadas em projeto e na realidade de pista. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ensaios de verificação de espessura e densidade aparente da massa asfáltica e grau de compactação | un |  | 190 |  |
| Espessura de pavimento: É a espessura de uma placa quadrada, extraída do revestimento asfáltico (CBUQ) em ponto aleatório da via com serra manual, obtida através da média de quatro medidas realizadas com paquímetro, após a limpeza de resíduos da base da placa. Deverá ser executado no momento de execução do asfalto com paquímetro. |  |  |  |  |  |

Para a apuração da densidade aparente da massa asfáltica deve-se seguir a NORMA DNIT 413/2019 - ME

Para ensaio de grau de compactação utilizar o método superpave.

| 4 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Extração de corpos de prova e ensaio de determinação de resistência à compressão de corpos de prova de concreto | un | 280 |
| Para os ensaios de resistência a compressão utilizar a NBR 5738 ( Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova). Para extração dos corpos de prova NBR 7680:2015 Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto – Parte 1: Resistência à compressão |  |  |  |
| 4.2 | Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão (ponto) nbr 7584 | un | 140 |
| Para a avaliação da dureza superficial do concreto endurecido pelo uso do esclerômetro de reflexão usar a NBR 7584 e se aplica às condições do Anexo A. |  |  |  |
| Observação: | Deverão estar embutidos no valor ofertado no certame licitatório, o gasto com a extração de amostras, mobilização de equipe e equipamentos. |  |  |
|  | Devem ser entregues relatórios sobre os ensaios/testes com profissionais devidamente habilitados com memória de cálculo, onde for necessário. |  |  |
| Valor total de referência (r$) |  | 523.910,60 |  |

A empresa vencedora do certame licitatório deverá fornecer profissionais habilitados para a extração de amostras para os ensaios, assim como equipe técnica responsável pelos ensaios e testes de laboratório. • Todo e qualquer componente de cada item que seja passível de certificado de calibração e/ou aferição deve ser entregue com seus respectivos certificados com validade. 3 - RELATÓRIOS • Os relatórios deverão ser entregues em formato impresso e digital (email). 4- PRAZO e PAGAMENTO 3.1. O produto será requisitado pela fiscalização mediante apresentação de empenho, tendo a empresa no máximo 07 dias para entrega do laudo técnico. 3.2. A CONTRATADA apresentará do documento de responsabilidade técnica (ART e/ou RRT) quitada, do responsável pelos ensaios/testes à FISCALIZAÇÃO para que o pagamento seja concretizado. 3.3. O local de entrega do produto será determinado através de Requisição de Entrega (R. E.), sendo que a entrega poderá ser em qualquer lugar dentro do perímetro do município. 3.4. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal.

4- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 4.1 As amostras deverão ser coletas conforme os procedimentos estabelecidos nas normas técnicas estabelecidas. 4.2 As amostras deverão permanecer incólumes, mesmo que sejam transportadas, a fim de que os resultados dos ensaios/testes não sofram alterações.

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.1- As despesas correrão por conta do orçamento do exercício de 2019 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, sendo utilizada a despesa 37.

Itajaí, 22 de Julho de 2019.

Roberto Klintwort

Matrícula 1991830